第一章	绪论

这本用户手册描述了MASTER-K PLC的Cnet（计算机网络）系统。Cnet是使用计算机连接模块的MASTER-K  PLC的网络系统。Cnet具有不同的模块连接功能，它能与不同厂商的PLC和计算机使用不同的协议进行通讯。同时使用调制解调器与远程PLC通讯，它具有如下特点：

■	因为通讯速率和通讯方式（协议等）是由用户使用的在window环境下的帧编辑器运行的程序所直接控制的，所以同其它公司的产品连接是非常容易的。

■	通过控制其它公司的对RS-232C和 RS-422(RS-485)的协议，对通道的分离控制成为可能。在内部快速存储器上保存和使用协议数据是可能的。

■	使用专用协议可以进行变量读/写和程序读/写。

■	专用通讯功能适合于多支路结构，可以至多连接32个单元。

■	通过内在的调制解调器通讯功能，远程PLC 可以被KGLWIN连接，专用通讯和用户自定义通讯控制。

■	RS-232C/RS-422(RS-485) 通讯口可以通过设定为单独通道或联锁通道。

■	不同的通讯速率，从 300bps 到 76,800bps。

■	1:1/1:N/N:M 通讯(使用RS-422)是可能的。

■	支持全双工(RS-422)和半双工(RS-485)通讯方式。

■	通道RS-422可以被用做多支路通讯通道，RS-485由基本参数设置。

- Cnet 可以至多安装8个单元（K1000S CPU）, 4 个单元（K300S）, 和2 个单元（ K200S）

(仅能安装在主基座上)。

■	具有令人满意的自诊断功能和环路信号回送功能, 因此失败诊断是容易的。

*	MASTER-K PLC 网络通讯模块的描述在表1.1。在系统构造参阅这些信息。

Table 1.1  MASTER-K PLC 网络通讯模块清单

| 网络 | 通讯 | 连接电缆类型 | 通讯模块名称 | 安装基座 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MK Fnet 1) | 主(FMM) | 绞线对(Electric) | G0L-FUEA | IBM PC |
|  |  |  | G3L-FUEA | K1000S |
|  |  |  | G4L-FUEA | K300S |
|  |  |  | G6L-FUEA | K200S |
|  |  | 光缆 | G3L-FUOA | K1000S |
|  | 从(FSM) | 绞线对(Electric) | G3L-RBEA | K1000S |
|  |  |  | G4L-RBEA | K300S |
|  |  |  | G0L-SMQA | Single |
|  |  | 光缆 | G3L-RBOA | K1000S |
|  | 备选(FOU) | 绞线对 | G0L-FREA | Single |
|  |  | 光缆/绞线对 | G0L-FOEA | Single |
| MK Cnet 2),3) | 主/从 4) 可以设置 | 绞线对/ 提到使用的RS-232C 电缆 | G3L-CUEA | K1000S |
|  |  |  | G4L-CUEA | K300S |
|  |  |  | G6L-CU2A | K200S |
|  |  |  | G6L-CU4A |  |

1)  在Fnet/Mnet.的结合情况下可以至多安装4个单元。

2)  Cnet模块仅能安装在主基座上，而不能安装在扩展基座上。

3)  可以安装的最大单元数目为

K1000S CPU 8个， K300S CPU 8个， K200S CPU 4个。K120S CPU 1个, K80S CPU 1个

4)  用户通过用户程序可以设定主/从。

注释