第二章  术语定义

本章描述了在本用户手册中使用的术语。

1)	通讯类型

(1)	单向
这种通讯类型是指数据在固定的方向上传送，不能反向传送信息。

(2)	半双工
数据在一根电缆上双向传送，但需要时间间隔。

(3)	全双工
数据在二根电缆上同时传送。

2)	数据发送类型

这要考虑到数据在二进制（位由0和1组成）方式下发送时的速率，安全性和经济性。

(1)	串行发送

这种类型发送是通过一根电缆一个位一个位的发送数据。发送的速度是很慢的，但安装的造价是非常低的，软件非常简单。

RS-232C, RS-422和RS-485的举例如下。

- 并行发送
这种类型的发送应用在打印机等。发送数据是 以字节（8位）为单位。因此速度快并且数据的精度高，但是它同样具有缺憾，随着发送距离的增加安装的造价会变得很高。

发送

接收

3)	开始-停止同步类型(异步类型)

这种类型是在串行发送上同步的一个字符一个字符的发送，这个时候，不发送同步信号（时钟等）。字符代码是同与之相连的开始位一起发送的，同时在这个字符的最后跟着一个停止位。

※	如发送 ‘KOREA’

4)	协议

为了在两台或更多台计算机/终端之间没有错误的，有效的，可靠的发送和接收信息，需要在信息的发送端和接收端之间建立一种通讯规则。一般情况下，这种被称之为信息交换，错误信息发送，行倒置步骤，字符同步等的建立，连接和结构。

5)	BPS(位/每秒)和CPS(字符/每秒)

BPS是代表每秒发送多少个位的发送速率单元。CPS是每秒发送多少个字符。一般说来，一个字符是一个字节（8位）。因此，CPS是指每秒发送的字节数。

6)	节点

节点是在网络树型结构中连接的数据节点。一般情况下，网络包括很多节点，节点也表示成站的数

目。

7)	数据信息包

数据信息包是数据包和存储段的混合词。把传送的数据分解成定义的长度，然后加入一个代表相对地址的头。

8)	接口

接口是数据处理设备的一部分，它在数据通讯中用来从远程控制终端中读取或向远程终端发送数据。在 Cnet系统中串行通讯是指RS-232C或者 RS-422口。

9)	RS-232C

RS-232C 是把调制解调器同终端相连接的接口，同时也是把调制解调器同计算机相连接的接口。它又是根据CCITT的推荐由EIA建立起来的串行通讯的规范。也可以被用做与空的调制解调器相连接。主要的缺点是传送的长度短仅为1：1，克服这种缺点的规范为RS422和RS-485。

10)	RS-422/RS-485

这些是串行发送规范中的一种。它RS-232C比较具有传送长度长，多连接(1:N)。这两种规范的区别在于RS-422使用4个信号[TX(+), TX(-), RX(+), RX(-)], 而 RS-485使用2个信号[(+),(-)] ，它在同一根信号线中发送和接收数据。RS-422执行全双工通讯，RS-485执行半双工通讯。

11)	BCC(块检测特性)

由于在传送线中的噪声干扰，串行通讯的信号有可能扭曲，因此，BCC是在接受端的数据，它判定来的信号是正常信号还是扭曲的信号。在接受端通过使用进入BCC前端点的数据计算BCC ，把信号同接收到的BCC比较，来决定此信号是正常信号还是非正常信号。

12)	KGLWIN功能

此功能能远程执行程序，读/写用户程序，调试和监控等。在PLC连接到Cnet的网络中不用移动KGLWIN的物理连接。尤其，使用此项功能可以很方便的通过调制解调器控制远程的PLC 。

* KGLWIN : MASTER-K PLC的编程和调试工具。

13)	帧

这是在数据通讯指定结构中格式化的Tx/Rx数据中的一种。它包括额外的信息如段（站号，指令，指令参数），控制特性（ENQ, ACK, EOT, ETX），同步，奇偶，错误检测和BCC。在Cnet的串行通讯的帧形式如下。

[ 一般 Tx/Rx 帧的结构]

尾

E

N

Q

E

O

T

站号

命令

命令参数

B

C

C

段

A

C

K

请求帧

应答帧

结果

处理

E

T

X

B

C

C

头

头

站号

命令

段

尾

(1) 	头
ASCII 值表示帧开始。

(2) 	尾
ASCII值表示帧结束。

(3)	BCC(块检测特性)
奇偶是检测字节 单元的Tx/Rx。
BCC检测Tx/Rx帧。