6.2.2	帧结构

| 相关模块 | RS-232C | RS-422/485 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| G3L-CUEA | 1,3,5 | 1,3,4,7 | 模式开关位置 |
| G4L-CUEA | 1,3,5 | 1,3,4,7 |  |
| G6L-CUEB | 0 | 不使用 |  |
| G6L-CUEC | 不使用 | 0 |  |
| G7L-CUEB | BUILT-IN CNET “OFF” | 不使用 | K80S,K120S CPU上开关的位置 |
| G7L-CUEC | 不使用 | BUILT-IN CNET “OFF” |  |
| K80S 内置RS232C | BUILT-IN CNET “ON” | 不使用 |  |
| K120S 内置RS232C | BUILT-IN CNET “ON” | 不使用 |  |
| K120S 内置RS485 | 不使用 | BUILT-IN CNET “ON” |  |

1)	帧基本结构

(1)	请求帧(外部通讯设备→Cnet模块)

(最大 256字节)

| 头 (ENQ) | 站号 | 命令 | 命令类型 | 结构数据区域 | 尾 (EOT) | 帧校验 (BCC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2)	ACK 应答帧(Cnet模块→外部通讯设备，当数据正常接收时)

(最大 256字节)

| 头 (ENQ) | 站号 | 命令 | 命令类型 | 结构数据区域 | 尾 (ETX) | 帧校验 (BCC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(3)	NAK应答帧(Cnet模块→外部通讯设备，当数据正常接收时)

(最大 256字节)

| 头 (NAK) | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 (ASCII 4字节) | 尾 (ETX) | 帧校验 (BCC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 6.3  控制字符

| 代码 | 十六进制值 | 原始字 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENQ(头) | H05 | 询问 | 请求帧的起始代码 |
| ACK(头) | H06 | 确认 | ACK 应答帧的起始代码 |
| NAK(头) | H15 | 否认 | NAK 应答帧的起始代码 |
| EOT(尾) | H04 | 正文结束 | 请求帧的结束ASCII代码 |
| ETX(尾) | H03 | 结束正文 | 应答帧的结束ASCII代码 |

所有帧的数字数据在没有任何定义时是十六进制值的ASCII代码。指示为十六进制内容如下：

	站号

	当主命令是R(r) 和W(w)时，在命令类型是数字（是指数类型）情况下的命令类型。

	所有项目指示结构数据区域的数据尺寸

	监控器注册和执行命令M(n)的命令类型(注册号)。

	数据的所有内容。

	域帧号。

前缀‘H’ 附在所有数据的头处。它是表示十六进制的数据的方法。‘H’ 不包括在真正的帧中。

注释

对于十六进制数据, 象H01, H12345, H34, H12, 或H89AB的 ‘H’表示这个数据是十六进制形式。

注释

2)	命令帧的顺序

(1)	命令请求帧的顺序

| ENQ | 站号 | 命令 | 格式化数据 | EOT | BCC | (PLC ACK 应答) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ACK | 站号 | 命令 | 数据或空 | ETX | BCC |

|  | NAK | 站号 | 命令 | 错误代码 | ETX | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (PLC NAK 应答) |  |  |  |  |  |

(2)	下载/上载帧的顺序

| ENQ | 站号. | 开始命令 | 数据 | EOT | BCC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ACK | 站号. | 命令 | 数据或空 | ETX | BCC |

| ENQ | 站号. | 命令 | 格式化数据 | EOT | BCC | (下载/上载命令帧号 H0001) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ACK | 站号 | 命令 | 数据或空 | ETX | BCC |

.

.

.

.

| ENQ | 站号. | 命令 | 格式化数据 | EOT | BCC | (下载/上载命令帧号 HFFFF) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ACK | 站号 | 命令 | 数据或空 | ETX | BCC |

6.2.3	命令清单

在专用通讯服务中使用的命令清单，见下表：

表 6.4  命令清单

| 命令 |  |  |  |  |  |  | Contents |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主命令 |  |  |  | 命令类型 |  |  |  |
| 符号 |  |  | ASCII 代码 | 符号 |  | ASCII 代码 |  |
| 读 | 单独 | r (R) | H72 (H52) | SS |  | 5353 | 读Bit, Byte, Word, Dword, 和 Lword 类型的直接变量 |
|  | 连续 | r (R) | H72 (H52) | SB |  | 5342 | 以块为单位读Bit, Byte, Word, Dword, 和 Lword 类型的直接变量 (连续读Bit 不可能) |
| 写 | 单独 | w(W) | H77 (H57) | SS |  | 5353 | 写数据到Bit, Byte, Word, Dword, 和 Lword 类型的直接变量 |
|  | 连续 | w(W) | H77 (H57) | SB |  | 5342 | 以块为单位写数据到Bit, Byte, Word, Dword, 和 Lword 类型的直接变量 (连续写Bit 不可能) |
| 监视器变量注册 | x(X) |  | H78 (H58) | H00-H31 |  | 3030-3331 | 被监控器的注册变量。如果注册变量是被命名的变量，读取的变量必须是在访问变量区域注册的变量。 |
| 监视器执行 | y(Y) |  | H79 (H59) | H00-H31 |  | 3030-3331 | 完成注册变量的监控器 |
| 开始 | m(M) |  | H6D (H4D) | R | N | 524E 5244 | 在RUN 方式开始CPU |
|  |  |  |  |  | D |  |  |
| 暂停 | m(M) |  | H6D (H4D) | P | N | 504E 5044 | 切换CPU 至暂停（PAUSE）方式 |
|  |  |  |  |  | D |  |  |
| 重新开始 | m(M) |  | H6D (H4D) | E | N | 454E 4544 | 重新启动CPU 至暂停（PAUSE） 方式 |
|  |  |  |  |  | D |  |  |
| 停止 | m(M) |  | H6D (H4D) | S | N | 534E 5344 | 切换CPU（从暂停方式到程序方式） |
|  |  |  |  |  | D |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |

| 状态 （STATUS） | s(S) | H73 (H53) | ST |  |  | 5354 | 读取CPU的状态。 (CPU状态内容的细节 在PLC技术数据的标志中) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOWN-LOAD 初始化 | p(P) | H70 (H50) | D |  | N | 444E 4444 | 完成初始化命令至下载程序 仅在这个命令完成之后，才能完成下载命令。 |
|  |  |  |  |  | D |  |  |
| DOWN-LOAD | p(P) | H70 (H50) | DX |  |  | 4458 | 下载程序 被下载的文件必须是由KGLWIN编辑的二进制文件 |
| UP-LOAD 初始化 | p(P) | H70 (H50) | U | N |  | 554E 5544 | 完成初始化命令至上载程序 仅在这个命令完成之后，才能完成上载命令。 |
|  |  |  |  | D |  |  |  |
| UP-LOAD | p(P) | H70 (H50) | UX |  |  | 5558 | 上载程序 |
| 删除 （DELETE） | p(P) | H70 (H50) | E | N |  | 454E 4544 | 删除程序。如果程序被删除，在再一次下载之前不能在开始运行。 |
|  |  |  |  | D |  |  |  |

1)	当在命令类型中使用 N时，将使用用户定义的名称。

2)	当使用 D时，它被认为为缺省值。因此如果使用 D ，不要插入名称。

注释

6.2.4	数据类型

当读写直接变量和命名变量时，必须注意直接和命名变量的数据类型。

1)	设备的数据类型
 MASTER-K PLC的存储器设备类型 : P, M, L, K, C, D, T, S, F
直接变量的数据类型是由跟在直接变量后面的表示符'%'表示的。

表6.5  直接变量数据类型清单

| 数据类型 | 表示符 | 使用举例 |
| --- | --- | --- |
| BIT | X(58H) | %MX0, %PX0, %LX0, %FX0 |
| WORD | W(57H) | %DW10, %PW0, % LW0, %FW0 |

6.2.5	命令执行(Ex.)

1)	分别读取(RSS)直接变量

(1)	简介
这是根据存储器数据类型直接读取PLC设备存储器的功能。
一次可以读取至多4个独立设备存储器。

(2)	请求格式(PC-->PLC)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 块的数目 | 变量长度 | 变量名 | .......... | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H20 1) | R(r) | SS | H01 | H06 | %MW100 |  | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3230 | H52 (72) | H5353 | H3031 | H3036 | H254D57313030 |  | H04 |  |

1 块(可以设定至多 4 块)

	BCC : 当命令是小写字母(r)时， 仅有从ENQ到EOT的每个ASCII值加1个字节的值的低位字节才被  转换成ASCII码，然后加到BCC上。

	块的数目: 这指定了组成[变量长度][变量名]的多少块是在请求格式。可以至多设定4块，因此，

[块的数目]值必须是H01(ASCII 值:3031)-H04(ASCII 值:3034)。

	变量长度(直接变量名称长度) :这说明了直接变量的名称字符串的数目。可以至多为16个字符。这个值是从十六进制转换而来的ASCII 码，范围是从H01(ASCII 值:3031) 到 H10(ASCII 值:3130)。

	变量名称 : 键入实际读取所需的地址。必须是 16个字符以内的ASCII值。在这个名称中，仅允许键入数字, 大/小写字母 '%' 和'.' 。

1)  帧(Ex.)的数字值是十六进制的。在准备实际帧期间不需要'H' 。

注释

依照PLC类型可获得的直接变量如下：

表 6.8  直接变量类型

| 类型 | BIT | WORD |
| --- | --- | --- |
| K1000S | %(P, M, L, K, F, T, C)X | %(P, M, L, K, F, T, C, D)W |
| K300S | %(P, M, L, K, F, T, C)X | %(P, M, L, K, F, T, C, D)W |
| K200S | %(P, M, L, K, F, T, C)X | %(P, M, L, K, F, T, C, D)W |

每个设备数据类型必须一致。如果第一个块的数据类型是Bit, 第二个块是WORD,此时将出现错误。

注释

在MASTER-K 系列中如何指定每个设备的区域，见MASTER-K PLC 技术数据。

(3)	应答格式 (ACK应答的PLC)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 块的数目 | 变量长度 | 数据 | .......... | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H20 | R(r) | SS | H01 | H02 | HA9F3 |  | ETX | BCC |
| ASCII value | H06 | H3230 | H52(72) | H5353 | H3031 | H3032 | H41394633 |  | H04 |  |

1 块(至多 4 块)

	站号，命令，命令类型和块的数目同计算机请求格式一致。

	BCC :	当命令是小写字母(r)时， 仅有从ACK到EXT的每个ASCII值加1个字节的值的低位字节才被转换成ASCII码，然后加到BCC上。

	数据的数目是指十六进制类型的字节数。且被转换成ASCII码。这个数据是由在包括在计算机请求格式的直接变量中存储器类型 (X,W)决定的。

表 6.9  根据变量的数据数目

|  | 可适用的直接变量 | 数据数目 |
| --- | --- | --- |
| BIT(X) | %MX,%QX,%IX,%(P,M,L,K,F,T,C,D,S)X | 1(仅能获得这些中的最低位。) |
| WORD(W) | %MW,%QW,%IW,%(P,M,L,K,F,T,C,D,S)W | 2 |

	在数据区域，有十六进制的数据转换成ASCII码。

例1

数据数目H04(ASCII代码值:H3034)意味着在数据(DOUBLE WORD)中有4字节的十六进制数据。4字节的十六进制数据转换成ASCII代码。

例.2

如果数据数目是H04和数据是H12345678， 这个数据转换成ASCII代码是"31 32 33 34 35 36 37 38"，这个内容被键入到数据区域。名义上，从最高位开始到最低位结束。

如果数据类型是BIT, 读取的数据由一个字节表示。如果Bit值是0, 它表示成H00, 如果为1, 则为H01。

注释

- 应答格式( NAK 应答)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 (Hex 2 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H20 | R(r) | SS | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII value | H15 | H3230 | H52(72) | H5353 | H31313332 | H03 |  |

	站号，命令，命令类型和块的数目同计算机请求格式一致。

	BCC :	当命令是小写字母(r)时， 仅有从NAK到ETX的每个ASCII值加1个字节的值的低位字节才被转换成ASCII码，然后加到BCC上。

	错误代码是十六进制和2字节(ASCII码, 4 字节), 它表示错误类型。细节请参阅附录 'B. 错误代码表'。

(5)	使用举例

	这个例子假定从1号站的%MW20 和地址%DW21读取1个 WORD。同时又假定在%MW20中键入H1234 和在%DW21键入数据H5678。

(计算机请求格式)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 块的数目 | 变量长度 | 变量名称 | 变量长度 | 变量名称 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H01 | R(r) | SS | H02 | H05 | %MW20 | H08 | %DW21 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H52(72) | H5353 | H3032 | H3035 | H254D573230 | H3038 | H2544573231 | H04 |  |

(在命令执行后 PLC ACK应答)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 块的数目 | 块的数目 | 数据 | 数据的数目 | 数据 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H01 | R(r) | SS | H02 | H02 | H1234 | H02 | H5678 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H52(72) | H5353 | H3032 | H3032 | H31323334 | H3032 | H35363738 | H03 |  |

(在命令执行后 PLC NAK应答)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | NAK | H01 | R(r) | SS | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H52(72) | H5353 | 错误代码(4) | H03 |  |

2)	直接变量连续读(RSB)

(1)	简介
这是根据指定的存储器数据类型直接读取PLC设备存储器的功能。使用这个功能从指定的地址读取数据。

(2)	请求格式

| 格式名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令类型 | 变量长度 | 变量名 | 数据数目 (最大120 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H10 | R(r) | SB | H06 | %MW100 | H05 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H52 (72) | H5342 | H3036 | H254D57313030 | H3035 | H04 |  |

	BCC :当命令是小写字母(r)时， 仅有从ENQ到EOT的每个ASCII值加1个字节的值的低位字节才被转换成ASCII码，然后加到BCC上。

	直接变量名称长度 : 这说明了直接变量的名称字符串的数目。可以至多为16个字符。这个值是从十六进制转换而来的ASCII 码，范围是从H01(ASCII值:3031) 到 H10(ASCII 值:3130).

	直接变量:键入实际读取所需的地址。必须是 16个字符以内的ASCII值。在这个名称中，仅允许键入数字, 大/小写字母 '%' 和'.' 。根据PLC类型直接变量的连续读取如下所示：

表 6.10  可读取的连续变量区域

|  | WORD |
| --- | --- |
| K1000S | %(P, M, L, K, F, T, C, D)W |
| K300S | %(P, M, L, K, F, T, C, D)W |
| K200S | %(P, M, L, K, F, T, C, D)W |

1)	直接变量的连续读在协议中没有[块数目]项。

注释

(3)在命令执行后 PLC ACK 应答

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H10 | R(r) | SB | H14 | H112233445566778899AABBCCDDEEFF1122334455 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H52(72) | H5342 | H3134 | H31313232333334343535363637373838393941414242434344444545464631313232333334343535 | H03 |  |

	站号，主命令，命令类型和块的数目同计算机请求格式一致。

	BCC :	当主命令是小写字母(象 ‘r’)时，通过从ACK 到ETX加ASCII值的一个低字节被转换成ASCII码，加到BCC，然后发送。

当主命令是大写字母(象 ‘r’)时，不使用 BCC。

	数据数目是指十六进制类型的字节数。且转换成ASCII。这个数是由包含在计算机请求格式中的直接变量的存储器类型（B，W）的数据尺寸决定的计算机请求格式的数据数目相乘决定的。

表 6.11  可适用的直接变量

|  | 可适用的直接变量 | 数据数目 |
| --- | --- | --- |
| Byte(B) | %MB,%QB,%IB | 1 |
| WORD(W) | %MW,%QW,%IW,%(P,M,L,K,F,T,C,D,S)W | 2 |
| DOUBLE WORD(D) | %MD,%QD,%ID | 4 |
| LONG WORD(L) | %ML,%QL,%IL | 8 |

例.1

当包括在计算机请求格式中的直接变量存储器类型是W(WORD)时， 计算机请求格式的数据数是03, 在命令执行后PLC ACK应答的数据数是H06(2x03=06字节) 字节, ASCII代码值是3036。

	在数据区域，键入从十六进制转换成ASCII代码的值。

例.2

在上面的例中， 当3 WORDs的数据内容是1234, 5678, 和9ABC。实际的 ASCII 代码转换值是

31323334 35363738 39414243,且此颞颥被键入到数据区域。

(4)	应答格式(PLC NAK 应答)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 (Hex 2 字节) | 尾l | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | NAK | H10 | R(r) | SB | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3130 | H52(72) | H5342 | H31313332 | H03 |  |

	站号，主命令，命令类型和块的数目同计算机请求格式一致。

	BCC :	当主命令是小写字母(象 ‘r’)时，通过从NAK 到ETX加ASCII值的一个低字节被转换成ASCII码，加到BCC，然后发送。

当主命令是大写字母(象 ‘r’)时，不使用 BCC。

	错误代码是十六进制和2个字节(ASCII 代码, 4个字节), 它表示错误类型，细节请参阅附录'B. 错误代码表'。

(5)	使用举例
这个例子假定从10号站的%MW0读取2 个words 。同时假定以下的数据键入%MW0 和%MW1中:

%MD0 = H1234

%MD1 = H9ABC

(计算机请求格式)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 变量长度 | 变量名称 | 数据数目 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H0A | R(r) | SB | H04 | %MW0 | H02 | EOT | BCC |
| ASCII值 | H05 | H3041 | H52(72) | H5342 | H3034 | H254D5730 | H3032 | H04 |  |

(在命令执行后 PLC ACK 应答)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 块数目 | 数据数目 | 数据 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ACK | H0A | R(r) | SB | H01 | H08 | 1234 9ABC | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3041 | H52(72) | H5342 | H3031 | H3038 | H3132333439414243 | 03 |  |

(在命令执行后 PLC NAK 应答)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | NAK | H0A | R(r) | SB | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3041 | H52(72) | H5342 | 错误代码(4) | H03 |  |

3)	读 PLC 状态(RST)

(1)	简介
这个功能是读取标志清单如PLC的运行状态和错误信息。

(2) 请求格式

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H0A | R(r) | ST | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3041 | H52(72) | H5354 | H04 |  |

	BCC : 当命令是小写字母(r)时， 仅有从ENQ到EOT的每个ASCII值加1个字节的值的低位字节才被转换成ASCII码，然后加到BCC上。

(3)	应答格式 ( PLC ACK应答)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 状态数据 (Hex 20 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H0A | R(r) | ST | 状态（STATUS）数据格式 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3041 | H52(72) | H5354 | [※] | H03 |  |

	站号，命令，命令类型和块的数目同计算机请求格式一致。

	BCC :	当主命令是小写字母(象 ‘r’)时，通过从ACK 到ETX加ASCII值的一个低字节被转换成ASCII码，加到BCC，然后发送。

※	状态（STATUS）数据格式 :
状态格式是十六进制类型。共20个字节转换成ASCII码。ASCII代码转换成十六进制后的内容如下：

| 数据类型 | 标志名称 | 状态数据分支(十六进制数据) |
| --- | --- | --- |
| UNIT | PC_DEVICE_IDENTIFIER; | H00(L)-H01(H) |
| BYTE | 逻辑 | H02(Offset) |
| BYTE | 物理 | H03 |
| BYTE | _CPU_类型; | H04 |
| BYTE | _VER_NUM_; | H05 |
| WORD | _SYS_STATE; | H06(L)-H07(H) |
| BYTE | _PADT_CNF; | H08 |
| BYTE | _Domain_ST; | H09 |
| WORD | _CNF_ER; | H0a(L)-H0b(H) |
| WORD | _CNF_WR; | H0c(L)-H0d(H) |
| WORD | 保留 | H0e(L)-H0f(H) |
| WORD | 保留 | H10(L)-H11(H) |

每个标志的细节，见MASTER-K PLC CPU的技术数据的标志清单。

PC_DEVICE_IDENTIFIER, 逻辑和物理仅能由系统使用，因此不要处理。

注释

注释

(4)	应答格式(PLC NAK 应答)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H0A | R(r) | ST | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII值 | 15 | 3041 | 5272 | 5354 | 31313332 | 03 |  |

	站号，命令，命令类型和块的数目同计算机请求格式一致。

	BCC :	当主命令是小写字母(象 ‘r’)时，通过从NAK 到ETX加ASCII值的一个低字节被转换成ASCII码，加到BCC，然后发送。

	错误代码是十六进制和2个字节(ASCII 代码, 4个字节), 它表示错误类型，细节请参阅附录'B. 错误代码表'。

(5)	使用举例
当读取1号站的PLC状态时。

(计算机请求格式)

| 格式名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令类型 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | R(r) | ST | EOT | BCC |
| ASCII值 | H05 | 3031 | H52(72) | H5354 | H04 |  |

(在命令执行后PLC ACK 应答)

| 格式名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令类型 | 状态数据 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H01 | R(r) | ST | 见状态格式. | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H52(72) | H5354 |  | H03 |  |

(在命令执行后PLC NAK应答)

| 格式名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令类型 | 错误代码 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H01 | R(r) | ST | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H52(72) | H5354 | 错误代码(2) | H03 |  |

4)	直接变量单独写(WSS)

(1)	简介
这个功能是根据数据类型直接指定 PLC 设备存储器和写。设备存储器可以在同一时间内写4个存储器。

(2)	请求格式

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令 类型 | 块数目 | 变量 长度 | 变量 名称 | 数据 | ......... | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧 (Ex.) | ENQ | H20 | W(w) | SS | H01 | H06 | %MW100 | H00E2 |  | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3230 | H57 (77) | H5354 | H3031 | H3036 | H254D57313030 | H30304532 |  | H04 |  |

1 块(可以重复设定至多 4块)

	BCC :	当命令是小写字母(w)时， 仅有从ENQ到EOT的每个ASCII值加1个字节的值的低位字节才被转换成ASCII码，然后加到BCC上。

	块数目 : 这指定了在这个请求格式中'[变量 长度][变量 名称]'是由多少块组成的。可以设定至多4块。因此，[块数目]必须是H01(ASCII 值:3031)-H04(ASCII 值:3034)。

	变量长度(直接变量的名称长度) : 这指示了在PLC的直接变量中注册的名称字符数目。至多为16个字符。这个值是由十六进制类型转换而来的ASCII码。范围从H01(ASCII 值:3031) 到

H10(ASCII值：3130).

	直接变量: 这是实际读取的变量地址。必须使用在16个字符之内的ASCII码。在这个名称中，允许使用数字，大写/小写字母， '%' 和 '.' 。

	数据:	如果要写入在%MW100区域的值是HA，数据格式必须是H000A。在数据区域，键入从十六进制数据转换而来的ASCII值。

以下说明了根据PLC类型决定的直接变量。

| 类型 | BIT | WORD |
| --- | --- | --- |
| K1000S | %(P, M, K, T, C, D, S)X | %(P, M, K, T, C, D)W |
| K300S | %(P, M, K, T, C, D, S)X | %(P, M, K, T, C, D)W |
| K200S | %(P, M, K, T, C, D, S)X | %(P, M, K, T, C, D)W |

在MASTER-K系列中如何指定每个设备的区域，见 MASTER-K PLC 的技术数据。

注释

例1

如果当前被写入的数据类型是WORD，数据是H1234，这个数据转换成的 ASCII代码是 "31323334"，这个内容必须键入数据区域。也就是最重要的值先被发送，最不重要的值最后发送。

1)	每个块的设备数据类型必须一致。

2)	如果数据类型是BIT, 要写入的数据由十六进制的一个字节表示。也就是，如果 Bit值为0，它必须表示成H00(3030), 如果为1, 是 H01(3031).

注释

(3)	应答格式( ACK 应答)

| 格式名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H20 | W(w) | SS | ETX | BCC |
| ASCII值 | H06 | H3230 | H57(77) | H5353 | H03 |  |

	站号， 命令和命令类型同计算机请求格式一致。

	BCC :	当命令是小写字母(w)时，把ACK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

(4)	应答格式( NAK 应答)

| 格式名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 错误代码 (Hex 2 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H20 | W(w) | SS | H4252 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3230 | H57(77) | H5353 | H34325352 | H03 |  |

	站号， 命令和命令类型同计算机请求格式一致。

	BCC : 当命令是小写字母(w)时，把NAK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

	错误代码是十六进制和2个字节(ASCII 代码, 4个字节), 它用来表示成为类型。细节见附录

'B. 错误代码表'。

(5)	使用举例
这里假定"H00FF" 将被写入地址%MW230 中。

(计算机请求格式)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 块数目 | 变量名称 长度 | 变量 名称 | 数据 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | W(w) | SS | H01 | H06 | %MW230 | H00FF | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H57(77) | H5353 | H3031 | H3036 | H254D57323330 | H30304646 | H04 |  |

(命令执行后PLC ACK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H01 | W(w) | SS | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H57(77) | H5353 | H03 |  |

(命令执行后PLC NAK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 错误代码 | 尾 | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H01 | W(w) | SS | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H57(77) | H5353 | 错误代码(4) | H03 |  |

5)	直接变量的连续写(WSB)

(1)	简介
这个功能直接指定了PLC设备存储器和从指定的地址连续的写入指定长度的数据。

(2)	请求格式

| 格式 名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令 类型 | 变量 长度 | 变量 名称 | 数据数目 (最大120字节) | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H10 | W(w) | SB | H06 | %MW100 | H01 | H1111 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H57 (77) | H5342 | H3036 | H254D57313030 | H3031 | H31313131 | H04 |  |

	BCC :	当命令是小写字母(w)时，把NAK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上。

	直接变量的连续写功能协议没有[块数目]。

	直接变量的名称长度：这指示了在PLC的直接变量中注册的名称字符数目。至多为16个字符。这个值是由十六进制类型转换而来的ASCII码。范围从H01(ASCII 值:3031) 到

H10(ASCII值：3130).

	直接变量: 这是实际读取的变量地址。必须使用在16个字符之内的ASCII码。在这个名称中，允许使用数字，大写/小写字母， '%' 和 '.' 。根据PLC类型可以获得的直接变量如下：

|  | WORD |
| --- | --- |
| K1000S | %(P, M, K, T, C, D)W |
| K300S | %(P, M, K, T, C, D)W |
| K200S | %(P, M, K, T, C, D)W |

(3)	请求格式( ACK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H10 | W(w) | SB | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H57(77) | H5342 | H03 |  |

	站号， 命令和命令类型同计算机请求格式一致。

	BCC : 当命令是小写字母(w)时，把ACK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

(4)	应答格式( PLC NAK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 错误代码 (Hex 2字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H10 | W(w) | SB | H1132 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H57(77) | H5342 | H31313332 | H03 |  |

站号， 命令和命令类型同计算机请求格式一致。

BCC :	当命令是小写字母(w)时，把NAK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

错误代码是十六进制和2个字节(ASCII 代码, 4个字节), 它用来表示成为类型。细节见附录

'B. 错误代码表'。

(5)	使用举例
假定HAA15 被写入1号地址的%PW0中。

(计算机请求格式)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 变量 长度 | 变量 名称 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | W(w) | SB | H08 | %PW0 | H01 | HAA15 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H57(77) | H5342 | H3038 | H254F5730 | H3031 | H41413135 | H04 |  |

(命令执行后的PLC ACK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H01 | W(w) | SB | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H57(77) | H5342 | H03 |  |

(命令执行后的PLC NAK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 错误代码 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | 01 | W(w) | SB | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H57(77) | H5342 | 错误代码(4) | H03 |  |

6)	监控器注册(X##)

(1)	简介
监控器注册可以同实际变量读命令结合分别注册至多32个。在注册后通过监控器命令实现注册。

(2)	请求格式

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 注册号 | 注册格式 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H10 | X(x) | H1F | 见注册格式 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H58(78) | H3146 | [※] | H04 |  |

	BCC :	当命令是小写字母(x)时，把ENQ到EOT的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

	注册号: 可以注册至多32个(0-31, H00-H1F)，如果再一次注册已经注册的号，注册当前执行的一个。

	注册格式： 在直接变量分别读取，连续读和变量名称读的命令格式中的EOT之前使用。

※	注册格式: 必须选择请求格式的注册格式安定使用时遵守下列条件：

①	直接变量的分别读取

| RSS | 块数目(2 字节) | 变量 长度(2 字节) | 变量 名称(16 字节) | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1 块(最大 4 块)

- 直接变量的连续读取

| RSB | 变量 长度(2 字节) | 变量 名称(16 字节) | 数据数目 |
| --- | --- | --- | --- |

(3)	应答格式( PLC ACK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 注册号 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H10 | X(x) | H1F | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H58(78) | H3146 | H03 |  |

	站号， 命令和命令类型同计算机请求格式一致。

	BCC : 当命令是小写字母(x)时，把ACK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

(4)	应答格式(for PLC NAK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 注册号 | 错误代码(Hex 2 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H10 | X(x) | H1F | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H58(78) | H3146 | H31313332 | H03 |  |

	站号， 命令和命令类型同计算机请求格式一致。

	BCC : 当命令是小写字母(x)时，把NAK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

	错误代码是十六进制和2个字节(ASCII 代码, 4个字节), 它用来表示成为类型。细节见附录

'A2. 错误代码表'。

(5)	使用举例
假定1号站的变量数据类型是UINT ，在1号站监控器注册的变量名称是“ASDF” 。

(计算机请求格式)

| 格式 名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号. | 注册 格式 |  |  |  | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R## | 块数目 | 变量 长度 | 变量 名称 |  |  |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | X(x) | H01 | R0A | H01 | H04 | ASDF | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H58(78) | H3031 | H523041 | H3031 | H3034 | H41534446 | H04 |  |

(命令执行后 PLC ACK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 注册号. | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H01 | X(x) | H01 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H58(78) | H3031 | H03 |  |

(命令执行后PLC NAK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 错误代码 (Hex 2 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H01 | X(x) | H01 | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H58(78) | H3031 | 错误代码(4) | H03 |  |

7)	监控器执行(Y##)

- 简介
这是完成由监控器注册的变量的写的功能。同时指定注册号和完成在号中变量注册的写。

- 请求格式

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 注册号 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H10 | Y(y) | H1F | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H59(79) | H3146 | H03 |  |

	注册号：使用为实现监控器执行而在监控器注册期间注册的相同的注册号。

   BCC :	当命令是小写字母(y)时，把ENQ到EOT的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

	在计算机请求格式，注册号可以设定为 00-31(H00-H1F)。

(3)	应答格式（ PLC ACK 应答)

	在直接变量分别读取的注册号注册格式情况下

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 注册号 | 块数目 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H10 | Y(y) | H1F | H01 | H04 | H9183AABB | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H59(79) | H313F | H3031 | H3034 | H3931383341414242 | H03 |  |

	在直接变量连续读取的注册号注册格式情况下

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 注册号 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H10 | Y(y) | H1F | H04 | H9183AABB | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H59(79) | H313F | H3034 | H3931383341414242 | H03 |  |

(4)	应答格式( PLC NAK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 注册号 | 错误代码 (Hex 2 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H10 | Y(y) | H1F | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3130 | H59(79) | H3146 | H31313332 | H03 |  |

	站号， 命令和命令类型同计算机请求格式一致。

	BCC :	当命令是小写字母(y)时，把NAK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

	错误代码是十六进制和2个字节(ASCII 代码, 4个字节), 它用来表示成为类型。细节见附录

'A2. 错误代码表'。

- 使用举例
假定完成在1号站注册为1号注册的变量的读取。同时又假定注册的一个是命名的变量。块数目是1，数据类型是DINT。

(计算机请求格式)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 注册号 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | Y(y) | H01 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H59(79) | H3031 | H04 |  |

(在命令执行后 PLC ACK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 注册号 | 块数目 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H01 | Y(y) | H01 | H01 | H04 | H23422339 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H59(79) | H3031 | H3031 | H3034 | H3233343232333339 | H03 |  |

(在命令执行后PLC NAK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 注册号 | 错误代码 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H01 | Y(y) | H01 | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H59(79) | H3031 | 错误代码(4) | H03 |  |

8)	程序下载开始命令(PDN, PDD)

- 简介
因为MASTER-K GM系列具有编辑类型的用户程序，所以它不能通过指定已经存在的PLC的步地址来部分的执行下载。因此，程序的下载/上载具有开始命令的初始化和使用下载/上载命令的全部过程。MASTER-K GM 系列使用PI命令域调用用户程序。这个域同已经存在的PLC程序具有相似的特点。但是不同的是这个域可以删除或有不同的域。

当执行域（程序）下载服务时，程序下载开始命令是初始化服务。如果这个服务成功的话，使用程序下载命令执行程序下载。下载的程序是一个文件(扩展名为BNO) ，程序由在PADT中的

[编辑]中的[创建]执行。

在这个命令和下载命令之间的延迟时间必须在1秒以内。

注释

(2)	计算机请求格式

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | DM_ LEN | DM_ NAME | FILE_SIZE (十进制 4 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H10 | P(p) | DN(D) | H05 | LGPLC | 00038000 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H50(70) | H444E(44) | H3035 | H4C47504C43 | H3030303338303030 | H04 |  |

	DM_LEN 表示域名称的字符数。范围是 H01-H10。

	DM_ NAME表示域的名称，它是在保存到PLC时分配的。如果不知道名称，使用‘P_DOMAIN’。

	FILE_SIZE是要被下载的文件的长度。(在KGLWIN ***.BNO上的执行文件输出)

文件的长度用十进制数表示。

例) 如果***.BNO的长度为38Kbytes，文件长度用十进制表示应为00038000。

	如果在命令类型N的地方使用了D，则不需要DM_LEN 和DM_ NAME。

	如果不需要任何名称，在命令类型的N中使用D。

	BCC : 当命令是小写字母(p)时，把ACK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

(3)	应答格式（命令执行后PLC ACK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H10 | P(p) | DN | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H50(70) | H444E | H03 |  |

	站号，命令和命令类型同在计算机请求格式中相同。

	BCC :当命令是小写字母(p)时，把ACK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

	在接收了PLC ACK 应答后，必须在1秒之内执行下载命令。否则，开始命令将无效。因此，如果用户想再一次下载，用户需要再一次执行开始命令。

(4)	应答格式（ PLC NAK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 错误代码 (Hex 2 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H10 | P(p) | DN(D) | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3130 | H50(70) | H444E(44) | H31313332 | H03 |  |

	站号，命令和命令类型同在计算机请求格式中相同。

	BCC : 当命令是小写字母(p)时，把NAK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

	错误代码是十六进制和2个字节(ASCII 代码, 4个字节), 它用来表示成为类型。

(5)	使用举例
这个举例假定域名称为PLC_pgm，***.BNO文件长度为123456 字节。

(计算机请求格式)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | DM_ LEN | DM_ NAME | FILE_ SIZE | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | P(p) | DN | H07 | PLC_pgm | 00123456 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H50(70) | H444E | H3037 | H504C435F52570676D | H3030313233343536 | H04 |  |

(命令执行后PLC ACK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H01 | P(p) | DN | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H50(70) | H444E | H03 |  |

(命令执行后 PLC NAK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 错误代码 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H01 | P(p) | DN | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H50(70) | H444E | 错误代码(4) | H03 |  |

PLC ACK 应答作为这个服务程序执行的结果接收到之后，在1秒之内必须执行下载命令。否则开始命令无效。因此，若用户想要再一次执行下载命令，用户必须再执行开始命令一次。