9)	程序下载命令(PDX)

- 简介
作为程序下载开始命令执行的结果ACK应答接收到之后，在接收到程序下载开始命令的应答后1秒之内，必须执行这个服务程序。同时每个程序下载顺序服务程序的延迟时间必须在1秒之内。

(2)	计算机请求格式

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 帧号 (Hex 4 字节) | 数据数目 (Hex 1 字节) | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | P(p) | DX | H0001 | H10 |  | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H50(70) | H4458 | H30303031 | H3130 |  | H04 |  |

	帧号表示在全部下载顺序中要下载的当前帧号（4字节）。这个数在下载全部完成时为止一直增加。帧号从0001开始按顺序增加。

	这表示了包括在帧中数据数目。它可以包括120个字节。

	为了与最大尺寸（120个字节）匹配，数据应按顺序设定。

	如果是最后一帧，帧号必须是HFFFF(46,46,46,46)。否则，它会被认为下载程序的执行没有正常结束和下载没有执行。

	BCC : 当命令是小写字母(p)时，把ACK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

(3)	应答格式（ PLC ACK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令 类型 | 帧号 (Hex 4字节) | 数据数目 (Hex 1 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H01 | P | DX | H0001 | H10 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H50 | H4458 | H30303031 | H3130 | H03 |  |

	站号，命令， 命令类型，帧号和数据数目同计算机请求格式 一致。

	BCC :当命令是小写字母(p)时，把ACK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

	在帧接收后如果帧号不是HFFFF，下一帧必须在1秒之内发送。

(4)	应答格式( PLC ACK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令 类型 | 帧号 (Hex 4字节) | 数据数目 (Hex 1 字节) | 错误代码 (Hex 2 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H01 | P(p) | DX | H0001 | H10 | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H50(70) | H4458 | H30303031 | H3130 | H31313332 | H03 |  |

站号，命令，命令类型，帧号和数据数目同计算机请求格式一致。

BCC:当命令是小写字母(p)时，把NAK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

错误代码是十六进制和2个字节(ASCII 代码, 4个字节), 它用来表示成为类型。

	如果接收到应答后，用户必须从开始命令重新开始。

(5)	使用举例(程序DOWN LOAD)
这个例子假定1号站的PLC具有帧号=’255’/数据数目, 17.

(计算机请求格式)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 帧号 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | P(p) | DX | H00FF | H17 | H1055 40FA | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H50(70) | H4458 | H30304646 | H3137 | H31303535 34304641 | H04 |  |

帧号和数据数目表示成十六进制值。

注释

(命令执行后PLC ACK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 帧号 | 数据数目 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H01 | P(p) | DX | H00FF | H17 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H50(70) | H4458 | H30304646 | H3137 | H03 |  |

(命令执行后 PLC NAK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 帧号 | 数据数目 | 错误代码 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H01 | P(p) | DX | H00FF | H17 | 错误代码 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H50(70) | H44(64) | H30304646 | H3137 |  | H03 |  |

10)	程序上载开始命令(PUN, PUD)

(1)	简介
因为MASTER-K GM系列具有编辑类型的用户程序，所以它不能通过指定已经存在的PLC的步地址来部分的执行上载。因此，程序的下载/上载具有开始命令的初始化和使用下载/上载命令的全部过程。MASTER-K GM 系列使用PI命令域调用用户程序。这个域同已经存在的PLC程序具有相似的特点。但是不同的是这个域可以删除或有不同的域。

当执行域（程序）上载服务时，程序上载开始命令是初始化服务。如果这个服务成功的话，使用程序上载命令执行程序上载。

在这个命令和程序上载命令之间的延迟时间必须在1秒以内。

注释

(2)计算机请求格式

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | DM_LEN | DM_NAME | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H10 | P(p) | UN(D) | H05 | LGPLC | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H50(70) | H554E(44) | H3035 | H4C47504C43 | H04 |  |

	DM_LEN 表示域名称的字符数。范围是 H01-H10。

	DM_NAME表示域的名称，它是在保存到PLC时分配的。

如果域名称不知道，使用‘P_Domain’。

	如果在命令类型N的地方使用了D，则不需要DM_LEN 和DM_ NAME。

	如果不需要任何名称，在命令类型的N中使用D。

	BCC :当命令是小写字母(p)时，把ACK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

	当上载时，要被上载/下载的文件扩展名应该是***.BNO。

(3)	应答格式(命令执行后 PLC ACK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | DOMAIN_SIZE (Dec 4 Bytes) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | P(p) | UN(D) | 00001298 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H50(70) | H554E(44) | H3030303031323938 | H03 |  |

	DOMAIN_SIZE是保存到PLC的域尺寸。这个尺寸是从十进制转换而来的ASCII代码。

	站号，命令， 命令类型同计算机请求格式一致。

	BCC :	当命令是小写字母(p)时，把ACK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

	 在接收到这个帧后，一定要在1秒之内发送上载命令。

(4)	应答格式（在命令执行后PLC NAK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 错误代码 (Hex 2 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H10 | P(p) | UN(D) | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3130 | H50(70) | H554E | H31313332 | H03 |  |

	站号，命令， 命令类型同计算机请求格式一致。

	BCC :当命令是小写字母(p)时，把NAK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

	错误代码是十六进制和2个字节(ASCII 代码, 4个字节), 它用来表示成为类型。

(5)	使用举例
这个例子假定域名为PLC_pgm。

(计算机请求格式)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | DM_LEN | DM_NAME | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | P(p) | UN | H07 | PLC_pgm | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H50(70) | H554E | H3037 | H504C435F52570676D | H04 |  |

(命令执行后 PLC ACK 应答)

※	这个例子中的DOMAIN_SIZE是12345 字节。

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | DOMAIN_SIZE | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H01 | P(p) | UN | 00012345 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H50(70) | H444E | H3030303132333435 | H03 |  |

PLC ACK 应答作为这个服务程序执行的结果接收到之后，在1秒之内必须执行上载命令。否则开始命令无效。因此，若用户想要再一次执行下载命令，用户必须再执行开始命令一次。

(命令执行后 PLC NAK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 错误代码 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H01 | P(p) | UN | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H50(70) | H554E | 错误代码(4) | H03 |  |

11)	程序上载命令 (PUX)

(1)	简介
在程序上载初始化后上载程序数据。在程序上载初始化服务程序完成之后1秒之内必须执行这个服务程序。

(2)	计算机请求格式

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 帧号 (Hex 2 Bytes) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | P(p) | UX | H0001 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H50(70) | H5558 | H30303031 | H04 |  |

	帧号表示当前处理的帧数目。

	帧号表示在整个上载顺序中要被上载的当前的帧数目。这个数在下载全部完成时为止一直增加。帧号从0001开始按顺序增加。

	BCC :	当命令是小写字母(p)时，把ACK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

(3)	应答格式( PLC ACK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 帧号 (Hex 2 字节) | 数据数目 (Hex 1字节) | 数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H01 | P(p) | UX | H0001 | H1A |  | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H50 | H5558 | H30303031 | H3141 |  | H03 |  |

	数据数目表示了包括在帧中数据数目。

	在一帧中数据数目可以包括至多120个字节。.

	如果是最后一帧，帧号必须是HFFFF(46,46,46,46)。如果最后一帧符合条件，所有处理完成。

	BCC :	当命令是小写字母(p)时，把ACK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

	在帧接收后如果帧号不是HFFFF，下一帧必须在1秒之内发送上载命令。

(4)	应答格式( PLC NAK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 帧号. (Hex 2 字节) | 错误代码 (Hex 2 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H01 | P(p) | UX | H0001 | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H50(70) | H5558 | H30303031 | H31313332 | H03 |  |

	站号，命令， 命令类型，帧号同计算机请求格式一致。

	BCC :当命令是小写字母(p)时，把NAK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送

	错误代码是十六进制和2个字节(ASCII 代码, 4个字节), 它用来表示成为类型。

	如果接收到这个应答，用户必须从开始命令重新开始。

(5)	使用举例
这个例子假定 1号站的PLC具有帧号 = ‘255’.

(计算机请求格式)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 帧号 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | P(p) | UX | H00FF | E0T | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H50(70) | H5558 | H30304646 | H04 |  |

帧号用十六进制值表示。

注释

(在命令执行后PLC ACK应答)

※	数据数目是H17。

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 帧号 | 数据数目 | 顺序程序数据 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H01 | P(p) | UX | H00FF | H17 | H1055 40FA | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H50(70) | H5558 | H30304646 | H3137 | H31303535 34304641 | H03 |  |

	在接收帧后如果帧号不是HFFFF，必须在1秒之内发送上载命令，同时当前帧号加1。

(命令执行后PLC NAK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 帧号 | 错误代码 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H01 | P(p) | UX | H00FF | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H50(70) | H5558 | H30304646 | 错误代码(4) | H03 |  |

12)域(程序)删除(PEN, PED)

- 简介
这个命令删除在PLC中的域（程序）。为了表明没有程序或删除程序执行这个服务程序。

为了执行这个服务程序，首先PLC方式必须在停止状态删除PI。(使用 MDN 命令).

(2)	计算机请求格式

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | DM_LEN | DM_NAME | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H10 | P(p) | EN(D) | H05 | LGPLC | E0T | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H50(70) | H454E(44) | H3035 | H4C47504C43 | H04 |  |

	如果在命令类型中的N的地方使用了D(缺省)，不需要DM_LEN和DM_NAME。

	DM_LEN 表示区名的字符数目，范围是H01-H10。

	DM_NAME必须指定当前保存到PLC中的域名。最多8个字节，如果名不知道，使用'P_DOMAIN'。

	BCC：当命令是小写字母(p)时，把ACK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

(3)	应答格式（在命令执行后PLC ACK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | P(p) | EN(D) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H50(70) | H454E(44) | H03 |  |

	站号，命令和命令类型同计算机请求格式的一致。

	BCC :当命令是小写字母(p)时，把ACK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

(4)	应答格式(命令执行后PLC NAK 应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 错误代码 (Hex 2 字节) | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H10 | P(p) | EN | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3130 | H50(70) | H454E | H31313332 | H03 |  |

	站号，命令和命令类型同计算机请求格式的一致。

	BCC :当命令是小写字母(p)时，把NAK到ETX的ASCII值加一个字节后的值的低位转换成

ASCII码。加到BCC上，然后发送。

	错误代码是十六进制和2个字节(ASCII 代码, 4个字节), 它用来表示成为类型。

(5)	使用举例
这是一个PLC程序方面的假设的实例

(计算机请求格式)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | DM_LEN | DM_NAME | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ENQ | H01 | P(p) | EN | H07 | PLC_pgm | E0T | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H50(70) | H454E | H3037 | H504C435F52570676D | H04 |  |

(命令执行后 PLC ACK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | ACK | H01 | P(p) | EN | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H50(70) | H454E | H03 |  |

(命令执行后 PLC NAK应答)

| 格式 名称 | 头 | 站号. | 命令 | 命令 类型 | 错误代码 | 尾 | 帧校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧(Ex.) | NAK | H01 | P(p) | EN | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H50(70) | H454E | 错误代码(4) | H03 |  |

6.3	拨号调制解调器通讯

Cnet模块使用公共电话线可以实现长距离通讯功能。这个功能通过公共电话线把Cnet 模块和外部设备连接起来和呼叫/接收电话。

6.3.1	外部调制解调器规范

当使用调制解调器通讯时，由于调制解调器的性能和公共电话线的问题连接状态有可能不是很好，因此在通讯过程中可能出现通讯失败的情况。即使已经连接，也可能出现断开的情况。为了实现调制解调器通讯的可靠性，使用的调制解调器必须满足以下的规范要求。

1)	调制解调器速率:	支持14,400 bps或更高。

2)	DTE 接口	:	支持CTS/RTS 流量控制

3)	命令	:	支持贺氏（Hayes） 可交换AT命令

4)	错误修正	:	错误修正功能(在数据传送期间)

5)	进位控制	:	支持进位检测传送控制

经测试的调制解调器如下，如果使用其它的调制解调器而非表中推荐的，有可能导致连接问题。

表 6.15  推荐外部调制解调器

| 制造商 (公司) | 型号名 |
| --- | --- |
| 智能信息通讯 | SmartLink V32Te |
| Garnet调制解调器 | GTM-288E3 |
| US 机器人（Robotics） | Sportster 28800 |

6.3.2	如何连接调制解调器

- 调制解调器安装
在使用之前，使用RS-232C电缆连接满足上面规范要求的调制解调器至Cnet模块的RS-232C口。

[图6.39]说明了调制解调器的连接方法。

Cnet模块和调制解调器的连接顺序如下:

(1)用RS-232C接口电缆把在 6.3.1中推荐的外部调制解调器和Cnet 模块的RS-232C口连接起来。

(2)按照图4.4中的针的连接方法把接口电缆同Cnet模块的RS-232C口和调制解调器的DTE连接终端连接起来。

(3)连接电话线至调制解调器的线终端。

(4) 在	PLC和调制解调器供电后证实调制解调器的初始化。

图 6.39  调制解调器连接举例

(5)	当调制解调器不能正常初始化时，需证实运行方式开关值已经设定为单独方式 (2 或更多)。

- 当运行方式已经设定为单独方式，证实RS-232C接口电缆连接状态完好或调制解调器初始化命令已经正确设定，在修正后重新启动。

2)	设定运行方式

表 6.16  调制解调器连接运行方式

| 开关值 | 运行方式 |  | 调制解调器使用与否 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RS-232C | RS-422 |  |
| 0 | 用户定义通讯 | 用户定义通讯 | 不适用 |
| 1 | 专用通讯 | 专用通讯 | 不适用 |
| 2 | 用户定义通讯 | 用户定义通讯 | 适用 |
| 3 | 专用通讯 | 专用通讯 | 适用 |
| 4 | 用户定义通讯 | 专用通讯 | 适用 |
| 5 | 专用通讯 | 用户定义通讯 | 适用 |
| 6 | KGLWIN | 用户定义通讯 | 适用 |
| 7 | KGLWIN | 专用通讯 | 适用 |
| 8 | 环路回送 | 环路回送 | 不适用 |
| 9 | 不使用的方式 |  | 不适用 |

表 6.16  调制解调器连接运行方式

| 开关值 | 运行方式 | 调制解调器使用与否 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 用户定义通讯 | 适用 |
| 1 | 专用通讯 |  |
| 2 | KGLWIN 服务 |  |
| 3 | 远程方式 |  |
| 4 | 测试方式 | 不适用 |
| 5 | 不使用 |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 | 下载方式 |  |

表 6.16说明了调制解调器连接运行方式。如同在表中所示的一样，调制解调器连接方式仅能在单独方式中获得而不能在联锁方式下获得。在设定了联锁方式后进行调制解调器连接时，使用空调制解调器操纵的调制解调器的通讯是不可能的，这一点应格外注意。

- 调制解调器初始化设定
根据不同的制造商调制解调器具有不同的功能，必须设定通讯控制方式。调制解调器运行方式的初始化命令是通过帧编辑器设定的。

图6.40  帧编辑器调制解调器设定屏幕

- 点击在窗口内的帧编辑器图标。

- 选择通讯通道为 RS-232C，在基本参数设定项目中设定调制解调器的通讯类型。(缺省值为空调制解调器)。

- 设定调制解调器，设定初始化命令处于有效状态。在初始化命令中键入调制解调器初始化命令

(AT 命令)。(初始化命令的缺省值是‘ATZ’。如果没有任何设定，设定为缺省值。)

- 在[图6.40]中的基本参数选项中设定传送规范如通讯速率，数据/停止位等。 
调制解调器命令在表 4.4中说明。
在基本参数选项中通讯速率和数据/停止位的设定值不是调制解调器之间的发送规范而是DTE

(Cnet模块)和DCE(调制解调器)之间的通讯规范。设定基本参数至缺省值，通讯速率为调制解调器的最

大速率。

(5)	如果在帧编辑器的在线菜单中选择连接，在完成之后将出现一个连接完成对话框。

###### OK

###### OK

(6)	在连接完成后如果选择了写，将出现以下的对话框。这时，在通讯选项中选择基本参数，选择Cnet 模块安装的槽号，然后点击写按钮。

选择安装的槽号

(7)在选择了基本参数写之后，将出现证实Cnet模块运行取消的对话框，在这时，选择 OK去下载基本参数至Cnet模块。

###### OK

###### Cancel

###### OK

###### Cancel

(8)在写了基本参数后，如果选择可运行开关， 将出现以下的对话框。在这时，选择槽号和通讯RUN启动RS-232C通道。

在选择了Cnet模块安装的槽号后，点击这个按钮。

- 在启动通道后如果No.’0’ 'RUN', 6 'MODEM', 和7 'SYS-RUN' 的LED处于ON状态，意味着写基本参数已经正常完成。

(10)	如果LED的状态异常，需证实通道运行方式是单独方式。如果通道方式正常的话，证实槽号。

(11)	当所有的LED处于正常状态，按照6.3.2中如何安装调制解调器，为调制解调器供电，正式调制解调器的初始化等连接调制解调器至计算机连接。

(12)	当正常时，No.'1' 'TX' LED 闪烁一次，这表明调制解调器已经初始化。当调制解调器没有初始化时， No.'1' 'TX' LED以1秒为间隔连续闪烁，证明调制解调器没有初始化。

(13)	当No.’1’ LED 'TX' 以1秒为间隔闪烁时，说明调制解调器没有初始化。在这时，需证实调制解调器的设定是否匹配。如果调制解调器的设定匹配，则需正式RS-232C接口电缆是否正确连接。

6.3.3	经由调制解调器的KGLWIN连接服务

1)	简介

这个功能允许在经由Cnet 模块连接的网络系统中不用移动KGLWIN 的物理连接，可以使PLC可以远程的准备程序，下载用户程序，调试程序和实现监控等。

特别是当KGLWIN和PLC 之间有一段距离时，

这项功能允许经由以下三种方法对PLC CPU 进行访问：

①通过公共电话线使用拨号功能经由KGLWIN 远程连接。

②KGLWIN的远程连接功能。

③计算机连接调制解调器连接功能。

图6.41  KGLWIN 调制解调器连接举例

图6.41 说明了把调制解调器连接至IBM-PC和Cnet 连接模块的远程连接举例。

使用KGLWIN通讯服务功能可以很容易的访问远程PLC的内容而不用移动它，另外，即使调制解调器安装在非常难于访问的地方，由于具有远程PLC的访问功能，这个困难也就解决了 。这个功能有效的减少了安装和修正的时间和精力。

KGLWIN通讯服务的细节，参阅 MASTER-K Mnet/Fnet技术手册。

2)	如何连接KGLWIN调制解调器

经Cnet 模块和调制解调器的KGLWIN 连接具有另外的功能例如除了MASTER-K Fnet的KGLWIN  连接外还有拨号和断开功能。也就是， KGLWIN先拨号，在连接之后执行远程连接。步骤如下：

(1)	在计算机连接模块的前面板上设定运行方式设定开关至'6' 或者 '7' ，设定RS-232C通道至KGLWIN方式。

(2)	在连接调制解调器至计算机连接模块后，把它连接至电话线，然后供电。

(3)	在KGLWIN执行后，在选项中选择‘连接方式’菜单。

(4)	如果出现如图所示的对话框，在设定了所需的数据后点击 OK 按钮。

(5)	在在线菜单中现在 [连接] 。当调制解调器的COM口的设定不正确或者调制解调器的连接错误时， 将出现错误消息。在这时，需正式COM 口或调制解调器的连接。

OK

设定连接至PC机的调制解调器的口。

键入调制解调器的速率

- 如果连接完成，将出现如下的消息框。

(7)	在这时，它表示第一步连接已经完成，它同RS-232C连接电缆的状态一致。在线菜单中的所有功能都可以使用。

(8)	如果在远程连接状态中需要断开，执行的顺序与连接相反。如果在在线菜单中选择断开，将出现断开菜单框。意味着连接已经关闭。

1)	在远程连接同局部连接相同后如何使用KGLWIN。 具体细节见6.3, MASTER-K Mnet/Fnet 用户手册的KGLWIN通讯服务。

2)	经由调制解调器的 PLC控制状态是由调制解调器的性能和电话线的状态决定的。因此，电话线的状态不是很好，连接有可能会断开。在这时，不要立即进行重新连接而需要等待30秒。然后从第一步开始重新连接。

注释

6.4	专用调制解调器通讯

计算机连接模块可以同带有专用线路的外部专用调制解调器进行长距离通讯。它具有控制专用调制解调器和使用专用电话线进行数据通讯的功能。

6.4.1	专用调制解调器的规范

使用Cnet 模块的专用调制解调器通讯的性能是由专用调制解调器的性能和专用电话线的状态决定的。因为低性能的调制解调器和不良电话线是造成性能不良的原因，所以为了获得可靠的通讯效果必须遵循以下推荐使用的调制解调器的规范。

1)	调制解调器速率: 1200 bps或更高

2)	DTE接口 :支持CTS/RTS流量控制

3)	错误修正 :在数据传送中的错误修正。

4)	进位控制 : 支持进位检测传送控制。

5)	线控制  : 支持全双工/半双工通讯 (2 线类型/4 线类型)

6)	RTS-CTS 延迟时间 : 500 ms之内

6.4.2	如何连接调制解调器

- 1)	调制解调器的安装
在使用之前，使用RS-232C电缆连接满足上面规范要求的调制解调器至Cnet模块的RS-232C口。

[图6.42]说明了调制解调器的连接方法。

Cnet模块和调制解调器的连接顺序如下:

(1)	用RS-232C接口电缆把在 6.4.1中推荐的外部调制解调器和Cnet 模块的RS-232C口连接起来。

(2)按照图4.4中的针的连接方法把接口电缆同Cnet模块的RS-232C口和调制解调器的DTE连接终端连接   起来。

(3)连接电话线至调制解调器的线终端。

(4)设定计算机连接运行方式开关到所需的位置。在提供电源后，使用帧编辑器设定通讯类型至专用调制解调器方式。

(5)	在调制解调器供电后证实调制解调器已经初始化。

图6.42  专用调制解调器连接举例

(6)	当调制解调器没有正常初始化时，证实运行方式开关值已经设定到单独方式(2 或更高)，使用帧编辑器把通讯类型设定为专用调制解调器通讯。

(7)	当通道方式和通讯类型已经正确设定时，需证实RS-232C电缆的连接状态是否OK。

(8)	当电缆的连接OK时，参阅调制解调器手册证实调制解调器的设定是正确的。

2)	设定专用调制解调器的方式

表 6.17  专用调制解调器连接运行方式

| 开关值 | 运行方式 |  | 调制解调器使用与否 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RS-232C | RS-422 |  |
| 0 | 用户定义通讯 | 用户定义通讯 | 不适用 |
| 1 | 专用通讯 | 专用通讯 | 不适用 |
| 2 | 用户定义通讯 | 用户定义通讯 | 适用 |
| 3 | 专用通讯 | 专用通讯 | 适用 |
| 4 | 用户定义通讯 | 专用通讯 | 适用 |
| 5 | 专用通讯 | 用户定义通讯 | 适用 |
| 6 | KGLWIN | 用户定义通讯 | 适用 |
| 7 | KGLWIN | 专用通讯 | 适用 |
| 8 | 环路回送 | 环路回送 | 不适用 |
| 9 | 不使用的方式 |  | 不适用 |

[ K3F-CU2A / K3F-CU4A ]

| 开关值 | 运行方式 | 调制解调器使用与否 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 用户定义通讯 | 适用 |
| 1 | 专用通讯 |  |
| 2 | KGLWIN 服务 |  |
| 3 | 远程方式 |  |
| 4 | 测试方式 | 不适用 |
| 5 | 不使用 |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 | 下载方式 |  |

表 6.17说明了调制解调器连接运行方式。如同在表中所示的一样，调制解调器连接方式仅能在单独方式中获得而不能在联锁方式下获得。在设定了联锁方式后进行调制解调器连接时，使用空调制解调器操纵的调制解调器的通讯是不可能的，这一点应格外注意。

3)	设定帧编辑器
当经由专用调制解调器通讯时，专用调制解调器的通讯类型必须由帧编辑器设定。步骤如下：

图6.43  帧编辑器的专用调制解调器设定屏幕

(1) 点击在窗口内的帧编辑器图标。

(2)	选择通讯通道为RS-232C，在图6.43中的基本参数设定项目中设定通讯类型和设定传送规范如通讯速率和数据位/停止位。这必须同专用调制解调器的传送类型设定一致。

(3)	在基本参数设定中设定通讯类型为专用调制解调器。(缺省值为空调制解调器)

(4)	如果在帧编辑器的在线菜单中选择连接，在完成之后将出现一个连接完成对话框。 :

###### OK

###### OK

(5)	在连接完成后如果选择了写，将出现以下的对话框。这时，在通讯选项中选择基本参数，选择Cnet 模块安装的槽号，然后点击写按钮。

(6)	在选择了基本参数写之后，将出现证实Cnet模块运行取消的对话框，在这时，选择 OK去下载基本参数至Cnet模块。

(7)	在写了基本参数后，选择了运行开关。将出现以下的对话框。在这时，选择槽号和通讯RUN去启动RS-232C通道。

###### OK

###### Cancel

(8)	在启动通道后如果No.’0’ 'RUN', 6 'MODEM', 和7 'SYS-RUN' 的LED处于ON状态，意味着写基本参数已经正常完成。

(9)	如果LED状态异常，需证实通道运行方式是单独方式。如果通道方式正常时，证实槽号与安装计算机连接模块的安装槽号相一致。

(10)	当所有的LED处于正常状态，按照6.4.2中如何安装调制解调器，为调制解调器供电，正式调制解调器的初始化等连接调制解调器至计算机连接。

(11)如果调制解调器运行异常，参考调制解调器手册 修正调制解调器运行方式，然后重新连接。

4)	通过专用调制解调器连接用KGLWIN进行远程连接

(1)	在计算机连接模块的前面板上设定运行方式设定开关至'6' 或者 '7' ，设定RS-232C通道至KGLWIN方式。

(2)	在连接调制解调器至计算机连接模块后，把它连接至电话线，然后供电。

(3)	在KGLWIN执行后，在选项中选择‘连接方式’菜单。

设定连接至PC机的调制解调器口

键入调制解调器速率

(4)	如果出现如图所示的对话框，在设定了所需的数据后点击 OK 按钮。

OK

Cancel

Help

OK

Cancel

Help

- 有一些通讯规范是固定的，不能改变它们的值。

数据位: 8 位

停止位: 1 位

奇偶位: 无

- 远程1 /远程 2 意味着连接状态。当通过调制解调器执行连接时， 缺省状态是远程1。当通过安装在远程PLC中的通讯模块(Fnet / Cnet)连接其它PLC时，设定连接深度为远程2。

- 当连接完成后，在状态条中将出现如下信息。

K200S / Remote1 / Remote stop

1)	在远程连接同局部连接相同后如何使用KGLWIN。 具体细节见6.3, MASTER-K Mnet/Fnet 用户手册的KGLWIN通讯服务。

2)	经由调制解调器的 PLC控制状态是由调制解调器的性能和电话线的状态决定的。因此，电话线的状态不是很好，连接有可能断开。在这时，不要立即进行重新连接而需要等待30秒。然后从第一步开始重新连接。

注释