#### 第二章．系统配置

MASTER-K120S 系列拥有构成基本系统、计算机连接和互联网所必须的产品。

本章介绍了各种系统的特点和构成方法。

2.1系统类型

2.1.1  基本系统

连接电缆

主机系统

扩展模块

| 输入输出点数 |  |  |  |  10-120 点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩展模块的最大数目 |  | 开关量I/O模块 |  |  3块 | 最大3个模块 (外部存储器和RTC模块可以作为第四个外接模块) |
|  |  | A/D-D/A模块 |  |  3块 |  |
|  |  | 模拟定时器 |  |  3块 |  |
|  |  | Cnet I/F模块 |  |  1块 |  |
| 产品 | 主机系统 |  | 经济型 |  K7M-DR10/14/20/30UE |  |
|  |  |  | 标准型 |  K7M-DR20/30/40/60U  K7M-DRT20/30/40/60U |  |
|  | 扩展 模块 |  | 开关量I/O模块 |  G7E-DR10A, G7E-DR20A, G7E-TR10A, G7E-DC08A, G7E-RY08A |  |
|  |  |  | 模拟量I/O模块 |  G7F-ADHA, G7F-ADHB, G7F-AD2A, G7F-DA2I, G7F-DA2V |  |
|  |  |  | 模拟定时器 |  G7F-AT2A |  |
|  |  |  | 热电阻模块 |  G7F-RD2A |  |
|  | 通讯 I/F 模块 |  | Cnet I/F模块 |  G7L-CUEB, G7L-CUEC |  |
|  |  |  | DeviceNet I/F模块 |  G7L-DBEA |  |
|  |  |  | FieldBus I/F模块 |  G7L-FUEA |  |
|  |  |  | Profibus I/F模块 |  G7L-PBEA |  |
|  | 可选 模块 |  | RTC |  G7E-RTCA |  |
|  |  |  | 存贮器 |  G7M-M256B |  |

2.1.2 Cnet I/F系统

Cnet I/F 系统是应用于PLC主机系统和外部设备之间通过RS-232C/RS-422/485端口进行通信。MK120S除了内置RS-232C和RS-485端口外，同时拥有支持外挂通讯模块G7L-CUEB（RS-232C）和G7L-CUEC（RS-422）。它同样可以按照用户的需求构成通信系统。

1) 1:1通信系统

(1) 利用内置的通信口使主机与外部设备（电脑）之间进行1:1通信。

MASTER-K120S

监控设备

RS-232C

RS-485

(2) 利用内置的RS-485通信口使主机与外部设备（监控系统）之间进行1:1通信

RS-485

MASTER-K120S

MASTER-K120S

监控系统

RS-232C

(3) 利用Cnet I/F模块，进行远距离的RS-232C通信。

G7L-CUEB

G7L-CUEB

MASTER-K120S

MASTER-K120S

Modem

Modem

G7L-CUEB

MASTER-K120S

Modem

Modem

2) 1:N通信系统

此方式可以在一台电脑和最多32台主机之间进行通信。

RS-232C——RS-422/485转换器

最大能连接32站

G7L-CUEC

G7L-CUEC

MASTER-K120S

RS-232C—RS-422/485转换器

内置RS-485

内置RS-485

内置RS-485

* 详情请参考‘第8章. 通信功能’ 。

MASTER-K120S

MASTER-K120S

2.2产品功能模块

以下部分详细的描述了MASTER-K120S系列的功能构成方法。

2.2.1产品功能模块

K120S系列产品的构成，示意图如下：

主机系统			扩展模块

电源供应          输入信号                输入信号

特殊／通信单元

电源

输入

输入

DC24V电源供应

CPU



通信口I/F

. tion

输出

输出

内置

RS-485

内置RS-232C I/F      输出信号                输出信号

| 种类 | 说 明 |
| --- | --- |
| CPU |  信号处理功能 -.运行系统功能 -.用户程序存储功能 -.数据存储功能 -.用户程序执行功能 |
| 输入 |  来自控制系统的输入信号或数据转换为适合处理的形式，然后输入到主机。 |
| 输出 |  把CPU发出的输出信号转换为能够驱动外部设备的信号。 |
| 电源供应 |  把外部电源转换为PLC系统内部供应电源。 |
| 通信 |  可以连接编程器（KGLWIN），与其他系统如电脑等进行数据交换。 |

2.2.2 MASTER-K120S 系列产品

1) 主单元 – 标准型

| 种类 | 模块 | I/O点及 电源供应 | 内置功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主单元 | K7M- DR20U | 12 DC输入(24V) 8点继电器输出 85~264VAC |  程序容量 : 10 K 步  最大扩展 : 3 模块  高速计数 : - 1 相 : 100 kHz 1通道, 20 kHz 2 通道. - 2 相 : 50 kHz 1通道, 10 kHz 1通道.  脉冲捕捉 : 脉宽10μs - 2 点, 50μs - 6 点,  外部中断: : 10μs㎲- 2 点, 50μs - 6 点  输入滤波: 0 ~ 1000ms (可手动调整)  PID控制功能  RS-232C通信, RS-485通信 |  |
|  | K7M-DR30U | 18 DC输入(24V) 12点继电器输出 85~264VAC |  |  |
|  | K7M-DR40U | 24 DC输入(24V) 16点继电器输出 85~264VAC |  |  |
|  | K7M-DR60U | 36 DC输入(24V) 24点继电器输出 85~264VAC |  |  |
|  | K7M-DRT20U | 12 DC输入(24V) 4点继电器输出 4点晶体管输出 85~264VAC |  程序容量: 10 K 步  最大扩展: 3 模块  高速计数器: - 1 相 : 100 kHz 1通道, 20 kHz 2通道. - 2 相 : 50 kHz 1通道, 10 kHz 1通道.  脉冲捕捉: 脉宽10μs- 2 点, 50μs- 6 点,  外部中断: 10μs- 2 点, 50μs㎲- 6 点  输入滤波: 0 ~ 1000ms (可手动调整)  PID 控制功能  RS-232C通信, RS-485通信  位置功能 - 2轴 100 kpps - 绝对/ 相对位置方法 - 单一 / 循环操作方法 - End / Keep / Continuous 方式 - 原点返回, JOG, PWM, 速率控制 |  |
|  | K7M-DRT30U | 18 DC输入(24V) 8点继电器输出 4 点晶体管输出 85~264VAC |  |  |
|  | K7M-DRT40U | 24 DC输入(24V) 12点继电器输出 4 点晶体管输出 85~264VAC |  |  |
|  | K7M-DRT60U | 36 DC输入(24V) 20 点继电器输出 4 点晶体管输出 85~264VAC |  |  |

2) 主单元 – 经济型

| 种类 | 模块 | I/O点及 电源供应 | 内置功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主单元 | K7M-DR10UE | 6 DC输入(24V) 4点继电器输出 85~264VAC |  程序容量: 2 k 步  最大扩展: 2 模块  脉冲捕捉: 脉宽50μs- 4 点,  外部中断: : 50μs- 4 点  输入滤波: 0 ~ 1000ms (可手动调整)  RS-232C 通信  RS-485 通信(仅K7M-DR10/14UE有)  内置模拟电位器 (仅K7M-DR10/14UE有) |  |
|  | K7M-DR14UE | 8 DC输入(24V) 6点继电器输出 85~264VAC |  |  |
|  | K7M-DR20UE | 12 DC输入(24V) 8点继电器输出 85~264 VAC |  |  |
|  | K7M-DR30UE | 18 DC 输入(24V) 12点继电器输出 85~264 VAC |  |  |

3) 扩展模块

| 类别 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩展模块 | 数字I/O 模块 | G7E-DR10A |  6点DC输入/4点继电器输出 |  |  |
|  |  | G7E-DR20A |  12点DC输入/8点继电器输出 |  |  |
|  |  | G7E-DC08A |  8点DC输入 | 紧凑类型 |  |
|  |  | G7E-TR10A |  10点晶体管输出 |  |  |
|  |  | G7E-RY08A |  8点继电器输出 | 紧凑类型 |  |
| 特殊模块 | A/D-D/A 混合模块 | G7F-ADHA |  A/D : 2 通道 , D/A : 1 通道 |  | Standard type only |
|  |  | G7F-ADHB |  A/D : 2 通道 , D/A : 2 通道 | 紧凑类型 |  |
|  | A/D 转换模块 | G7F-AD2A |  A/D : 4 通道 |  |  |
|  | D/A 转换模块 | G7F-DA2I |  D/A : 4 通道(电流输出) |  |  |
|  |  | G7F-DA2V |  D/A : 4 通道(电压输出) | 紧凑类型 |  |
|  | 模拟电位器模块 | G7F-AT2A |  点 : 4点  数字输出范围 : 0~200 |  |  |
|  | RTD 模块 | G7F-RD2A |  热电阻输入 - 4 通道(Pt100, JPt100) | 紧凑类型 |  |
|  | 通讯I/F模块 | G7L-CUEB |  RS-232C : 1 通道 |  |  |
|  |  | G7L-CUEC |  RS-422 : 1 通道 |  |  |
|  |  | G7L-DBEA |  DeviceNet I/F 模块(从站) |  | 仅标准型支持 |
|  |  | G7L-FUEA |  FieldBus I/F 模块 |  |  |
|  |  | G7L-PBEA |  Profibus I/F 模块(从站) |  |  |
|  | RTC 模块 | G7E-RTCA |  实时时钟模块 |  |  |
|  | 外部存储模块 | G7M-M256B | 外部存储模块 |  |  |

* 外部存储 G7M-M256 不支持K120S . 仅G7M-M256B支持K120S 系列。