# 附录 4 指令

## 4.1 基本指令

### 4.1.1 触点指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元t | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOAD | - |  | - | NO 触点运算开始 | ○ | 4- 1 |
| LOAD NOT | - |  | - | NC 触点运算开始 | ○ | 4- 1 |
| AND | - |  | - | NO 触点串联 | ○ | 4- 3 |
| AND NOT | - |  | - | NC 触点串联 | ○ | 4- 3 |
| OR | - |  | - | NO 触点并联 | ○ | 4- 4 |
| OR NOT | - |  | - | NC 触点并联 | ○ | 4- 4 |

### 连接指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AND LOAD A B | - |  | - | 块串联 | ○ | 4- 6 |
| OR LOAD A B | - |  | - | 块并联 | ○ | 4- 8 |
| MPUSH MPUSH | 005 | ( ) ( ) ( ) | - | 存储运算结果 | ○ | 4- 10 |
| MLOAD MLOAD MPOP | 006 |  | - | 从MPUSH读取运算结果 | ○ | 4- 10 |
| MPOP | 007 |  | - | 从MPUSH读取运算结果并清除结果 | ○ | 4- 10 |

### 反转指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOT | - |  | - | 反转运算结果 | ○ | 4- 12 |

适用的CPU 类型 :  ○ = 全部 CPUs ; ▣ = K10S1 / K10S / K30S / K60S ;

★ = K200S/K300S/K1000S

注释

### 主控制指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCS MCS n MCSCLR n | 010 |  | - | 开始主控制 | ○ | 4- 13 |
| MCSCLR | 011 |  | - | 结束主控制 | ○ | 4 – 13 |

### 4.1.2输出指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D D D | 017 |  | - | 在输入信号的上升沿产生一个扫描脉冲 | ○ | 4- 16 |
| D NOT D NOT D | 018 |  | - | 在输入信号的下降沿产生一个扫描脉冲 | ○ | 4 – 18 |
| SET SET D | - |  | - | 设置一个设备 | ○ | 4 – 19 |
| RST RST D | - |  | - | 复位一个设备 | ○ | 4 – 20 |
| OUT | - | ( ) | - | 输出一个设备 | ○ |  |

### 步进控制器指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SET Sxx.xx SET S | - |  | - | 顺序处理控制 | ○ | 4- 22 |
| OUT S | - | ( Sxx.xx ) | - | Last-in 优先权控制 | ○ | 4 – 24 |

### END 指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| END END | 001 |  | - | 结束顺序程序 | ○ | 4- 25 |

### 无运算指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOP | 000 | 没有梯级符号 | - | 没有运算(占1 步) | ○ | 4- 26 |

### 定时器指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TON t t = 设置值 <On 继电器定时器> 定时器设置值 TON Txxx v 定时器继电器号 输出 | - |  | - |  | ○ | 4- 27 |
| TOFF 输入 输出 定时器设置值 e TOFF Txxx v 定时器继电器号 t t =设置值 <Off 继电器定时器> 定时器继电器号 定时器继电器号 I输入 | - |  | - |  | ○ | 4 – 29 |
| TMR t1 t 2 t = 设置值( t = t1+t2 ) <类加定时器> 输入 输出 定时器设置值 e TMR Txxx v 输出 I输入 输出 输入 | - |  | - |  |  | 4 – 31 |
| TMON 定时器设置值 e TMON Txxx v t = 设置值 <单态定时器> | - |  | - |  |  | 4 – 33 |
| TRTG Txxx v 定时器设置值 e 定时器继电器号 TRTG t t t = 设置值 <可触发定时器> | - |  | - |  |  | 4 – 35 |

### 计数器指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTU U CTU R <S> 计数 脉冲 复位   设置值 计数器继电器号y No. C xxx v 复位 计数 脉冲 当前值 输出 设置值 e | - |  | - |  | ○ | 4- 37 |
| CTD D CTD R <S> 计数 脉冲 计数 脉冲 Reset   设置值 计数器继电器号o. C xxx v 复位 计数 脉冲 当前值 输出 设置值  计数器继电器号. 复位   设置值 计数器继电器号o. C xxx | - |  | - |  | ○ | 4 – 38 |
| CTUD 复位 上脉冲 当前值 输出 下脉冲 设置值 U CTUD R <S> 上脉冲 复位  设置值 C xxx v D 下脉冲 输出 | - |  |  |  | ○ | 4 – 39 |
| CTR 复位 计数 脉冲 当前值 D CTR R <S> 计数 脉冲 v | - |  |  |  | ○ | 4 – 41 |

## 应用指令

### 数据传送指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S D S D S D S D S D S D MOV MOVP | 080 081 |  | 16 位 | 移动数据 [ ] [ ] | ○ | 5-1 |
| S D S D S D DMOV DMOVP MOV MOVP DMOV DMOVP | 082 083 |  | 32 位 | 移动数据 [ + 1, ] [ + 1, ] | ○ | 5-1 |
| S D S D CMOV CMOV CMOVP CMOVP | 084 085 |  | 16位 | 数据求反传送 [ ] [ ] | ○ | 5-3 |
| S D S D S D DCMOV DCMOV DCMOVP DCMOVP | 086 087 |  | 32 位 | 数据求反传送 [ + 1, ] [ + 1, ] | ○ | 5-3 |
| S D GMOV S D n S D n S D n S D n GMOV GMOVP n FMOV FMOVP n BMOV BMOVP GMOVP | 090 091 |  | 16 位 | 组传送 | ○ | 5-5 |
| S D FMOV FMOVP | 092 093 |  | 16 位 | 填充传送 | ○ | 5-7 |
| BMOV S D Cw S D Cw BMOVP | 100 101 |  | N位 | 位传送 (详细使用见5-9 页) | ○ | 5-9 |

### 转换指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S D S D S D BCD ##### 二进制 ##### BCD BCD BCDP BCDP | 060 061 |  | 16位 | BCD 转换 [ ] [ ] | ○ | 5-11 |
| S D S D DBCD S D DBCD DBCDP S D ##### 二进制 ##### BCD DBCDP | 062 063 |  | 32 位 | BCD 转换 [ + 1, ] [ + 1, ] | ○ | 5-11 |
| S D S D S D BIN ##### BCD ##### 二进制 BIN BINP BINP | 064 065 |  | 16 位 | BIN 转换 [ ] [ ] | ○ | 5-14 |
| S D S D S D S D DIND DBIN DBINP ##### BCD ##### 二进制 DBINP | 066 067 |  | 32 位 | BIN 转换 [ + 1, ] [ + 1, ] | ○ | 5-14 |

### 比较指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S1 S2 CMP CMP CMPP CMPP | 050 051 |  | 16 位 | S1和 S2比较 结果在F120 ~ F125内显示 | ○ | 5-16 |
| S1 S2 S1 S2 DCMP DCMP DCMPP DCMPP | 052 053 |  | 32 位 | [ S1+1, S1] 和[ S2+1, S2]比较 结果在F120 ~ F125内显示 | ○ | 5-16 |
| S1 S2 D S1 S2 D TCMP TCMP TCMPP TCMPP | 054 055 |  | 16 位 | S1和从S2来的16字比较 结果(16位) 存储在 D | ○ | 5-19 |
| S1 S2 D S1 S2 D DTCMP DTCMP DTCMPP DTCMPP | 056 057 |  | 32 位 | 比较 [S1+1, S1] 和从S2来的32字 结果(32 位) 存储在 [ D+1, D] | ○ | 5-19 |

比较指令 (继续)

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S1 S2 S1 S2 LOAD= = = = AND= OR= | 028 094 188 |  | 16 位 | 当 [S1] = [S2]时，输入条件接通 | ★ | 5-21 5-22 5-23 |
| S1 S2 S1 S2 S1 S2 LOAD> > > > AND> OR> | 038 096 196 |  | 16 位 | 当 [S1] > [S2]时，输入条件接通(有符号比较) | ★ | 5-21 5-22 5-23 |
| S1 S2 S1 S2 S1 S2 LOAD< < < < AND< OR< | 048 098 198 |  | 16 位 | 当 [S1] < [S2]时，输入条件接通(有符号比较) | ★ | 5-21 5-22 5-23 |
| S1 S2 S1 S2 S1 S2 LOAD>= >= >= >= AND>= OR>= | 058 106 216 |  | 16 位 | 当 [S1] >= [S2]时，输入条件接通(有符号比较) | ★ | 5-21 5-22 5-23 |
| S1 S2 S1 S2 S1 S2 LOAD<= <= <= <= AND<= OR<= | 068 108 218 |  | 16 位 | 当 [S1] <= [S2]时，输入条件接通(有符号比较)) | ★ | 5-21 5-22 5-23 |
| S1 S2 S1 S2 S1 S2 LOAD<> <> <> <> AND<> OR<> | 078 118 228 |  | 16 位 | 当 [S1] <> [S2]时，输入条件接通(不等于) | ★ | 5-21 5-22 5-23 |

比较指令 (继续)

| 记忆符号 | 功能号. | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S1 S2 S1 S2 LOADD= = = = ANDD= ORD= | 029 095 189 |  | 32 位 | 当[S1+1, S1]= [S2+1, S2] 时，输入条件接通。 | ★ | 5-21 5-22 5-23 |
| LOADD> S1 S2 S1 S2 S1 S2 > > > ANDD> ORD> | 039 097 197 |  | 32 位 | 当[S1+1, S1] > [S2+1, S2] 时，输入条件接通。（有符号比较） | ★ | 5-21 5-22 5-23 |
| LOADD< S1 S2 S1 S2 S1 S2 < < < ANDD< ORD< | 049 099 199 |  | 32 位 | 当[S1+1, S1] < [S2+1, S2] 时，输入条件接通。（有符号比较） | ★ | 5-21 5-22 5-23 |
| LOADD>= S1 S2 S1 S2 S1 S2 >= >= >= ANDD>= ORD>= | 059 107 217 |  | 32 位 | 当[S1+1, S1] >= [S2+1, S2] 时，输入条件接通。（有符号比较） | ★ | 5-21 5-22 5-23 |
| LOADD<= S1 S2 S1 S2 S1 S2 <= <= <= ANDD<= ORD<= | 069 109 219 |  | 32 位 | 当[S1+1, S1] <= [S2+1, S2] 时，输入条件接通。（有符号比较） | ★ | 5-21 5-22 5-23 |
| LOADD<> S1 S2 S1 S2 S1 S2 <> <> <> ANDD<> ORD<> | 079 119 229 |  | 32 位 | 当[S1+1, S1] <> [S2+1, S2] 时，输入条件接通。（不等于） | ★ | 5-21 5-22 5-23 |

### 增加 / 减少指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D D D D INC INC INCP INCP | 020 021 |  | 16 位 | 增加 [ ] +1 [ ] | ○ | 5-25 |
| D D D D D D DINC DINC DINCP DINCP | 022 023 |  | 32 位 | 增加 [ +1, ] +1 [ +1, ] | ○ | 5-25 |
| D D D D DEC DEC DECP DECP | 024 025 |  | 16 位 | 减少 [ ] -1 [ ] | ○ | 5-27 |
| D D D D D D DDEC DDEC DDECP DDECP | 026 027 |  | 32 位 | 减少 [ +1, ] -1 [ +1, ] | ○ | 5-27 |

### 回转指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D D D 15 0 D 15 0 Carry D 15 0 D 15 0 D 15 0 D 15 0 Carry ROL ROL ROLP 向左回转1位 ROLP | 020 021 |  | 16 位 |  | ○ | 5-29 |
| D D Carry ROR ROR RORP 向右回转1位 RORP | 034 035 |  | 16 位 |  |  | 5-31 |
| D D D 15 0 D 15 0 Carry RCL RCL RCLP 向左回转1位包括进位 RCLP | 040 041 |  | 16 位 |  |  | 5-33 |
| D D RCR RCR RCRP 向右回转1位包括进位 RCRP | 044 045 |  | 16 位 |  |  | 5-35 |

回转指令 (继续)

| 记忆符号 | 功能号. | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D D Carry D 15 0 D 15 0 15 +1 DROL DROL DROLP 向左回转1位 DROLP | 022 023 |  | 32 位 |  | ○ | 5-29 |
| D D Carry D 15 0 D 15 0 15 +1 DROR DROR DRORP 向右回转1位 DRORP | 036 037 |  | 32 位 |  | ○ | 5-31 |
| D D Carry DRCL DRCL DRCLP 向左回转1位包括进位 DRCLP | 042 043 |  | 32 位 |  | ○ | 5-33 |
| D D Carry D 15 0 D 15 0 15 +1 D 15 0 D 15 0 15 +1 DRCR DRCR DRCRP 向右回转1位包括进位 DRCRP | 046 047 |  | 32 位 |  | ○ | 5-35 |

### 移位指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 S1 S1 S2 S1 S2 S2 S1 BSFT S1 S2 S1 S2 BSFT BSFTP 0 0 从S1到 S2移动1位 BSFTP | 074 075 |  | S1-S2 位 |  | ○ | 5-37 |
| S2 S1 S1 S2 S1 S2 S2 S1 WSFT S1 S2 S1 S2 WSFT WSFTP 0 0 WSFTP | 070 071 |  | S1-S2 字 |  | ○ | 5-39 |
| D n D D +n SR 从S1 到 S2移动1字 SR 位移动 （细节见 4.) |  |  | 16 位 |  |  | 5-41 |

### 交换指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 D2 D1 D2 XCH XCH XCHP XCHP | 102 103 |  | 16 位 | [ D1 ] [ D2 ] | ○ | 5-43 |
| D1 D2 D1 D2 DXCH DXCH DXCHP DXCHP | 104 105 |  | 32 位 | [ D1+1, D1 ] [ D2+1, D2 ] | ○ | 5-43 |

### BIN 算术指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S1 S2 D D ADD ADD ADDP ADDP | 110 111 |  | 16 位 | [ S1 ] + [ S2 ] [ D ] | ○ | 5-45 |
| S1 S2 D S1 S2 D DADD DADD DADDP DADDP | 112 113 |  | 32 位 | [S1+1, S1] + [S2+1, S2] [D+1, D] | ○ | 5-45 |
| S1 S2 S1 S2 D D SUB SUB SUBP SUBP | 114 115 |  | 16 位 | [ S1 ] - [ S2 ] [ D ] | ○ | 5-47 |
| S1 S2 D S1 S2 D DSUB DSUB DSUBP DSUBP | 116 117 |  | 32 位 | [S1+1, S1] - [S2+1, S2] [D+1, D] | ○ | 5-47 |
| S1 S2 S1 S2 D D MUL MUL MULP MULP | 120 121 |  | 16 位 | [ S1 ] × [ S2 ] [ D+1, D ] [D+1] : 高字, [D] : 低字 | ○ | 5-49 |
| S1 S2 D S1 S2 D DMUL DMUL DMULP DMULP | 122 123 |  | 32 位 | [S1+1, S1]×[S2+1, S2] [D+3,D+2,D+1,D] [D+3,D+2] = 高 2字 [D+1, D] = 低 2 字 | ○ | 5-49 |

BIN 算术指令 (继续)

| 记忆符号 | 功能号. | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S1 S2 D D DIV DIV DIVP DIVP | 124 125 |  | 16 位 | [ S1 ]÷[ S2 ] [ D ] [D+1] = 余 [D] = 商 | ○ | 5-54 |
| S1 S2 D S1 S2 D DDIV DDIV DDIVP DDIVP | 126 127 |  | 32 位 | [S1+1, S1]÷[S2+1, S2] [D+3, D+2, D+1, D] [D+3, D+2] = 余 [D+1, D] = 商 | ○ | 5-54 |
| S1 S2 S1 S2 D D MULS MULS MULSP MULSP | 072 073 |  | 16 位 | 有符号乘法运算 [ S1 ] × [ S2 ] [ D+1, D ] [D+1] : 高位字, [D] : 低位字 | ○ | 5-51 |
| S1 S2 D S1 S2 D DMULS DMULS DMULSP DMULSP | 076 077 |  | 32 位 | 有符号乘法运算 [S1+1, S1]×[S2+1, S2] [D+3,D+2,D+1,D] [D+3,D+2] = 高位2字 [D+1, D] = 低位2字 | ○ | 5-51 |
| S1 S2 S1 S2 D D DIVS DIVS DIVSP DIVSP | 088 089 |  | 16 位 | 有符号除法运算 [ S1 ]÷[ S2 ] [ D ] [D+1] = 余 [D] = 商 | ○ | 5-56 |
| S1 S2 D S1 S2 D DDIVS DDIVS DDIVSP DDIVSP | 128 129 |  | 32 位 | 有符号除法运算 [S1+1, S1]÷[S2+1, S2] [D+3, D+2, D+1, D] [D+3, D+2] = 余 [D+1, D] = 商 | ○ | 5-56 |

### BCD 算术指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S1 S2 D D ADDB ADDB ADDBP ADDBP | 130 131 |  | 16 位 | BCD 加 [ S1 ] + [ S2 ] [ D ] | ○ | 5-58 |
| S1 S2 D S1 S2 D DADDB DADDB DADDBP DADDBP | 132 133 |  | 32 位 | BCD 加 [S1+1,S1]+[S2+1,S2] [D+1,D] | ○ | 5-58 |
| S1 S2 S1 S2 D D SUBB SUBB SUBBP SUBBP | 134 135 |  | 16 位 | BCD 减 [ S1 ] - [ S2 ] [ D ] | ○ | 5-60 |
| S1 S2 D S1 S2 D DSUBB DSUBB DSUBBP DSUBBP | 136 137 |  | 32 位 | BCD 减 [S1+1,S1]-[S2+1,S2] [D+1,D] | ○ | 5-60 |
| S1 S2 S1 S2 D D MULB MULB MULBP MULBP | 140 141 |  | 16 位 | BCD 乘 [ S1 ]×[ S2 ] [D+1, D][D+1] : 高字节, [D] : 低字节 | ○ | 5-61 |
| S1 S2 D S1 S2 D DMULB DMULB DMULBP DMULBP | 142 143 |  | 32 位 | BCD 乘 [S1+1, S1]×[S2+1, S2] [D+3,D+2,D+1,D] [D+3,D+2] = 高2 字 [D+1, D] = 低 2 字 | ○ | 5-61 |
| S1 S2 S1 S2 D D DIVB DIVB DIVBP DIVBP | 144 145 |  | 16 位 | BCD 除 [ S1 ]÷[ S2 ] [ D ] [D+1] = 余数 [D] = 商 | ○ | 5-64 |
| S1 S2 D S1 S2 D DDIVB DDIVB DDIVBP DDIVBP | 146 147 |  | 32 位 | BCD 除 [S1+1, S1]÷[S2+1, S2] [D+3, D+2, D+1, D] [D+3, D+2] = 余数 [D+1, D] = 商 | ○ | 5-64 |

### 逻辑运算指令

| 记忆符号 | 功能号. | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S1 S2 D D S1 S2 D S1 S2 D S1 S2 D S1 S2 D S1 S2 D S1 S2 D WAND WAND WANDP DWORD WXOR DWXOR DWXORP WANDP | 130 131 |  | 16 位 | [ S1 ] 与 [ S2 ] [ D ] | ○ | 5-66 |
| S1 S2 D S1 S2 D DWAND DWAND DWANDP DWANDP | 132 133 |  | 32 位 | [S1+1,S1] 与 [S2+1,S2] [D+1,D] | ○ | 5-66 |
| S1 S2 D WOR WOR WORP WORP | 154 155 |  | 16 位 | [ S1 ] 或 [ S2 ] [ D ] | ○ | 5-69 |
| DWOR DWORP DWORP | 156 157 |  | 32 位 | [S1+1,S1] 或 [S2+1,S2] [D+1,D] | ○ | 5-69 |
| S1 S2 D WXOR WXORP WXORP | 160 161 |  | 16 位 | [ S1 ]异或 [ S2 ] [ D ] | ○ | 5-71 |
| DWXOR DWXORP | 162 163 |  | 32 位 | [S1+1,S1] 异或 [S2+1,S2] [D+1,D] | ○ | 5-71 |
| S1 S2 S1 S2 D D WXNR WXNR WXNRP WXNRP | 164 165 |  |  | [ S1 ] 异或非 [ S2 ] [ D ] |  | 5-73 |
| S1 S2 D S1 S2 D DWXNR DWXNR DWXNRP DWXNRP | 166 167 |  |  | [S1+1,S1] 异或非 [S2+1,S2] [D+1,D] |  | 5-73 |

### 数据处理指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEG SEG SEGP S D Cw S D Cw 译码 ASC ASCP S D Cw S D Cw SEGP | 174 175 |  | 16 位 | 7段译码 [ S ] [ D ] | ○ | 5-75 |
| ASC ASCP | 190 191 |  |  | 把[S]中的数据转换成ASCII码格式存储在[D]. | ○ | 5-75 |
| BSUM DBIN DBINP S D S D 15 0 1的数量 DBIN DBINP 15 0 1的数量 0 [S] [D] 0 译码 [S] [D] BSUMP | 170 171 |  | 16 位 |  | ○ | 5-80 |
| DBSUM S D S D [S] 0 15 [S+1] [S] [D+1, D] [D] DBSUMP | 172 173 |  | 32 位 |  | ○ | 5-80 |
| ENCO ENCO ENCOP S D n S D n 2n 位 编码 ENCOP | 176 177 |  | 2n 位 |  | ○ | 5-82 |
| DECO DECO DECOP S D n S D n n 位 DECOP | 178 179 |  | n 位 |  | ○ | 5-83 |
| FILR FILR FILRP S D n S D n [S] [S] [S+n] [D] 读取文件表 [S] [S] 读取文件表 FILRP | 180 181 |  | 16 位 |  | ○ | 5-79 |
| DFILR DFILR DFILRP S D n S D n [S+n] [S+n+1] [D] [D+1] DFILRP | 182 183 |  | 32 位 |  | ○ | 5-79 |

数据处理指令(继续)

| 记忆符号 | 功能号. | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FILW FILW FILWP S D n S D n [S] [S] [S+n] [D] 写文件表 [S] [S] 写文件表 [S] FILWP | 184 185 |  | 16 位 |  | ○ | 5-81 |
| DFILW DFILW DFILWP S D n S D n [S+n] [S+n+1] [D] [D+1] DIS DISP S D n S D n DFILWP | 186 187 |  | 32 位 |  | ○ | 5-81 |
| DIS 4位 4位 [D] [D+1] [D+2] All 0 n=3时 DISP | 194 195 |  | 16 位 |  | ○ | 5-83 |
| UNI [S] [S+1] [S+2] 4位 4位 [D] 当 n=3时 UNI UNIP S D n S D n UNIP | 192 193 |  | 32 位 |  | ○ | 5-85 |
| D1 D2 D1 D2 IORF IORF IORFP IORFP | 200 201 |  | 16 位 | 更新存储区域 从[D1] 到 [D2] ( [D1] < [D2] ) | ★ | 5-87 |

### 系统指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FALS FALS n | 204 |  |  | 把n 存储到指定的F 区域 | ★ | 5-89 |
| DUTY DUTY D n1 n2 n2 扫描 WDT WDTP STOP | 205 |  |  | 产生如下所示的时钟脉冲 | ○ | 5-90 |
| WDT n1 扫描 WDTP | 202 203 |  |  | 清楚监视定时器 | ★ | 5-92 |
| OUTOFF OUTOFF | 208 |  |  | 关断所有输出 | ○ | 5-94 |
| STOP | 008 |  |  | 停止CPU的运算 | ★ | 5-95 |

### 转移指令

| 记忆符号 | 功能号. | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JMP JMP n JME n JME | 012 013 |  |  | 跳转 跳转接束 | ○ | 5-96 |
| CALL CALL n CALLP n CALLP | 014 015 |  |  | 调子程序 | ○ | 5-98 |
| SBRT SBRT n RET RET | 016 004 |  |  | 子程序开始 子程序结束 | ○ |  |

### 循环指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOR NEXT FOR n BREAK NEXT | 206 207 |  |  | 执行顺序程序 在FOR 和NEXT之间 n 次 | ★ | 5-100 |
| BREAK | 220 |  |  | 从FOR/NEXT 循环中跳出，终止子程序 | ★ | 5-101 |

### 旗标指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STC CLC STC CLE CLC | 002 003 |  |  | 设置进位旗标 清除进位旗标 | ○ | 5-102 |
| CLE | 009 |  |  | 清除错误旗标 | ★ | 5-103 |

### 特殊模块指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S D S D S D S D GET n1 n2 GET n1 n2 GETP n1 n2 PUT n1 n2 PUTP GETP | 230 231 |  |  | 从特殊模块的共享 RAM中读取数据 | ★ | 5-104 |
| PUT PUTP | 234 235 |  |  | 向特殊模块的共享 RAM中写入数据 | ★ | 5-106 |

### 数据连接指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S D S D S D S D READ READ n1 st n SS n1 st n SS WRITE RGET n1 st n SS n1 st n SS RPUT WRITE | 244 245 |  |  | 读/写远端站的数据 | ★ | 5-108 5-111 |
| RGET RPUT | 232 233 |  |  | 远端特殊模块共享RAM 数据的读/写 | ★ | 5-113 5-116 |
| D CONN n1 st SS CONN | 246 |  |  | 建立通讯通道 | ★ |  |
| D STATUS n1 st SS STATUS | 247 |  |  | 读取远端站的信息 | ★ | 5-118 |

### 中断指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EI DI n EI n DI | 236 239 |  |  | 激活（Enable） 中断 使无效（Disable）中断 | ★ | 5-119 |
| EI DI EI DI | 221 222 |  |  | 激活（Enable）所有中断 使无效（Disable）所有中断 | ★ | 5-119 |
| TDINT TDINT n INT n IRET INT IRET | 226 227 225 |  |  | TDI 程序开始 PDI 程序开始 中断程序结束 | ★ | 5-120 5-121 |

### 符号转换指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D D D D NEG NEG DNEGP NEGP | 240 241 |  |  | 转换[ D ]的符号 | ★ | 5-122 |
| DNEG NEGP DNEG DNEGP | 242 243 |  |  | 转换 [ D+1, D ]的符号 | ★ | 5-122 |

### 位触点指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D n BLD B | 248 |  | - | 从 [ D ]的第n位开始进行NO触点运算 | ★ | 5-124 |
| D n BLDN BN | 249 |  |  | 从 [ D ]的第n位开始进行NC触点运算 | ★ | 5-124 |
| D n BAND B | 250 |  |  | 从 [ D ]的第n位开始进行NO触点串联 | ★ | 5-125 |
| D n BANDN BN | 251 |  |  | 从 [ D ]的第n位开始进行NC触点串联 | ★ | 5-125 |
| D n BOR B | 252 |  |  | 从 [ D ]的第n位开始进行NO触点并联 | ★ | 5-126 |
| D n BORN BN | 253 |  |  | 从 [ D ]的第n位开始进行NC触点并联 | ★ | 5-126 |
| D n BOUT BOUT | 236 |  |  | 输出 运算结果至[ D ]的第n | ★ | 5-127 |
| D n BSET SET | 223 |  |  | 设置[ D ]的第n位 | ★ | 5-128 |
| D n BRST RST | 224 |  |  | 清楚[ D ]的第n位 | ★ | 5-128 |