# 第一章． 概述

1.1手册指南

此手册包括MASTER-K120S系列PLC的规格说明、功能和处理指令

此手册分成的章节如下：

| #### 章节 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 概述 | 描述了此手册的结构，系统特色及专业术语。 |
| 第二章 | 系统构造 | 描述了MASTER-K120系列的系统构造。 |
| 第三章 | 综合说明 | 描述了MASTER-K120S系列的综合说明。 |
| 第四章 | 部件名称 | 描述了每一个部件的制造原料、名称和主要功能。 |
| 第五章 | 电源供应 / CPU | 描述了每一部件的使用方法。 |
| 第六章 | 输入输出模块 |  |
| 第七章 | 各种不同功能的应用 |  |
| 第八章 | 通信功能 | 描述了内置通信功能。 |
| 第九章 | 安装和接线 | 描述了安装、接线和PLC 系统指令处理的可靠性。 |
| 第十章 | 维修 | 描述了PLC系统长期正常运行后需要检查的项目和检查方法。 |
| 第十一章 | 故障处理 | 描述了各种不同的运行错误和纠正方法。 |
| 附录1 | 系统定义 | 描述了基本I/O和通信模块的参数设定。 |
| 附录 2 | 标记列表 | 描述了各个标记的类型和内容。 |
| 附录 3 | 尺寸 | 说明主机单元和扩展模块的尺寸。 |

| 备 注 |  |
| --- | --- |
| -.此手册没有说明编程方法，如果需要此功能，请参考相关的用户手册。 |  |

1.2. 特色功能

1) MASTER-K120S系列短小紧凑、应用广泛，集成了强大的特色功能如下所示：

(1) 高速处理

高速处理速度为0.1~0.9s/步，拥有全面的处理功能。

(2) 多种内置功能

无需扩展，主机能够执行多种多样的功能。因此，在仅仅使用主机的情况下就可以构成多种不同的控制系统。

 高速输入处理应用

-脉冲捕捉：允许主单元能够捕获脉宽为10s的脉冲输入。

-高速计数：能够接收单相100kHz ，两相50kHz的脉冲信号。

-外部中断：适用于需要快速响应的各种应用场合。

 利用输入滤波功能(0～1000 ms)，可以防止由于输入信号波动或外部干扰引起的误动作。

 利用内置的RS-232C和RS-485端口，MASTER-K120S可以与电脑或者触摸屏等设备连接，而且可以在MK120S 系统之间进行1:N连接。

 利用内置的PID控制功能，可以在不需要外挂PID模块的情况下构成PID控制系统。

 利用内置位置功能，不使用单独的位置控制模块就能构成位置控制系统。(仅仅 DRT 类型具备内置位置控制功能)

(3) 无需电池

用户的程序被永久的保存于EEPROM中。

(4) 当在扫描时用户修改的程序，将被自动保存到EEPROM中。

(5) 采用国际标准的、开放的通信协议规范。

(6) 各种特殊模块扩展了PLC的应用范围。

(7) 利用RUN/STOP开关，可以轻易的使系统运行和停止。

(8) 只需要简单的操作就可以利用KGLWIN把用户的程序存于EEPROM中，而不需要另加存贮模块。

(9) 强大的自诊断功能：

可以通过详细的错误代码检测引起错误的原因。

(10) 可以通过密码防止对PLC的读写操作。

(11) 调试功能(标准型)

如果把PLC的运行模式设为调试模式，即可运行调试功能。

单步运行

断点运行

设备状态运行

指定扫描次数运行

(12) 多种运行功能

除了扫描方式外，还有定时中断、外部接点中断等多种运行方式，方便用户选择使用。

## 1.3术语说明

下面介绍本说明书中使用的技术术语：

| 项目 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Module （模块） | 具有特定功能的、能够构成系统的标准部件，例如I/O板，可以接插于母板和基本单元。 | 例如) CPU 模块 电源供应模块 I/O 模块 |
| Unit （单元） | 可以组成PLC系统的模块或模块组。 | 例如) 主单元 |
| PLC system （PLC系统） | PLC和外围设备组成的系统，用户可以通过程序控制此系统。 |  |
| KGLWIN | MASTER-K系列的外围设备，它可以完成程序的生成、执行、和调试等工作(PLC计算机软件)。 |  |
| KLD-150S | MASTER-K系列编程、编辑、调试用手持式录入器。 |  |
| I/O Image Area （I/O映象区） | 为保存输入输出状态而设置的模块内部存贮区。 |  |
| Watch Dog Timer (看门狗定时器) | 监视程序运行时间、超过指定时间时发出报警信号的专用定时器。 |  |
| FAM | “Factory Automation Monitoring S/W”的省略语，指自动监控程序。 |  |
| Fnet | Fieldbus network（Field 总线网络）。 |  |
| Cnet | Computer network(RS-232C, RS-422/485)计算机网络。 |  |
| RTC | “Real Time Clock”的省略语，指实时时钟。 |  |

| 项目 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 共地输入 | 如果输入信号on时，电流从开关流向PLC的输入端。 |  |
| 共源输入 | 如果输入信号on时，电流从PLC的输入端流向开关。 |  |
| 共地输出 | PLC输出on时，电流从负载流向输出端。 Output Contact |  |
| 共源输出 | PLC输出on时，电流从输出端流向负载。 Output Contact |  |