7.3 位置功能 (仅适用于DRT类型)

MASTER-K120S系列的DRT类型支持两轴位置功能。位置功能的目的是通过速度的设定从当前位置转移物体到正确地停止在预设位置。当连接到不同的伺服驱动装置或步进电机控制驱动装置，通过脉冲信号控制位置的高精确度

脉冲

方向

驱动器

K7M-DRTxxU

电机

M

- 7.3.1 说明

- 运行说明

| 项目 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制轴数 |  |  | 2 轴 |
| 控制方法 |  |  | PTP(点-对-点), 速度控制 |
| 控制单位 |  |  | 脉冲 |
| 位置数据 |  |  | 20组数据/轴( 操作步序号 : 1~20 ) |
| 位置 | 位置方法 |  | 绝对 / 相对方法 |
|  | 地址范围 |  | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 |
|  | 速度 |  | 最大100kpps , 速度设定范围 : 5~100,000pps(脉冲单位) |
|  | 加 / 减速处理 |  | 运行方式：梯形方式 加速时间：0~10,000㎳(1ms单位) 减速时间：0~10,000㎳(1ms单位) |
|  | 反斜线补偿 |  | 0 ~ 1,000 脉冲 |
|  | 偏差速度 |  | 5 ~100,000pps |
|  | 速度限制 |  | 5 ~100,000pps |
| 运行方式 |  |  | End, Keep, Continuous 运行 |
| 运行方法 |  |  | Single, Repeated 运行 |
| 原点 返回 | 速度 | 高速 | 速度设置范围： 5~100,000pps |
|  |  | 低速 | 速度设置范围： 5~100,000pps |
|  | 保持时间 |  | 设定范围 ： 0~10,000ms |
|  | 方法 | 1 | 当近似原点关，原点检测 |
|  |  | 2 | 当近似原点开，减速后原点检测 |
|  |  | 3 | 通过近似原点原点检测 |
| JOG | 速度 | 高速 | 速度设置范围： 5~100,000pps |
|  |  | 低速 | 速度设置范围： 5~100,000pps |
| PWM 输出 |  |  | 周期设定范围：1~20,000㎳ |
|  |  |  | 占空设定范围： 0~100% |

- 2)输出规格(P40, P41)

| 信号名称 | 额定电压 | 电压范围 | 最大电流 |  | ON过程中最大电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 CW/脉冲 CCW/方向 | DC 12/24V | DC 10.2∼26.4V | 100㎃ |  | ≤DC 0.3V |
|  | 正向 |  |  | 反向 |  |

- 3) 接线端子的名称

⑤

⑤

②

脉冲输出

①

AC220V

FG

COM0

P40

COM1

P41

COM2

P42

脉冲方向

电机驱动器

步进电机

COM3

P43

P

COM

P44

⑥

③

⑤

④

| No. | 端子号 | 名称 | 使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | P040 | 位置(Ch0) | 脉冲输出端子 |
| ② | P041 | 位置(Ch1) | 脉冲输出端子 |
| ③ | P042 | 方向脉冲(Ch0) | 方向输出端子 |
| ④ | P043 | 方向脉冲(Ch1) | 方向输出端子 |
| ⑤ | COM0,COM1,COM2 | 公共端 | 公共端子 |
| ⑥ | P | 24V | 外部 24V 端子 |

备注 位置功能对外部干扰敏感，应当小心处理 - 确定使用屏蔽绞和电缆，同时提供3级保护接地 - 不要使电源电缆或I/O电缆的双绞线平行配线，那样会产生干扰。 - 在选配脉冲发生器的电源时，确保使用抗干扰保护电源。

- 4) 内部电路和连线

P     -  电源(DC 12/24V)

P41 – 脉冲输出(Ch1)

R

COM1 – 输出公共端1

R

P40 –脉冲输出(Ch0)

R

R

COM0 – 输出公共端0

P42 –方向脉冲(Ch0)

P43 – 方向脉冲(Ch1)

COM2 – 输出公共端2

内部

电路

0通道驱动器

(24V)

P

R

P40   脉冲输出(Ch0)

R

R

COM0   输出公共端0

P41   脉冲输出(Ch1)

R

内部

电路

COM1   输出公共端1

1通道驱动器

(24V)

R

P42   方向脉冲(Ch0)

R

P43   方向脉冲(Ch1)

R

DC 24V

-

+

R

COM2   输出公共端2

- 7.3.2 位置功能

- 1) 位置功能

位置控制包括位置控制, 速度控制.

(1) 位置控制

位置控制是指定轴从开始地址(当前停止位置) 到目标地址(转移数量)

A) 绝对方式(绝对坐标) 控制

ⓐⓐ位置控制从开始地址到目标地址 (通过位置数据指定地址)。

ⓑⓐ位置控制通过原点返回功能在指定地址基础上(原点地址)实现。

ⓒⓐ转移方向决定于开始地址和目标地址。点，位置控制实现。

 开始地址 < 目标地址：正向方向位置

 开始地址 > 目标地址：反向方向位置

1000

开始地址

目标地址

0

8000

转移量 :7000

举例]  当起始地址是1000，目标地址是8000，方向为正方向，转移量是7000(7000=8000-1000)时

 参数设定

| 位置数据 | 步号. | 坐标 | 运行方式 | 运行方法 | 目标地址 | 速度(pps) | 保持时间(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置 | 1 | 绝对 | End | Single | 8,000 | 5,000 | 100 |

B)相对方式(相对坐标) 控制

ⓐⓐ位置控制大小等于从开始地址的目标转移量

ⓑⓐ转移方向决定于转移量的符号。

 转移方向是(+) 或没有符号：正方向 (地址增加) 位置

 转移方向是(-)：反方向 (地址减少) 位置

举例) 当起始地址是5000，目标地址是-7000，方向是反方向，位置点2000时

开始地址

当移动量是(-)的移动方向

当移动量(+)的移动方向

正常

颠倒

-2000

目标地址

起始地址

5000

反向位置控制 (转移量-7000)

0

 参数设定

| 位置数据 | 步号. | 坐标 | 运行方式 | 运行方法 | 目标地址 | 速度(pps) | 保持时间(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设定 | 1 | 相对 | End | Single | -7,000 | 5,000 | 100 |

- (2) 速度控制 (速度运行)

 执行POSVEL指令之后后通过速度设定来控制速度，直到减速停止指令 (POSCTR)。

 通过速度指令(POSSOR) 改变速度。

 速度控制拥有2种开始启动方式：正方向启动和反方向启动。

- 正向方向：当位置地址是正数(+) (“0” 包括)

- 反向方向：当位置地址是负数 (-)

| 正方向 | 反方向 |
| --- | --- |
| 设置POSVEL 的第二操作数为0 | 设置POSVEL 的第二操作数为1 |

 时间图表

On

时间

设置速度

保持时间

速度

On

减速停止指令

(POSCTR)

速度控制指令

(POSVEL)

备注 细节查阅‘7.3.4 说明’

- 2) 运行模式

运行模式描述如何使用几个操作步运行位置数据和如何决定位置数据速度的不同配置

 运行方式类型如下

| 运行方式 | 注解 |
| --- | --- |
| End | 一个启动命令执行一个运行步 |
| Keep | 当一个运行步结束，执行下一个运行步无需启动命令 |
| Continuous | 当一个运行步结束，执行下一个运行步无需减速 |

 运行方法如下

| 运行方法 | 注解 |
| --- | --- |
| Single | 当一个运行步结束，自动的执行下一步号 |
| Repeat | 当一个运行步结束，重复的执行指定步号 |

 步号为1~20

| 位置数据 | 步号. | 坐标 | 运行方式 | 运行方法 | 目标地址 | 速度(pps) | 保持时间(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设定 | 1 ~ 20 | 绝对坐标 相对坐标 | End Keep Continuous | Single Repeat | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 | 5 ~ 100,000 | 0 ~ 10,000 |

- 3) 运行方式

(1) End 运行

A) 伴随一次	启动指令(POSIST指令的上升沿)，位置功能执行，移动到目标位置并且在相同的保持时间内处理完成该位置指令。

B) 运行方式用来作为模式运行的最后位置数据

C) 位置地址决定运行方向.

D) 运行方式是梯形图方式运行，依据速度和位置数据设置，选择加速，恒速，减速。

速度도

保持时间

时间간

On

启动指令

(POSIST)

On

启动指令

运行步:1

运行步：2

运行步：3

运行步：4

时间

[举例] End 运行

速度

 参数设定

| 位置数据 | 步号. | 坐标 | 运行方式 | 运行方法 | 目标地址 | 速度(pps) | 保持时间(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 绝对 | End | Single | 10,000 | 50,000 | 0 |
| 2 | 2 | 绝对 | End | Single | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 3 | 3 | 绝对 | End | Single | 30,000 | 50,000 | 0 |
| 4 | 4 | 绝对 | End | Single | 40,000 | 20,000 | 0 |

(2) Keep 运行

- 伴随一次	启动指令(POSIST指令的上升沿)，位置功能执行，移动到目标位置并且在相同的保持时间内处理完成该位置指令，不需要附加的启动指令，运行步的位置完成 (当前运行步号+1)

- Keep 运行方式可用于按顺序执行几个运行步

- 位置地址决定运行方向。

[ 举例 ] Keep 运行

速度

时间

On

运行步1

启动指令

(POSIST)

运行步2

运行步3

运行步4

保持时间

保持时间

 参数设定

| 位置数据 | 步号. | 坐标 | 运行方式 | 运行方法 | 目标地址 | 速度(pps) | 保持时间(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 绝对 | Keep | Single | 10,000 | 50,000 | 10 |
| 2 | 2 | 绝对 | Keep | Single | 20,000 | 20,000 | 10 |
| 3 | 3 | 绝对 | End | Single | 30,000 | 50,000 | 0 |
| 4 | 4 | 绝对 | End | Single | 40,000 | 20,000 | 0 |

(3) Continuous 运行

- 伴随一次启动指令，通过continuous运行模式设置的位置运行数据使运行无需停止直接到达目标位置，并且在相同的保持时间内处理完成该位置指令。

- 如果你想在运行步到达目标位置前运行下一步的位置和速度，通过下一个continuous指令可行。

- 随着下一个移动continuous 指令，Continuous运行的加速、恒速、减速的选择有效。

- 位置地址决定运行方向并且要相同，否则出现错误（查阅7.3.5错误代码）

[举例] Continuous 运行

速度

时间

On

运行步1

运行步2

启动指令

(POSIST)

 参数设定

| 位置数据 | 步号. | 坐标 | 运行方式 | 运行方法 | 目标地址 | 速度(pps) | 保持时间(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 绝对 | Continuous | Single | 10,000 | 50,000 | 10 |
|  | 2 | 绝对 | End | Single | 20,000 | 20,000 | 10 |

- 4) 运行方法

(1) Repeat 运行

A) 伴随一次	启动指令(POSIST指令的上升沿)，位置功能执行，移动到目标位置并且在相同的保持时间内处理完成该位置指令

B) Repeat模式和Single模式的运行是相同的，不同的情况是Repeat可以决定下一个运行步号，并且完成最后的循环运行。

C) 位置地址决定运行方向。

[举例] Repeat 方式

速度

运行步1

运行步2

运行步1

运行步2

时间

On

启动指令

(POSIST)

 参数设定

| 位置数据 | 步号. | 坐标 | 运行方式 | 运行方法 | 目标地址 | 速度(pps) | 保持时间(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,3 | 1 | 增加 | End | Single | 10,000 | 50,000 | 0 |
| 2,4 | 2 | 增加 | End | Repeat 1 | 20,000 | 20,000 | 0 |
|  | 3 | 绝对 | End | Single | 30,000 | 50,000 | 0 |
|  | 4 | 绝对 | End | Single | 40,000 | 20,000 | 0 |

→ 这种情况下，运行步3、4 不会运行。

- 5) 位置启动

(1) 直接启动(POSDST)

 无需参数设置，在指令中设置轴、目标地址、运行速度即可直接运行。

 细节查阅‘7.3.4 指令’。

(2) 间接启动(POSIST)

 通过参数设置，在指令中设置步号就可以运行。

 细节查阅‘7.3.4 指令’。

(3) 速度控制启动(POSVEL)

 无需参数设置，在指令中设置轴、方向、运行速度即可直接运行。

 通过速度指令(POSSOR)改变运行速度。

 细节查阅‘7.3.4 指令’。

- 6) 位置停止

(1) 减速停止(POSCTR)

 如果在运行过程中遇到减速停止命令，减速后停止。

 一旦在加速或恒速时遇到减速停止指令后减速停止，通过启动指令和运行步，再次启动运行到当前运行步。

 一旦在减速时遇到减速停止指令后减速停止，通过启动指令和运行步，再次启动运行到‘当前运行步+1’。

 细节查阅‘7.3.4 指令’。

(2) 紧急停止(POSCTR)

 如果在运行过程中遇到紧急停止命令，不减速直接停止。

 当紧急停止发生时，紧急停止输出错误代码。

 POSCTR的错误重置指令将错误和输出的错误代码重置，重新开始运行。

 细节查阅‘7.3.4 指令’。

- 7)原点返回(POSORG : 上升沿 )

 原点返回(homing) 功能应用于需要原点功能的机器设备。

 使用原点返回，要求设置每轴的原点返回参数。

 如果原点返回决定原点的位置，在位置运行过程中，原点检测信号不被识别。

(1) 原点返回方法

 近似原点的方法 (靠近DOG)

- 通过近似原点(靠近DOG)原点返回处理方法有3种如下：

(A) 当近似原点关闭的时候原点检测

(B) 当近似原点打开的时候原点检测

(C) 通过近似原点原点检测

 影响原点返回的参数如下.

(A) 原点返回速度 (高速，低速)

(B) 原点返回保持时间

(2) 当近似原点关闭的时候原点检测

这种方法使用近似原点，原点信号和原点返回指令(POSORG)，如下所示。

- 促进设置原点返回方向和原点返回高速的动作。

- 这种情况下，如果近似原点检测到外部的输入信号，减速并且低速原点返回。

- 近似原点信号改变从“ON”到“OFF”之后，如果原点信号检测到外部输入，则停止。

速度

当近似原点返回“ON”，减速

原点返回高速

原点返回减速

时间

近似原点“ON后的转移量”

近似原点信号

当近似原点“ON”，该原点不由原点信号决定.

原点信号l

伺服电机的1个旋转 (PG1旋转)

原点返回指令

(3) 当近似原点打开的时候减速后原点检测

这种方法使用近似原点，原点信号和原点返回指令(POSORG)，如下所示。

(A) 促进设置原点返回方向和原点返回高速的动作。

(B) 这种情况下，如果近似原点检测到外部的输入信号，减速并且低速原点返回。

(C) 当低速原点返回的时候，遇到原点返回外部输入信号，停止。

原点返回速度

速度

当近似原点返回“ON”，减速

原点返回减速

时间

近似原点“ON后的转移量”

近似原点信号

当原点返回速度通过近似原点后减速，该原点不由原点信号决定.

原点信号

伺服电机的1个旋转 (PG1旋转)

原点返回指令

(4) 通过近似原点原点检测

这种方法仅仅使用近似原点

正常循环

在近似原点信号的上升沿转换方向

在近似原点信号的下降沿转换方向

时间

原点返回高速

原点返回低速

外部输入高速限制

原点返回指令

原点决定位置

反向循环

原点决定

8) 寸动运行 (POSJOG：标准输入)

- (1) 寸动运行

 通过寸动指令(POSJOG)进行位置控制。

 当使用JOG指令控制位置时，进行监控，并且位置地址改变。

 无需原点确定的时候使用

- (2) 加速/减速处理和寸动速度

(A) 参数设置中，JOG加速/减速时间设置的基础上控制加速/减速处理的时间。

时间

速度

 寸动高速运行：加速/减速运行方式



时间

速度

寸动低速运行：没有加速/减速运行方式

(B) 如果POSJOG指令控制的速度不是常量，运行过程中寸动速度可以改变从低速到高速或者从高速到低速。

(C) 如果寸动速度的设置超出设定范围，出现错误并且停止工作。

| 设定范围 | 寸动高速运行 | 5~100,000 pps | (设定单位 :1pps) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 寸动低速运行 | 5~100,000 pps |  |

9) 速度实时改变指令(POSSOR : 上升沿 ))

 用来改变每个运行轴中步运行数据中的运行速度。

 这个指令仅仅使用在运行模式中加速和常速情况下。

 设定范围是5 ~ 100,000。

 这个指令可以用在位置控制和速度控制。

备注 如果POSSOR在减速部分使用，错误代码H44出现，并且继续运行。

10) 外部输入的行程高/低限制

 外部输入行程限制包括外部输入高限信号和外部输入低限信号。

 在驱动器的最后安装行程限制内置开关，这个功能是用于到达驱动器的行程限制或行程最后紧急停止的位置功能。

 如果偏离了高限，错误代码H53出现，如果偏离低限，错误代码H54出现。

 外部输入的行程限制开关在KGLWIN 参数中设置。

 高/低限输入触点固定为0通道P0、P1和1通道P2、P3。

移动方向

移动方向

开始

开始

高

低

限制开关

限制开关

K120S

驱动

停止

停止

位置控制有效范围

检测到高限

立即停止

检测到低限

立即停止。

 如果位置模块停止在控制有效范围外，位置运行停止工作。

如果由于外部输入行程限制检测停止，位置模块可以在有效范围内手动运行（寸动）。

 当位置模块检测到边缘处外部输入行程高/低限制错误时超出行程范围的禁止输出，可以手动运行。

 外部输入行程限制的相关标志如下

- F284(Ch0) Off： 外部输入行程低限没有检测。 On：外部输入行程低限检测。

- F285(Ch0) Off： 外部输入行程高限没有检测。 On：外部输入行程高限检测。

- F304(Ch1) Off： 外部输入行程低限没有检测。 On：外部输入行程低限检测。

- F305(Ch1) Off： 外部输入行程高限没有检测。 On：外部输入行程高限检测。

| 注意 |  |
| --- | --- |
| 如果外部输入的行程高/低限信号发生在原点返回过程中，立即停止运行。 然后改变方向继续原点运行。 |  |

11)错误和输出禁止

 错误包括轻微失败错误和严重失败错误。

 如果轻微失败错误发生，位置运行继续运行仅仅错误发生。

 如果严重失败错误发生，如果错误不能清除，不能够进行位置运行。如果在运行过程中发生严重错误，运行停止。

 如果在位置运行过程中，外部高/低限制，外部紧急停止位置运行，脉冲输出迅速停止并处于禁止状态。因而要求通过错误重启指令 (POSCTR)释放脉冲输出的禁止限制。

 更多信息请查阅错误代码列表。

- 7.3.3 位置参数和运行数据

1) 位置参数

 位置参数设定

 每轴参数需要设定

基本参数

(1) 基本参数

(A) 加速/减速时间

 应用于位置运行、原点高速返回、寸动高速运行的开始/结束点。

 设定范围是每轴0~10,000 (单位：1ms)

 当设置为0，恒速运行。

- 加速时间： 这个时间是从速度“0”(停止状态)到参数设置的速度高限。如果设置偏差速度，这个时间就是从设定的偏差速度到参数设置的速度高限。

- 减速时间：这个时间是从参数设置的速度高限到速度“0”(停止状态)。如果设置偏差速度，这个时间就是从参数设置的速度高限到设定的偏差速度。

加速时间

实际加速时间

时间

设定速度

速度限制

速度

减速时间

- 速度限制：在KGLWIN中设置位置运行的最大有效速度。

- 设置速度：实际位置数据运行的速度值。

- 实际加速时间：这个时间是从速度“0”（停止状态）达到运行数据设置的速度值。

- 实际减速时间：这个时间是从运行数据设置的速度值达到速度“0”（停止状态）。

实际减速时间

(B) 齿轮间隙补偿

  电机轴连接一个齿轮或镙杆运行情况下，当旋转方向改变时，引起设备无法旋转工作差额叫做齿轮间隙（Backlash）。因此当改变旋转方向时，要求增加齿轮间隙补偿值到输出的位置脉冲值中。

  设定范围是每轴0~1,000(单位：脉冲)。

 如果位置向右移动1米再向左移动1米，由于间隙不可能达到原来的位置，这是要求增加齿轮间隙补偿。

方向改变

齿轮

1米移动右边 (正常)

间隙

1米移动左边 (反向)

包括间隙补偿在内的总的移动量

间隙

(C) 偏差速度

 当步进电机在0速附近转矩不稳定，为了使旋转平滑，缩短位置时间，在运行开始要设置启动速度。这是设置的速度叫做偏差速度。

 设定的范围是每轴5~10,000(单位：1pps)。

 偏差速度用于主轴的：

① 指令设置的定位运行

② 原点返回运行,

加速时间

Time

位置速度

原点返回速度

JOG速度

运行速度

速度

偏差速度

偏差速度设置

速度限制

偏差速度不设置

减速时间

③ JOG 运行.

(D) 速度限制

 针对位置运行设置有效的最大速度。

 设定范围是5~100,000 (单位：1pps)。

 位置运行速度、原点返回速度和寸动速度要受到速度限制的影响，如果他们设置的超过了速度限制值，错误发生。

(2) 原点返回参数

(A) 原点返回方法

 细节查阅7.3.2。

(B) DOG，原点信号

|  | Ch 0 | Ch 1 |
| --- | --- | --- |
| DOG | P0005 | P0007 |
| 原点 | P0004 | P0006 |

(C) 原点返回速度

 原点返回的速度由命令设置：高速和低速

 当设定原点返回速度时，必须是“速度限制≥原点返回高速速度≥原点返回低速≥偏差速度”.

① 原点返回高速

 通过原点返回命令，这个速度应该是片段加速后恒速。

 原点返回高速设定范围：5~100,000(单位：1pps)

② 原点返回低速

 通过原点返回命令，这个速度应该是片段减速后恒速。

 原点返回低速设定范围：5~100,000(单位：1pps)

| 备注 |  |
| --- | --- |
| 当设置原点返回速度时，推荐设置原点返回低速尽可能低。如果设置的低速太快，会引起错误的原点信号检测。 |  |

(D) 保持时间

 当使用伺服电机进行位置控制时，使伺服电机能够准确停止，必须精确的设置这个时间。

 实际上，保持时间是在位置完成之后必须移动到偏离的计数器中的残缺脉冲的时间。尤其在原点返回时使用保持时间，所以叫“原点返回保持时间”

 设置原点返回保持时间的范围是：0~10,000(单位：1ms)

(3) 寸动速度

(A) JOG高速

 JOG高速运行模式有加速、恒速和减速，因此JOG加/减速运行时间控制加速段和减速段。

 JOG 高速设定范围：5~100,000(单位：1pps)

(注意当设定高速时：偏差速度 ≤ 寸动高速速度 ≤ 速度限制)

(B) JOG 低速

 JOG 低速运行仅有恒速运行方式。

 JOG低速设定范围：5~100,000 (单位：1pps)

2) 位置参数

这里描述的是位置参数

(1) 步号

 设定位置数据的范围是一串数字1~20.

| 备注 |  |
| --- | --- |
| 如果步号设置为0，当前运行步结束的时候，运行步自动增加到下一步。 |  |

(2)坐标

  位置数据的坐标包括 绝对和 增加

(A) 绝对坐标 (绝对方式控制)

① 位置控制从当前位置到目标位置的完成。(目标位置通过位置数据赋值)。.

②位置控制在原点返回的指定位置或POSPRS指令的基础上实现。(原点地址).

③转移方向应该决定于当前位置和目标位置。

- 开始位置 < 目标位置：正向位置运动

- 开始位置 > 目标位置：反向位置运动

(B) 相对坐标 (相对方式控制)

①位置控制实现目标从当前位置到目标位置的移动量.

②转移方向由转移量的的方向决定。

- 当转移方向是(+)或无符号：正向位置 (位置增加方向)

- 当转移方向是( - )：反方向位置 (位置减少方向)

当前位置

当移动量是(+)的移动方向

当移动量是(-)的移动方向

反转

Normal

(3) 运行模式(End / Keep / Continuous)

 运行模式分为以下三种

 细节查阅7.3.2

| 控制方法 | 运行模式 |
| --- | --- |
| 位置控制 | End |
|  | Keep |
|  | Continuous |

(4) 运行方法 (Single/Repeat)

 选择运行方法：Single、Repeat

 细节查阅7.3.2

| 控制方法 | 运行方法 |
| --- | --- |
| 位置控制 | Single |
|  | Repeat |

(5) 位置地址

 这个区域设置位置数据的转移量，即“位置 地址”。

 设定范围–2,147,483,648~2,147,483,647(设定单位：脉冲).

 位置地址的改变值可以设置在D区域

(6) 速度

 运行速度在每个运行步中赋值。

 设置运行速度范围：5 ~ 100,000(设置单位：1pps )

 速度改变值可以设置在D区域。

(7) 保持时间

 这是完成一步完成一步位置运行之后执行下一步位置运行的等待时间。

 设定范围是0~10,000 (设定单位：1ms).

 特别是在使用伺服电机的情况下，当位置模块在稳定停止状态下设置的等待时间的数据。但是实际伺服电机不能达到目标位置或移动状态。

- 7.3.4 指令

1) 位置间接启动(POSIST)

POSIST

位置间接启动

| 指令 | 适用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 0(F111) | 进位 (F112) |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 5 | ○ |  |  |
| n | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |

指定

标志设置

| 错误 (F110) | 当指定区域指令不运行，错误标志出现 |  | S | 被指定设定参数的通道(0~1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n | 开始步号 (0~20) |
|  |  |  |  | 当指定是0，开始步自动增加。 |

■ POSIST  S  n

(1) 功能

 当输入条件闭和，相应的位置控制按照步号开始运行。

 位置运行沿触发。

(2) 举例程序

 当输入条件不闭和的时候，通道0开始从1步运行位置功能。

2) JOG 运行(POSJOG)

POSJOG

位置寸动运行

| 指令 | 适用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 0 (F111) | 进位 (F112) |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 7 | ○ |  |  |
| n1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |

指定

标志设置

| 错误 (F110) | 当指定区域指令不运行，错误标志出现 |  | S | JOG 运行通道(0~1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n1 | 方向( 0 : 正方向，1: 反方向) |
|  |  |  | n2 | 速度(0 : 低速，1: 高速) |

■ POSJOG   S   n1   n2

(1) 功能

 如果输入条件闭和，相应的寸动运行通道启动。

 如果输入条件断开，相应的寸动运行通道停止。

 在运行过程中速度可以改变但是方向不能够改变。

- 举例程序

 当输入条件M0000闭和，通道1开始启动寸动运行，通过指定的方向(M0001)和速度(M0002)。

 当输入条件断开，通道1停止寸动运行。

3) 位置控制指令(POSCTR)

POSCTR

位置控制指令

| 指令 | 适用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 0 (F111) | 进位(F112) |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 5 | ○ |  |  |
| n1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |

Designation

Flag set

| 错误 (F110) | 当指定区域指令不运行，错误标志出现 |  | S | 指定的通道(0~1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n1 | 控制指令指定 0: 减速停止。 1: 紧急停止。 2: 故障重启。 |

■ POSCTR   S   n1

(1) 功能

 在输入条件的上升沿条件时，控制运行启动。

- 减速停止：减速后位置功能停止。

- 紧急停止：减速后位置功能立即停止。

- 错误重启：错误出现，输出故障信号后重启。

(2) 举例程序

 当输入条件M0000闭和，减速后通道1位置功能停止。

4) 当前位置预置 (POSPRS)

POSPRS

当前位置预设

| 指令 | 适用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 0 (F111) | 进位 (F112) |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 5/7 | ○ |  |  |
| SV1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |

Designation

Flag set

| 错误 (F110) | 当指定区域指令不运行，错误标志出现 |  | S | 指定的通道(0~1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SV1 | 指定的预设值 (-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647) |

■ POSPRS   S   SV1

(1) 功能

 在输入条件的上升沿时，当前地址改变为预设值。

(2) 举例程序

 当输入条件M0000闭和，通道0的地址改变为100,000.

5) PWM输出 (PWM)

PWM

PWM(脉宽调制)输出

| 指令 | 适用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 0 (F111) | 进位(F112) |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 7 | ○ |  |  |
| SV1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| SV2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |

Designation

Flag set

| 错误 (F110) | 当指定区域指令不运行或指令不执行， 错误标志出现 |  | S | PWM 输出的通道(0~1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SV1 | PWM 输出周期( 1 ~ 20000)[ms] |
|  |  |  | SV2 | 关断占空比 (0 ~ 100%) |

■ PWM   S   SV1   SV2

- 功能

 当输入条件闭和的时候，输出周期脉冲为SV1。

 脉冲的占空比由SV2决定。

 当输入条件断开，PWM 运行停止。

(2) 举例程序

 当输入条件闭和，输出脉冲如下

位置 Ch 1(P41)

450ms

50ms

500ms

输入条件(M0000)

6) 速度控制运行(POSVEL)

POSVEL

速度控制运行

| 指令 | 适用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误(F110) | 0 (F111) | 进位 (F112) |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 7/9 | ○ |  |  |
| n1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |

Designation

Flag set

| 错误 (F110) | 当指定区域指令不运行或指令不执行， 错误标志出现 |  | S | 速度控制的通道(0~1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n1 | 运行方向(0:正方向，1:反方向) |
|  |  |  | SV | 速度 (5 ~ 100,000pps) |

■ POSVEL   S   n1   SV

(1) 功能

 当输入条件闭和(上升沿)，相应的速度控制通道启动，伴随着指定的方向和速度。

(2) 举例程序

 当输入条件(M0000)闭和，速度控制的通道0启动，伴随指定的方向(M0001)和速度10kpps.

 通过使用POSSOR指令可以改变速度。

 通过POSCTR 指令减速后运行停止。

7) 速度改变指令 (POSSOR)

POSSOR

速度改变指令

| 指令 | 适用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 0 (F111) | 进位 (F112) |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 5/7 | ○ |  |  |
| SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |

Designation

Flag set

| 错误 (F110) | 当指定区域指令不运行或指令不执行， 错误标志出现 |  | S | 速度改变通道(0~1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SV | 速度 (5 ~ 100,000pps) |

■ POSSOR   S   SV

(1) 功能

 当输入条件闭和(上升沿)，相应通道的运行速度改变到指定速度。

 该指令仅对当前的运行通道有效。

 在减速段改变速度无效。

(2) 举例程序

 当输入条件(M0000)闭和，0通道的运行速度改变为10kpps.

8) 位置绝对	启动(POSDST)

POSDST

速度绝对启动

| 指令 | 适用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误Error (F110) | 0 (F111) | 进位 (F112) |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 9/ 11/ 13 | ○ |  |  |
| n1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| SV1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| SV2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |

Designation

Flag set

| 错误 (F110) | 当指定区域指令不运行或指令不执行， 错误标志出现 |  | S | 位置直接启动通道(0~1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n1 | 绝对/相对坐标 (0:绝对，1:相对) |
|  |  |  | SV1 | 位置地址 ( -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647) |
|  |  |  | SV2 | 位置速度(0 ~ 100,000pps) |

■ POSDST   S   n1   SV1   SV2

(1) 功能

 当输入条件闭和(上升沿)，相应位置的通道启动，伴随指定的坐标，地址和速度。

(2) 距离程序

 当输入条件(M0000)闭和，通道0输出100,000 脉冲，通过指定的坐标(M0001)，正方向10kpps的速度决定。

 加速/减速时间通过相应参数设置应用。

9) 原点返回(POSORG)

POSORG

原点返回

| 指令 | 适用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 0(F111) | 进位 (F112) |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 7 | ○ |  |  |
| n1 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SV | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Flag set

Designation

| 错误 (F110) | 当指定区域指令不运行或指令不执行， 错误标志出现 |  | S | 原点返回的通道(0~1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n1 | 运行方向(0:正方向，1:反方向) |
|  |  |  | SV | 地址(5 ~ 100,000pps) |

■ POSORG   S  n1   SV

(1) 功能

 当输入条件闭和，相应的原点返回功能运行启动(上升沿触发)

 运行之后，相应的地址预置到指定的指定的原点地址。

(2) 举例程序

 当输入条件(M0000)闭和，通道0运行原点返回功能通过指定的方向和地址。

 原点返回运行之后，位置地址变为D0002和D0003中的值。

- 7.3.5 标志列表和错误代码

1) 标志列表

| 设备 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| F0280 | 运行标志 | Ch0运行状态 (0：停止， 1：工作) |
| F0281 | 错误状态 | Ch0错误状态 (0：正常， 1：错误) |
| F0282 | 位置结束 | 表示Ch0运行结束(0：运行，1：结束) *1扫描On |
| F0283 | 原点返回结束 | 表示Ch0原点返回运行结束(0：运行，1：结束) |
| F0284 | 低限检测 | 表示Ch0行程低限检测 |
| F0285 | 高限检测 | 表示Ch0行程高限检测 |
| F0286 | 紧急停止状态 | 表示Ch0紧急停止状态 (0：有效，1：无效) |
| F0287 | 输出禁止 | Ch0输出禁止 (0：有效，1：无效) |
| F0288 | 方向 | Ch0运行方向 (0：正向，1：反向) |
| F0289 | 加速 | Ch0加速 |
| F028A | 恒速 | Ch0恒速 |
| F028B | 减速 | Ch0减速 |
| F028C | 保持时间 | Ch0保持时间 |
| F0290 | 位置控制 | Ch0位置控制运行 |
| F0291 | 速度控制 | Ch0速度控制运行 |
| F0292 | 返回原点 | Ch0返回原点运行 |
| F0293 | JOG低速 | Ch0JOG低速运行 |
| F0294 | JOG 高速 | Ch0JOG高速运行 |
| F0295 | PWM 运行 | Ch0PWM输出运行 |
| F0300 | 运行标志 | Ch1运行状态 (0：停止， 1：工作) |
| F0301 | 错误标志 | Ch1错误状态 (0：正常， 1：错误) |
| F0302 | 位置结束 | 表示Ch1运行结束(0：运行，1：结束) *1扫描On |
| F0303 | 原点返回结束 | 表示Ch1原点返回运行结束(0：运行，1：结束) |
| F0304 | 低限检测 | 表示Ch1行程低限检测 |
| F0305 | 高限检测 | 表示Ch1行程高限检测 |
| F0306 | 紧急停止状态 | 表示Ch1紧急停止状态 (0：有效，1：无效) |
| F0307 | 输出禁止 | Ch1输出禁止 (0：有效，1：无效) |
| F0308 | 方向 | Ch1运行方向 (0：正向，1：反向) |
| F0309 | 加速 | Ch1加速 |
| F030A | 恒速 | Ch1恒速 |
| F030B | 减速 | Ch1减速 |
| F030C | 保持时间 | Ch1保持时间 |

| 设备 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| F0310 | 位置控制 | Ch1位置控制运行 |
| F0311 | 速度控制 | Ch1速度控制运行 |
| F0312 | 返回原点 | Ch1返回原点运行 |
| F0313 | JOG低速 | Ch1JOG低速运行 |
| F0314 | JOG 高速 | Ch1JOG高速运行 |
| F0315 | PWM 运行 | Ch1PWM输出运行 |
| F0320~ F032F | 当前步号 | Ch0当前步号 |
| F0330~ F033F | 错误代码 | Ch0错误代码 |
| F0340~ F035F | 当前地址 | Ch0当前位置地址 |
| F0360~ F037F | 当前速度 | Ch0当前速度 |
| F0400~ F040F | 当前步号 | Ch1当前步号 |
| F0410~ F041F | 错误代码 | Ch1错误代码 |
| F0420~ F043F | 当前地址 | Ch1当前位置地址 |
| F0440~ F045F | 当前速度 | Ch1当前速度 |

2) 错误代码

| 错误代码 | 条件 | 运行 | 相关措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| H10 | 基本参数加速时间超出范围 | 停止 | 设置加速时间在 0~10,000内 |
| H11 | 基本参数减速时间超出范围 | 停止 | 设置减速时间在 0~10,000内 |
| H12 | 基本参数速度限制超出范围 | 停止 | 设置速度限制在 5~ 100,000内. |
| H13 | 基本参数偏差速度超出范围 | 停止 | 设置偏差速度在 5 ~ 100,000 内. |
| H14 | 基本参数间隙补偿超出范围 | 停止 | 设置间隙补偿在 0~ 1,000 内 |
| H15 | 参数寸动高速超出范围 | 停止 | 设置寸动高速在偏差速度和速度限制之间 |
| H16 | 参数寸动低速超出范围 | 停止 | 设置寸动低速在5到寸动高速之间 |
| H17 | 参数原点返回高速超出范围 | 停止 | 设置原点返回高速在偏差速度和速度限制之间 |
| H18 | 参数原点返回低速超出范围 | 停止 | 设置原点返回低速在偏差速度和原点返回高速之间 |
| H19 | 参数保持时间超出范围 | 停止 | 设置保持时间在 0 ~ 10000内. |
| H20 | 位置参数运行速度超出范围 | 停止 | 设置运行速度在偏差速度和速度限制之间 |
| H21 | 脉冲输出参数保持时间超出范围 | 停止 | 设置脉冲输出参数到保持时间在 0 ~ 10000 |
| H30 | 运行期间POSIST命令不能执行 | 运行 | 当POSIST信号发生时，检查是否位置运行 |
| H31 | 输出禁止时POSIST命令不能执行 | 停止 | 当POSIST信号发生时检查是否输出禁止， 通过POSCRT命令使输出有效 |
| H32 | 原点未定时POSIST命令不能执行 | 停止 | POSIST信号发生时检查是否确定原点 POSORG或POSPRS命令可以确定原点. |
| H33 | POSIST命令运行步号不能超过20 | 停止 | 设置步号在 0~20内 |
| H34 | 运行期间POSDST命令不能执行 | 运行 | 当POSDST信号发生时检查是否位置运行. |
| H35 | 输出禁止时POSDST命令不能执行 | 停止 | 当POSDST信号发生时检查是否输出禁止， 通过POSCTR命令使输出有效 |
| H36 | 原点未定时POSDST命令不能执行 | 停止 | POSDST信号发生时检查是否确定原点 POSORG或POSPRS命令可以确定原点. |
| H37 | POSDST命令运行速度超出范围 | 停止 | 设置运行速度在5 ~ 速度限制之间 |
| H38 | 运行期间POSVEL命令不能执行 | 运行 | 当POSVEL 信号发生时检查是否位置运行 |
| H39 | 输出禁止时POSVEL命令不能执行 | 停止 | 当POSVEL信号发生时检查是否输出禁止， 通过POSCTR命令使输出有效 |
| H3A | POSVEL命令运行速度超出范围 | 停止 | 设置运行速度在5 ~ 速度限制之间 |
| H3B | 运行期间POSJOG命令不能执行 | 运行 | 当POSJOG 信号发生时检查是否位置运行 |
| H3C | 输出禁止时POSJOG命令不能执行 | 停止 | 当POSJOG信号发生时检查是否输出禁止， 通过POSCTR命令使输出有效 |
| H3D | JOG 运行时方向不能改变 | 运行 | JOG运行结束后改变方向 |
| H3E | 运行期间PWM命令不能执行 | 运行 | 当PWM 信号发生时检查是否位置运行 |
| H3F | 输出禁止PWM命令不能执行 | 停止 | 当PWM信号发生时检查是否输出禁止， 通过POSCTR命令使输出有效 |
| H40 | PWM命令PWM周期超出范围 | 停止 | 设置周期在1 ~ 20,000内 |
| H41 | PWM命令占空比超出范围 | 停止 | 设置占空比 0 ~ 100 |
| H42 | POSSOR命令仅在运行期间有效 | 停止 | 当POSSOR 信号发生时检查是否位置运行 |
| H43 | POSSOR命令速度改变值超出范围 | 运行 | 设置运行速度改变值在5 ~ 速度限制之间 |

| 错误代码 | 条件 | 运行 | 相关措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| H44 | 减速期间POSSOR命令不能执行 | 运行 | POSSOR 信号发生时检测是否位置在减速状态 |
| H45 | 运行期间POSORG命令不能执行 | 运行 | POSORG 信号发生时，检测是否位置运行不能执行 |
| H46 | 输出禁止时POSORG命令不能执行 | 停止 | 当POSORG信号发生时检查是否输出禁止， 通过POSCTR命令使输出有效 |
| H47 | POSCTR 设定错误 | - | 检查控制命令在 0~3 |
| H48 | 仅在运行期间减速停止指令有效。 | 停止 | 减速停止命令发生时，检测是否位置运行不能执行 |
| H49 | JOG运行中POSORG命令不能执行 | 运行 | 减速停止命令发生时，检测是否JOG运行不能执行 |
| H50 | 运行期间POSPRS命令不能执行 | 运行 | POSPRS 信号发生时，检测是否位置运行不能执行 |
| H51 | 连续运行中方向不能改变 | 停止 | 设置运行模式如end、keep |
| H52 | 紧急停止错误 | 停止 | POSCTR命令检查紧急停止原因并清除错误 |
| H53 | 行程高限错误 | 停止 | POSJOG命令去掉外部上限信号范围。然后执行POSCTR命令，清除错误。POSCTR命令使输出禁止有效 |
| H54 | 行程低限错误 | 停止 | POSJOG命令去掉外部下限信号范围。然后执行RST命令，清除错误。POSCTR命令使输出禁止有效 |
| H55 | 高/低先检测传感器位置改变 | 停止 | 在方向上设置上限检测传感器，当前位置增加。在方向上设置下限检测传感器，当前位置减少 |