# 附录 1 特殊继电器

1) F区域继电器功能表

| 接 点 | 功 能 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| F0000 | RUN模式 | CPU为 RUN 模式时 On |
| F0001 | 编程模式 | CPU为 编程模式时 On |
| F0002 | Pause 模式 | CPU为 Pause 模式时 On |
| F0003 | 调试模式 | CPU为 调试模式时 On |
| F0006 | Remote 模式 | CPU为 Remote模式时 On |
| F0007 | User 存储器安装 | User 存储器安装时 On |
| F0008 ~ F0009 | 保留 |  |
| F000A | User 存储器运行 | User 存储器运行时 On |
| F000B ~ F000E | 保留 |  |
| F000F | STOP指令 | STOP指令执行时 On |
| F0010 | 恒为 On | 恒为 On |
| F0011 | 恒为 Off | 恒为 Off |
| F0012 | 1 周期 On | 1 周期On |
| F0013 | 1 周期 Off | 1 周期 Off |
| F0014 | 每周期反转一次 | 每周期反转一次 |
| F0015 ~ F001F | 保留 |  |
| F0020 | 单步 RUN | 调试模式中单步 RUN时 On |
| F0021 | Break Point RUN | 调试模式中 Break Point RUN时 On |
| F0022 | 限次 RUN | 调试模式中 限次 RUN时 On |
| F0023 | 接点条件满足 RUN | 调试模式中 接点条件满足 RUN时 On |
| F0024 | 字的值一致 RUN | 调试模式中 字的值一致 RUN时 On |
| F0025 ~ F002F | 保留 |  |
| F0030 | 致命故障 | 致命故障发生时 On |
| F0031 | 一般故障 | 一般故障发生时 On |
| F0032 | WDT故障 | 看门狗（Watch Dog） 超时故障发生时 On |
| F0033 | I / O组合故障 | I /O 故障发生时 On (F0040 ~ F005F 中 有一个以上 位的值为 On时) |
| F0034 | 电池电压不正常 | 电池电压低于正常值时On |
| F0035 ~ F0038 | 保留 |  |
| F0039 | 保存数据正常 | 保存数据正常时On |
| F003A | 全日时钟错误 | 全日时钟设置 （Setting） 错误时 On (适用于安装RTC可选模块时) |
| F003B | 刷新程序中 | RUN 中 用户程序编辑（Edit） 时 On |
| F003C | 刷新程序中出错 | RUN 中 用户程序编辑出错时 On |

| 接 点 | 功 能 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| F003D ~ F003F | 保留 |  |
| F0040 ~ F005F | I / O 故障 | 扩展模块松脱时，相应位On |
| F0060 ~ F006F | 存储故障代码 | 存储故障代码 |
| F0090 | 20ms时钟 Clock | On Off 一定周期间隔反复 On / Off |
| F0091 | 100ms时钟 Clock |  |
| F0092 | 200ms时钟 Clock |  |
| F0093 | 1s时钟 Clock |  |
| F0094 | 2s时钟 Clock |  |
| F0095 | 10s时钟 Clock |  |
| F0096 | 20s时钟 Clock |  |
| F0097 | 60s时钟 Clock |  |
| F0098 ~ F009F | 保留 |  |
| F0100 | User Clock 0 | On Off N1 周期 On N2 周期 Off Duty 指令中设置的周期间隔反复 On / Off DUTY F010x N1 N2 |
| F0101 | User Clock 1 |  |
| F0102 | User Clock 2 |  |
| F0103 | User Clock 3 |  |
| F0104 | User Clock 4 |  |
| F0105 | User Clock 5 |  |
| F0106 | User Clock 6 |  |
| F0107 | User Clock 7 |  |
| F0108 ~ F101F | 保留 |  |
| F0110 | 演算出错 | 演算出错时 On |
| F0111 | 0结果 | 演算结果为 ”0”时 On |
| F0112 | 进位 | 演算结果发生进位时 On |
| F0113 | 全输出 Off | OUTPUT指令执行时 On |
| F0115 | 演算出错(保持) | 演算出错时 On (掉电保持) |
| F0116 ~ F011F | 保留 |  |
| F0120 | LT位 | CAP 比较演算结果 S 1<S2时 On |
| F0121 | LTE位 | CAP 比较演算结果 S 1S2时 On |
| F0122 | EQU位 | CAP 比较演算结果 S 1=S2时 On |
| F0123 | GT位 | CAP 比较演算结果 S 1>S2时 On |
| F0124 | GTE位 | CAP 比较演算结果 S1 S2时 On |
| F0125 | NEQ 位 | CMP比较演算结果 S1  S2时 On |

| 接 点 | 功 能 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| F0125 | NEQ位 | CMP比较演算结果 S1  S2时 On |
| F0126 ~ F012F | 保留 |  |
| F0130 ~ F013F | AC Down Count | 交流电源下降次数计数单元 |
| F0140 ~ F014F | FALS 代码 | 执行FALS指令，存储故障代码 |
| F0160 ~ F016F |  |  |
| F0170 ~ F018F | 计数器现在值 | 执行内部高速计数指令(HSC)，计数器现在值 |
| F0190~ F049F | 保留 |  |
| F210 | 脉冲输出中 | 执行PLSOUT指令脉冲输出中时On |
| F211 | 脉冲输出故障 | PLSOUT指令执行出错时On |
| F0500~ F050F | 最大扫描周期 | 最大扫描周期存储单元 |
| F0510~ F051F | 最小扫描周期 | 最小扫描周期存储单元 |
| F0520~ F052F | 现在扫描周期 | 现在扫描周期存储单元 |
| F0530~ F053F | 全日时钟(年/月) | 全日时钟(年/月) (安装RTC可选件时) |
| F0540~ F054F | 全日时钟(日/时) | 全日时钟(日/时) (安装RTC可选件时) |
| F0550~ F055F | 全日时钟(分/秒) | 全日时钟(分/秒) (安装RTC可选件时) |
| F0560~ F056F | 全日时钟(百年/星期) | 全日时钟(百年/星期) (安装RTC可选件时) |
| F0570~ F058F | 保留 |  |
| F0590~ F059F | 出错步号 | 存储出错步号单元 |
| F0600~ F063F | 保留 |  |

2) M区域特殊继电器功能表

| 接 点 | 功 能 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| M1904 | 设置时间位 | On时，将设定时间写入 RTC 详细内容，请参考全日时钟篇 |
| M1910 | 设置强制 I / O 位 | 允许强制 I / O 位 详细内容，请参考强制 I / O篇 |

## 附录 2 外型尺寸

单位 : mm

### CPU 模块

| MK1000S | MK300S |
| --- | --- |
| K7P-30AS RUN STOP REMOTE RUN K4P-15AS RUN PAU/REM STOP STOP |  |

MK200S

38 35 90 110 GM6-CPUA GM6-CPUA RUN ##### STOP K3P-07AS ##### RUN PAU/REM STOP STOP

### 开关，特殊，通讯模块

| MK1000S | MK300S |
| --- | --- |
| K7X-310S K4Y-303S |  |

MK200S

GM6-CPUA 38 35 90 110

### 电源模块

| MK1000S | MK300S |
| --- | --- |
| ### K7P-132S ### K4P-132S |  |

MK200S

GM6-CPUA 38 45 90 110 POWER ○ K3S - 302S

### 基板

| MK1000S | MK300S |
| --- | --- |
| Model; A; B; C. 住; GM3-B08M; 284; 230; 17. GM3-B06M; 354; 230; 17. GM3-B04M; 424; 230; 17. 扩展; GM3-B08E; 284; 230; 17. GM3-B06E; 354; 230; 17. GM3-B04E; 424; 230; 17. Model; A; B; C. 主; GM4-B08M; 284; 115; 17. GM4-B06M; 354; 115; 17. GM4-B04M; 424; 115; 17. GM4-B12M; 524; 115; 17. 扩展; GM4-B08E; 284; 115; 17. GM4-B06E; 354; 115; 17. GM4-B04E; 424; 115; 17. |  |

| MK200S |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A B C D E 4—ψ4.5 |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E |
| GM6-B04M | 230.5 | 244 | 92.5 | 110 | 62 |
| GM6-B06M | 300.5 | 314 | 92.5 | 110 | 62 |
| GM6-B08M | 370.5 | 384 | 92.5 | 110 | 62 |
| GM6-B12M | 510.5 | 524 | 92.5 | 110 | 62 |

# 附录3指令

### （1）触点指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOAD | - |  | - | NO 触点运算开始 | ○ |
| LOAD NOT | - |  | - | NC 触点运算开始 | ○ |
| AND | - |  | - | NO 触点串联 | ○ |
| AND NOT | - |  | - | NC 触点串联 | ○ |
| OR | - |  | - | NO 触点并联 | ○ |
| OR NOT | - |  | - | NC 触点并联 | ○ |

（2）连接指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AND LOAD A B | - |  | - | 块串联 | ○ |
| OR LOAD A B | - |  | - | 块并联 | ○ |
| MPUSH MPUSH MPOP | 005 | （） （） （） | - | 存储运算结果 | ○ |
| MLOAD | 006 MLOAD |  | - | 从MPUSH读取运算结果 | ○ |
| MPOP | 007 |  | - | 从MPUSH读取运算结果并清除结果 | ○ |

### （3）反转指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOT | - |  | - | 反转运算结果 | ○ |

适用的CPU 类型 :  ○ = 全部 CPUs ; ▣ = K10S1 / K10S / K30S / K60S ;

★ = K200S/K300S/K1000S

注释

（4）主控制指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCS MCS n MCSCLR n | 010 |  | - | 开始主控制 | ○ |
| MCSCLR | 011 |  | - | 结束主控制 | ○ |

### （5）输出指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D D D | 017 |  | - | 在输入信号的上升沿产生一个扫描脉冲 | ○ |
| D NOT D NOT D | 018 |  | - | 在输入信号的下降沿产生一个扫描脉冲 | ○ |
| SET SET D | - |  | - | 设置一个设备 | ○ |
| RST RST D | - |  | - | 复位一个设备 | ○ |
| OUT | - | ( ) | - | 输出一个设备 | ○ |

### （6）步进控制器指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SET Sxx.xx SET S | - |  | - | 顺序处理控制 | ○ |
| OUT S | - | ( Sxx.xx ) | - | Last-in 优先权控制 | ○ |

### （7）END 指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| END END | 001 |  | - | 结束顺序程序 | ○ |

### (8)无运算指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOP | 000 | 没有梯级符号 | - | 没有运算(占1 步) | ○ |

### (9)定时器指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TON t t = 设置值 <On 继电器定时器> 定时器设置值 TON Txxx v 定时器继电器号 输出 | - |  | - |  | ○ |
| TOFF 输入 输出 定时器设置值 e TOFF Txxx v 定时器继电器号 t t =设置值 <Off 继电器定时器> 定时器继电器号 定时器继电器号 I输入 | - |  | - |  | ○ |
| TMR t1 t 2 t = 设置值( t = t1+t2 ) <类加定时器> 输入 输出 定时器设置值 e TMR Txxx v 输出 I输入 输出 输入 | - |  | - |  |  |
| TMON 定时器设置值 e TMON t = 设置值 <单态定时器> | - | Txxx v | - |  |  |
| TRTG 定设置值时器 e 定时器继电器号 TRTG t t t = 设置值 <可触发定时器> | - | Txxx v | - |  |  |

### (10)计数器指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTU U CTU R <S> 计数 脉冲 复位   设置值 计数器继电器号y No. C xxx v 复位 计数 脉冲 当前值 输出 设置值 e | - |  | - |  | ○ |
| CTD D CTD R <S> 计数 脉冲 计数 脉冲 复位   设置值 计数器继电器号o. C xxx v 复位 计数 脉冲 当前值 输出 设置值  复位   C xxx | - |  | - |  | ○ |
| CTUD 计数器继电器号. 复位 上脉冲 当前值 输出 下脉冲 设置值 U CTUD R <S> 上脉冲 复位  设置值 C xxx v D 下脉冲 输出 | - |  |  |  | ○ |
| CTR 设置值 计数器继电器号o. 复位 计数 脉冲 当前值 D CTR R <S> 计数 脉冲 v | - |  |  |  | ○ |

## 应用指令

### 数据传送指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S D S D S D S D S D S D MOV MOVP | 080 081 |  | 16 位 | 移动数据 [ ] [ ] | ○ |
| S D S D S D DMOV DMOVP MOV MOVP DMOV DMOVP | 082 083 |  | 32 位 | 移动数据 [ + 1, ] [ + 1, ] | ○ |
| S D S D CMOV CMOV CMOVP CMOVP | 084 085 |  | 16位 | 数据求反传送 [ ] [ ] | ○ |
| S D S D S D DCMOV DCMOV DCMOVP DCMOVP | 086 087 |  | 32 位 | 数据求反传送 [ + 1, ] [ + 1, ] | ○ |
| S D GMOV S D n S D n S D n S D n GMOV GMOVP n FMOV FMOVP n BMOV BMOVP GMOVP | 090 091 |  | 16 位 | 组传送 | ○ |
| S D FMOV FMOVP | 092 093 |  | 16 位 | 填充传送 | ○ |
| BMOV S D Cw S D Cw BMOVP | 100 101 |  | N位 | 位传送 (详细使用见5-9 页) | ○ |

### (2)转换指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S D S D S D BCD ##### 二进制 ##### BCD BCD BCDP BCDP | 060 061 |  | 16位 | BCD 转换 [ ] [ ] | ○ |
| S D S D DBCD S D DBCD DBCDP S D ##### 二进制 ##### BCD DBCDP | 062 063 |  | 32 位 | BCD 转换 [ + 1, ] [ + 1, ] | ○ |
| S D S D S D BIN ##### BCD ##### 二进制 BIN BINP BINP | 064 065 |  | 16 位 | BIN 转换 [ ] [ ] | ○ |
| S D S D S D S D DIND DBIN DBINP ##### BCD ##### 二进制 DBINP | 066 067 |  | 32 位 | BIN 转换 [ + 1, ] [ + 1, ] | ○ |

### (3)比较指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S1 S2 S2 CMP CMP CMPP CMPP | 050 051 |  | 16 位 | S1和 S2比较 结果在F120 ~ F125内显示 | ○ |
| S1 S2 S1 S2 DCMP DCMP DCMPP DCMPP | 052 053 |  | 32 位 | [ S1+1, S1] 和[ S2+1, S2]比较 结果在F120 ~ F125内显示 | ○ |
| S1 S2 D S1 S2 D TCMP TCMP TCMPP TCMPP | 054 055 |  | 16 位 | S1和从S2来的16字比较 结果(16位) 存储在 D | ○ |
| S1 S2 D S1 S2 D DTCMP DTCMP DTCMPP DTCMPP | 056 057 |  | 32 位 | 比较 [S1+1, S1] 和从S2来的32字 结果(32 位) 存储在 [ D+1, D] | ○ |

比较指令 (继续)

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S1 S2 S2 S1 S2 LOAD= = = = AND= OR= | 028 094 188 |  | 16 位 | 当 [S1] = [S2]时，输入条件接通 | ★ |
| S1 S2 S1 S2 S1 S2 LOAD> > > > AND> OR> | 038 096 196 |  | 16 位 | 当 [S1] > [S2]时，输入条件接通(有符号比较) | ★ |
| S1 S2 SS2 S1 S2 S1 S2 LOAD< < < < AND< OR< | 048 098 198 |  | 16 位 | 当 [S1] < [S2]时，输入条件接通(有符号比较) | ★ |
| S1 S2 S2 S1 S2 S1 S2 LOAD>= >= >= >= AND>= OR>= | 058 106 216 |  | 16 位 | 当 [S1] >= [S2]时，输入条件接通(有符号比较) | ★ |
| S1 S2 S1 S2 S1 S2 LOAD<= <= <= <= AND<= OR<= | 068 108 218 |  | 16 位 | 当 [S1] <= [S2]时，输入条件接通(有符号比较)) | ★ |
| S1 S2 S1 S2 S1 S2 LOAD<> <> <> <> AND<> OR<> | 078 118 228 |  | 16 位 | 当 [S1] <> [S2]时，输入条件接通(不等于) | ★ |

比较指令 (继续)

| 记忆符号 | 功能号. | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S1 S2 S1 S2 LOADD= = = = ANDD= ORD= | 029 095 189 |  | 32 位 | 当[S1+1, S1]= [S2+1, S2] 时，输入条件接通。 | ★ |
| LOADD> S1 S2 S1 S2 S1 S2 > > > ANDD> ORD> | 039 097 197 |  | 32 位 | 当[S1+1, S1] > [S2+1, S2] 时，输入条件接通。（有符号比较） | ★ |
| LOADD< S1 S2 S1 S2 S1 S2 < < < ANDD< ORD< | 049 099 199 |  | 32 位 | 当[S1+1, S1] < [S2+1, S2] 时，输入条件接通。（有符号比较） | ★ |
| LOADD>= S1 S2 S1 S2 S1 S2 >= >= >= ANDD>= ORD>= | 059 107 217 |  | 32 位 | 当[S1+1, S1] >= [S2+1, S2] 时，输入条件接通。（有符号比较） | ★ |
| LOADD<= S1 S2 S1 S2 S1 S2 <= <= <= ANDD<= ORD<= | 069 109 219 |  | 32 位 | 当[S1+1, S1] <= [S2+1, S2] 时，输入条件接通。（有符号比较） | ★ |
| LOADD<> S1 S2 S1 S2 S1 S2 <> <> <> ANDD<> ORD<> | 079 119 229 |  | 32 位 | 当[S1+1, S1] <> [S2+1, S2] 时，输入条件接通。（不等于） | ★ |

### (4)增加 / 减少指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D D D D INC INC INCP INCP | 020 021 |  | 16 位 | 增加 [ ] +1 [ ] | ○ |
| D D D D D D DINC DINC DINCP DINCP | 022 023 |  | 32 位 | 增加 [ +1, ] +1 [ +1, ] | ○ |
| D D D D DEC DEC DECP DECP | 024 025 |  | 16 位 | 减少 [ ] -1 [ ] | ○ |
| D D D D D D DDEC DDEC DDECP DDECP | 026 027 |  | 32 位 | 减少 [ +1, ] -1 [ +1, ] | ○ |

### (5)回转指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 15 0 Carry | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D D D D ROL ROL ROLP ROLP | 020 021 |  | 16 位 | 向左回转1位 15 Carry | ○ |
| D D D D ROR ROR RORP 0 RORP | 034 035 |  | 16 位 | 15 0 Carry 0 向右回转1位 |  |
| D D D D RCL RCL RCLP 向左回转1位包括进位 RCLP | 040 041 |  | 16 位 | 0 15 Carry |  |
| D D D D RCR RCR RCRP 向右回转1位包括进位 RCRP | 044 045 |  | 16 位 | Carry 0 15 0 15 +1 |  |
| D D D D DROL DROL DROLP 向左回转1位 DROLP | 022 023 |  | 32 位 |  | ○ |
| D D D D DROR DROR DRORP 向右回转1位 DRORP | 036 037 |  | 32 位 | Carry +1 Carry 0 15 0 15 +1 0 15 0 15 | ○ |
| D D D D DRCL DRCL DRCLP 向左回转1位包括进位 DRCLP | 042 043 |  | 32 位 | Carry 0 15 0 15 +1 | ○ |
| D D D D DRCR DRCR DRCRP 向右回转1位包括进位 DRCRP | 046 047 |  | 32 位 |  | ○ |

### (6)移位指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 S1 S1 S2 S1 S2 S2 S1 BSFT S1 S2 S1 S2 BSFT BSFTP 0 0 从S1到 S2移动1位 BSFTP | 074 075 |  | S1-S2 位 |  | ○ |
| S2 S1 S1 S2 S1 S2 S2 S1 WSFT S1 S2 S1 S2 WSFT WSFTP 0 0 WSFTP | 070 071 |  | S1-S2 字 |  | ○ |
| D n D D +n SR 从S1 到 S2移动1字 SR 位移动 （细节见 4.) |  |  | 16 位 |  |  |

### (7)交换指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 D2 D1 D2 XCH XCH XCHP XCHP | 102 103 |  | 16 位 | [ D1 ] [ D2 ] | ○ |
| D1 D2 D1 D2 DXCH DXCH DXCHP DXCHP | 104 105 |  | 32 位 | [ D1+1, D1 ] [ D2+1, D2 ] | ○ |

### (8)BIN 算术指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S1 S2 D D ADD ADD ADDP ADDP | 110 111 |  | 16 位 | [ S1 ] + [ S2 ] [ D ] | ○ |
| S1 S2 D S1 S2 D DADD DADD DADDP DADDP | 112 113 |  | 32 位 | [S1+1, S1] + [S2+1, S2] [D+1, D] | ○ |
| S1 S2 S1 S2 D D SUB SUB SUBP SUBP | 114 115 |  | 16 位 | [ S1 ] - [ S2 ] [ D ] | ○ |
| S1 S2 D S1 S2 D DSUB DSUB DSUBP DSUBP | 116 117 |  | 32 位 | [S1+1, S1] - [S2+1, S2] [D+1, D] | ○ |
| S1 S2 S1 S2 D D MUL MUL MULP MULP | 120 121 |  | 16 位 | [ S1 ] × [ S2 ] [ D+1, D ] [D+1] : 高字, [D] : 低字 | ○ |
| S1 S2 D S1 S2 D DMUL DMUL DMULP DMULP | 122 123 |  | 32 位 | [S1+1, S1]×[S2+1, S2] [D+3,D+2,D+1,D] [D+3,D+2] = 高 2字 [D+1, D] = 低 2 字 | ○ |
| S1 S2 S1 S2 D D DIV DIV DIVP DIVP | 124 125 |  | 16 位 | [ S1 ]÷[ S2 ] [ D ] [D+1] = 余 [D] = 商 | ○ |
| S1 S2 D S1 S2 D DDIV DDIV DDIVP DDIVP | 126 127 |  | 32 位 | [S1+1, S1]÷[S2+1, S2] [D+3, D+2, D+1, D] [D+3, D+2] = 余 [D+1, D] = 商 | ○ |
| S1 S2 S1 S2 D D MULS MULS MULSP MULSP | 072 073 |  | 16 位 | 有符号乘法运算 [ S1 ] × [ S2 ] [ D+1, D ] [D+1]: 高位字, [D] : 低位字 | ○ |
| S1 S2 D S1 S2 D DMULS DMULS DMULSP DMULSP | 076 077 |  | 32 位 | 有符号乘法运算 [S1+1, S1]×[S2+1, S2] [D+3,D+2,D+1,D] [D+3,D+2] = 高位2字 [D+1, D] = 低位2字 | ○ |
| S1 S2 S1 S2 D D DIVS DIVS DIVSP DIVSP | 088 089 |  | 16 位 | 有符号除法运算 [ S1 ]÷[ S2 ] [ D ] [D+1] = 余 [D] = 商 | ○ |
| S1 S2 D S1 S2 D DDIVS DDIVS DDIVSP DDIVSP | 128 129 |  | 32 位 | 有符号除法运算 [S1+1, S1]÷[S2+1, S2] [D+3, D+2, D+1, D] [D+3, D+2] = 余 [D+1, D] = 商 |  |

### (9)BCD 算术指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S1 S2 D D ADDB ADDB ADDBP ADDBP | 130 131 |  | 16 位 | BCD 加 [ S1 ] + [ S2 ] [ D ] | ○ |
| S1 S2 D S1 S2 D DADDB DADDB DADDBP DADDBP | 132 133 |  | 32 位 | BCD 加 [S1+1,S1]+[S2+1,S2] [D+1,D] | ○ |
| S1 S2 S1 S2 D D SUBB SUBB SUBBP SUBBP | 134 135 |  | 16 位 | BCD 减 [ S1 ] - [ S2 ] [ D ] | ○ |
| S1 S2 D S1 S2 D DSUBB DSUBB DSUBBP DSUBBP | 136 137 |  | 32 位 | BCD 减 [S1+1,S1]-[S2+1,S2] [D+1,D] | ○ |
| S1 S2 S1 S2 D D MULB MULB MULBP MULBP | 140 141 |  | 16 位 | BCD 乘 [ S1 ]×[ S2 ] [D+1, D] [D+1] : 高字节, [D] : 低字节 | ○ |
| S1 S2 D S1 S2 D DMULB DMULB DMULBP DMULBP | 142 143 |  | 32 位 | BCD 乘 [S1+1, S1]×[S2+1, S2] [D+3,D+2,D+1,D] [D+3,D+2] = 高2 字 [D+1, D] = 低 2 字 | ○ |
| S1 S2 S1 S2 D D DIVB DIVB DIVBP DIVBP | 144 145 |  | 16 位 | BCD 除 [ S1 ]÷[ S2 ] [ D ] [D+1] = 余数 [D] = 商 | ○ |
| S1 S2 D S1 S2 D DDIVB DDIVB DDIVBP DDIVBP | 146 147 |  | 32 位 | BCD 除 [S1+1, S1]÷[S2+1, S2] [D+3, D+2, D+1, D] [D+3, D+2] = 余数 [D+1, D] = 商 | ○ |

### (11)逻辑运算指令

| 记忆符号 | 功能号. | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S1 S2 D D S1 S2 D S1 S2 D S1 S2 D S1 S2 D S1 S2 D S1 S2 D WAND WAND WANDP DWORD WXOR DWXOR DWXORP WANDP | 130 131 |  | 16 位 | [ S1 ] 与 [ S2 ] [ D ] | ○ |
| S1 S2 D S1 S2 D DWAND DWAND DWANDP DWANDP | 132 133 |  | 32 位 | [S1+1,S1] 与 [S2+1,S2] [D+1,D] | ○ |
| S1 S2 D WOR WOR WORP WORP | 154 155 |  | 16 位 | [ S1 ] 或 [ S2 ] [ D ] | ○ |
| DWOR DWORP DWORP | 156 157 |  | 32 位 | [S1+1,S1] 或 [S2+1,S2] [D+1,D] | ○ |
| S1 S2 D WXOR WXORP WXORP | 160 161 |  | 16 位 | [ S1 ]异或 [ S2 ] [ D ] | ○ |
| DWXOR DWXORP | 162 163 |  | 32 位 | [S1+1,S1] 异或 [S2+1,S2] [D+1,D] | ○ |
| S1 S2 S1 S2 D D WXNR WXNR WXNRP WXNRP | 164 165 |  |  | [ S1 ] 异或非 [ S2 ] [ D ] |  |
| S1 S2 D S1 S2 D DWXNR DWXNR DWXNRP DWXNRP | 166 167 |  |  | [S1+1,S1] 异或非 [S2+1,S2] [D+1,D] |  |

### (12)数据处理指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEG SEG SEGP S D Cw S D Cw 译码 ASC ASCP S D Cw S D Cw SEGP | 174 175 |  | 16 位 | 7段译码 [ S ] [ D ] | ○ |
| ASC ASCP | 190 191 |  |  | 把[S]中的数据转换成ASCII码格式存储在[D]. | ○ |
| BSUM DBIN DBINP S D S D 1的数量 DBIN DBINP [S] [D] 译码 [S] [D] BSUMP | 170 171 |  | 16 位 | 15 0 | ○ |
| DBSUM 1的数量 S D S D [S] [S+1] [S] [D+1, D] [D] DBSUMP | 172 173 |  | 32 位 | 15 0 0 15 | ○ |
| ENCO 0 ENCO ENCOP S D n S D n 2n 位 编码 ENCOP | 176 177 |  | 2n 位 |  | ○ |
| DECO 0 DECO DECOP S D n S D n n 位 DECOP | 178 179 |  | n 位 | 读取文件表 | ○ |
| FILR FILR FILRP S D S D n [S] [S] [S+n] [D] [S] [S] 读取文件表 FILRP | 180 181 |  | 16 位 |  | ○ |
| DFILR DFILR DFILRP S D n S D n [S+n] [S+n+1] [D] [D+1] DFILRP | 182 183 |  | 32 位 |  | ○ |

数据处理指令(继续)

| 记忆符号 | 功能号. | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FILW FILW FILWP S D n S D n [S] [S] [S+n] [D] 写文件表 [S] [S] 写文件表 [S] FILWP | 184 185 |  | 16 位 |  | ○ |
| DFILW DFILW DFILWP S D n S D n [S+n] [S+n+1] [D] [D+1] DIS DISP S D n S D n DFILWP | 186 187 |  | 32 位 |  | ○ |
| DIS 4位 4位 [D] [D+1] [D+2] All 0 n=3时 DISP | 194 195 |  | 16 位 |  | ○ |
| UNI [S] [S+1] [S+2] 4位 4位 [D] 当 n=3时 UNI UNIP S D n S D n UNIP | 192 193 |  | 32 位 |  | ○ |
| IORF IORF IORFP IORFP | 200 201 | D1 D2 D1 D2 | 16 位 | 更新存储区域 从[D1] 到 [D2] ( [D1] < [D2] ) | ★ |

### (13)系统指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FALS FALS n | 204 |  |  | 把n 存储到指定的F 区域 | ★ |
| DUTY DUTY D n1 n2 n2 扫描 WDT WDTP STOP | 205 |  |  | 产生如下所示的时钟脉冲 | ○ |
| WDT n1 扫描 WDTP | 202 203 |  |  | 清楚监视定时器 | ★ |
| OUTOFF OUTOFF | 208 |  |  | 关断所有输出 | ○ |
| STOP | 008 |  |  | 停止CPU的运算 | ★ |

### (14)转移指令

| 记忆符号 | 功能号. | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JMP JMP n JME n JME | 012 013 |  |  | 跳转 跳转接束 | ○ |
| CALL CALL n CALLP n CALLP | 014 015 |  |  | 调子程序 | ○ |
| SBRT SBRT n RET RET | 016 004 |  |  | 子程序开始 子程序结束 | ○ |

### (15)循环指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOR NEXT FOR n BREAK NEXT | 206 207 |  |  | 执行顺序程序 在FOR 和NEXT之间 n 次 | ★ |
| BREAK | 220 |  |  | 从FOR/NEXT 循环中跳出，终止子程序 | ★ |

### (16)旗标指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STC CLC STC CLE CLC | 002 003 |  |  | 设置进位旗标 清除进位旗标 | ○ |
| CLE | 009 |  |  | 清除错误旗标 | ★ |

(17)特殊模块指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S D S D S D S D GET n1 n2 GET n1 n2 GETP n1 n2 PUT n1 n2 PUTP GETP | 230 231 |  |  | 从特殊模块的共享 RAM中读取数据 | ★ |
| PUT PUTP | 234 235 |  |  | 向特殊模块的共享 RAM中写入数据 | ★ |

### (18)数据连接指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S D S D S D S D READ READ n1 st n SS n1 st n SS WRITE RGET n1 st n SS n1 st n SS RPUT WRITE | 244 245 |  |  | 读/写远端站的数据 | ★ |
| RGET RPUT | 232 233 |  |  | 远端特殊模块共享RAM 数据的读/写 | ★ |
| D CONN n1 st SS CONN | 246 |  |  | 建立通讯通道 | ★ |
| D STATUS n1 st SS STATUS | 247 |  |  | 读取远端站的信息 | ★ |

### (19)中断指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EI DI n EI n DI | 236 239 |  |  | 激活（Enable） 中断 使无效（Disable）中断 | ★ |
| EI DI EI DI | 221 222 |  |  | 激活（Enable）所有中断 使无效（Disable）所有中断 | ★ |
| TDINT TDINT n INT n IRET INT IRET | 226 227 225 |  |  | TDI 程序开始 PDI 程序开始 中断程序结束 | ★ |

### (20)符号转换指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D D D D NEG NEG DNEGP NEGP | 240 241 |  |  | 转换[ D ]的符号 | ★ |
| DNEG NEGP DNEG DNEGP | 242 243 |  |  | 转换 [ D+1, D ]的符号 | ★ |

(21)位触点指令

| 记忆符号 | 功能号 | 梯级符号 | 单元 | 处理内容 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D n BLD B | 248 |  | - | 从 [ D ]的第n位开始进行NO触点运算 | ★ |
| D n BLDN BN | 249 |  |  | 从 [ D ]的第n位开始进行NC触点运算 | ★ |
| D n BAND B | 250 |  |  | 从 [ D ]的第n位开始进行NO触点串联 | ★ |
| D n BANDN BN | 251 |  |  | 从 [ D ]的第n位开始进行NC触点串联 | ★ |
| D n BOR B | 252 |  |  | 从 [ D ]的第n位开始进行NO触点并联 | ★ |
| D n BORN BN | 253 |  |  | 从 [ D ]的第n位开始进行NC触点并联 | ★ |
| D n BOUT BOUT | 236 |  |  | 输出 运算结果至[ D ]的第n | ★ |
| D n BSET SET | 223 |  |  | 设置[ D ]的第n位 | ★ |
| D n BRST RST | 224 |  |  | 清楚[ D ]的第n位 | ★ |