# 第九章  基板和扩展电缆

## 9.1  规范

### 9.1.1  主基板

1) K1000S

| 型号 项目 | GM3-B04M | GM3-B06M | GM3-B08M |
| --- | --- | --- | --- |
| 已安装的 I/O模块 | 4 模块 | 6 模块 | 8 模块 |
| 外型尺寸(mm) | 289  250  17 | 367  250  17 | 437  250  17 |
| 板安装孔尺寸 | 4.5 ( M4 螺钉) |  |  |
| FG接线端连接螺钉规范 | BHM 3  6 垫圈 |  |  |
| 重量(kg) | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
| 扩展基板连接 | X | X | O |

2) K300S

| 型号 项目 | GM4-B04M | GM4-B06M | GM4-B08M |  | GM4-B12M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已安装的 I/O模块 | 4 模块 | 6 模块 | 8 模块 |  | 12 模块 |
| 外型尺寸(mm) | 289  135  17 | 367  135  17 | 437  135  17 |  | 540  135  17 |
| 板安装孔尺寸 | 4.5 (M4螺钉) |  |  |  |  |
| FG接线端连接螺钉规范 | BHM  6 垫圈 |  |  |  |  |
| 重量(kg) | 0.85 | 1.1 | 0.73 |  | 0.85 |
| 扩展基板连接 | X | X | O | X |  |
| 附件 | 连接器盖 |  |  |  |  |

3) K200S

| 型号 项目 | GM6-B04M | GM6-B06M | GM4-B06M | GM6-B12M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已安装的 I/O模块 | 4 模块 | 6 模块 | 8 模块 | 12模块 |
| 外型尺寸(mm) | 244  110  62 | 314  110  62 | 384  110  62 | 524  110  62 |
| 板安装孔尺寸 | 4.5 ( M4螺钉) |  |  |  |
| 重量 (kg) | 0.24 | 0.35 | 0.75 | - |

### 9.1.2  扩展基板

1) K1000S

| 型号 项目 | GM3-B04E | GM3-B06E | GM3-B08E |
| --- | --- | --- | --- |
| 已安装的 I/O模块 | 4 模块 | 6 模块 | 8 模块 |
| 外型尺寸(mm) | 297  250  17 | 367  250  17 | 437  250  17 |
| 板安装孔尺寸 | 4.5 (M4螺钉 ) |  |  |
| FG接线端连接螺钉规范 | BHM 3  6垫圈 |  |  |
| 重量(kg) | 2.6 | 2.1 | 1.7 |

2) K300S

| 型号 项目 | GM4-B04E | GM4-B06E | GM4-B08E |
| --- | --- | --- | --- |
| 已安装的 I/O模块 | 4 模块 | 6 模块 | 8 模块 |
| 外型尺寸(mm) | 297  135  17 | 367  135  17 | 437  135  17 |
| 板安装孔尺寸 | 4.5 (M4 螺钉) |  |  |
| FG接线端连接螺钉规范 | BHM 3  6 垫圈 |  |  |
| 重量(kg) | 0.9 | 1.15 | 1.4 |
| 附件 | 防尘盖，连接器盖 |  |  |

### 9.1.3  扩展电缆

1) K1000S

| 型号 项目 | G3C-E061 | G3C-E121 | G3C-E301 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 (m) | 0.6 | 1.2 | 3.0 |
| 重量 (kg) | 0.37 | 0.52 | 1.27 |

2) K300S

| 消耗 项目 | G4C-E041 | G4C-E121 | G4C-E301 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 (m) | 0.4 | 1.2 | 3.0 |
| 重量 (kg) | 0.21 | 0.52 | 1.09 |

## 9.2  部件名称

### 9.2.1  主基板

1) K1000S

2) K300S

基本单元安装孔

用于将基本单元安装

在控制盒上

电源模块连接器

I/O模块连接器

用于安装I/O模块

扩展电缆连接器

从扩展基本单元上接收和发送信号的连接器

模块固定孔

每个模块的固定凸台插入处

CPU模块连接器

接线端

接地接线端连接至

PCB上为屏蔽方式

基本单元安装指导孔

I/O模块连接器

用于安装I/O模块

扩展电缆连接器

从扩展单元接收和向扩展单元发送信号的连接器

电源模块连接器

用于安装基本单元

FG接线端

以屏蔽方式连接至PCB的接线端

CPU模块连接器

模块安装孔

每个模块的固定凸台插入处

安装方向孔

吊钩

CPU 模块连接器

I/O 模块连接器

3) K200S

模块安装方向扶手

电源模块连接器

### 9.2.2  扩展基板

1) K1000S

2) K300S

基本单元安装方向孔

用于安装基本单元

电源模块连接器

I/O模块连接器

用于安装I/O模块

扩展电缆连接器

向基本/扩展单元发送和从基本/扩展单元接收信号连接器

模块固定孔

每个模块的固定凸台插入处

FG接线端

以屏蔽方式连接至PCB的接线端

以屏蔽方式连接至PCB的接线端

FG接线端

模块固定孔

每个模块的固定凸台插入处1

电源模块连接器

用于安装I/O模块

I/O模块连接器

扩展电缆连接器

向基本/扩展单元发送和从基本/扩展单元接收信号连接器

基本单元安装方向孔

用于安装基本单元