# 绪论

## 1.1用户手册指南

这本说明书包含MASTER-K 200S/300S/1000S系列PLC系统的单元的规格，性能和操作方法。

下列表格显示了用户手册的结构。

| 章节 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指示 | 描述本手册的结构，模块的作用和术语 |
| 2 | 系统结构 | 描述MASTER-K200S/300S/1000S系列的模块功能和系统结构 |
| 3 | 详术 | 描述MASTER-K200S/300S/1000S系列使用不同模块的一般说明 |
| 4 | CPU 模块 | 描述CPU模块的性能，规格和功能 |
| 5 | 电池 | 描述CPU以外的其他模块的规格和不同用法说明 |
| 6 | 存储模块 |  |
| 7 | 数字I/O模块 |  |
| 8 | 电源模块 |  |
| 9 | 基板和电缆 |  |
| 10 | 安装和配线 and wiring | 描述PLC系统可靠的安装，配线和不同的用法说明。 |
| 11 | 维护 | 描述PLC系统的检查要点和维护方法。 |
| 12 | 故障处理 | 描述各种错误操作和矫正方法 |
| 13 | K200S的RS232C通讯 | 描述K200S A和C 类型的RS-232C 通讯功能 |
| 14 | K200S的 RS422通讯 | 描述K200S B类型的RS-422 通讯功能 |
| 15 | K200S 的PID功能 | 描述K200S B和C 类型的PID控制功能 |
| 16 | High speed counter of K200S的高速计数器 | 描述K200S C类型的高速计数功能 |
| 附录 1 | 标记列表 | 描述不同标记的类型和内容 |
| 附录 2 | 尺寸 | 显示CPU，I/O模块和基板的尺寸 |
| 附录3 | 指令 | 简单描述MASTER-K200S/300S/1000S编程的指令 |

注释

本手册中并没有介绍特殊/通讯模块的硬件信息和设计。详细资料参阅各模块的用户手册。

## 1.2  特征

1) MASTER-K 系列的特征:

(1) 在MASTER-K系列中编程兼容。

(2) 支持易编程设备。

(3) 使用同国际标准一致的通讯协议的开放式网络。

(4) 高速处理包括专用运算处理器。

(5) 扩大PLC应用范围的不同特殊模块。

2) MK200S/300S/1000S-CPU 特征 :

(1) 高速运算处理

带有专用运算处理器的0.2µs/步的高速运算处理。

(2) 强自诊断

因为根据错误的内容对错误代码已经分类，所以很容易找出错误原因。

(3) MASTER-K 编程兼容性

在MASTER-K系列中编写的顺序程序可以由MK200S/300S/1000S-CPU使用。

(4)调试运行

如果PLC的运行方式设定为调试方式，则可以进行在线调试。

调试功能 :

 由一条指令执行

 设定断点执行

 设备状态执行

 由执行的扫描时间执行

(5) 不同程序执行

除了扫描程序，时间驱动中断(TDI), 过程驱动中断(PDI),和子程序可以由设定的执行条件执行外，用户可以设定不同的程序执行方式。

## 1.3   术语

以下定义了在本手册中使用的术语。

| 术语 | 定义 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 是构造系统的具有特殊功能的标准元件。设备例如安装在基板或基本单元的I/O板。 | 举例) CPU 模块 电源供应模块 I/O 模块 |
| 单元 | 作为PLC系统的一部分，一个或一组模块能够独立执行一个操作，这一部分称为单元。 | 举例） 主单元 扩展单元 |
| PLC 系统 | 包括PLC和周边设备的系统。用户程序可以控制系统。 |  |
| I/O 映像区域 | 是保持I/O状态的CPU模块的内部存储器区域。 |  |
| 监视定时器 | 如果程序没有在预定的时间内完成时发出警告和监督程序预定执行时间。 |  |
| KGL-WIN | 基于WIN95/98的计算机软件，用于MASTER-K系列写，编辑和调试客户程序。 |  |
| KLD-150S | 对所有MASTER-K系列和使用MASER-K系列写，编辑和调试程序的手操器。 |  |
| FAM | 是‘工厂自动监视S/W’的缩写。它被用做调用S/W 包去执行处理监视。 |  |
| RTC | 是‘实时时钟’的缩写。用来调用包括时钟功能的普通 IC 。 |  |
| Sink 输入 电源 开关 电流 公共端 | 当输入信号变成on 时，电流从开关流入PLC的输入端 | Z: 输入电阻器 |

| 术语 | 定义 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 源输入 电源 开关 公共端 电流 | 当输入信号变成on，电流从PLC的输入端流入开关。 |  |
| Sink输出 PLC 输出接触点 电流 负载 电源 公共端 | 如果PLC的输出接点变成on ，电流从负载流入输出端。 |  |
| 源输出 输出接触点 公共端 电源 电流 负载 | 如果PLC的输出接点变成on ，电流从输出端流入负载。 |  |
| Fnet | Fieldbus 网络 |  |
| Cnet | 计算机网络（RS-232C，RS-422/485） |  |
| Mnet | 微-MAP 网络 |  |