第十六章 K200S内置高速计数器

16.1 介绍

本节叙述K200S(K3P-07CS)内置高速记数器的使用说明，处理方法和编程方法，本高速记数器（下面称HSC）有如下特性：

3种记数方式

-  1-相加/减记数   : 加/减方式由用户定义。

-  1-相加/减记数   : 加/减方式由外部B相输入口定义。

-  2-相加/减记数   : 加/减方式由A相和B相的不同自动选择。

2-相记数的乘数(1, 2, or 4)

-  2-相脉冲输入 X 1	: A相上升沿记数。

-  2-相脉冲输入 X 2	: A相上升沿/下降沿记数。

-  2-相脉冲输入 X 4	: A相和B相上升沿/下降沿记数。

、

16.2 工作说明

| 项目 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入脉冲 | 类型 | A相， B相， 预设 |
|  | 电压等级 | 24VDC (15mA) |
|  | 信号类型 | 电压输入 |
| 记数范围 |  | 0 ~ 16,777,215 (二进制 24 位) |
| 最大记数速度 |  | 1-相16kHz / 2-相 8kHz |
| 加/减选择 | 1-相 | 程序或B相输入设定 |
|  | 2-相 | 由A相和B相的不同自动选择 |
| 乘数 |  | 1, 2, or 4 |
| 脉冲输入 |  | 程序或外部预设输入 |

16.3 输入说明

| 项目 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A / B 相 | 输入电压 | 24VDC (15mA) |
|  | On 电压 | 14VDC 以上 |
|  | Off 电压 | 2.5VDC 以下 |
| 预设输入 | 输入电压 | 24VDC (15mA) |
|  | On 电压 | 19VDC以上 |
|  | Off 电压 | 6V 以下 |
|  | On 延时 | 1.5ms以下 |
|  | Off 延时 | 2ms以下 |

16.4 接线端子定义

### 1) 接线端子定义

RUN

STOP

K3P-07CS

→

1  2

ON

ROM MODE

TEST MODE

No. of terminalInput signal1A 相输入端子2B 相输入端子3公共端子4预设输入端子5预设输入公共端子

### 外部接口电路

| I/O | 内部电路 | 端子号 | 信号名称 | 运行 | 输入允许电压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 1.5 K 820  1.5 k 1.5 k 820  820  | P00 | A-相脉冲输入 (DC24V) | On | 14 ~ 26.4 V |  |
|  |  |  |  | Off | 2.5V 或以下 |  |
|  |  | P01 | B-相脉冲输入 (DC24V) | On | 14 ~ 26.4 V |  |
|  |  |  |  | Off | 2.5V 或以下 |  |
|  |  | COM0 | 公共端 (输入公共端) |  |  |  |
| 输入 |  | P02 | 预设输入 (DC24V) | On | 19 ~ 26.4 V |  |
|  |  |  |  | Off | 6V 或以下 |  |
|  |  | COM0 | 公共端 (输入公共端) |  |  |  |
| 16.5 接线说明 |  |  |  |  |  |  |

因为高速计数器脉冲输入口对外部噪音信号特别敏感故接线时需特别注意，当对K200S内置的高速记数器接线时，应遵循以下要求，以防止噪音信号干扰 。

- 用带屏蔽线的双绞线，并提供3级方式接地。

- 不能将信号双绞线与电源或其他可能产生噪音信号的电缆线平行走线。

- 在给脉冲发生器使用电源时，必须确认此电源是噪音保护电源 。

- 对 1-相脉冲输入，确认记数输入信号仅与A相连接；对2-相脉冲输入，连接到A相和B相。

### 连线实例

- 电压输出脉冲发生器

- 集电极开路输出脉冲发生器

Pulse Generator

16.6 高速计数器指令

### 1） 指令说明

在使用K80S的内置高速记数器时，要使用 HSC 指令，指令初始化如下：

HSC

EN

U/D	        PV (       )

PR	         SV (      )

当操作方式的值(D4999)， PV 或 SV 不正确时，指令错误标志 (F110) 置位，HSC 指令不执行。

| 操作方式 (D4999) |  | 输入端 |  |  | 乘数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 相 | B 相 | 预设 |  |  |
| 1 相 | h1000 | 脉冲输入 | – | – | – | U/D : 按程序设定 PR : 按程序设定 |
|  | h1010 | 脉冲输入 | – | 输入 | – | U/D : 按程序设定 PR : 按预设输入设定 |
|  | h1100 | 脉冲输入 | 加/减输入 | – | – | U/D : 按U/D输入设定 PR : 按程序设定 |
|  | h1110 | 脉冲输入 | 加/减输入 | 输入 | – | U/D : 按U/D输入设定 PR : 按预设输入设定 |
| 2 phase | h2001 | A-相脉冲输入 | B-相脉冲输入 | – | 1 | PR : 按程序设定 X 1 |
|  | h2002 | A-相脉冲输入 | B-相脉冲输入 | – | 2 | PR : 按程序设定 X 2 |
|  | h2004 | A-相脉冲输入 | B-相脉冲输入 | – | 4 | PR : 按程序设定 X 4 |
|  | h2011 | A-相脉冲输入 | B-相脉冲输入 | 输入 | 1 | PR : 按预设输入设定 X 1 |
|  | h2012 | A-相脉冲输入 | B-相脉冲输入 | 输入 | 2 | PR : 按预设输入设定 X 2 |
|  | h2014 | A-相脉冲输入 | B-相脉冲输入 | 输入 | 4 | PR : 按预设输入设定 X 4 |

| 备注 |  |
| --- | --- |
| U/D 和 PR 输入的编程必须是按其作为外部输入默认方式设定成程序输入端，当 PR 和/或 U/D 被设定成外部输入时，程序输入条件被忽视。 |  |

#### EN 输入 (Counter 使能)

当EN 输入端on时，高速记数器开始记数；当EN 输入端off 时，高速记数器停止记数并将高速记数器的当前值清为0。

#### 2)  U/D 输入端 (Up/down)

当U/D 输入端off时，高速记数器是加记数，当U/D 输入端on时，高速记数器是减记数。

#### 3)  PR 输入端 (Preset)

当 PR 输入端on时，高速记数器的实时值被预设值代替(PV)。

#### 4)  输出继电器 (F170)

当高速记数器的当前值(F18 : 低字位， F19 : 高字位)等于设定值（SV）时， F070被置位。

#### 5)  Carry 标志

当当前值超出记数范围时,(减记数小于0  16,777,215；加记数超过16,777,215 )，CARRY 标志置位。

#### 6)  当前值

#### 高速记数器的当前值存储在两个字中， F18 和 F19，低字位存储在F18, 高字位存储在F19。

16.7 编程实例

### (1) 1-相运行方式(U/D 程序定义: D4999 = h1010)

#### U/D : 程序设定 (M001)

#### PR : 外部PR 输入设定

梯形图

F12

MOV    100    D0000

MOV   h1010   D4999

MOV   01000   D0010

HSC

EN

U/D	           PV  D0000

PR           SV  D0010

M000

F012

M001

F012

M002

F012

#### 时序表

U/D 输入 (M001)

HSC 当前值

A-相脉冲输入

1

0

2

3

4

3

2

1

1

0

### (2) 1-相运行方式(U/D  B 相定义 : D4999 = h1100)

#### U/D : 外部输入设定(B-相输入)

#### PR : 程序设定 (M002)

#### 梯形图

MOV   h1100   D4999

HSC

EN

U/D	            PV  00100

PR	            SV  01000

M000

F012

F012

F012

M002

F012

M001

F012

#### 时序表

A-相脉冲输入

B-相输入 (U/D)

PR 输入 (M002)

HSC 当前值

10

08

09

10

11

100

101

09

### (3) 2-相运行方式 ( X 1 运行 : D4999 = h2011)

#### U/D : 由A相和B相的不同自动选择。

#### PR : 外部 PR输入设定。

#### 乘数 : 1

#### 梯形图

MOV   h2011   D4999

HSC

EN

U/D	            PV  00100

PR            	SV  01000

M000

F012

F012

F012

M001

F012

M002

F012

#### 时序表

HSC 当前值

10

12

13

14

13

12

11

11

A-相脉冲输入

B-相脉冲输入(U/D)

### 4) 2-相运行方式 ( X 2运行 : D4999 = h2012)

#### U/D : 由A相和B相的不同自动选择。

#### PR : 外部 PR输入设定。

#### 乘数 : 2

#### 梯形图

MOV    h2012    D4999

HSC

EN

U/D	            PV  00100

PR             	SV  01000

M000

F012

M001

F012

M002

F012

F012

F012

#### 时序表

A-相脉冲输入

B-相脉冲输入 (U/D)

HSC 当前值

10

12

13

14

15

16

17

18

17

16

15

14

13

12

11

### (5)  2-相运行方式 ( X 4运行 : D4999 = h2014)

#### U/D : 由A相和B相的不同自动选择。

#### PR : 外部 PR输入设定。

#### 乘数 : 4

#### 梯形图

MOV    h2014    D4999

HSC

EN

U/D            	PV  00100

PR             	SV  01000

M000

F012

F012

F012

M001

F012

M002

F012

#### 时序表

A-相脉冲输入

B-相脉冲输入 (U/D)

HSC 当前值

10

14

16

18

20

22

24

25

23

21

19

17

15

12

15

19

23

24

20

16

11

17

21

25

22

18

14

13

~ 4 7