# 第六章  存储器模块

这一章描述了用户程序存储方法和带有存储器模块的PLC的运行方法。 (K200S在CPU模块的内部具有一个存储器模块)

在这个PLC中快速存储器被用做存储器模块。仅在把存储器模块安装在没有专用写设备的

CPU模块上才能进行读/写。

6.1  结构

连接器

##### K1000S/300S

## 6.2  规范

| 型号 项目 | K1000S | K300S |
| --- | --- | --- |
|  | G4M-M032 | G3M-M064 |
| 存储器类型 | 快速存储器 | 快速存储器 |
| 存储器容量 | 128 K字节(32 千步) | 256K 字节(64 千步) |
| 重量(kg) | 0.01 | 0.014 |

[ K200S ]根据DIP开关的选择可进行快速存储器的读/写。

| DIP 开关设置 | 描述 |
| --- | --- |
| ON 2 1 ROM MODE TEST MODE ROM MODE TEST MODE | 1: Off, 2: Off CPU在RUN模式下启动，CPU模块运行储存在RAM中的程序。 (不会运行有内容的闪存.) |
| ON 2 1 | 1: Off, 2: On CPU在 RUN 模式下启动，CPU 模块运行储存在闪存中的程序 |

( 注意 : 低位开关在off位置 )

用户可以在PLC停止方式下将用户程序写入快速存储器然后开关选择可以忽略。

## 6.3  使用的处理方针

1) 使用用户程序的方法

当要将存储器模块安装在CPU模块上时一定要断开电源。它是指将CPU模块上的存储器中的用户程序存储到存储器模块上。仅在运行方式为停止方式时可以获得。

 以下说明了写用户程序至存储器模块上的方法。

| 开始 |  |
| --- | --- |
| 电源On |  |
| 改变运行方式为停止方式同时将电源off。 |  |

| 安装存储器模块 |  |
| --- | --- |
| 把存储器模块正确地安装在CPU模块的存储器模块连接器上。 |  |

供电

| 执行 |  |
| --- | --- |
| 在KLD-150S的KGL-WIN中选择快速存储器写。 (这个指令把在PLC的程序存储器中的内容写入存储器模块。被写入到存储器模块内的程序存在于程序存储器中。 ) |  |
| 完成 |  |

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) 为了详细了解使用的方针，参考KGL 或 KLD-150S 使用手册 |  |

2) 运行方法

 当要将存储器模块安装在CPU模块上时一定要断开电源。

 当电源处于ON 时运行方式为运行方式或在电源变成ON后运行方式从其它方式变成运行方式时，在它被写入到CPU模块的程序存储器中后在存储器模块内的用户程序开始运行。

| 开始 |  |
| --- | --- |
| 电源Off |  |
| 改变运行方式为停止方式同时将电源off。 |  |

| 安装存储器模块 |  |
| --- | --- |
| 正确地安装写有用户程序的存储器模块至CPU模块的存储器模块的连接器上。 |  |

| 电源-On |  |
| --- | --- |
| (如果不带有用户程序的存储器模块安装在CPU模块上，将执行 ‘写入至存储器模块’ ) |  |

| 改变运行方式 |  |
| --- | --- |
| 改变运行方式至RUN方式。 |  |

| 执行校验 |  |
| --- | --- |
| 检查被改变的程序执行与否。 |  |
| 完成 |  |

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) 当电源已经变成ON时如果运行方式为RUN方式，此时若安装存储器模块将使在存储器模块中的内容写到CPU模块的程序区域中。因此，当安装一个存储器模块写用户程序到存储器模块上时一定要小心。 当处在调试时运行没有安装存储器模块的PLC是非常方便的，同样地，在调试后安装一个存储器模块也是非常方便的。 |  |