第五章.  编程

这一章解释了使用高速计数器模块的编程方法。

##### 5.1  缓冲区存储器读/写

以下解释了PLC CPU和缓冲区存储器之间的读/写。

5.1.1  从缓冲区存储器中读

以下所给出的指令是从高速计数器模块的缓冲区存储器中把数据读至CPU。读取的数据可以保存在CPU存储器中(F区域除外)。

| 当执行条件处于ON状态时总是执行 | GET |
| --- | --- |
| 当执行条件变成On时执行 | GETP |

[表5.1] GET和GETP的差别

| 格式 GET 指令执行条件 |  |
| --- | --- |
| GET n1 n2 D n3 内容; 特殊模块安装的槽号; 存储数据的缓冲区存储器的首地址; 存储读取数据的 CPU存储器首字的号; 读取数据的字的数目 (1~50). 使用的存储器区域; 整数; 整数 (DEC/HEX); M,P,K,L, T, C, D 或 #D; 整数. |

[图5.1] 读指令GET

主基板                                 扩展基板

| 电源 |  | CPU | 槽 0 | 槽 1 | 槽 2 | 槽 3 | 槽 4 | 槽 5 | 槽 6 | 槽 7 |  | 电源 | 槽 0 | 槽 1 | 槽 2 | 槽 3 | 槽 4 | 槽 5 | 槽 6 | 槽 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (n1) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

点  n1 第一个扩展基板从8开始计算，第二个扩展基板从16开始计算，第三个扩展基板从24开始计算。

[表5.2] 获取n1的方法

| # 举例 1 |  |
| --- | --- |
| 执行条件 当高速计数器模块被安装在第一个扩展基板上，在积存器存储器中地址5的数据被读到字D15 和D16中。; CPU; 高速计数器 缓冲区存储器. 寄存器; (地址). 读. D15; (数据); (数据); 5 CH0的当前计数值. D16; (数据); (数据); 6. GET 8 5 D0015 2 |
| # 举例2 |  |
| 当读取同例1相同的数据时，但使用了脉冲继电器。 GETP 8 5 D0015 2 D M0008 执行条件 M0008 |  |
| # 举例 3 |  |
| 当高速计数器模块安装在主基板的槽4且把缓冲区存储器的地址6的6个数据读至; CPU; 高速计数器模块. D1; 数据1; 数据1; 10. D2; 数据2; GET; 数据2; 11. D3; 数据3; 数据3; 12. D4; 数据4; 数据4; 13. D5; 数据5; 读; 数据5; 14 CH1的数据. D6; 数据6; 数据6; 15. 执行条件 GET 4 10 D1 6 D1 到D6。 |

[图5.3] 16-位数据读取举例

5.1.2 写至缓冲区存储器 PUT and PUTP

除了存储在CPU存储器区域的数据以外，十进制整数()和十六进制整数(H)可以被用做从CPU写到高速计数器模块缓冲区存储器中的数据。

| 当执行条件是ON状态时，总是执行。 | PUT |
| --- | --- |
| 当执行条件变成On时，执行。 | PUTP |

[表 5.3] PUT和PUTP的差别

| #### 格式 |  |
| --- | --- |
| PUT n1 n2 S n3 内容; 特殊模块安装的槽号; 存储数据的缓冲区存储器的首地址; 存储被写数据的 CPU存储器首字的号或整数; 被写数据的字的数目 (1~50). 使用的存储器; 整数; 整数(Dec /Hex); M,P,K,L, T, C, D 或 #D; 整数. |

[图5.4] 写指令PUT

| # 举例 1 |  |
| --- | --- |
| 执行条件  16-位数据写 PUT 5 0 D0090 1 数据 数据 写 (数据寄存器) D90 CPU 高速计数器 缓冲区存储器 (地址) 0:CH0 预设值 h0402 (地址) 4:CH0 输出数据 当高速计数器模块安装在第一个扩展基板的槽2，同时在寄存器D90中的一个字数据被写到缓冲区存储器的地址0。 |  |
| # 举例 2 |  |
|  32-位数据写 PUT 5 2 D0051 2 执行条件 数据 (低位) 数据 (高位) 数据 (低位) 数据 (高位) 写 (数据寄存器) D51 D52 CPU 高速计数器 缓冲区存储器 2 3 CH0 设定值 PUT 5 4 h0402 1 执行条件 当高速计数器模块安装在主基板的槽5，同时在寄存器D51和D52中的2个字数据被写到缓冲区存储器的地址2和3。 |  |
| # 举例 3 |  |
|  整数写 写 CPU h0402 高速计数器 缓冲区存储器 当高速计数器模块被安装在主基板槽5，同时H0402被写到缓冲区存储器中的地址4。 |  |

[图 5.5] 写举例

# 5.2  编程举例

如果没有特别指出，这一节以安装在系统中的G3F-HSCA为例解释了编程方法。

● 系统构造

电源

16-点输入

32-点输出

高速计数器模块

16-点输出

C P U

P00     P01      P03     P05

P02      P04

I/O 字号

5.2.1  设定预设值

写预设值 ‘0000’至缓冲区存储器。

预设执行

(1 脉冲On)

低位

高位

低位

高位

预设

执行条件 (CH0)

预设

执行条件 (CH1)

DMOVP       0    D0100

写预设值‘100’至缓冲区存储器。

预设执行

(1 脉冲 On)

DMOVP

CH0 计数器预设信号

CH1 计数器预设信号

地址 0

地址 1

PUTP

PUTP

地址 10

地址 11

PUTP

● 通过外部预设输入设定预设值 ( 仅适用于 G6F-HSCA )

[ DMOVP    100    D200 ]

[ PUTP  2  0   D200  2 ]

外部预设条件

如果外部预设条件变成On,写‘100’至缓冲区存储器的地址0。

如果外部连接器预设信号(针号15)是输入，计数器当前值变成‘100’。

● 时序图

外部预设条件

缓冲区存储器值

外部连接器预设信号

(针号. 15)

计数器 当前值

0

100

0

100

100

100

5.2.2  设定设定值 (被用做比较)

设定值执行条件

(CH0)

设定值执行条件

(CH1)

输出数据

执行条件

(CH0)

输出数据

执行条件

(CH1)

DMOVP

写设定值30000至缓冲区存储器。

执行比较设定

(1 脉冲 On)

DMOVP

写设定值2500至缓冲区存储器

执行比较设定

(1 脉冲 On)

CH1 计数器设定信号

CH0 计数器设定信号

5.2.3  设定输出数据

写输出数据至缓冲区存储器，当“=”时，OUT1输出有效。当“>”时，OUT2输出有效

写输出数据至缓冲区存储器，当“≥”时，OUT1输出有效。当“<”时，OUT2输出有效。

5.2.4  读当前计数值

读当前计数值 (CH0)的命令

读当前计数值 (CH1)的命令

当前计数值被读到D0205 (低位)和D0206 (高位)。

仅当计数器运算有效信号变成On时执行计数。

当前计数值被读到D0215 (低位)和D0216 (高位)。

仅当计数器运算有效信号变成On时执行计数。

计数器运算有效信号

计数器运算有效信号

15

5.2.5  使输出有效

P044和P04C变成ON使至外部接线端OUT1和OUT2的输出有效。

输出有效命令 (CH0)

输出有效命令 (CH1)

CH0的输出有效信号

CH1的输出有效信号

5.2.6  使本地锁存器有效

当达到机械参考点时，本地锁存器有效信号被用做设定当前计数值为0。

移动目标

L/S 信号

终端块

电机

译码器

相Z 信号

高速计数器模块

本地锁存器有效命令

CH0

本地锁存器有效命令

CH1

CH0的本地锁存器有效信号

CH1的本地锁存器有效信号

 时序图

本地锁存器有效信号

L/S信号

相Z 信号

本地输入信号

当前计数值=0