第六章 .  测试运行

# 6.1 测试运行注意事项

| ## 注释 |  |
| --- | --- |
| 请在为译码器提供电源之前检查输入端的电压等级。 例如，如果为5V输入提供24V电压，则会造成故障。 |  |

● 电源提供之前的检查项目

1. 检查输入信号是单相还是2-相的。

2. 检查是否根据输入信号的类型对DIP开关进行了调整。

3. 检查接线端上的接线是否正确。

4. 检查外部电源是否正确。