第三章.  规范

# 3.1  普通规范

表 3.1 说明了MK系列的普通规范。

| No | 项目 | 规范 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行环境温度 | 0 ~ 55℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 存储环境温度 | -25 ~ 70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运行环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 存储环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 振动 | 偶尔振动情况 |  |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
|  |  | 频率 | 加速度 |  | 振幅 |  |  |  | 扫描计数 |  |
|  |  | 10≤f≤57 Hz | - |  | 0.075 mm |  |  |  | 在 X, Y, Z方向上 １０次 |  |
|  |  | 57 ≤f≤150 Hz | 9.8 ㎨ {1G} |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 连续振动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率 | 加速度 |  | 振幅 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10≤f≤57 Hz | - |  | 0.035 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 57≤f≤150 Hz | 4.9 ㎨ {0.5G} |  | - |  |  |  |  |  |
| 6 | 冲击 | *最大冲击加速度: 147㎨ {15G} *持续时间:11 ms *脉冲波: 半sin 波脉冲( 在 X, Y和 Z方向上３次 ) |  |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
| 7 | 噪声免疫 | 直角波脉冲噪声 |  | ±1,500 V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 静电释放 |  | 电压 :4 kV(接触释放) |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-2 |
|  |  | 辐射电磁场 |  | 27 ~ 500 MHz, 10 V/m |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-3 |
|  |  | 突发噪声 |  | 严重等级 |  | 所有电源模块 | 数字 I/Os ( Ue  24 V) | 数字 I/Os (Ue  24 V) 模拟 I/Os 通讯 I/Os |  | IEC 1131-2 IEC 801-4 |
|  |  |  |  | 电压 |  | 2 kV | 1 kV | 0.25 kV |  |  |
| 8 | 运行大气压 | 远离腐蚀性气体或过度灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 海拔高度 | 至多 2,000m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 污染等级 | 2 以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷却方法 | 自冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |

[表3.1 ] 普通规范

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) IEC(国际电工委员会) : 是制定电力和电子学方面标准的国际组织 2) 污染程度 : 它指出了运行环境污染程度的标准。污染程度２表示在正常情况下只有非导电污染出现。 偶尔也会出现由浓缩而产生的临时性传导率 |  |

# 3.3  执行规范

以下说明了高速计数器模块的不同规范，包括基本性能规范，输入规范，极限开关规范和晶体管输出规范。

1) 基本性能规范

| 项目 |  |  | 规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | G3F - HSCA | G4F-HSCA | G6F - HSCA |
| I/O 点 |  |  | 32 点 | 16 点 |  |
| 通道数目 |  |  | 2 通道 | 1 通道 |  |
| 计数器输出信号 | 信号 |  | 相 A, 相 B 或相 Z |  |  |
|  | 信号等级 |  | 5 / 12 / 24 VDC (7-13mA) |  | 5 / 12 / 24 VDC (7mA) |
|  | 信号类型 |  | 电压输入 |  |  |
| 计数范围 |  |  | 0 ～16,777,215 (24 位二进制) |  |  |
| 计数速度 |  |  | 最大50 Kpps |  |  |
| 极限开关输入 |  |  | 24 VDC |  |  |
| 设定加/减 |  | 1-相输入 | 由程序或相B设定 |  |  |
|  |  | 2-相输入 | 由相差自动设定 |  |  |
| 外部输出 |  | 类型 | Out 1, Out 2(在 ‘>’, ‘=’ 和 ‘<’中选择一个) |  |  |
|  |  | 信号类型 | 晶体管输出( 开放式采集器输出, 10 到 30 V) |  |  |
| 乘法 |  |  | 输入脉冲的相乘因子可以设定为1, 2 或 4 (由DIP 开关调整选择) |  |  |
| 电流消耗 |  |  | 5 VDC, 0.3 A | 5 VDC, 0.25 A | 5 VDC, 0.18 A |
| 重量 |  |  | 620 g | 330 g | 160 g |

2) 输入规范

| 项目 | 规范 |  |
| --- | --- | --- |
| 额定输入电压/电流 | 5 VDC (7 mA) |  |
|  | 12 VDC (7 mA) |  |
|  | 24 VDC (13 mA)*1 |  |
| ' On ' 保证电压 | 5 VDC | 4.5 V 或以上 |
|  | 12 VDC | 11 V 或以上 |
|  | 24 VDC | 14 V 或以上 |
| ' Off ' 保证电压 | 5 VDC | 0.8V或以下 |
|  | 12 VDC | 1.5 V或以下 |
|  | 24 VDC | 2.5 V 或以下 |

*1 : G6F-HSCA是7mA

3) 极限开关(L/S)输入规范

| 项目 | 规范 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 24 VDC |
| ' On ' 保证电压 | 19 VDC 或更高 |
| ' Off '保证电压 | 6 VDC 或更低 |
| ‘ On ’ 延迟时间 | 1.5 ms 或更低 |
| ‘ Off ’ 延迟时间 | 2 ms 或更低 |

4) 晶体管输出规范

| 项目 | 规范 |
| --- | --- |
| 额定输出 | 24 VDC,200 mA |
| 漏电流 | 50或更低 |
| 饱和电压 | 1.3V |
| ‘ On ‘ 延迟时间 | 50或更低 |
| ‘ Off ‘ 延迟时间 | 50或更低 |

# 3.3 功能描述

高速计数器模块可以计数CPU模块指令(CTU, CTD, CTUD, 等)不能计数的高速脉冲。至多可以计数24位二进制(16,777,215)。

脉冲输入方式被分成 1-相(相A)脉冲输入和2-相(相A,相B)脉冲输入。在 1-相脉冲输入方式中，有加/减计数方式。由程序指定一个，另一个由相B脉冲输入信号指定。在2-相脉冲输入方式中，加/减计数方式由相A与相B的相差指定。

3.3.1 运行方式

1) 1-相运行方式(由程序指定的加/减计数)

当相A脉冲输入上升时，计数器通过加/减计数器规范信号执行加或减计数。

如果加/减计数器规范信号是低电平，计数器执行加计数，如果是高电平，执行减计数。

相A 脉冲输入

加/减规范信号

计数器值

加

减

加

2) 1-相运行方式(由相B脉冲输入指定的加/减计数)

当相A脉冲输入上升时，由相B脉冲输入指定计数器执行加/减计数。

如果相B脉冲输入是低电平，执行减计数。如果是高电平，执行加计数。

相A 脉冲输入

计数器值

加

减

相B脉冲输入

减

3) 2-相运行方式(乘1)

当相A 脉冲输入在相B之前，计数器执行加计数。当相B脉冲输入在相A之前，执行加计数。

如果相B 脉冲输入是低电平，当相A脉冲输入上升，计数器执行加计数。

如果相B 脉冲输入是低电平，当相A 脉冲输入下降，执行减计数。

A-相脉冲输入

计数器值

B-相脉冲输入

减

加

4) 2-相运行方式 (乘2)

当相A 脉冲输入在相B之前，计数器执行加计数。当相B脉冲输入在相A之前，执行减计数。

如果相B脉冲输入是低电平，当相A 脉冲输入上升或相B是高电平，当相A脉冲输入下降时，执行加计数。

如果相B脉冲输入是高电平，当相A 脉冲输入上升或相B是低电平，当相A脉冲输入下降时，执行减计数。

A-相脉冲输入

计数器值

B-相脉冲输入

减

加

5) 2-相运行方式 (乘4)

当相A 脉冲输入在相B之前，计数器执行加计数。当相B脉冲输入在相A之前，执行减计数。.

当相A和相B脉冲输入上升或下降时执行计数。

A-相脉冲输入

B-相脉冲输入

计数器值

减

加

3.3.2 比较信号输出

计数器模块具有比较输出的功能，它输出当前计数值（=当前值）和比较值之间的大小比较结果。

在比较输出中有2种输出，它们可以独立的使用。

大小比较方式可以根据下表设定。

| No. | 设定 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 没有设定 | 不执行大小比较 |
| 2 | 当前值 <设定值 | 当前值小于设定值。 |
| 3 | 当前值 = 设定值 | 当前值等于设定值。 |
| 4 | 当前值 > 设定值 | 当前值大于设定值。 |
| 5 | 当前值≤ 设定值 | 当前值小于或等于设定值。 |
| 6 | 当前值≥ 设定值 | 当前值大于或等于设定值。 |
| 7 | 当前值 >< 设定值 | 当前值小于或大雨设定值。 |
| 8 | 当前值 >=<设定值 | 总是ON |

不论输出为何，比较的结果将由OUT1 LED 或OUT2 LED指示。仅当输出有效信号变成  On时，执行输出至外部接线端或外部连接器。

1) 当比较方式是设定为‘当前值<设定值’时的举例

当前值

设定值

< 信号

LED 状态

输出有效信号

输出有效状态

外部输出

外部输出

2) 当比较方式是设定为‘当前值>设定值’时的举例’

当前值

> 信号

设定值

LED 状态

3) 当比较方式设定为‘当前值=设定值’时的举例

与 ‘>(GT)”和‘<(LT)’信号相反，一旦(=)信号变成On，它保持着On 状态直到同时复位信号变成On是为止。

LED状态是与同时信号相同的。仅当输出有效信号变成ON时执行输出。

当前值

设定值

LED 状态

同时(=)信号

同时(=)复位信号

输出有效信号

外部输出

3.3.3 本地信号

仅当本地锁存器有效信号变成On时才执行本地信号。                    当相Z脉冲输入和极限开关输入变成On时，本地信号变成On。计数值保持为‘0’ 知道本地锁存器有效信号变成Off，可是计数器继续计数运行。如果本地信号变成On，借位和进位信号将被清除。

相Z 脉冲输入

极限开关

本地锁存器有效信号

本地信号

当前值

3.3.4 进位信号

在加运行期间，当计数器值从16,777,215 到0时，出现进位信号。进位信号保持On 状态直到进位复位信号变成On为止。 虽然输入本地信号，但是进位信号仍将被清除。

当前值

进位信号

当前值

借位信号

借位复位信号

进位复位信号

3.3.5 借位信号

.

在减运行期间，当计数器值从0到16,777,215时，出现借位信号。借位信号保持On 状态直到借位复位信号变成On为止。 如果输入本地信号，借位信号将被清除。借位复位信号与进位复位信号一起使用。

# 3.4  运行方块图

1)  G3F-HSCA

G3F-HSCA

PLC CPU

通过PUT/GET发送/接收缓冲区存储器数据

预设

设定

PLCHSC

HSC 

PLC

计数器运行有效信号

计数器设定信号

计数器预设信号

数据格式错误

借位信号

进位信号

加/减计数

本地输入

OUT 2

OUT 1

加/减计数规范信号

相

A

相

B

相

Z

进位/借位复位信号

同时复位信号

本地锁存器信号

输出有效信号

接线端

※ 以上说明了G3F-HSCA的I/O字数目是0的运行方框图。

2)  G4F-HSCA / G6F-HSCA

G4F-HSCA / G6F-HSCA

PLC CPU

通过PUT/GET发送/接收缓冲区存储器数据

OUT 1

OUT 2

预设

本地输入

设定

加/减计数

进位信号

借位信号

数据格式错误

计数器预设信号

计数器设定信号

计数器运行有效信号

加/减计数规范信号

输出有效信号

本地锁存器信号

同时复位信号

进位/借位复位信号

相

A

相

B

相

Z

接线端

※以上说明了G4F-HSCA和G6F-HSCA的I/O字数目是0的运行方框图。

# 3.5 至PLC CPU的输入/输出规范

- G3F-HSCA I/O 信号

- 输入信号: PLC CPU模块  高速计数器模块

| 信号 | ### 内容 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| P(N)0 | OUT 1 | 通道0 |
| P(N)1 | OUT 2 |  |
| P(N)2 | 本地输入信号 |  |
| P(N)3 | 加/减计数信号 (1:上升，0:下降) |  |
| P(N)4 | 进位信号 |  |
| P(N)5 | 借位信号 |  |
| P(N)6 | 数据格式错误 |  |
| P(N)7 | 没有使用 |  |
| P(N)8 | OUT 1 | 通道 1 |
| P(N)9 | OUT 2 |  |
| P(N)A | 本地输入信号 |  |
| P(N)B | 加/减计数器信号 (1:上升，0:下降) |  |
| P(N)C | 进位信号 |  |
| P(N)D | 借位信号 |  |
| P(N)E | 数据格式错误 |  |
| P(N)F | 没有使用 |  |

※ ‘N’ 是指高速计数器模块的I/O字号。

- 输出信号: PLC CPU 模块  高速计数器模块

| 信号 | 内容 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| P(N+1)0 | 计数器预设信号 | 通道 0 |
| P(N+1)1 | 计数器设定信号 |  |
| P(N+1)2 | 计数器运行有效信号 |  |
| P(N+1)3 | 加/减计数规范信号 |  |
| P(N+1)4 | 输出有效信号 |  |
| P(N+1)5 | 本地锁存器有效信号 |  |
| P(N+1)6 | 同时复位信号 |  |
| P(N+1)7 | 进位/借位复位信号 |  |
| P(N+1)8 | 计数器预设信号 | 通道 1 |
| P(N+1)9 | 计数器设定信号 |  |
| P(N+1)A | 计数器运行有效信号 |  |
| P(N+1)B | 加/减计数规范信号 |  |
| P(N+1)C | 输出有效信号 |  |
| P(N+1)D | 本地锁存器有效信号 |  |
| P(N+1)E | 同时复位信号 |  |
| P(N+1)F | 进位/借位复位信号 |  |

※ ‘N’ 是指高速计数器模块的I/O字号。

- G4F-HSCA / G6F-HSCA I/O 信号

| 信号 | 内容 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| P(N)0 | OUT 1 | 输入信号 (PLC  HSC) |
| P(N)1 | OUT 2 |  |
| P(N)2 | 本地输入信号 |  |
| P(N)3 | 加/减计数信号(1:上升，0:下降) |  |
| P(N)4 | 进位信号 |  |
| P(N)5 | 借位信号 |  |
| P(N)6 | 数据格式错误 |  |
| P(N)7 | 没有使用 |  |
| P(N)8 | 计数器预设信号 | 输出信号 (PLC  HSC) |
| P(N)9 | 计数器设定信号 |  |
| P(N)A | 计数器运行有效信号 |  |
| P(N)B | 加/减计数规范信号 |  |
| P(N)C | 输出有效信号 |  |
| P(N)D | 本地锁存器有效信号 |  |
| P(N)E | 同时复位信号 |  |
| P(N)F | 进位/借位复位信号 |  |

※ ‘N’ 是指高速计数器模块的I/O字号。

- I/O信号功能

- 输入信号

① OUT 1

选择在 ‘>’, ‘=’ 和‘<’ 中的数据同时如果当前比较结果与选择的数据一致，这个输入信号被设定为高(On)。

② OUT 2

选择在 ‘>’, ‘=’ 和‘<’ 中的数据同时如果当前比较结果与选择的数据一致，这个输入信号被设定为高(On)。

③ 本地输入信号

如果输入本地信号，这个信号将被设定为高 (On)。也就是说，当本地锁存器有效信号变成On时，如果极限开关信号和相Z信号全部变成On，则这个信号将被设定为高。如果本地锁存器信号变成Off，这个信号变成低。

④ 加/减计数信号

如果当前执行加计数，这个信号变成On，如果执行减计数，这个信号变成Off。

⑤ 进位信号

如果当前计数值是‘16,777,215’，如果再加一个脉冲，当前值变成0，进位信号变成On。

⑥ 借位信号

如果当前计数值是‘0’，如果再减一个脉冲，当前值变成 ‘16,777,215’，借位信号变成

On。

⑦ 数据格式错误

如果预设，设定值或输出数据超过输入范围，这个信号变成On。如果输入一个正常数据，这个信号变成Off。

- 输出信号

① 计数器预设信号

这个信号使高速计数器模块处理计数器初始设定值，把它写到缓冲区存储器中(CH0:

地址0 和1， CH1: 地址 10和11)。仅一个脉冲使之变成On。

② 计数器设定信号

这个信号使高速计数器模块处理计数器初始设定值，把它写到缓冲区存储器中 (CH0:

地址2和3， CH1:地址12和13)，同时设定与之比较的设定值(SET 值)。

③ 计数器运行有效信号

为了通过脉冲输入使高速计数器开始计数，这个信号变成On。如果这个信号变成

Off，高速计数器模块不执行计数。

④ 加/减计数规范信号

当加/减方式是在1-相脉冲输入的程序方式时，如果信号变成On，减计数执行。如果是Off，加计数执行( 见节4.2的5 )。

⑤ 输出有效信号

把这个信号变成On，输出接线端（或外部连接器）输出信号。 (OUT1 和OUT2)

⑥ 本地锁存器有效信号

如果这个信号变成On同时相Z和L/S输入变成On，然后本地输入信号变成On同时当前值将被复位(000000)。

⑦ 同时复位信号

把这个信号变成On去复位信号 ‘当前值 = 设定值’。

⑧ 进位/借位复位信号

当出现一个进位或借位信号时，使用这个信号去复位。

# 3.6  缓冲区存储器

高速计数器模块具有缓冲区存储器，可以实现与PLC CPU之间的数据的读写。PUT和PUTP指令从PLC CPU写数据至缓冲区存储器。GET和GETP指令读取数据。 (参阅相关的用户手册)

以下解释了缓冲区存储器的结构和数据构造。

- 缓冲区存储器结构

▶G3F-HSCA 缓冲区存储器

地址

(Dec)

地址

(Dec)

通道0

通道1

| 预设 (低位) | Preset (Lower) |
| --- | --- |
| 预设 (高位) | Preset (Upper) |
| 设定 (低位) | Set (Lower) |
| 设定 (高位) | Set (Upper) |
| 输出数据 | Out Data |
| 当前值 (低位) | Current Value (Lower) |
| 当前值 (高位) | Current Value (Upper) |

0000

0001

0002

0003

0004

0005

0006

地址

(Dec)

通道0

预设 (低位)

预设 (高位)

设定 (低位)

设定 (高位)

输出数据

当前值 (低位)

当前值 (高位)

| 预设 (低位) | Preset (Lower) |
| --- | --- |
| 预设 (高位) | Preset (Upper) |
| 设定 (低位) | Set (Lower) |
| 设定 (高位) | Set (Upper) |
| 输出数据 | Out Data |
| 当前值 (低位) | Current Value (Lower) |
| 当前值 (高位) | Current Value (Upper) |

0000

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

▶G4F-HSCA / G6F-HSCA 缓冲区存储器

- 内容和数据构造

以下是以通道0为例进行解释。对于通道1来说，与通道0的差别仅在于地址的不同。

- 预设值(地址0和1)

0002

0003

低位

高位

O :使用   X :没有使用

0000

0001

低位

高位

O :使用  X :没有使用

ⓐ (a)用来保存预设值。

ⓑ (b)预设值的设定范围是0 到h00FFFFFF(16,777,215 十进制)。 在高位地址（地址0001）中可以至多保存h00FF(位 0 到7)。在低位地址（地址0000）中可以至多保存hFFFF(位 0 到15)。如果值保存到高位8 到15(超过了预设值的设定范围)，输入信号P(N)6变成On。

ⓒ (c)对于通道1，高位地址是0011，低位地址是0010。如果预设值超过设定范围，输入信号   P(N)E 变成On。

ⓓ (d)如果预设值超过设定范围，ERR LED以0.5秒为周期闪烁。

- 设定值(地址2和3)

ⓐ (a)用来存储与当前计数值进行比较的设定值。

ⓑ (b)设定值设定范围是0 到h00FFFFFF(16,777,215，十进制)。如果设定值超过设定范围，输入信号P(N)6变成On。

ⓒ (c)对于通道1，低位地址是0012，高位地址是0013。如果设定值超过设定范围，输入信号  P(N)E 变成On。

ⓓ (d)如果设定值超过设定范围，ERR LED以0.5秒为周期闪烁。

- 输出值 (地址4)

0004

O :使用   X :没有使用

ⓐ (a)仅使用位0, 1, 2, 8, 9和10。如果使用了其他位，输入信号P(N)6变成On。ERR LED以0.5秒为周期闪烁。

(b)

ⓑ

位 0 On : 如果当前计数值 <设定值,  OUT1 将变成On。 (输出有效)

位 1 On : 如果当前计数值  =设定值, OUT1将变成On。 (输出有效)

位 2 On : 如果当前计数值  >设定值, OUT1将变成On。 (输出有效)

位 8 On : 如果当前计数值  <设定值, OUT2 将变成On。 (输出有效)

位 9 On : 如果当前计数值  =设定值, OUT2 将变成On。 (输出有效)

位 10 On : 如果当前计数值 >设定值,  OUT2将变成On。 (输出有效)

位 0, 1和2可以结合在一起使用。

[例如]

位1和2 On: 如果当前值设定值，OUT1将变成On。 (输出有效)

位0和1 On: 如果当前值设定值，OUT1将变成On。 (输出有效)

位0和2 On: 如果当前值设定值，OUT1将变成On。 (输出有效)

如果位8, 9和10结合在一起使用，结果同上面一致，输出至OUT2。

ⓒ (c)关于通道1，地址是0014。

- 当前计数值(地址5和6)

0005

低位

0006

高位

O :使用  X :没有使用

ⓐ (a)如果计数器运行有效信号变成On，脉冲输入的当前计数值将存储在这些地址中。

ⓑ (b)输入范围是0 到h00FFFFFF(16,777,215，十进制)。在加计数期间，如果当前计数值是

h00FFFFFF，接收到下一个脉冲输入后，它将变成h00000000，将产生一个进位。在减计数期间，如果当前计数值是h00000000，若接收到下一个脉冲输入，它将变成h00FFFFFF同时产生一个借位。

ⓒ (c)如果进位出现，CHO的P(N)4将变成On，CH1的P(N)C将变成On。

如果借位出现，CHO的P(N)5将变成On，CH1的P(N)D将变成On。

ⓓ

(d)关于通道1，地址是0015和0016。