# 第四章  缓冲区的构造和功能

D/A转换模块具有同PLC CPU的数据通讯的缓冲区。

## 4.1  缓冲区构造

这里说明了缓冲区的构造。

### K7F-DV4A / K7F-DI4A

| 地址 (十进制) | 描述 | 细节规范 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 可适用的通道规范 | 位 On(1): 通道有效 位 OFF(0): 通道无效 | 不允许使用 | 读/写有效 |
| 1 | 数据输入类型规范 | 位 on(1):-8192∼8191 位 off(0):-192∼16191 | 设定每个通道至 -192 ∼ 16191 | " |
| 2 | 通道0的数字输入值的规范 | 为D/A转换模块指定数字数据至这些区域 | 数字数据被指定为"8000"。 | " |
| 3 | 通道1的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 4 | 通道2的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 5 | 通道3的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 6 | 通道4的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 7 | 通道5的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 8 | 通道6的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 9 | 通道7的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 10 | 通道8的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 11 | 通道9的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 12 | 通道10的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 13 | 通道11的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 14 | 通道12的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 15 | 通道13的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 16 | 通道14的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 17 | 通道15的数字输入值的规范 |  |  | " |
| 18 | 为通道 0指定的输出条件 | 当CPU模块停止时，或指定的转换通道无效时，输出值设定到这些区域。 "0":范围的中值 "1":前一个值 "2":最大值 "3":最小值 | 设定"0" 保留中值。 | " |
| 19 | 为通道 1指定的输出条件 |  |  | " |
| 20 | 为通道 2指定的输出条件 |  |  | " |
| 21 | 为通道 3指定的输出条件 |  |  | " |
| 22 | 为通道 4指定的输出条件 |  |  | " |
| 23 | 为通道 5指定的输出条件 |  |  | " |
| 24 | 为通道 6指定的输出条件 |  |  | " |
| 25 | 为通道 7指定的输出条件 |  |  | " |

| 地址 (十进制) | 描述 | 细节规范 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 为通道 8指定的输出条件 | 当CPU模块停止时，或指定的转换通道无效时，输出值设定到这些区域。 "0":范围的中值 "1":前一个值 "2":最大值 "3":最小值 | 设定"0" 保留中值。 | 读/写 有效 |
| 27 | 为通道 9指定的输出条件 |  |  | " |
| 28 | 为通道 10指定的输出条件 |  |  | " |
| 29 | 为通道 11指定的输出条件 |  |  | " |
| 30 | 为通道 12指定的输出条件 |  |  | " |
| 31 | 为通道 13指定的输出条件 |  |  | " |
| 32 | 为通道 14指定的输出条件 |  |  | " |
| 33 | 为通道 15指定的输出条件 |  |  | " |
| 34 | SET数据规范 | 位On(1): 更新在地址0, 1和18 ~ 33的新设定值 位Off(0):保留在地址0, 1, 18 ~ 33的前一个值 | 非规范处理 | " |
| 35 | 通道运行数据 | 位 on(1):运行 位 off(0):运行停止 | - | 读有效 |

### K4F-DA1A

| 地址 (十进制) | 描述 | 细节规范 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 可适用的通道规范 | 位 On(1): 通道有效 位 OFF(0): 通道无效 | 不允许使用 | 读/写有效 |
| 1 | 数据输入类型规范 | 位 on(1):-8192∼8191 位 off(0):-192∼16191 | 设定每个通道至 -192 ∼ 16191 | " |
| 2 | 通道 0的数字输入 | 为D/A转换模块指定数字数据至这些区域 | 设定数字数据为"8000" | " |
| 3 | 通道 1的数字输入 |  |  | " |
| 4 | 通道0的指定输出条件 | 当CPU模块停止时，或指定的转换通道无效时，输出值设定到这些区域。 "0":范围的中值 "1":前一个值 "2":最大值 "3":最小值 | 设定"0" 保留中值。 | " |
| 5 | 通道1的指定输出条件 |  |  | " |
| 6 | SET数据规范 | 位 On(1): 更新地址 0, 1, 4和 5的新设定值 位 Off(0): 保留地址0, 1, 4和 5的前一个值 | 非规范处理 | " |
| 7 | 通道运行数据 | 位 on(1):运行 位 off(0):运行停止 | - | 读有效 |

## 4.2  缓冲区功能

▶缓冲区的每个地址被一个字占有。且被显示为16位。

▶ 每个地址由16位组成且每个位可以被指定为1或 0。

### 4.2.1  可适用的通道规范(K7F-DV4A/ K7F-DI4A: 地址0, K4F-DA1A :地址 0)

1) 为每个通道指明D/A 转换的有效/无效。

2) 如果没有指定有效的通道，所有通道无效。

3) D/A转换有效/无效如下所示。

- K7F-DV4A / K7F-DI4A

(2) K4F-DA1A

地址0

可适用的通道有效

[位OFF（0）无效，位 ON （1）有效

地址0

可适用的通道有效

[位OFF（0）无效，位 ON （1）有效

忽略

### 4.2.2  数据输入类型规范(K7F-DV4A / K7F-DI4A :地址1, K4F-DA1A: 地址 1)

1) 可以为每个通道指定数字输入类型。

2) 当没有指定数据输入类型类型时，每个通道将被设定在范围 –192到 19161。

3) 数据输入类型规范如下。

- K7F-DV4A / K7F-DI4A

地址1

数据输入类型规范[位off（0）192-16191位on（1）-8192-8191]

(2) K4F-DA1A

数据输入类型规范[位off（0）192-16191位on（1）-8192-8191]

地址1

数据输入类型规范[位off（0）192-16191位on（1）-8192-8191]

忽略

### 数字输入(K7F-DV4A / K7F-DI4A : 地址2 到17, K4F-DA1A: 地址 2, 3)

1)根据数据输入类型规范（地址1），数据输入值可以在范围-192 到 16191或者 –8192到 8191中使用。

2) 当数字输入值没有设定时，叔祖输入值被设定为8000。

### CPU模块的停止条件或通道输出条件无效规范

### (K7F-DV4A / K7F-DI4A :地址18 到33, G3F-DA1A :地址 4, 5)

1) 当CPU模块停止或者通道无效时， 在接线端的模拟输出值被写入到这些地址中。

2) 根据设定值的输出条件如下。

| 设定值 | 输出条件 |
| --- | --- |
| 0 | 设定范围中值的输出 |
| 1 | 保留前一个值 |
| 2 | 设定范围最大值的输出 |
| 3 | 设定范围最小值的输出 |
| 超范围 | 在超过范围之前设定值保留在前一个范围 |

### 4.2.5  设定数据规范(K7F-DV4A/K7F-DI4A : 地址 34, K4F-DA1A: 地址 6)

1) 在设定数据地址的每个通道位变成On(1)，用户已经设定的K7F-DV4A / K7F-DI4A 对地址0,1,18∼33的数据进行D/A转换。用户已经设定的K4F-DA1A 对地址0,1,4,5 的数据进行D/A转换。

2) 在设定数据地址的每个通道位没有变成On(1) 用户已经设定的D/A 模块不执行D/A转换，但是模块对前一个设定数据执行转换。

3) 设定数据规范如下。

K7F-DV4A / K7F-DI4A

设定数据规范[位OFF（0）没指定，位ON （1）指定

地址34

(2) K4F-DA1A

4.2.6  通道运行数据区域(K7F-DV4A/K7F-DI4A :地址 35, G3F-DA1A :地址7)

地址6

设定数据规范[位OFF（0）没指定，位ON （1）指定

忽略

每个通道的运行数据被存储在如下区域。

(1) K7F-DV4A / K7F-DI4A

地址35

通道运行数据[位off（0）停止运行，位on（1）运行

(2) K4F-DA1A

地址7

忽略

通道运行数据[位off（0）停止运行，

位on（1）运行