# 第六章    编程

## 6.1  基本编程

- 这说明了在D/A转换模块内部存储器的运行条件设定的方法。

- D/A 转换模块安装在槽2。

- D/A 转换模块占有16 I/O 点。

6.1.1  K4F-DV3A / K4F-DI3A

通过执行条件存储在D0 到 D7的输入数据被写到D/A 转换模块上。

[ PUT  00002  00000  D0000  00008]

执行条件

6.1.2  K4F-DV2A / K3F-DV2A / K4F-DI2A / K3F-DI2A

执行条件

通过执行条件存储在D0 到 D3的输入数据被写到D/A 转换模块上。

[ PUT  00002  00000  D0000  00004]

| 注解 |  |
| --- | --- |
| ·K4F-DV3A, K4F-DI3A, K4F-DV2A,K3F-DV2A, K4F-DI2A和 K3F-DI2A，用户不能定义设定数据。 |  |

## 6.2  应用编程

### 6.2.1  用5步模拟输出电压控制变频器速度的编程

1) 系统构造

(P0001)

(P0002)

(P0003)

(P0004)

(P0005)

Initial

K4S-122S

K4P-15AS

K4X-210S

K4F-DV3A

输入数字值 “0”

输入数字值“1000”

输入数字值“2000”

输入数字值“3000”

输入数字值 “4000”

槽1

变频器

感应电机

2) 初始设定

(1) 有效通道 : 通道  0

3) 编程描述

(1) P0001  变成 On 导致通道0的 "0"(-10 V)输出。

(2) P0002  变成 On 导致通道0的"1000"(-5 V)输出。

(3) P0003  变成 On导致通道0的 "2000"(0 V)输出。

(4) P0004  变成 On 导致通道0的"3000"(5 V)输出。

(5) P0005  变成 On 导致通道0的"4000"(10 V)输出。

4) 编程

执行条件

0

[ PUT  00001  00000  00000  0001]

P0001 变成ON 导致 -10 V输出

M0000

P0001

[ PUT  00001  00000  01000  0001]

P0002 变成 ON 导致 -5V输出

P0002

P0003

[ PUT  00001  00000  02000  0001]

P0003 变成ON 导致0 V 输出

[ PUT  00001  00000  03000  0001]

P0004 变成ON 导致 5 V输出

P0004

[ PUT  00001  00000  04000  0001]

P0005 变成ON 导致10 V输出

P0005

[ END]

56

### 6.2.2  显示由数字开关设定的D/A转换的编程

1) 系统构造

K4S-122S

K4P-07AS

K4X-210S

K4X-210S

K4F-DV3A

(P0000 ~ P00F)

(P0012)

(P0013)

(P0011)

输入通道0的数字值

输入通道1的数字值

输入通道0和1的数字值‘0’

2) 初始设定

(1) 有效通道 : 通道  0, 1

3) 编程描述

(1) P0021变成On导致在D/A模块的通道0上输出由数字开关设定的值。

(2) P0022变成On导致在通道 1上输出。

(3) P0023变成On导致通道0和1上的数字输入值的初始化为 "0"。

4) 编程

存储由BCD数字开关输入的值至 D10。

M0000

[ BIN  P000  D0010 ]

0

执行条件

[ <=  D0010  04000 ]

M0001

如果 D10 等于或小于4000,

M1 被设定为ON。

(     )

[ PUT  00001  00000  D0010  00001 ]

P21 变成On使D10的数据输出至D/A转换模块的通道0。

12

M0010

M0001

P0021

[ PUT  00001  00001  D0010  00001]

P22 变成On使D10的数据输出至D/A转换模块的通道1。

输出被指定至通道 0

P0022

M0010

当给出了初始化指令后，通道 0 和1的输出指令无效。

输出被指定至通道  1

P0023

(     )

初始化指令

[ PUT   00001  00000  00000  00002 ]

P23 变成On 使至D/A转换模块通道0和1的数字输入值为0。

56

[ END]

### 6.2.3  安装在远程I/O站上的D/A转换模块的编程

这里是由数字开关设定的D/A转换值输出的编程。

1) 系统构造

(P0010 ~ P001F)

(P0020)

数字开关

远程站 No.”11”(0Bh)

K4S-122S

K4P-15AS

K4F-FUEA

K4X-210S

K4X-210S

K4S-122S

K4F-RBEA

K4F-DV2A

设定BCD数字开关值为D/A模块的数字值

2) 初始设定

(1) 有效通道 : 通道 0,

3) 编程描述

(1) P0020 变成On导致由数字开关设定的D/A 转换值 显示在通道 0。

4) 编程

(OUT  M0200)

[ END ]

[ RPUT  hC000  h000B  D0100  00000  00001  D0000 ]

[ <=  D0100  4000 ]

[ DBINP  P001  D0100 ]

存储BCD数字值至 D100

把存储在D100中的值写入地址 0的缓冲区

如果 BCD数字开关值等于或小于 4000， M200 变成 ON

P0020

M0200