第四章  各部分名称

4.1 基本单元

| PAU/REM STOP RUN ON BUILT_IN CNET ROM MODE OFF ⑦ ① ② ③ ④ ⑧ ⑤ ⑥ ⑨ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | 名 称 |  | 用 途 |
| ① | CPU 状态指示 LED | PWR LED | 显示电源状态。  On : 电源正常。  Off : 电源不正常。 |
|  |  | RUN LED | 显示CPU模块工作状态。  On : 开关在现场控制位置或者在遥控RUN 位置时  Off : 如下情况下LED熄灭。 ▶ CPU模块电源不正常。 ▶ 开关在STOP或 PAU / REM位置时。 ▶ 检测出“停机”类故障。 |
|  |  | ERR LED | 显示CPU模块工作状态。  闪烁 : 运行中自诊断出故障。  Off : CPU工作正常。 |
| ② | 输入输出 LED |  | 显示输入输出端子的接点状态。 |

| No. | 名 称 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| ③ | 电池盒 | 备用电池盒 |
| ④ | 模式选择键 | 选择基本单元的运行模式。  RUN : 运行用户程序。  STOP : 停止运行用户程序。  PAU / REM : 模式别具有不同意义。 ▶PAUSE : 暂停用户程序。 ▶REMOTE : 遥控选择。 |
| ⑤ | 存储器操作开关 | 请参阅第五章内容。 |
| ⑥ | RS232C 接口 | 联接外围设备(KGLWIN 等)用插口。 |
| ⑦ | 扩展接口 |  联接扩展单元用插口。 |
| ⑧ | 外罩 |  接线端子保护罩。 |
| ⑨ | DIN 导轨卡 |  DIN导轨卡。 |

4.1.1 20点基本单元

①

④

⑤

②

③

| No. | 名 称 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| ① | 电源输入端子 |  电源输入端子，联接AC85~264交流电源。 |
| ② | FG 端子电磁器具接地端子 |  电磁器具接地端子。 |
| ③ | 输入端子 |  输入电路接线端子。 |
| ④ | 输出端子 |  输出电路接线端子。 |
| ⑤ | DC24V,24G 端子 |  提供DC 24V外接电源端子。 |

4.1.2 30点基本单元

4.1.3 40点基本单元

4.1.4 60点基本单元

4.2 扩展模块

4.2.1 10点扩展模块

4.2.2 A/D·D/A 混合模块

| ⑦ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | No. | 名 称 |
| --- | --- | --- |
|  | ① | RUN LED |
|  | ② | 模拟量输入端子排 |
|  | ③ | 模拟量输入方式（电流/电压）选择跳线端子 |
|  | ④ | 模拟量输出端子 |
|  | ⑤ | 提供外部电源(DC24V)端子 |
|  | ⑥ | 扩展电缆 |
|  | ⑦ | 扩展电缆联接端子 |

4.2.3 模拟定时器模块

| ① ② ③ ④ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. | 名 称 |
|  | ① | RUN LED |
|  | ② | 模拟定时器调节电阻 |
|  | ③ | 扩展电缆 |
|  | ④ | 扩展电缆联接端子 |