## 8.2 用户自定义协议通讯

8.2.1 概要

用户自定义协议通讯允许用户把MK80S基本单元和其它公司的设备进行通讯，同时在MASTER-K PLC中定义其它公司的通讯协议。因为每个公司都为自己的产品定义了许多通讯协议。我们不可能包含所有的协议。因此当用户根据自身的目的定义了自己的协议，MK80S基本单元可以通过自定义的协议与其他设备进行通讯。基于这样的原因， 用户必须在KGLWIN(2.0或更高的版本)中定义协议帧。同时关于用户自定义协议的内容对于完成通讯是至关重要的。所以应该确切的知道内容的每一点。KGLWIN(2.0或更高的版本)可以下载和保存用户自定义的协议帧在MK80S基本单元中（在电源断开的时候，也不会被擦除）。但是当遇到如下的情况时，协议帧会损坏：1）下载的参数改变时，2）没有备份数据时，3）备份电池电压低于标准时。 对于用户自定义模式， 用户需要根据指令进行编程控制PLC的发送， 同时编辑帧。 这一节解释了UDPC的设定和用途。

8.2.2 参数设定

- 设定通讯参数

- KGLWIN中打开一个新的工程文件

选择MK80S作为PLC类型

- 在KGLWIN中设定通讯参数后。双击它然后将激活下面的窗体。

(3) 根据下表进行设定

| 项目 | 设定范围 |
| --- | --- |
| 站号 | 从0到31 |
| 波特率 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 bps |
| 数据位 | 7 或 8 位 |
| 奇偶位 | 0, 偶或者奇 |
| 停止位 | 1 或 2 位 |
| 通讯通道 | - RS232C空调制解调器或RS422/485：它是一个使用MK80S基本单元内置通讯和Cnet I/F 模块(G7L-CUEC)之间通讯的通讯通道。 - RS232C 调制解调器 (专用线)：使用带有Cnet I/F 模块(G7L-CUEB)的专用调制解调器进行通讯的通道。 - RS232C 拨号调制解调器：通过电话线把拨号调制解调器和Cnet I/F模块(G7L-CUEB)相连的通讯。 注脚) 使用Cnet I/F模块(G7L-CUEB)支持RS232C, 完成RS232C专用或者拨号调制解调器通讯。但是不能通过Cnet I/F 模块(G7L-CUEC)支持RS422/485。 |
| 主模式下的暂停 | - 当主MK80S基本单元发送一个请求帧开始， 等待响应帧的时间。 - 默认值是 500ms。 - 必须考虑主PLC的最大发送/接收的周期时间。 - 如果设定的值小于最大发送/接收周期时间，导致通讯错误。 |
| 用户定义的主站 | 如果设定为主， 它在通讯系统中是主要部件，如果被设定成从站，它仅能接收从主站来的请求帧。 |

- 设定帧

- 在通讯参数中选择协议和模式中的用户自定义术语的一个， ‘清单’按钮将被激活。

- 点击‘清单’按钮激活下面的窗体。

- 在帧清单中选择1到15，打开下面的窗体。

- 帧规范

- 头

在[头]类型中使用

可能的字符，可以是一个阿拉伯字母，一个数字或者是控制字符。

控制字符

| 控制代码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUL(h00) | STX(h02) | ETX(h03) | EOT(h04) | ACK(h06) | NAK(h15) |
| SOH(h01) | ENQ(h05) | BEL(h07) | BS(h08) | HT(h09) | LF(h0A) |
| VT(h0B) | FF(h0C) | CR(h0D) | SO(h0E) | S1(h0F) | DLE(h10) |
| DC1(h18) | DC2(h12) | DC3(h13) | DC4(h14) | SYN(h16) | ETB(h17) |
| CAN(h18) | EM(h19) | SUB(h1A) | ESC(h1B) | FS(h1C) | GS(h1D) |
| RS(h1E) | US(h1F) | Del(H7F) |  |  |  |

例1)  [NUL] , [ENQ] , [1] , [A]  :  可以

例2)  NUL, ENQ , [12] , [ABC]  :  不可以

- 仅允许3个连续的字符

例 1)  [ENQ][STX][NUL] :  可以

例 2)  [A][NUL][ENQ][STX]  :  不可以

- 发送/接收

没有定义：是一个没有说明帧格式的初始值。

发送：说明一个发送帧。

接收：说明一个接收帧。

当帧 0窗体被激活时，术语Tx/Rx被设置为“没有定义”，所有的段没有处于

激活状态。

段(1-8)：一个一个的键入段以分开固定的发送数据区域 (CONSTANT)和设备区域(Array)。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 设定段的类型，它们是NONE (没有定义)， CONST (固定数据区域), ARRAY (设备区域)。 CONST说明了通信帧使用了命令和固定数据， ARRAY被中间通讯过程用来输入和保存数据。 ARRAY类型必须总是字节。 |
|  | 这是一个被通信帧使用，说明命令和固定数据的区域和说明输入的区域。ASCII 输入必须在10字符之内，十六进制必须在20个字符之内。如果数目超过了极限，应该将下一个段设定成相同的类型，然后继续输入。 作一个专用协议通讯，10RSB06%MW10006 是一个执行从16号从站的M1000读取6个字的帧。 例1) 10RSB06%MW10006 如果段被表示成ARRAY 类型，表示传送设备(P,M,L,K,F,T,C,D)和传送字节的数目。 例2) 如果用户想要传送D000 ~ D003，应该象如下的方法设定 (传送设备：D000，传送数目：6字节) |
|  | 这是选择命令输入类型的单选按钮。有十六进制和ASCII值2种。 例1) ASCII：1 0 R S B 0 6 % M W 1 0 0 例2) 十六进制：31 30 52 53 42 30 36 25 57 44 31 30 30 |
|  | 如果设定了ARRAY，它将询问用户是把数据转换成ASCII 发送，(在发送帧的情况)，还是转换成十六进制接收(在接收帧的情况)。 |
|  | 如果设定了ARRAY ，区域的尺寸可以设定为字节。单位必须是字节。 |

- 尾

在[尾]类型中使用

可能的字符，可以是一个阿拉伯字母，一个数字或者是控制字符。

控制字符

| 控制代码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUL(h00) | STX(h02) | ETX(h03) | EOT(h04) | ACK(h06) | NAK(h15) |
| SOH(h01) | ENQ(h05) | BEL(h07) | BS(h08) | HT(h09) | LF(h0A) |
| VT(h0B) | FF(h0C) | CR(h0D) | SO(h0E) | S1(h0F) | DLE(h10) |
| DC1(h18) | DC2(h12) | DC3(h13) | DC4(h14) | SYN(h16) | ETB(h17) |
| CAN(h18) | EM(h19) | SUB(h1A) | ESC(h1B) | FS(h1C) | GS(h1D) |
| RS(h1E) | US(h1F) | Del(H7F) |  |  |  |

例1)  [NUL] , [ENQ] , [1] , [A]  :  可以

例2)  NUL, ENQ , [12] , [ABC]  :  不可以

- 仅允许3个连续的字符

例 1)  [ENQ][STX][NUL] :  可以

例 2)  [A][NUL][ENQ][STX]  :  不可以

- 可以使用检查错误的BCC。BCC必须在设定成[BCC]时使用。为了设定BCC 内容，点击在右侧的“BCC设定”按钮。

例5)

- BCC 设定：当需要时设定BCC。

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 数据类型 |  | ASCII 增加2个ASCII类型的字节BCC值到帧。十六进制增加1个十六进制类型的字节BCC值到帧。 设定BCC的具体细节，请参阅8.1.6 “命令的执行” |
| 检查规则 | 默认值 | 这是标记为[BCC]的数据之前的从第2个数据开始的所有数据的和。输入结果到[BCC] 区域 |
|  | 和（ SUM） 1 | BCC方式使用类似默认值的和。但是用户可以定义BCC 区域。 |
|  | 和（ SUM） 2 | BCC方式与SUM 1相同，但是当屏蔽最后的BCC值时使用。 |
|  | 异或（ XOR ）1 | BCC方式是OR (异或). |
|  | 异或（ XOR） 2 | BCC方式与XOR 1相同，但是当屏蔽最后的BCC值时使用。 |
|  | 乘积（MUL） 1 | BCC 方式为乘法。 |
|  | 乘积（MUL） 2 | BCC方式与MUL 1相同，但是当屏蔽最后的BCC值时使用。 |
| 范围 |  | H 表示头, S 表示段, T表示尾。 - 当头设定为[ENQ][STX], 尾为[EOT][ETX], 设定BCC的范围从[STX] 到 [ETX], 然后设定H [1]~T [1]. |
| 补码 |  | 设定是否取补码或者在[BCC]的1或者2的补码。如果在取补码之后，进行屏蔽设定，用户可以设定任何值取做屏蔽。 |
| 模 |  | 屏蔽的方法和设定值 例1) XOR方法屏蔽时， 使用值 HFF : ^FF 例2) OR方法屏蔽时， 使用值 HFF : ¦FF 使用AND方法屏蔽时，使用值 HFF : &FF |

\

※ 设定屏蔽方法的键盘上的键  →

^

6

&

7

- 帧尺寸

- ASCII 通讯：最大128 字节

- Hex 通讯：最大256字节

- 连接继电器(L)

- 它是一个表示是否按用户的顺序接收到定义的帧的标志。

- 如果接收到的帧与在帧3号清单中定义的帧相匹配， L003开始闪烁。

(0 → 1 → 0)

- 当接收了 帧后，MK80S基本单元检查接收到的帧与在帧清单中说明的帧是否匹配。如果匹配， 连接继电器L(n)标志闪烁，同时保存接收到的数据在值定区域。

BCC计算举例

当按如下的方法设定帧 时，出现以下的结果。

(1) 默认值设定

| 段输入的分类 | 总和检查的值 | 最后一个传送帧 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | BCC 类型设定 |  |
|  |  | ASCII 类型 | 十六进制类型 |
| ASCII 输入 | 31 + 32 +33 +34 +04 = CE | 05 31 32 33 34 04 43 41 | 05 31 32 33 34 04 CE |
| Hex 输入 | 12 + 34 +04 = 4A | 05 12 34 04 34 41 | 05 12 34 04 4A |

(2) 和（SUM） 1 , 异或（XOR） 1 或者 乘积（MUL） 1 设定

a) 和（SUM） 1

| 段输入的分类 | 总和检查的值 | 最后一个传送帧 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | BCC 类型设定 |  |
|  |  | ASCII 类型 | 十六进制类型 |
| ASCII 输入 | 05 + 31 + 32 +33 +34 +04 = D3 | 05 31 32 33 34 04 44 33 | 05 31 32 33 34 04 D3 |
| Hex 输入 | 05 + 12 + 34 +04 = 4F | 05 12 34 04 34 46 | 05 12 34 04 4F |

b) XOR 1

| 段输入的分类 | 总和检查的值 | 最后一个传送帧 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | BCC 类型设定 |  |
|  |  | ASCII 类型 | 十六进制类型 |
| ASCII 输入 | 05 ^ 31 ^ 32 ^ 33 ^ 34 ^ 04 = 05 | 05 31 32 33 34 04 30 35 | 05 31 32 33 34 04 05 |
| Hex 输入 | 05 ^ 12 ^ 34 ^ 04 = 27 | 05 12 34 04 32 37 | 05 12 34 04 27 |

c) MUL 1

| 段输入的分类 | 总和检查的值 | 最后一个传送帧 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | BCC 类型设定 |  |
|  |  | ASCII 类型 | 十六进制类型 |
| ASCII 输入 | 05 x 31 x 32 x 33 x 34 x 04 = 60 | 05 31 32 33 34 04 36 30 | 05 31 32 33 34 04 60 |
| Hex 输入 | 05 x 12 x 34 x 04 = 20 | 05 12 34 04 32 30 | 05 12 34 04 20 |

d) 补码设定

补码计算

位 7                                     位 0

= h D3(总和检查的值)

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

位 7                                      位 0

1’ 补码 = h 2C(最后一个总和检查的值)

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

位 7                                      位 0

2’ 补码= 1’ complement + 1 = h 2D(最后一个总和检查的值)

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

e) 模设定

模设定如下

位 7                                      位 0

= h D3 (s总和检查值)

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

位 7                                      位0

= hFF (模值)

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

位 7                                      位 0

AND 模 = hD3

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

位7                                     位0

OR 模 = hFF

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

位7                                      位 0

异或（Exclusive OR）模= h2C

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2.3  指令

| 指令 |  | 可以使用的设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步数 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 零 (F111) | 进位 (F112) |
| SND8 | S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | 5 | O |  |  |
|  | S2 | O | O | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

错误

(F110)

当指定区域溢出时，出现错误标志

SND8    n      D

设定

n

帧号，在参数中指定 which is designated at parameter

D

通信状态已存储的设备

  SND8

1) 功能

当通讯条件满足时，根据在参数中指定的协议开始通讯。

‘n’是在参数中指定的帧数

‘D’是通信状态已存储的设备

2) 编程举例

[ SND8   3   M000 ]

P0020

当输入条件满足时，根据用户定义的3中的协议开始通讯。

通讯状态存储在M000，M000格式如下

位15                                      位 8                                       位 1   位 0

错误代码

错误位

已完成位

 已完成位：传送正常完成时，在一次扫描期间这个位变成on。

 错误位：当通讯错误出现时

 错误代码：当错误位变成on时，它存储错误代码。

3) 错误代码

| 代码 | 错误类型 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 06 | 从设备占线 | 发送或者等待接收 |
| 09 | 参数错误 | 通讯参数设定错误，连接使能（enable）设定错误 |
| 10 | 帧类型错误 | 没有设定帧或者帧没有发送’ |

8.2.4 举例

这个例子假定通过用户自定义的协议在MK80S之间进行通讯。系统构造如下，电缆与1：1专用协议通讯一样。T

MK80S 基本单元

(从站：站号 1)

MK80S基本单元

(主站：站号 0)

在MK80之间1:1专用协议通讯

在主站的M区域的数据发送到从站，同时从站保存接收到的数据在M区域作为直接变量。发送数据至主站。这个过程在主站和从站之间重复。

- 主站的编程和设定通讯参数

- 选择通讯参数，通讯方法和通讯通道。.

然后在协议和模式项目下，选择‘用户自定义’（清单项目被激活)

点击‘清单’

双击数目‘0’

按照上面的方法，指定头，段，发送/接收，尾。然后点击BCC设定

按照上面的方法，指定BCC设定。

点击OK按钮，用户可以看到指定的帧清单窗体。

双击1号帧

BCC设定方法与帧 0相同。

在帧设定和BCC设定完成时，点击OK按钮。

用户可以看到指定的帧清单窗体。

编程

当数据在1号 帧接收时，在一次扫描期间，连接继电器L001变成on。在这时M000增加。

同时M000值移动到输出继电器P004。

M000的新值经每秒的间隔再次发送。(F092是1秒周期标志)

发送的数据正常时保存在D000。

当错误出现时，发送错误的数目保存在D001。

当接收数据时，MK80S自动地在帧清单中搜索同样的协议。

因此，MK80S不接收指令。

(如果相同的协议存在，MK80S接收上一个帧号中的数据。 )

2)从站设定和编程

打开一个新的工程文件，设定新的参数。

在设定了通讯方法和通道后点击清单。

双击帧清单‘0’

在设定了头，段，尾后点击BCC设定。

在BCC设定完成后，点击OK按钮。

用户可以看到指定的帧清单。以如下的方法设定帧号‘1’

双击BCC 设定，然后设定BCC（见下表）

用户可以看到指定的帧清单

点击OK 按钮

编程

当数据在0号 帧接收时，在一次扫描期间，连接继电器L000变成on。在这时P004增加。

同时P004值移动到输出继电器M000。

P004的新值经每秒的间隔再次发送。(F092是1秒周期标志)

发送的数据正常时保存在D000。

当错误出现时，发送错误的数目保存在D001。

memo

~ 84