用户手册

SV-iS5 系列选件板

MODBUS-RTU

使用之前请认真阅读“安全注意事项”

请妥善保管好说明书

LG产电

非常感谢使用 LG Modbus-RTU 选项板

安全警示

- 遵守安全警示，避免事故发生，保护我们不受到伤害

- 在这本手册中，安全警示分成两部份：警告和注意

表示有伤害的情况，如不能避免，能造成严重伤害或者死亡。

警告

表示有伤害的情况，如不能避免，能造成适度伤害或者对产品产生严重破坏

注意

- 在这本手册里我们用下面两个图示，给你安全的警示。

定义在某种条件下的潜在危险.

认真读信息和遵守下面的指示.

定义在某种条件下的电击伤害.

因为危险电压的存在，给你一个非常直接的提示。.

- 把这本手册放在身边，为快速查阅。

注意

- 在你接触这块板件时，确认你达到ESD (电子放电)标准.

这块板能够被静电破坏.

- 在检查电源关闭之后，才能改变板件上的连线。

这块板件会有个连接错误进而破坏此板。

- 确认变频器和板件之间固定牢靠

这块板件会有个连接错误进而破坏此板。.

- 确认在网络最后安装终端电阻 (120ohm, 1/4W) .

- 在设定参数时，确认检查参数单元.

这块板件会有个连接错误的危险

# 介绍

本说明书主要介绍SV-IS5变频器通讯卡的使用、安装及编程

## 使用通讯卡的优点

根据用户需要运行/监视变频器，可以更好的使用在工厂自动化上。

### RTU人界面的种类:

- 变频器可以跟多个公司的电脑通讯

- 一台电脑可以最多连接31台变频器

变频器可以通过市面上销售的RS232-485变换器与电脑通讯。变换器的使用及性能可能根据厂家有所不同，但基本功能是一样的。详细的使用及性能请参考厂家的使用说明书

### 安装之前

安装运行之前请认真阅读使用说明书。不然可能给其他设备造成危险。

# 说  明

## 性能说明

| 项 目 | 说 明 |
| --- | --- |
| 通讯方式 | RS485 |
| 发送状态 | 总线方式 多点连接系统 |
| 变频器型号 | IS5 系列 |
| 变频器连接数量 | 最多连接31台 |
| 传送距离 | 最大 1200m (推荐少于 700 m ) |
| 变换器 | RS232-485, 使用内置RS232 口的PC |

## 硬件说明

| 项 目 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 安装 |  | CN2 变频器控制板内的变换器上 |
| 电源 | 控制 B/D | 从变频器获取 |
|  | 通讯 B/D | 从控制板内的电源获取 |

## 通讯说明

| 项目 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 通讯速度 |  | 1200 /2400/4800/9600/19200 bps 可以选择 |
| 控制程序 |  | 异步通讯 |
| 通讯体系 |  | 半双工系统 |
| 数据位 |  | 二进制 (8 bit) |
| 启动/停止位 |  | 1 位 |
| 错误检查(CRC16) |  | 2 字节 |
| 奇偶校验检查 |  | 无 |

# 产品详解

## 通讯卡外观及说明

| 名称 | 用途 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接端子 | CN2, 和变频器主PCB的接口 |  |  |
| 信号线 连接 端子 | 通讯信号连接端子 | P | 485 信号 – 高 |
|  |  | N | 485 信号 – 低 |
|  |  | G | 485 地 |
|  |  | S | 屏蔽 |
|  |  | T1 | 短接T1和T2 之间连接终止电阻 |
|  |  | T2 |  |

图1. 设计

## LED的状态表示

| CPU LED | 显示选择板正常运行 |  |
| --- | --- | --- |
| RXD LED | 接收485信号 |  |
| TXD LED | 响应485信号 |  |
| ERR LED | 间歇的On/Off | 接收错误数据 (正常操作) |
|  | 以CPU相同周期闪烁 | DPRAM 通讯异常 |
|  | 以CPU相反周期闪烁 | 网络连接时间逸出 <I/O-49> |

# 安装

- .请在变频器控制板内（参考图2）的变换器上连接Modbus-RTU通讯卡。

- 请再次确认是否正确安装通讯卡，然后插上变频器电源。

- 上电后，LED依次闪烁，“CPU LED”以1秒为周期闪烁。

- 请确认通讯卡上的“CPU LED”是否闪烁。如果不闪烁，请马上关掉变频器的电源。再次确认通讯卡的安装是否正确。（注意：“CPU LED”不闪烁时，不关掉变频器的电源，可能导致变频器和通讯卡的损坏。）

- 请确认<COM-01>是否设定为ModBus-RTU

- 1~5的程序完成后，请按如下表设定参数

| 参数编码 | 显示文字 | 设定值 |
| --- | --- | --- |
| < COM-01 > | 选项板B/D | 自动显示MODBUS |
| < COM-02 > | 选项板方式 | 设定命令 |
| < I/O- 46 > | 变频器编号 | 1~31 (设定编号，请避免重复) |
| < I/O- 47 > | 波特率 | 9600 bps (出厂值) |
| < I/O- 48 > | 丢失命令 (注意1) | 用户设定 |
| < I/O- 49> | 时间逸出 (注意1) | 0.1 sec (出厂值) |

注意 1)用于变频器和MASTER之间不能通讯时，紧急停止变频器。在设定时间内，通讯一次都没有成功时启动。这表示变频器的控制并不是远程控制。为了安全我们建议您使用这个设定值。

安装完通讯卡，设定参数以后，为了跟变换器连接，请关掉变频器电源。

使用在终端的选项卡，请连接终端电阻JUMP（参考图3）。

# 故障查询

利用通讯卡跟电脑通讯时，如果出现问题请参考此章的内容。

### CPU  LED

| 状态 | 指示 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 闪烁 | 通讯卡的安装运行正常 |  |
| 灭 | 通讯卡安装不当 | 重新核实通讯卡是否安装有误 |
|  | 变频器操作不当 | 重新核实变频器是否上电 |

### RXD and TXD LEDs

| 状态 | 指示 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 闪烁 | 通讯卡正常运行，传送、接收信息 |  |
| 灭 | Modbus和通讯卡连接不当 | 核实低端信号是否连接到终端N 高端信号是否连接到终端 P |
|  | Master不通讯 | 开始通讯 |
|  | 波特率设定不当 | 核实波特率是否跟变频器匹配 (I/O47) |
|  | 数据格式不当 | 变频器使用8 数据位, 1 停止位 无奇偶校验位 主站的设置也要一样 |

### ERR  LED

| 状态 | 指示 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 连续闪烁 | 噪音或其他理由没有正常接收数据时，这是运行正常。 | 正常 |
| CPU 灯连续闪烁 | Modbus 卡故障 | 反复ON/OFF，如果问题没有解决，请联系LG |
| CPU 灯的相反方向闪烁 | 网络通讯在时间逸出 (I/O 49) 设定时不通讯 | 核对主站的状态 |
| 灭 | 通讯卡功能正常，接收/传送数据正常 |  |

*频率/运行指令请参考COM group

# 参数编码 (Hex)

<共同领域> : 共同领域的数据值在任何型号中都可以设定 (注意 3)

| 参数地址 | 名称 | 单位 |  | Read/Write | 数据值 (Hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 运行模块 | - |  | R | 4: SV-iS5 |
| 0x0001 | 运行容量 | - |  | R | 0: 0.75 1:1.5 2:2.2 3: 3.7 4: 5.5 5: 7.5 6: 11 7: 15 8: 18.5 9: 22 A: 30 B:37 C:45 D: 55 E: 75 F: 90 10: 110 11: 132 12: 160 13: 200 14:220 15:280 16:375 (Unit : kW) |
| 0x0002 | 输入电压 | - |  | R | 0: 220V 1: 440V |
| 0x0003 | S/W 版本 | - |  | R | 0100: Ver. 1.00, 0101: Ver 1.01 |
| 0x0005 | 频率指令 | 0.01Hz |  | R/W |  |
| 0x0006 | 运行指令 | - |  | R/W | Bit 0: Stop Bit 1: Forward Run Bit 2: Reverse Run Bit 3: Fault Reset Bit 4: Emergency Stop |
| 0x0007 | 加速时间 | 0.1 sec |  | R/W |  |
| 0x0008 | 减速时间 | 0.1 sec |  | R/W |  |
| 0x0009 | 输出电流 | 0.1 A |  | R |  |
| 0x000A | 输出频率 | 0.01 Hz |  | R |  |
| 0x000B | 输出电压 | 0.1 V |  | R |  |
| 0x000C | DC Link 电压 | 0.1 V |  | R |  |
| 0x000D | 输出功率 | 0.1 kW |  | R |  |
| 0x000E | 巡回监视器 | - |  | R | BIT 0 : Stop BIT 1 : Forward Run BIT 2 : Reverse Run BIT 3 : Fault (Trip) BIT 4 : Accelerating BIT 5 : Decelerating BIT 6 : Output Frequency Arrival BIT 7 : DC Braking BIT 8 : Stopping BIT 9 :Not Available BIT 10 : BrakeOpen BIT11: Forward Run Command BIT 12 : Reverse Run Command |
| 0x000F | 保护信息 | - | R |  | Bit 0:OCT1, Bit 1: OV, Bit 2: EXT-A Bit 3: BX, Bit 4:OCT2, Bit 5: GF, Bit 6: OH, Bit 7: ETH, Bit 8: OLT, Bit 9: HW-diag, Bit10:EXT-B, Bit11:FO Bit12:OPT, Bit13:PO Bit,14:IOLT, Bit15:LV |
| 0x0010 | 输入端子信息 | - | R |  | Bit 0: P1, Bit 1: P2, Bit 2: P3 Bit 3: P4, Bit 4: P5, Bit 5: P6, Bit 6: RST, Bit 7: BX, Bit 8: JOG, Bit 9: FX, Bit 10: RX |
| 0x0011 | 输出端子信息 | - | R |  | Bit 0: Q1 (OC1), Bit 1: Q2 (OC2) Bit 2: Q3 (OC3), Bit 3: AUX Bit 4: 30AC |
| 0x0012 | V1 | - | R |  | 0 – FFC0 |
| 0x0013 | V2 | - | R |  | 0 – FFC0 |
| 0x0014 | I | - | R |  | 0 – FFC0 |
| 0x0015 | RPM | - | R |  |  |

(注意 3) 通过共同领域内的参数设定而修改数据时，数据不会存储。

虽然修改的数据在当前状态上显示修改值，但电源ON/OFF或变频器重新启动时， 通过共同领域的参数重新恢复到修改之前的数据。如果没有通过共同领域而设定参数时，即使没有重新启动变频器或电源ON/OFF，也体现修改值。

< DRV Group >

| 地址 |  | NO. |  | 说明 |  | 基本值 |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5100 | DRV#00 |  | Cmd. freq |  | 0 |  | MaxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 5101 | DRV#01 |  | Acc. Time |  | 100 |  | 6000 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 5102 | DRV#02 |  | Dec. Time |  | 200 |  | 6000 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 5103 | DRV#03 |  | Drive mode |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 5104 | DRV#04 |  | Freq. mode |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |
| 5105 | DRV#05 |  | Step freq - 1 |  | 1000 |  | MaxFreq |  | startFreq |  | 0.01Hz |  |
| 5106 | DRV#06 |  | Step freq - 2 |  | 2000 |  | MaxFreq |  | startFreq |  | 0.01Hz |  |
| 5107 | DRV#07 |  | Step freq - 3 |  | 3000 |  | MaxFreq |  | startFreq |  | 0.01Hz |  |
| 5108 | DRV#08 |  | Current |  | - |  | - |  | - |  | 0.1A |  |
| 5109 | DRV#09 |  | Speed |  | - |  | - |  | - |  | 1rpm |  |
| 510A | DRV#10 |  | DC Link Voltage |  |  |  | - |  | - |  | V |  |

< FU1 Group >

| 地址 |  | NO. |  | 说明 |  | 基本值 |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5203 | FU1 #03 |  | Run prohibit |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 5205 | FU1 #05 |  | Acc. pattern |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |
| 5206 | FU1 #06 |  | Dec. pattern |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |
| 5207 | FU1 #07 |  | Stop mode |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 5208 | FU1 #08 |  | DcBr freq. |  | 500 |  | 6000 |  | startFreq |  | 0.01Hz |  |
| 5209 | FU1 #09 |  | DcBlk time |  | 10 |  | 6000 |  | 0 |  | 0.01sec |  |
| 520A | FU1 #10 |  | DcBr value |  | 50 |  | 200 |  | 0 |  | % |  |
| 520B | FU1 #11 |  | DcBr time |  | 10 |  | 600 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 520C | FU1 #12 |  | DcSt value |  | 50 |  | 200 |  | 0 |  | % |  |
| 520D | FU1 #13 |  | DcSt time |  | 0 |  | 600 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 5214 | FU1 #20 |  | Max freq. |  | 6000 |  | 40000 |  | 4000 |  | 0.01Hz |  |
| 5215 | FU1 #21 |  | Base freq. |  | 6000 |  | maxFreq |  | 3000 |  | 0.01Hz |  |
| 5216 | FU1 #22 |  | Start freq. |  | 50 |  | 6000 |  | 1 |  | 0.01Hz |  |
| 5217 | FU1 #23 |  | Freq limit |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 5218 | FU1 #24 |  | F-limit Lo. |  | 50 |  | highFreq |  | startFreq |  | 0.01Hz |  |
| 5219 | FU1 #25 |  | F-limit Hi. |  | 6000 |  | maxFreq |  | lowFreq |  | 0.01Hz |  |
| 521A | FU1 #26 |  | Torque boost |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 521B | FU1 #27 |  | Fwd boost |  | 20 |  | 150 |  | 0 |  | 0.1% |  |
| 521C | FU1 #28 |  | Rev boost |  | 20 |  | 150 |  | 0 |  | 0.1% |  |
| 521D | FU1 #29 |  | V/F pattern |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 521E | FU1 #30 |  | User freq. 1 |  | 1500 |  | maxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 521F | FU1 #31 |  | User volt. 1 |  | 25 |  | 100 |  | 0 |  | % |  |
| 5220 | FU1 #32 |  | User freq. 2 |  | 3000 |  | maxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 5221 | FU1 #33 |  | User volt. 2 |  | 50 |  | 100 |  | 0 |  | % |  |
| 5222 | FU1 #34 |  | User freq. 3 |  | 4500 |  | maxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 5223 | FU1 #35 |  | User volt. 3 |  | 75 |  | 100 |  | 0 |  | % |  |
| 5224 | FU1 #36 |  | User freq. 4 |  | 6000 |  | maxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 5225 | FU1 #37 |  | User volt. 4 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | % |  |
| 5226 | FU1 #38 |  | Volt control |  | 1000 |  | 1100 |  | 400 |  | 0.1% |  |
| 5227 | FU1 #39 |  | Energy save |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | % |  |
| 5232 | FU1 #50 |  | ETH select |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 5233 | FU1 #51 |  | ETH 1min |  | 180 |  | 200 |  | ETH Cont |  | % |  |
| 5234 | FU1 #52 |  | ETH Cont |  | 100 |  | 150 |  | 50 |  | % |  |
| 5235 | FU1 #53 |  | Motor type |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 5236 | FU1 #54 |  | OL level |  | 150 |  | 150 |  | 30 |  | % |  |
| 5237 | FU1 #55 |  | OL time |  | 100 |  | 300 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 5238 | FU1 #56 |  | OLT select |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 5239 | FU1 #57 |  | OLT level |  | 180 |  | 200 |  | 30 |  | % |  |
| 523A | FU1 #58 |  | OLT time |  | 600 |  | 600 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 523B | FU1 #59 |  | Stall prev. |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  |  |  |
| 523C | FU1 #60 |  | Stall level |  | 180 |  | 250 |  | 30 |  | % |  |

< FU2 Group >

| 地址 | NO. | 说明 |  | 基本值 | 最大值 |  | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5307 | FU2 #07 | Dwell freq | 500 |  | maxFreq | StartFreq |  | 0.01Hz |
| 5308 | FU1 #08 | Dwell time | 0 |  | 100 | 0 |  | 0.1sec |
| 530A | FU2 #10 | Jump freq | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 530B | FU2 #11 | jump lo 1 | 1000 |  | jump Hi 1 | StartFreq |  | 0.01Hz |
| 530C | FU2#12 | jump Hi 1 | 1500 |  | maxFreq | jump Lo 1 |  | 0.01Hz |
| 530D | FU2 #13 | jump lo 2 | 2000 |  | jump Hi 2 | StartFreq |  | 0.01Hz |
| 530E | FU2 #14 | jump Hi 2 | 2500 |  | maxFreq | jump Lo 2 |  | 0.01Hz |
| 530F | FU2 #15 | jump lo 3 | 3000 |  | jump Hi 3 | startFreq |  | 0.01Hz |
| 5310 | FU2 #16 | jump Hi 3 | 3500 |  | maxFreq | jump Lo 3 |  | 0.01Hz |
| 5311 | FU2 #17 | Start Curve | 40 |  | 100 | 1 |  | % |
| 5312 | FU2 #18 | End Curve | 40 |  | 100 | 1 |  | % |
| 5313 | FU2 #19 | Trip select | 0 |  | 3 | 0 |  | BIT |
| 5314 | FU2 #20 | Power-on run | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5315 | FU2 #21 | RST restart | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5316 | FU2 #22 | Speed Search | 0 |  | 15 | 0 |  | BIT |
| 5317 | FU2 #23 | SS Sup-Curr | 100 |  | 200 | 80 |  |  |
| 5318 | FU2 #24 | SS P-gain | 100 |  | 9999 | 0 |  |  |
| 5319 | FU2 #25 | SS I-gain | 1000 |  | 9999 | 0 |  |  |
| 531A | FU2 #26 | Retry number | 0 |  | 10 | 0 |  |  |
| 531B | FU2 #27 | Retry delay | 10 |  | 600 | 0 |  | 0.1sec |
| 531E | FU2#30 | Motor select | 0 |  | 9 | 0 |  |  |
| 531F | FU2#31 | Pole number | 4 |  | 12 | 2 |  |  |
| 5320 | FU2 #32 | Rated-Slip | (Note4) |  | 1000 | 0 |  | 0.01Hz |
| 5321 | FU2 #33 | Rated-Curr | (Note4) |  | 2000 | 10 |  | 0.1A |
| 5322 | FU2 #34 | Noload-Curr | (Note4) |  | 2000 | 5 |  | 0.1A |
| 5324 | FU2 #36 | Efficiency | (Note4) |  | 100 | 70 |  | % |
| 5325 | FU2 #37 | Inertia rate | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5327 | FU2 #39 | Carrier freq | 50 |  | 150 | 10 |  | 0.1kHZ |
| 5328 | FU2 #40 | Control mode | 0 |  | 2 | 0 |  |  |
| 5329 | FU2 #41 | Auto tuning | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 532A | FU2 #42 | Rs (Note5) | (Note4) |  | 5000 | 0 |  | 0.001ohm |
| 532B | FU2 #43 | Rr (Note6) | (Note4) |  | 5000 | 0 |  | 0.001ohm |
| 532C | FU2 #44 | Lsigma (Note7) | (Note4) |  | MaxInduc | 0 |  | 0.001mH |
| 532D | FU2 #45 | SL P-gain | 32767 |  | 32767 | 0 |  |  |
| 532E | FU2 #46 | SL I-gain | 3276 |  | 32767 | 0 |  |  |
| 532F | FU2 #47 | proc PI mode | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5330 | FU2 #48 | PID Ref | 1 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5331 | FU2 #49 | PID Ref Mode | 0 |  | 5 | 0 |  |  |
| 5332 | FU2 #50 | PID Out Dir | 1 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5333 | FU2 #51 | PID F/B | 0 |  | 2 | 0 |  |  |
| 5334 | FU2 #52 | PID P-gain | 3000 |  | 9999 | 0 |  | 0.1% |
| 5335 | FU2 #53 | PID I-time | 300 |  | 320 | 0 |  | 0.1sec |
| 5336 | FU2 #54 | PID D-time | 0 |  | 9999 | 0 |  | 0.1msec |
| 5337 | FU2 #55 | PID +limit | 6000 |  | maxFreq | 0 |  | 0.01Hz |
| 5338 | FU2 #56 | PID -limit | 6000 |  | maxFreq | 0 |  | 0.01Hz |
| 5339 | FU2 #57 | PID Out Inv | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 533A | FU2 #58 | PID OutScale | 1000 |  | 9999 | 1 |  | 0.1% |
| 533B | FU2 #59 | PID P2-gian | 1000 |  | 9999 | 0 |  | 0.1% |
| 533C | FU2 #60 | P-gain Scale | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 0.1% |
| 5345 | FU2 #69 | Acc/Dec ch F | 0 |  | maxFreq | 0 |  | 0.01Hz |
| 5346 | FU2 #70 | Acc/Dec freq | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5347 | FU2 #71 | Time scale | 1 |  | 2 | 0 |  |  |
| 5348 | FU2 #72 | PowerOn disp | 0 |  | 12 | 0 |  |  |
| 5349 | FU2 #73 | User disp | 0 |  | 2 | 0 |  |  |
| 534A | FU2 #74 | RPM factor | 100 |  | 1000 | 1 |  | % |
| 534B | FU2 #75 | DB mode | 1 |  | 2 | 0 |  |  |
| 534C | FU2 #76 | DB %ED | 10 |  | 30 | 0 |  | % |
| 5351 | FU2 #81 | 2nd Acc time | 50 |  | 6000 | 0 |  | 0.1sec |
| 5352 | FU2 #82 | 2nd Dec time | 100 |  | 6000 | 0 |  | 0.1sec |
| 5353 | FU2 #83 | 2nd BaseFreq | 6000 |  | maxFreq | 3000 |  | 0.01Hz |
| 5354 | FU2 #84 | 2nd V/F | 0 |  | 2 | 0 |  |  |
| 5355 | FU2 #85 | 2nd F-boost | 20 |  | 150 | 0 |  | 0.1% |
| 5356 | FU2 #86 | 2nd R-boost | 20 |  | 150 | 0 |  | 0.1% |
| 5357 | FU2 #87 | 2nd Stall | 150 |  | 150 | 30 |  | % |
| 5358 | FU2 #88 | 2nd ETH 1min | 150 |  | 200 | 2nd ETH Cont |  | % |
| 5359 | FU2 #89 | 2nd ETH Cont. | 100 |  | 2nd ETH 1min | 50 |  | % |
| 535A | FU2 #90 | 2nd R-Curr | 36 |  | 2000 | 10 |  | 0.1A |
| 535D | FU2 #93 | Para. Init | 0 |  | 8 | 0 |  |  |

(Note 4,5,6,7) 根据电机容量变更

< I/O Group >

| 地址 | NO. | 说明 |  | 基本值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5401 | I/O #01 | V1 filter | 10 |  | 9999 | 0 | ms |
| 5402 | I/O #02 | V1 volt x1 | 0 |  | V1 vort x2 | 0 | 0.01V |
| 5403 | I/O #03 | V1 freq y1 | 0 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5404 | I/O #04 | V1 volt x2 | 1000 |  | 1000 | V1 volt x1 | 0.01V |
| 5405 | I/O #05 | V1 freq y2 | 6000 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5406 | I/O #06 | I filter | 10 |  | 9999 | 0 | ms |
| 5407 | I/O #07 | I curr x1 | 400 |  | I curr x2 | 0 | 0.01mA |
| 5408 | I/O #08 | I freq y1 | 0 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5409 | I/O #09 | I curr x2 | 2000 |  | 2000 | I curr x1 | 0.01mA |
| 540A | I/O #10 | I freq y2 | 6000 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 540B | I/O #11 | Wire broken | 0 |  | 2 | 0 |  |
| 540C | I/O #12 | P1 define | 0 |  | 32 | 0 |  |
| 540D | I/O #13 | P2 define | 1 |  | 32 | 0 |  |
| 540E | I/O #14 | P3 define | 2 |  | 32 | 0 |  |
| 5411 | I/O #17 | Ti Filt Num | 15 |  | 50 | 2 |  |
| 5414 | I/O #20 | Jog freq | 1000 |  | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5415 | I/O #21 | Step freq - 4 | 4000 |  | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5416 | I/O #22 | Step freq - 5 | 5000 |  | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5417 | I/O #23 | Step freq - 6 | 4000 |  | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5418 | I/O #24 | Step freq - 7 | 3000 |  | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5419 | I/O #25 | Acc time– 1 | 200 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541A | I/O #26 | Dec time – 1 | 200 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541B | I/O #27 | Acc time – 2 | 300 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541C | I/O #28 | Dec time – 2 | 300 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541D | I/O #29 | Acc time – 3 | 400 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541E | I/O #30 | Dec time - 3 | 400 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541F | I/O #31 | Acc time – 4 | 500 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5420 | I/O #32 | Dec time – 4 | 500 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5421 | I/O #33 | Acc time – 5 | 400 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5422 | I/O #34 | Dec time – 5 | 400 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5423 | I/O #35 | Acc time – 6 | 300 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5424 | I/O #36 | Dec time – 6 | 300 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5425 | I/O #37 | Acc time – 7 | 200 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5426 | I/O #38 | Dec time – 7 | 200 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5428 | I/O #40 | FM mode | 0 |  | 3 | 0 |  |
| 5429 | I/O #41 | FM adjust | 100 |  | 200 | 10 | % |
| 542A | I/O #42 | FDT freq | 3000 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 542B | I/O #43 | FDT band | 1000 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 542C | I/O #44 | Aux mode | 12 |  | 23 | 0 |  |
| 542D | I/O #45 | Relay mode | 2 |  | 7 | 0 | BIT3 |
| 542E | I/O #46 | Inv No. | 1 |  | 31 | 1 |  |
| 542F | I/O #47 | Baud rate | 3 |  | 4 | 0 |  |
| 5430 | I/O #48 | Lost command | 0 |  | 2 | 0 |  |
| 5431 | I/O #49 | Time out | 10 |  | 1200 | 1 | 0.1sec |

<注意>

需要AUTO领域的参数地址，请咨询LG公司

< EXT Group >

| 地址 | NO. | 说明 |  | 基本值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5501 | EXT #01 | Sub B/D |  |  |  |  |  |
| 5502 | EXT #02 | P4 define | 3 |  | 32 | 0 |  |
| 5503 | EXT #03 | P5 define | 4 |  | 32 | 0 |  |
| 5504 | EXT #04 | P6 define | 5 |  | 32 | 0 |  |
| 5505 | EXT #05 | V2 mode | 0 |  | 2 | 0 |  |
| 5506 | EXT #06 | V2 filter | 10 |  | 9999 | 0 | msec |
| 5507 | EXT #07 | V2 volt x1 | 0 |  | V2 volt x2 | 0 | 0.01V |
| 5508 | EXT #08 | V2 freq y1 | 0 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5509 | EXT #09 | V2 volt x2 | 1000 |  | 1000 | V2 volt x1 | 0.01V |
| 550A | EXT #10 | V2 freq y2 | 6000 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 550E | EXT #14 | F mode | 0 |  | 2 | 0 |  |
| 550F | EXT #15 | F pulse set | 0 |  | 1 | 0 |  |
| 5510 | EXT #16 | F pulse num | 1024 |  | 4096 | 360 |  |
| 5511 | EXT #17 | F filter | 10 |  | 9999 | 0 | msec |
| 5512 | EXT #18 | F pulse x1 | 0 |  | F pulse x2 | 0 | 0.1kHz |
| 5513 | EXT #19 | F freq y1 | 0 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5514 | EXT #20 | F pulse x2 | 100 |  | 1000 | F pulse x1 | 0.1kHz |
| 5515 | EXT #21 | F freq y2 | 6000 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5516 | EXT #22 | PG P-gain | 3000 |  | 9999 | 0 |  |
| 5517 | EXT #23 | PG I-gain | 300 |  | 9999 | 0 |  |
| 5518 | EXT #24 | PG Slip Freq | 100 |  | 200 | 0 | % |
| 551E | EXT #30 | Q1 define | 0 |  | 23 | 0 |  |
| 551F | EXT #31 | Q2 define | 1 |  | 23 | 0 |  |
| 5520 | EXT #32 | Q3 define | 2 |  | 23 | 0 |  |
| 5522 | EXT #34 | LM mode | 1 |  | 3 | 0 |  |
| 5523 | EXT #35 | LM adjust | 100 |  | 200 | 10 | % |
| 5528 | EXT #40 | AM1 mode | 0 |  | 3 | 0 |  |
| 5529 | EXT #41 | AM1 adjust | 100 |  | 200 | 10 | % |
| 552A | EXT #42 | AM2 mode | 3 |  | 3 | 0 |  |
| 552B | EXT #43 | AM2 adjust | 100 |  | 200 | 10 | % |

< COM Group >

| 地址 |  | NO. |  | 说明 |  | 基本值 |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5601 | COM #01 |  | Opt B/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5602 | COM #02 |  | Opt mode |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |
| 5603 | COM #03 |  | Opt version |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注意) 变频器Station # 和波特率的设定: I/O-46, 47

- COM-01 [Opt B/D]

显示选项板（已经设定的）种类，并在安装选项板时自动显示。

- COM-02 [ Opt Mode ]

确定运行/频率指令的设定与否

| 设定值 | 显示 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | None | 没有指令 |
| 1 | Command | 运行/停止指令 |
| 2 | Freq | 频率指令 |
| 3 | Cmd + Freq | 运行/停止/频率指令 |

- COM-03 [ Opt Version ]

显示选项板的版本

< APP Group >

| 地址 |  | NO. |  | 说明 |  | 基本值 |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5701 | APP #01 |  | APP mode |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |
| 5702 | APP #02 |  | Trv. Amp[%] |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0.1% |  |
| 5703 | APP #03 |  | Trv. Scr |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0.1% |  |
| 5704 | APP #04 |  | Trv Acc Time |  | 20 |  | 6000 |  | 1 |  | 0.1sec |  |
| 5705 | APP #05 |  | Trv Dec Time |  | 30 |  | 6000 |  | 1 |  | 0.1sec |  |
| 5706 | APP #06 |  | Trv Off Hi |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0.1% |  |
| 5707 | APP #07 |  | Trv Off Lo |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0.1% |  |
| 5708 | APP #08 |  | Aux Mot Run |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |
| 5709 | APP #09 |  | Starting Aux |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |
| 570A | APP #10 |  | Auto Op Time |  | 0 |  | 5940 |  | 0 |  |  |  |
| 570B | APP #11 |  | Start freq1 |  | 4999 |  | maxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 570C | APP #12 |  | Start freq2 |  | 4999 |  | maxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 570D | APP #13 |  | Start freq3 |  | 4999 |  | maxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 570E | APP #14 |  | Start freq4 |  | 4999 |  | maxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 570F | APP #15 |  | Stop freq1 |  | 1500 |  | maxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |

LG

LG产电

LG产电致力于坚持不懈的，努力的，不断的更新产品

说明书内资料如有变更，恕不通知

请登陆我们的主页: http://www.lgis.com.cn/

Run/Stop Setting Address - Use 0x0006 in Common

Freq Setting Address - Use 0x0005 in Common