用户手册

LG 制动单元

SV-DBH系列

##### LG 产电

在DB单元安装、配线、运行、维修和检查之前仔细阅读本手册

本手册仅供参考。

非常感谢使用 LG SV-DBH 制动单元

在安装、配线、维修、检修、操作之前必须阅读本手册，本手册的内容请读者注意，并且遵守以下的规则规定，否则会造成人身方面的伤害，甚至造成生命的危险。

安全警示

- 遵守本手册的内容，遵守本手册的安全规定。可防止意外的发生和意外的伤害。

- 本手册的安全信息如下:

WARNING

不正常的操作可能会造成人身方面的严重伤害和死亡。

CAUTION

不正常的操作会造成财产方面的损失。

- 本手册的以下两条的信息的可以提醒您安全规定：

仔细阅读本手册并且遵守规定，在一定条件下可防止个人伤害和触电。

直接接触运行中的机器可能会被产生的高压电击。

警告

- 当启动电源或制动单元运行的时候，不要移动单元盖。

否则会发生触电意外。

- 当前盖板移动之后，不要运行DB单元。

否则端子产生的高压对人身造成伤害。

- 除非定期检修或配线，不要移动端子盖。（断电之后）

否则可能触电。

- 必须在电源断电10分钟，用万用表检测直流连接电压已经卸载（低于DC30V）之后，才可以进行 配线和定期检修的工作。

否则可能触电。

- 操作十要保持手掌干燥。

否则可能触电。

- 当绝缘层损坏时，不要动用电缆。

否则可能触电。

- 不要让电缆受到刮、蹭、重压、过载以至于破坏。

否则可能触电。

注意

- 制动单元不能安装在易燃处，周围环境不能有易燃物体。

否则，易发生火灾。

- 如果变频器或制动单元发生故障的时候，立即断电。

否则会造成意外事故和火灾。

- 不要连接制动电阻到制动单元的直流端子 (P/B1, N) 。

否则，发生火灾

- 电源切断之后不要触摸制动单元、变频器和制动电阻。

电阻高温。

- 防止旧麻片、碎纸、木屑、灰尘、金属片或其他不相干的物质进入制动单元。

否则，发生火灾或事故

- 不允许给损坏或缺少配件的的变频器或制动单元供电。

否则，发生触电或火灾事故

- 命名

SV

037

DBH

4

037

# DBH

4

-

# SV

| LG 变频器 | 符号 | 变频器 容量 |  | 符号 | 类型 |  | 符号 | 输入电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 037 | 37[kW] |  | DBH | 制动单元 |  | 2 | 230V |
|  | 075 | 75[kW] |  |  |  |  | 4 | 460V |

- 规格

| 名称 |  | SV037DBH-2 | SV037DBH-4 |  | SV075DBH-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大直流输入电压 |  | DC 400V (200V 级) | DC 800V (400V 级) |  |  |
| 变频器容量 |  | 37[kW] | 37[kW] | 75[kW] |  |
| 制动电阻 |  | 3Ω 5kW | 12Ω 5kW | 6Ω 10W |  |
| 平均制动转矩 |  | 150% |  |  |  |
| 电阻效率 |  | 5% ED |  |  |  |
| 输出信号 |  | 故障输出信号端子、从属控制信号 |  |  |  |
| 保护(Trip) |  | 过热保护和过流保护 |  |  |  |
| 环境条件 | 环境温度 | -10℃ ~ 40℃ |  |  |  |
|  | 湿度 | 低于 90% RH |  |  |  |
|  | 海拔高度 | 低于1,000m 海拔高度 |  |  |  |
|  | 冷却方式 | 自冷却方式 |  |  |  |

- 安装

- 环境条件

- 不要放置在阳光直射的地方，尽量远离剧烈颤动的地方。

- 制动单元不能受到湿气、灰尘、金属颗粒、腐蚀性的气体和液体影响，尽可能安装在非易燃和光滑平稳的地方。

- 在一个面板上安装多个制动单元的情况下，应该考虑热量散发的空气流动情况

(正确的安装方式如下图所示).

制动单元

制动电阻

制动单元

制动电阻

正确                            错误

<<在面板上安装制动单元>>

冷却风扇

Cooling fan

制动单元

制动电阻

制动单元

制动电阻

Air flow

空气流动

正确                            错误

<<面板上风扇的位置>>

- 安装

制动单元必须安装在垂直并水平的空间内

SV-DBH

over 50mm

over 100mm

over100mm

over 50mm

over 100mm

SV-DBH

over 50mm

over 50mm

over100mm

端子结构

- 电源端子

G

N

B2

P/B1

| 端子 | 功能 |
| --- | --- |
| G | 地 |
| N | DC (-)输入. 连接变频器的 “N” 端子 |
| B2 | 连接制动电阻 |
| P/B1 | DC (+) 输入. 连接变频器的 “P2” 或 “P” 端子 连接制动电阻 |

- 控制端子

IN+

IN-

OUT+

OUT-

30B

30C

30A

IN+

IN-

OUT+

OUT-

30B

30C

30A

| 端子 | 功能 |
| --- | --- |
| IN+ | 从单元信号输入(选择 “Slave Mode” ) |
| IN- | 从单元信号输入(选择 “Slave Mode” ) |
| OUT+ | 主单元信号输入(选择 “Master Mode”) |
| OUT- | 主单元信号输入(选择 “Master Mode”) |
| 30A | 故障信号输出 30A :常开节点 30B :常闭节点 30C : 公共端子 |
| 30B |  |
| 30C |  |

(主从单元的详细资料请参考第7节 )

- 端子配线

- SV-iH系列有两种电源接线方式，依照适配容量确定配线。

- SV030iH-4, SV037iH-4, SV045iH-4, SV055iH-4制动单元(非UL认证类型) 没有提供直流连接端子。

- SV030/037/045/055iH-4U变频器、制动单元和制动电阻之间的配线。

制动电阻

G

N

B2

P/B1

制动单元

变频器

G

P

N

B1

B2

G

N

B2

P/B1

DB unit

Drive

P1

P2

N

B1

B2

DB resistor

Common bus bar

2) SV030/037/045/055iH-4(无UL认证类型)变频器、制动单元和制动电阻之间的配线

G

N

B2

P/B1

制动单元

B1

B2

制动电阻

变频器

P1

P2

N

直流电抗器

- 变频器、制动单元、制动电阻和直流电抗器之间的[配线

G

N

B2

P/B1

制动单元

B1

B2

制动电阻

变频器

P1

P2

N

直流电抗器

- 基本配线

- 独立单元配线

MCCB

输入

电源

制动电阻

R

S

T

V

U

W

30A

P/B1

IM

电机

变频器

P2*

N

B2

N

G

G

B2

B1

30B

30C

P1*

TH1

TH2

制动单元

端子 (常闭)

Max. 10m

Max. 10m

- 主/从单元配线

## MCCB

## 变频器

IM

## R

## U

## 输入

## 电源

## S

## T

## V

## W

## 电机

## P1*

## P/B1

## P2*

## B2

## B2

## B1

## OUT-

## N

## N

## TH1

## 端子(常闭)

## OUT+

## G

## G

## TH2

## 制动电阻

## 制动单元

## Max. 2m

## Max. 10m

## P/B1

## B2

## B2

## B1

: 电源端子

: 控制端子

: 双绞线

## N

## TH1

## 端子(常闭)

## G

## TH2

## IN+

## IN-

## 制动电阻

## 制动单元

*) SV030/037/045/055DBH-4 制动单元通过一个端子 “P” 连接 “P1” 和 “P2”。

查阅“2) V030/037/045/055iH-4变频器、制动单元和制动电阻的配线” 正确配线。

- 在变频器、制动单元和制动电阻之间使用短于10m的双绞线。

- 在主/从单元运行的情况下，控制线使用双绞线，短于2m。

- 变频器和制动单元的端子“G” 要和大地连接。

- 配线尺寸:

| 制动单元 |  | 配线尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 200V 级 | SV037DBH-2 | 14 ㎟ (AWG 6) |
| 400V 级 | SV037DBH-4 | 7.5 ㎟ (AWG 8) |
|  | SV075DBH-4 | 14 ㎟ (AWG 6) |

- 主/从单元运行

- 如果在同时运行两个制动单元的情况下，其中一个必须设置为 “Master” 另一个设置为 “Slave”。

(当运行一个制动单元，它必须设置为 “Master”  出厂设置 – Master)

- 如何设置主单元 (PCB上)

- 如下图所示设置为“Select Switch S1”

SLAVE

MASTER

OFF   ON

- 如何设置从单元 (PCB上)

- 如下图所示设置为“Select Switch S1”

SLAVE

MASTER

OFF   ON

- 主单元和从单元之间的连接

- 连接主单元的“OUT+” 端子到从单元的“IN+”端子

连接主单元的“OUT-” 端子到从单元的“IN-”端子

CND1

CND2

OUT-

OUT+

IN-

IN+

OUT-

OUT+

IN-

IN+

CND2

CND1

主单元

从单元

最大 2m

- 制动单元的容量配置

- 制动单元的配置 (SV-iH 系列)

- 200V 级

| 变频器类型 | SV030iH-2U | SV037iH-2U | SV045iH-2U | SV055iH-2U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制动单元 | SV037DBH-2 |  | SV037DBH-2 2 sets |  |
| 制动电阻 | 3Ω, 5kW |  | 3Ω, 5W 2 sets |  |
| 电机容量 | 30kW | 37kW | 45kW | 55kW |

- 400V 级

| 变频器类型 | SV030 iH-4U | SV037 iH-4U | SV045 iH-4U |  | SV055 iH-4U | SV075 iH-4U | SV090iH ~ SV160iH-4U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制动单元 | SV037DBH-4 |  | SV075DBH-4 |  |  |  | SV075DBH-4 2 sets |
| 制动电阻 | 12Ω, 5kW |  | 12Ω, 5kW 2 sets |  |  |  | 12Ω, 5kW 4 sets |
| 电机容量 | 30kW | 37kW | 45kW | 55kW |  | 75kW | 90kW ~160kW |

- 制动单元和制动电阻的配置如下

- 当使用的制动单元容量超过160kW时请与LG技术服务中心联络。

- 200V 级制动单元的配置

▶ 变频器容量: 30[kW] ~ 37[kW]       ▶ 变频器容量: 45[kW] ~ 55[kW]

SV037DBH-2

3Ω, 5kW

DB

Resistor

DB Unit

Drive

Drive

SV037DBH-2

SV037DBH-2

3Ω, 5kW

DB

Resistor

3Ω, 5kW

DB

Resistor

DB Unit

DB Unit

SV037DBH-2

3Ω, 5kW

制动电阻

制动单元

变频器

变频器

SV037DBH-2

SV037DBH-2

3Ω, 5kW

制动电阻

3Ω, 5kW

制动电阻

制动单元

制动单元

- 400V 级制动单元的配置

▶ 变频器容量: 30[kW] ~ 37[kW]       ▶  变频器容量: 45[kW] ~ 75[kW]

SV037DBH-4

12Ω, 5kW

DB

Resistor

DB Unit

Drive

Drive

SV075DBH-4

12Ω, 5kW

DB

Resistor

12Ω, 5kW

DB

Resistor

DB Unit

SV037DBH-4

12Ω, 5kW

制动电阻

制动单元

变频器

Drive

SV075DBH-4

12Ω, 5kW

制动电阻

12Ω, 5kW

制动电阻

制动单元

▶ 变频器容量: 90[kW] ~ 160[kW]

SV075DBH-4

SV075DBH-4

Drive

DB Unit

DB Unit

DB

Resistor

DB

Resistor

DB

Resistor

DB

Resistor

12Ω, 5kW

12Ω, 5kW

12Ω, 5kW

12Ω, 5kW

变频器

SV075DBH-4

SV075DBH-4

制动单元

制动单元

制动电阻

制动电阻

制动电阻

制动电阻

12Ω, 5kW

12Ω, 5kW

12Ω, 5kW

12Ω, 5kW

- 显示灯和故障重启

在制动单元的前面板上有4个灯，绿色的灯显示主电源输入和制动运行，红色的灯显示制动单元的故障状况。

▶ 重启开关

▶ 电源灯(Green)

▶ 运行灯 (Green)

▶ OHT 灯 (Red)

▶ OCT LED (Red)

RESET

POWER

RUN

OHT

OCT

▶

| 显示 | 功能 |
| --- | --- |
| 重启 | 制动单元的“OCT”故障重启。 |
| 电源 | 当制动单元输入电源时，此灯亮 |
| 运行 | 当制动单元制动运行时，此灯亮 |
| OHT | 当制动单元过热时，此灯亮并且切断输出（保护） |
| OCT | 当IGBT过流时，此灯亮。制动单元切断输出保护制动单元 |

▶ RESET Switch

▶ POWER LED (Green)

▶ RUN LED (Green)

▶ OHT LED (Red)

▶ OCT LED (Red)

RESET

POWER

RUN

OHT

OCT

▶ OCT LED (Red)

- 尺寸

单位: [mm]

5.5

258

5

245

2-Ø5.5

80

80

123

Dynamic Braking Unit

RESET

POWER

RUN

OHT

OCT

231.5

12

15

27

130

75

净重:  5.4 lbs

Net weight:  5.4 lbs

231.5

12

15

27

130

80

2-Ø5.5

##### Dynamic Braking Unit

LG

产电

LG产电致力于坚持不懈的，努力的，不断的更新产品

说明书内资料如有变更，恕不通知

请登陆我们的主页: http://www.lgis.com.cn/

2003．1

258

5

245

75

Publication #: 10310000359

5.5

80

123

###### RESET

POWER

RUN

OHT

OCT