用户手册

- PMU-MASTER 运行手册

(PMU-200/300/600 系列软件)

LG 产电

#### 第一章  PMU – MASTER开始

非常感谢您购买PMU MASTER 软件包。

为了更有效的使用这套软件，请您首先阅读着本运行手册。

## 注释

- LG 对此产品具有独有的权利。

- 没有LG公司的授权任何单位及个人不能任意拷贝部分的或全部的软件和手册中的任何部分。

- LG 不能为使用此手册或产品产生的结果负责。

- 在运行手册中的内容由于产品的升级将会不在通知用户的情况下修改。

“本公司有权对此产品的标准由于功能升级而做修订时不通知用户”

- 1-1. PMU MASTER安装的系统需求

PMU MASTER 软件可以在IBM 兼容 PC机上运行。

为减少此产品的复杂化，请参考以下的“运行标准”。

| 项目 | 运行标准 |
| --- | --- |
| 用户标准 | IBM PC兼容机( 386DX以上) - 推荐使用 486 DX2/50 以上 |
| 内存 | 4 MB以上 - 8 MB以上 |
| FDD | 3.5 inch 驱动器 |
| HDD | 大于10 MB - 不是指硬盘的全部容量 |
| 串口 | 一个口由鼠标使用 另一个是通讯口 (数据发送至PMU) |
| 适配器和监视器 | S-VGA以上 (256 色) |
| 键盘 | PS/2 (101 Keys) |
| 鼠标 | Windows 鼠标 |
| 打印机 | Windows打印机 |
| 推荐的环境 | MS-Windows 3.1, Windows 95以上 |

注解:

- PMU MASTER软件不能在其它标准下运行，请遵守上面指定的“运行标准”

- 1-2.与PMU系列的通讯的电缆标准

为了保证在PMU Master软件和PMU 系列之间通讯，请连接如下的口：

- PMU 通讯支持的功能

 项目上载/下载功能

 连接文件上载/下载功能

 通讯口选择

 报警文件上载/下载功能 (PMU-200/300/600)

1-3.安装PMU MASTER

1-3-1 PMU Master 安装

#1. 检查PMU MASTER 软件包的内容

1) PMU MASTER

 PMU MASTER 运行手册

 2张3.5 inch 磁盘

 1根通讯电缆(9:6, 5M)

#2. PMU MASTER 软件安装方法

- 运行 Windows 3.1 或 Windows 95

2) 把PMU MASTER 软件包中的“3.5 inch 软盘” 插入 A:(或 B:).

3) 在Windows 中打开基本程序组同时运行‘文件管理器’。

- 或 选择 A: (或 B: )驱动器。

4) 运用鼠标点击“Setup Diskette” 的图标。

5)在文件中双击 “Setup.exe” 。

- 输入用户想要安装PMU MASTER 的目录名。

- ( 如果没有指定，程序将自动创建 “C:\PMU3” 目录)

6) 安装完成后， “PMU MASTER”组件将出现在屏幕上。

在组件中将出现6个图标。

- 1-4. PMU MASTER 结构

这个软件包运行在多任务Windows系统，是由7个功能编辑器和选择键组成的。

PMU-200/300

PMU-600

*.Prj 转换

项目管理器 (* .Prj)

主屏幕编辑器r (*.Scr)

符号编辑器 (*.Sym)

消息编辑器 (*.Msg)

报警编辑器 (*.Alm)

连接编辑器 (*.Lnk)

子屏幕编辑器 (*.Sub)

- 1-5. PMU MASTER 创建方法

PMU MASTER 软件包允许用户将主/子屏幕，符号/消息/报警等功能结合成一个工程文件运行。

- 工程文件被存为“*.prj” ，它包括使用的PMU 的类型，同时又包括用户的主/子屏幕，符号/消息/报警等和创建文件名的信息。.

- 请参考以下的创建PMU MASTER 的流程图。

PMU 主单元 (PMU200,300, PMU600)

PMU 运行用户程序 (*.prj)

- *.scr/*.sub/*.sym/*.msg/*.alm

从工程管理器至主机

1)*.scr/*.sub/*.sym/*.msg/*.alm --> 创建*.prj file

2) 传送至 PMU系列

仅允许发送 *.prj

测试屏幕编辑

1) 仿真

在屏幕编辑中创建和编辑

主屏幕

子屏幕

4.   在报警编辑器中创建和编辑

3.   在消息编辑器中创建和编辑

2.   在符号编辑器中创建和编辑

1.   设计 屏幕

是

### 否

注解) 为了传送编辑的屏幕至主机，用户应创建工程文件 。

工程文件中应包括.scr/sub/*.sym/*msg or *.alm 文件