第八章  连接编辑器设置和功能

- 当运行主机时为了实现与PLC的顺利通讯，连接选择器允许用户在连接表中键入和选择通讯方法，PLC类型，设备，地址。

- 为了使用选择的连接文件，从PC机上使用工程管理器发送连接文件至主机。

- 连接选择文件的扩展名是“.LNK”。

- PMU-200 连接编辑器屏幕

这是在程序开始或选择之后出现的用户选择连接表的主屏幕。

  串行选择		: 显示选择的PLC 类型。

数据连接选择		: 显示从输入和输出选择的数据号。

非协议连接选择		: 串行通讯方法显示输入和输出。

 串行选择的PLC类型 (直接连接)

Fuji MICREX-F, Mitsubishi-MELSEC, OMRON-SYSMAC-C, AB-SLC500/PLC5, Modicon-QUANTUM,

Matsushita-FARA, LG MASTER-K S 系列， LG GLOFA-GM, LG GLOFA-GK, LG 反向器

通过连接选择创建的这个连接数据经由工程管理器发送至PMU-200。

注解) MELSCE GOLDSEC,  MICREX-F  STARCON-MF

为了使用创建的连接表，首先将连接文件下载至主机。然后从主机菜单中的通讯选择选择一个适合于连接表的通讯方法。

PMU-300连接编辑器屏幕

这是在程序开始或选择之后出现的用户选择连接表的主屏幕。

  串行选择		: 显示选择的PLC 类型。

数据连接选择		: 显示从输入和输出选择的数据号。

协议连接选择		: 显示为串行通讯方法的输入和输出

 串行选择的PLC类型（直接连接)

Fuji MICREX-F, Mitsubishi-MELSEC, OMRON-SYSMAC-C, AB-SLC500/PLC5, Modicon-QUANTUM,

Matsushita-FARA, LG MASTER-K S 系列， LG GLOFA-GM, LG GLOFA-GK, LG 反向器

在连接选择中创建的连接数据经由工程管理器发送至PMU-300。

为了使用创建的连接表，首先将连接文件下载至主机。然后从主机菜单中的通讯选择选择一个适合于连接表的通讯方法。

PMU-600连接编辑器屏幕

这是在程序开始或选择之后出现的用户选择连接表的主屏幕。

 1:1 通讯方法

串行选择		: 显示选择的PLC类型

数据连接选择	: 显示从输入和输出选择的数据号

现场总线		: 显示发送和接收的数据的号

T-连接, 协议选择

N:N 通讯方法

就地选择		: 显示选择发送和接收的数据的号

主选择		: 显示选择的PLC类型

 串行选择的PLC类型(直接连接)

Fuji MICREX-F, Mitsubishi-MELSEC, OMRON-SYSMAC-C, AB-SLC500/PLC5, Modicon-QUANTUM,

Matsushita-FARA, LG MASTER-K S系列， LG GLOFA-GM, LG GLOFA-GK, LG 反向器

 使用菜单或按钮选择和键入以上7种通讯方法中的一种。如果所有的 7种都被键入且发送至主机，主机将在PMU-600中决定通讯方法。

 1:1现场总线和 N:N就地同Fnet通讯一致。因此，指定值变化是相同的。

在连接选择中创建的连接数据由工程管理器发送至PMU-600。

为了使用创建的连接表，首先将连接文件下载至主机。然后从主机菜单中的通讯选择选择一个适合于连接表的通讯方法。

8-1. PMU和PLC的通讯方法

- PMU-200/300通讯

- 主机仅支持串行通讯方法或数据连接方法。

 数据连接通讯标准	 	- 波特率(1 M bps)

- 连接数目和站号

(连接的数目: 32) (站号: 1-125)

- 连接数目(每 1行)

- 远程I/O : 发送32, 接收 32 字

- 远程输入: 接收64 字

- 远程输出: 发送 64 字

串行通讯		- 波特率 (300,600,1200,2400,4700,9600,19200)

- 数据长度  (7 位, 8 位)

注解: Master-K1000被设置成 8位数据

- 停止位长度(1停止位, 2 停止位)

注解: Master-K1000被设置成 1 停止位

- 奇偶位(无，奇，偶位)

注解: Master-K1000 无奇偶位

- 串行通讯 (RS-232C, RS-422)

- 主机号 (No.: 0-31)

注解： Master-K1000 选择的号从0到15。

- 校验和 (校验和设定为 “Yes”)

注解: Fuji MICREX-F’s 校验和设定为 “No”。

PMU-600 通讯

通讯大致氛围1:1和N:N 方法。

- 1:1 方法		通讯方法		 	- 串行通讯 (RS-232C)

- - 数据连接

- Fnet

- T-连接

- 非协议选择有5种类型。

- N:N 方法	一个PMU可以连接至几个PLC (RS-422), 或几个PMU可以被用做块通讯，其中每个使用Fnet通讯方法。

- 主: 	PMU与PLC之间的通讯方法是用RS-422连接的。

- 就地:	PMU和PMU之间的通讯方法是用Fnet连接的。

PLC

- Master 					RS422

通讯

PMU			    就地选择

Local Master 				Fnet		PMU-600

选择				就地通讯

注解: 	就地选择

仅当其它的PMU连接至PMU时，块通讯是通过选择Fnet来选择的。

就地-主选择

当PMU与另外的PLC和其他的PMU通讯时，如上图，都必须构造所有与PLC 的主通讯和与PMU的就地通讯的连接表。

8-2. 文件

这个菜单允许用户管理连接选择文件，如创建新文件，保存和打开文件，打印和退出连接选择。

打开	从指定的目录中打开指定的连接文件(*.LNK)。 如果当创建一个连接文件时选择这个菜单，窗体中将出现一个问用户是否希望保存当前屏幕的对话框。

- 如果选择 “Yes(Y)”，出现保存对话框。键入文件名(*.lnk)，保存创建的屏幕。

- 如果选择“No(N)”，请注意此项将删除创建的连接屏幕。

- 选择 “取消,” 将取消新文件菜单。

保存	这个菜单允许用户保存正在编辑的屏幕。

当选择和创建 “新文件”时，出现“另存为” 菜单同时保存为指定的文件名。

- 如果文件名已经存在，它将在选择“保存”功能的情况下自动地保存。

- 另存为 …

- 这个菜单允许用户改变和保存文件名，目录和文件描述。

退出	退出连接选择菜单

在创建连接文件同时选择它时，窗体中出现一个问用户是否希望保存创建文件的对话框。

- 如果选择 “Yes(Y)”，出现保存对话框。一旦键入文件名(*.lnk)，保存创建的屏幕。

- 如果选择 “No(N)”，请注意此项将删除创建的数据。

- 选择 “取消,” 将取消新文件菜单。

8-3. 连接编辑器

- 选择通讯方法和键入通讯选择(设备，地址)

- 根据PMU-200/300/500/600类型选择和键入通讯方法。

- PMU-200 连接屏幕

- PMU-300 连接屏幕

PMU-600 连接屏幕

PLC 类型设定(串行l)

- 当一个PLC和PMU通过串行通讯时选择这个连接。

- 1. 首先选择通讯的PLC类型。

PMU-200 PLC 类型屏幕			    PMU-300/600 PLC 类型屏幕

- 2. 在PLC类型选择后，串行连接设定屏幕如下。

- 屏幕显示描述

- PLC 类型: 显示当前选择的PLC类型。

- 设定，地址输入: 编辑设备，地址的号或新近的输入。

注解:  使用鼠标，选择和输入适当的PLC设备地址后按下回车键。

这将改变设备(地址)和进行下一个项目。

- 删除:	删除选择的适当项目。

- OK: 在全部选择完成之后，按下“OK” 按钮保存连接表和退出连接编辑器。

- “NO” 是PMU-200/300/600的系统缓冲区号。

“PLC” 是PLC与主机系统缓冲区通讯的PLC 设备地址。

PLC触点可以在屏幕左下角的输入行中键入。

-依靠从先前的PLC设备地址选择的PLC类型，对键入的设备名称有一个限制。

关于设备名称和每种PLC 类型的触点数目，请参阅PLC通讯部分。

- 对于串行通讯，扫描从主机发送到PLC的数据同时输入至指定的系统缓冲区。

从主机发送数据至PLC，仅能通过缓冲区写标记和功能键标记，微调标记。

- 注解:

在PLC 标准 “Fuji-MICREX-F (STARCON-MF),” 或当32位触点和T, TS, TR, CR, CS, BD形式与主机的系统缓冲区兼容时的情况下，系统缓冲区的以下区域应保持为空。因为这些将连续地填充主机系统缓冲区的2个区域。

更进一步，位 001 是主机系统缓冲区的每个字的最低位。位 F 是Fuji-MICREX-F (STARCON-MF)的最低位。

因此，连接主机的位 0至 Fuji-MICREX-F (STARCON-MF)的位0时，在屏幕编辑器中按下

Ctrl + Shift + F2键和选择Fuji-MICREX-F (STARCON-MF)为PLC类型。这将内部的分配主机的位  0 至

Fuji-MICREX-F (STARCON-MF)的位F。

数据连接设定	当通过数据连接完成通讯时选择这个连接。

当选择此项时出现以下的对话框。

- 站号选择:	PMU主机的站号

- 编辑方式:	添加方式和修改方式

- 添加方式: 	在当前键入的号中添加新的缓冲区号。

- 修改方式:	在当前键入号中修改缓冲区号。

-缓冲区:	在为输入和输出键入适当的缓冲区号后，根据编辑方式的新选择按下回车键。

- 删除:		删除选项。

Fnet 设定		当通讯是通过Fnet 连接完成时选择这个连接。

当选择这个菜单时出现以下的对话框。

- 屏幕显示描述

- 站号选择:	选择PMU主机的站号：

- 添加方式：在当前键入号中添加新的缓冲区号

- 修改方式: 在当前键入号中修改缓冲区号

- 接收数据设定

1. 添加:  根据编辑方式键入数据。以上的屏幕的出现用来指定缓冲区号，字的数目，块ID和站号。

2. 删除:  删除选择

缓冲区号是在PMU主机内的系统缓冲区号。

3. 当通讯时字的数目用来识别块的尺寸。根据指定的PLC通讯选择块ID和站号。

- 发送数据设定

1. 添加: 根据编辑方式键入项目和指定缓冲区号，字的数目，块ID和站号。

2. 删除: 删除项目。

3.“发送数据设定”有缓冲区号，字的数目和块ID。

- 缓冲区号是在主机内的系统缓冲区同时指定接受数据的缓冲区。

- 字的数目是指通讯的字的数目的块尺寸 。

- 根据指定的PLC通讯选择块ID。站号的选择是不必要的，即使用户不键入站号，主机会自动地发送站号。

选择 N:N 就地	- 对于 N:N通讯来说，使用Fnet通讯是在PMU之间通讯的方法。

这同选择1:1通讯Fnet相同。

请参阅Fnet的选择方法。

选择 N:N 主	- 对于N:N通讯来说，是一个 PMU与一个或多个PLC之间进行通讯的方法。

通讯方式是使用RS-422的串行通讯。在主机的选择主通讯方式中选择RS-422C通讯连接。

- 首先选择PLC (同选择串行一致)

- 主设定

## 屏幕描述

PLC 类型 – 显示了当前选择的PLC类型。

编辑方式:

- 添加方式: 	在当前键入的号中添加一个新的缓冲区号。

- 修改方式: 	在当前键入的号中修改缓冲区号。

选择数据接收/发送

- 键入: 根据编辑方式可以键入或编辑项目。同时必须指定缓冲区号，字，块ID和站号。

- 删除: 删除数据。

- 缓冲区号是在PMU主机内的系统缓冲区号。

- 字的数目是指通讯字的数目的块尺寸。

- 根据通讯指定的PLC选择块ID和站号。

- 关于每个PLC触点的选择，PLC设备是有限制的。请参阅通讯手册。

- 选择的PLC设备接收和发送数据至选择的PMU 缓冲区。

- 站号是指指定PLC的通讯站号。

用户自定义协议

- 当使用PMU-200/300/600系列与外部设备进行通讯时，使用用户自定义协议。外部通讯协议设定为PMU-200/300/600系列。

通讯协议是什么?

它是设备之间进行数据读/写的通讯方法。

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 接口 | RS232C/RS-485 |
| 通讯方法 | 半双工系统，非同步方法 |
| 波特率 | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps |
| 数据类型 | 奇偶位: 偶，奇，无 数据位: 7, 8 位 停止位: 1, 2 位 最大帧尺寸: 128 字节 |
| 配置 | - 最大8 多支路连接 - 同其他通讯设备用RS-232C连接是可能的。 RS-422 通讯口 - 1:1, 1:N通讯 (仅对RS-422而言) - 在PMU-300，PMU-200之间1:1, 1:N 通讯 ( 主/从方法) |
| 创建方法 | 使用PMU Master协议编辑器，选择PMU-200/300/600系列 外部通讯协议 - 创建的帧文件 --> 发送至PMU 系列 |

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 帧编辑器 | - 所有帧可以由非同步ASCII CODE通讯方法构成。 - 一个帧构造  最大可以分为8段  用户数据最大可以是4段 例) SD1: 站号 2字节 SD2: 最大 20 字节设备 SD3: 2 字节字计数 SD4: 128 字节数据 (在WRITE（写）中发送的数据) RD1: 2 字节 RD2: 数据 (在READ（读）中接收的数据) 变量BCC 校验方法(SUM, MUL, XOR, 基本方法)  最大128字节 - 每通道创建4帧  READ ENQ  READ ACK  WRITE ENQ  WRITE ACJK |
| 选择串行连接 | - 每次发送/接收可以选择 8块 - 站号: 为发送和接收在0-31之间选择主机的站号 - 设备: 为PLC选择内部设备名称 - 缓冲区号.: 选择PMU内部缓冲区号 - 字的数目 : 每个字单元最大32个字 |

- 用户自定义协议通讯安装方法

使用PMU Master软件包中的帧编辑器可以设定的协议通讯方法，通过这种方法可以同外部设备进行通讯。这里解释了这种通讯的安装方法。

以下的解释是以PMU-600系列为例。

- 运行工程管理器

- 选择 “文件(F)”

- 选择 “改变 PMU 类型(T)”

- 选择创建的类型

- 运行 “工程管理器”

选择 “编辑器(T)”

- 选择 “编辑器(T)  连接编辑器(L)”

- 选择 “连接设定” (用户自定义协议)

- 当选择“串行连接设定”时出现以下的屏幕。

- 当选择“帧清单”时出现以下的屏幕。

帧清单

这个节选择了发送串行连接设定的指定内容的协议。

- 注解 1)  什么是Master（主）选择 ?

MASTER

PMU

从			从	 	    从变量设备

注解2) 串行选择举例

以下的屏幕说明了当为PMU与外部主设备通讯（PLC等）选择内容时的情况。

- 上面的图片

PLC                  PMU                  PLC               PMU

D0000 ~ D0004(5字)    100 缓冲区       Y00030-31(2字)          304  缓冲区

- 注解 3)帧清单选择项目

- 字读请求 (PMU=> 主机)

选择要求从主机接收数据至PMU的帧。

- 字读应答 (PMU<= 主机)

在接收的数据要求后，选择从主机接受数据的帧。

- 字写请求 (PMU=>主机)

选择从PMU发送数据至主机的帧。

- 字写应答 (PMU <=主机)

在数据发送后，选择从主机接受数据的帧。

- 根据类型请参阅以下的屏幕。

- 字读请求 (PMU =>主机)

- 字读应答 (PMU<=主机)

- 字写请求 (PMU=>主机)

- 字写应答 (PMU<=主机)

- 注解 4) 帧清单类型描述

- 头，尾

选择帧的头和尾.

头和尾的内容如下。

| 选择 | ACSII 选择 | 选择 | ACSII 选择 | 选择 | ACSII 选择 | 选择 | ASCII选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STX | 0x02 | ETX | 0x03 | EOT | 0x04 | ACK | 0x06 |
| NAK | 0x15 | SOH | 0x01 | ENQ | 0x05 | BEL | 0x07 |
| BS | 0x08 | HT | 0x09 | LF | 0x0A | VT | 0x0B |
| DLE | 0x10 | DC1 | 0x11 | DC2 | 0x12 | DC3 | 0x13 |
| DC4 | 0x14 | SYN | 0x16 | ETB | 0x17 | : | 0x3A |
| FF | 0x0C | CR | 0x0D | SO | 0xOE | S1 | 0xOF |

为了键入内容，请在内容的周围加上 “[ ]” 。例如 [ENQ]

对于尾，可以键入[BCC]，这是为在下一个盒中BCC内容选择的适当值。

2) BCC 选择

当在尾部分键入BCC时应用这个选择。

基本选择是 H[1]~T[BCC-1]的和。

因此，BCC 是在尾的BCC之前点和头之后的点的总和。

除了标准选择外，BCC可以通过SUM, MUL, XOR选择。在这种情况下，必须用带有H的头，段和尾指定被计算的数据范围。

例如

如果在头之后BCC是3段，BCC 指定为h[1]~s[3]。

- 举例: 非协议选择

以下的细节解释了当选择协议通讯时，如何从帧清单中选择类型

读（请求, 应答) 写（请求，应答)。

 主机通讯模块: MJ71UC24

 PMU 类型: PMU 系列 (PMU-200/300/600)

- 主机通讯模块: MJ1UC24 协议

1.普通使用

- - 选择的站号和数据号是十六进制值。

- - BCC 是从站号至EOT数据的总和。

- - 除了主代码以外，所有的数据应变成和设置为ASCII码。

- - 通讯方式开关： RS232C 是 1, RS422 是 5。

- - 为PC号选择FF，为WAIT选择0。

- PMU =>MJ71UC24

| ENQ | 站号 2 | PC 号 2 | 指令 2 | WAIT 1 | 数据 n | BCC 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- PMU<=MJ7UC24 (读: 正常)

| STX | 站号 2 | PC 号 2 | 数据 n | ETX | BCC 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PMU <=MJ71UC24 (写: 正常)

| ACK | 站号 2 | PC 号 2 |
| --- | --- | --- |

- PMU <= MJ71UC24 (异常)

| NAK | 站号 2 | PC 号 2 | 错误代码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 定义帧举例

- 字读请求 (PMU=>主机)

| ENQ | 站号 2 | FF 1 | QR 2 | 0 1 | 设备地址 7 | 数据号 2 | BCC 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 字读应答 (PMU<=主机)

| STX | ID 号 2 | FF 2 | 数据 = 4* 数据 n | ETX | BCC 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 字写请求 (PMU=>主机)

| ENQ | ID号 2 | FF 2 | QW 2 | 0 1 | 设备 地址 7 | 数据 号 2 | : | : | 数据 4 | BCC 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 字写应答 (PMU=> 主机)

| ACK | ID 号 2 | FF 2 |
| --- | --- | --- |