第四章  屏幕编辑器设置和功能

 这个软件包运行主屏幕和创建子屏幕。

 用户可以画一些图形如直线，矩形，圆，椭圆，实矩形，弧，扇形和连续的线。

(警告：  根据PMU的类型，用户画出的图形可能稍有差别。)  (见 3-8 编辑工具)

 用户可以注册运行主屏幕和子屏幕的标记。

(见3-4 标记插入)

- PMU-200:  主屏幕11，子屏幕1

- PMU-300: 主屏幕 20 ，子屏幕16

PMU-600:  主屏幕20 ，子屏幕16

 当创建主屏幕时，在发送创建的屏幕至主机之前用户可以进行测试运行或仿真。

 用户可以编辑主屏幕( *.SCR)和子屏幕( *.SUB)文件。

当用户创建一个新的屏幕时，不论它是主屏幕还是子屏幕，从<其它 > 菜单中选择‘主屏幕’或‘子屏幕’。

基本的三种工具箱在窗体的底部打开，文件名将出现在标题条中。

在屏幕左边的按钮是用户可以方便地选择图形的图形工具或编辑菜单，在屏幕底部的工具是用户可以创建线形，图案类型和字节放大的属性工具。

光标的位置与当前在主屏幕或子屏幕上的鼠标的光标位置相匹配。

菜单

图形工具

属性工具 		    屏幕编辑器                           光标位置

屏幕

编辑器

[PMU-200 屏幕编辑器屏幕]

图形

工具

[PMU-300 屏幕编辑器屏幕]

屏幕

编辑器

属性

光标位置

图形

工具

[PMU-600 屏幕编辑器屏幕]

光标位置

选择编辑器

4-1. 文件

这个功能是管理主/子屏幕，在这里用户可以创建一个新文件，保存文件，另存为，打印和更多功能。

新建 (N) 		▶当用户选择新文件，允许用户创建一个主屏幕或子屏幕。

在创建一个新屏幕的同时，用户可以选择新文件，计算机将问用户是否想保存现有

的文件。

如果用户选择“Yes[Y]”，在屏幕上出现一个对话框。如果用户键入文件名（*.scr)，

主屏幕将另存为 “*.scr”。

如果用户选择“No[N]”，用户正在编辑的数据将会丢失。

如果用户选择“取消”，新文件菜单将被取消。

▶当打开一个新文件时，如果标题条指示主屏幕，用户可以创建一个主屏幕，否则标题条指示子屏幕，用户创建一个子屏幕。

▶当改变每个编辑器方式(主屏幕编辑器/子屏幕编辑器)，用户可以在 <其它>菜单中做这些。

打开 (O)      ▶当用户选择打开时，用户可以打开一个主屏幕 (*.scr) 或子屏幕 (*.sub) 文件。

在创建屏幕时打开这项功能，用户选择新文件，计算机将问用户是否想保存。

如果用户选择“Yes[Y]”，在屏幕上出现一个对话框。如果用户键入文件名（*.scr)，

主屏幕将另存为 “*.scr”。

如果用户选择“No[N]”，用户正在编辑的数据将会丢失。

如果用户选择“取消”，新文件菜单将被取消。

保存 (S)	▶保存是将正在编辑的屏幕保存起来的菜单。

当用户决定在选择新文件之后保存，菜单 ‘另存为’ 将会出现。用户必须在保存之前为新文件命名。

如果用户的文件已经存在，当选择 保存菜单时，用户文件将自动地保存。

▶在主屏幕编辑器方式下创建的屏幕必须保存为(*.scr)文件，在子屏幕编辑器方式下

创建的屏幕必须保存为(*.sub) 文件。不能将主屏幕保存为子屏幕文件，同时也不

能将子屏幕文件保存文件主屏幕文件。因此，在创建一个新文件之前，用户应检

查创建的是子屏幕还是主屏幕。

▶文件名必须保存为一个数字。

在文件名保存为数字后，用户可以在文件描述中写一个简短的文件说明。一旦文件

被命名后，它将自动保存。

另存为	(A)	▶当用户选择另存为选项时，菜单将出现一个允许用户在保存文件之前修改文件名

和路径的对话框。

注意一定不要将主屏幕保存为 (*.SUB) 和子屏幕保存为 (*.SCR)。

打印	(P)	▶如果用户选择打印，屏幕上将出现一个选项对话框，在对话框中用户可以选择打

印的屏幕和标记以及打印的范围。

退出		▶当用户选择了退出选项，将退出屏幕编辑器功能。

如果用户选择退出，此时若用户正在编辑一个文件，将问用户是否希望保存正在编

辑的文件。

如果用户选择了 “Yes[Y]”，在屏幕上出现一个对话框，如果用户键入一个文件名

(*.scr)，将保存为主屏幕文件“*.scr”。

如果用户选择了“No[N]”，请注意此时用户正在编辑的数据将丢失。不予保存。

如果用户选择了“取消”，将取消新文件菜单。

4-2. 绘图

- PMU-200 屏幕编辑绘制菜单

从这个菜单中，用户可以选择许多选项如直线，矩形，实圆和椭圆，以及可以画出许多不同的形状。

PMU-300 屏幕编辑绘制菜单

从这个菜单中，用户可以画出许多选项如直线，多边形，矩形，弧，饼状图，填充颜色和画出许多不同的颜色。

PMU-600 屏幕编辑绘制菜单

从这个菜单中，用户可以选择许多不同的选项如直线，多直线，矩形，弧，饼状图，填充颜色和绘制出许多不同的形状。

直线		▶它是绘制直线的菜单。

从用户想要绘制直线的地方，点击鼠标的左键然后将鼠标拖动到直线结束的地方。

如果用户想要取消正在绘制的直线，点击鼠标的右键。

如果用户想要退出直线菜单功能，同样也点击鼠标的右键。

如果用户想要选择直线的其它种类，点击在屏幕底部的工具箱中的直线形。

折线     	▶它是绘制一条以上的直线的菜单。[仅适用于PMU-300/600.]

绘制一条直线，从用户想要绘制直线的地方，点击鼠标的左键然后将鼠标拖动到直

线结束的地方。为了连续绘制直线，点击鼠标的左键。

如果用户想要取消正在绘制的直线，点击鼠标的右键。

如果用户想要退出直线菜单功能，同样也点击鼠标的右键。

如果用户想要选择直线的其它种类，点击在屏幕底部的工具箱中的直线形。

多边形	▶它是绘制多边形的菜单。 [仅适用于PMU-300/600]

- 从用户想要绘制直线的地方，点击鼠标的左键然后将鼠标拖动到直线结束的地方。

为了连续绘制直线，点击鼠标的左键。

如果用户想要取消正在绘制的直线，点击鼠标的右键。

如果用户想要退出直线菜单功能，同样也点击鼠标的右键。

如果用户想要绘制，在直线的最后部分双击鼠标，这将完成绘制同时自动的退出。

当用户完成绘制直线时，双击直线的最后部分。

它将连接直线的起始部分以完成许多的直线对。

当完成时，它将封闭。

如果用户想要选择直线的其它种类，点击在屏幕底部的工具箱中的直线形。用户

可以获得6种直线。

圆	         ▶它是绘制圆的菜单。

使用鼠标，点击屏幕然后拖动。当用户拖动鼠标时，将绘制一个圆。一旦用户对圆

的尺寸满意时再一次点击鼠标，完成圆的绘制。

椭圆		▶它是绘制椭圆的菜单。

在椭圆的起始处点击鼠标。然后拖动鼠标至用户指定的地方，一旦鼠标已经绘制，

用户再一次点击鼠标以完成椭圆的绘制。

实心圆	▶它是绘制实心圆的菜单。 [仅适用于 PMU-200]

- 使用鼠标，点击屏幕后拖动鼠标。当用户拖动鼠标时，将绘制出一个圆。一旦用户

- 对圆的尺寸表示满意时，再一次点击鼠标完成圆的绘制。

如果用户想要填充圆为黑色，图案应该在反色。

弧		▶它是绘制弧的菜单。

绘制弧的方法是在弧的3点上点击鼠标。

首先选择弧的每个端点，弧将出现在屏幕上。

使用鼠标，将弧的形状调整为用户指定的形状。当用户再一次点击鼠标时，将完成

弧的绘制。

屏幕编辑器不支持绘制椭圆弧。

饼状图	▶它是绘制饼状图的菜单。

绘制饼状图的方法同绘制弧的方法一致。

首先选择弧的2点，然后移动鼠标生成用户希望的扇形。

如果用户对扇形满意，则再一次点击鼠标。

矩形		▶它是绘制矩形的菜单。

点击鼠标的左键直到用户满意的尺寸为止。

一旦用户对矩形的尺寸表示满意时，再一次点击鼠标，完成矩形的绘制。

实矩形        ▶它是绘制实矩形的菜单。

- 用户可以在矩形的内部绘制图案。

绘制实矩形的方法同绘制一般的矩形方法一致。

为了绘制一个图案，使用在屏幕底部的图案工具。

填充		▶它是填充模板的菜单。

为了使用图案填充，在填充工具箱中选择图案同时使用鼠标的左右键选择前景色和

背景色。

为了执行填充，点击用户需要填充的区域。然后在屏幕上出现 “执行填充” 。

注意区域仅能填充为黑色，它可以在区域内注册。

用户不能执行区域为非黑色的填充。因此，不能在子屏幕的中间注册交叉标记和网

格点。

文本		▶它是插入字符的菜单。

为了输入一个字符:

如果用户点击想要插入字符的区域，菜单将出现，用户可以在空白处插入字符。

一旦插入完成，将出现插入的字符。

用户可以给出字符:

为了给出用户的字符图案，双击，在用户点击鼠标之前，从填充工具箱中选择图

案，然后将插入字符到指定的列上。用户可以通过使用上面的菜单指定图案。它可

以被应用到键入的字符上。

对于图案来说，有正常，闪烁，切换，反向，反向&切换和放大，用户可以放大8

倍。

在用户插入一个字符后，用户想要加倍，点击鼠标后拖动改变字符的尺寸。

时钟		▶它是在主屏幕上指示时间的菜单。

用户可以在用户指定的区域详细说明和指定时间。

这项功能只能通过点击鼠标键完成。

屏幕的前景色和背景色将指示“00:00:00” (时:分:秒)。

用户可以指定时钟的图案和尺寸。

用户可以为每个屏幕指定一个时钟。

调用		▶它是将现存的子屏幕调到主屏幕的菜单。

- 子屏幕

在用户指定的区域点击鼠标然后选择子屏幕。

然后屏幕将出现子屏幕文件名。

紧跟着文件名的是文件的解释说明。

当屏幕运行时，在子屏幕上不出现名。

当调用子屏幕时，用户点击鼠标的区域将是子屏幕出现的区域。

符号调用	▶它是调用符号的菜单。

菜单将出现在用户点击鼠标的区域。

使用这个菜单，用户可以调用符号。

用户可以点击鼠标，符号最左边的点将出现在某一个指定点。

4-3. 编辑

从这个菜单，用户可以编辑直线，矩形，实圆，椭圆，实心矩形。

它是在主屏幕上编辑字符或绘制图形的菜单。

以下项目没有包括在菜单中。但是在主屏幕中仍然支持这些功能。

在绘制方式下，如果用户点击鼠标的右键，用户可以选择和改变移动的方式。

从这个方式，用户可以填充直线，矩形和圆的边界。

对于矩形，弧，饼状图来说，用户可以通过点击鼠标的左键选择。

在没有图片的地方，点击鼠标左键且拖动。

用户可以在内部选择所有的图形。如果有一个标记，用户可以选择一个标记。

在按下‘Ctrl键选择以上动作的同时用户可以选择许多图形。

缩小和放大	选择图形之后，在图形的四周产生一个虚框，在虚框的角处拖动鼠标去完成用户希

望图形的放大和缩小，对于字符，时钟和符号来说，用户能通过加倍来缩放它们。

移动		从图形中选择一个。通过点击鼠标用户可以移动图形。再一次点击鼠标，完成移

动。

在移动的同时，一旦选择了 ‘显示名字’和标记，用户可以移动标记功能。

撤消		▶用户可以取消以下的功能: 绘图，复制，删除，全部删除，标记插入，移动标记

复制		▶首先选择一个 图形，然后点击用户成为复制的形状。如果用户点击和拖动图形后

再一次点击鼠标，复制完成。

删除		▶在选择了图形后，用户选择了这项菜单后在屏幕上将出现一个问用户是否希望删

除的对话框。如果用户选择 “Ok”，用户指定的形状将被删除。如果用户选择了

“取消” ，指定的形状将予以保留。

全部删除	▶如果用户选择了这项菜单，在屏幕上将出现一个问用户是否希望删除的消息。如

果用户选择了 “Ok”，任何图形都被删除，如果用户选择了“取消” ，将不删除任何图

形。

改变属性	☞仅适用于PMU-200

PMU-200	▶这是在屏幕上改变已经绘制目标或字符的图案的菜单。

选择显示方式和属性

当一个图形在背景色上被覆盖叫做替换。

XOR 是指背景是选择个体的异或。

替换			     	   XOR

闪烁是指目标或字符是白色然后转换成黑色，然后再重复。

切换是指当带有黑色背景的白色字符或符号变成白色背景，黑色字符或符号。

反色是当黑色图形或字符或符号是说明了它的属性，反色 & 闪烁是指对齐。

# A

# A

# A

# A

闪烁

正常 		  反色

# A

# A

# A

# A

切换

反色切换

属性改变	☞仅适用于PMU-300/PMU-600.

PMU-300	▶它是改变现存的目标或字符属性的菜单。

PMU-600	首先选择一个个体然后下面的菜单将出现以改变属性。

目标如矩形，圆，弧，饼状图，椭圆和直线，通过改变前景色用户可以改变线的颜

色。

可以用图案填充的目标如实矩形，实心圆，用户可以通过改变前景色和背景色来改

变图案的颜色同时用户还可以改变图案的类型。

对于直线，用户可以选择8种不同类型的直线。

对于字符，用户可以改变前景色和背景色。因此，字符的前景色和字符的背景区域

颜色可以改变。

为了改变尺寸，使用尺寸放大功能。

对于符号，使用前景色和背景色改变符号线的颜色和背景色。使用加倍设置改变尺

寸。(这仅包括在符号文件中，不在图象文件中。)

替换是指当在背景上绘制选择的个体时，XOR 是指背景同选择的个体合并时。

闪烁是指当前景色变成背景色时。

切换是指当前景色和背景色相互交换时。

# A

正常

# A

# A

切换

# A

闪烁

重绘		▶它是在屏幕上重新装载内容的菜单。

这项功能仅能在注册的图象或删除的图形或字符，标记显示的情况下获得。

文本		▶它是在屏幕上修改字符的菜单。

输入 		用户必须使用鼠标选择要修改的字符。(用户也可以双击鼠标选择。) 选择之后将出

现以下的菜单。

PMU-200字符修改屏幕

PMU-300/600字符编辑屏幕

如果用户在这修改字符，被修改的字符将出现在屏幕上。

向前		▶这是将选择的目标移动到屏幕最上方的菜单。

当一个以上的图形重叠时使用这个菜单。

在编辑方式下，用户绘制的图形首先出现在屏幕的上方。因此，图形是从上到下。

当用户想要移动到上部时这个菜单是非常有用的。

使用它的方法是选择目标然后选择上部的菜单。

向后		▶这是将选择的目标移动到屏幕下方的菜单。

这个菜单有底部菜单的反向功能。

复制到		▶这是将图形或字符复制到剪切板的菜单。

- 剪切板

当用户想要将这个屏幕上的内容使用到另一个屏幕上时这个菜单是很有用的。

一旦用户把内容保存到剪切板上，当用户打开一个新的主屏幕或子屏幕时内容仍旧

保存在剪切板上。

如果使用:

- 选择要复制到剪切板上的图形

- 选择“复制到剪切板” 菜单

- 被复制的内容可以被 “粘贴到剪切板”选项使用

粘贴到	▶这是调用复制到剪切板上的内容。

- 剪切板

如果用户想要调用保存的内容，选择粘贴到剪切板菜单，

用户就可以使用保存的内容了。

提示:

当用户运行粘贴到剪切板菜单时，用户可以获得图形或字符。然而，用户不能把标

记复制到剪切板上。

排列  	▶这是排列一个以上的目标的菜单。

用户可以通过拖动鼠标经过区域选择目标或按下*Ctrl* 键的同时使用鼠标选择一个以

上的目标。

在用户选择菜单后，将出现以下的屏幕。

从上面的菜单中，如果用户选择上，下，左，右，被选择的图形将根据要求排列。

网格  	▶这是说明在屏幕上的网格点或建立光标的瞬象图的存在。

如果用户选择了网格菜单，下面的菜单将出现在屏幕上。用户可以建立高度和宽度

尺寸。

如果用户点击显示网格，在指定区间内的网格点将出现在屏幕上。

如果用户想要建立瞬象图，点击“Snap”。

网格空间固定在 20×20点(PMU200/300/600)和40×40点。

说明名称	▶这个菜单，如果选择切换，将显示或不显示标记名，符号屏幕名和子屏幕名。

4-4.  标记键入

- 这个编辑支持标记键入菜单，同时用户可以在主屏幕或子屏幕上建立标记。

- 选择每个菜单，然后点击用户插入标记的区域后，在屏幕上出现选择的标记菜单。

- 注意) 当注册具有区域（点化线，触点等)的标记时，在上面的每个将不能正常运行。

- 用户可以建立内容然后按下“Ok”在特定区域建立标记名。

- 为建立标记，请参阅标记用户手册。

| 菜单 | 菜单内容 |
| --- | --- |
| 标记键入 | PMU-200 系列 主屏幕: 数字，符号，辅助，等级图，缓冲区写，消息，灯，延迟，运行，功能键，字符串 子屏幕: 键指示器 PMU-300 系列 主屏幕: 数字，触抹，功能键，缓冲区，辅助，窗体，符号 ，时钟，延迟，运行，消息，微调。 移动，区域移动，饼状图。 统计图，等级图，趋势图，灯，字符串，窗体(键和键指示器标记除外) 子屏幕: 数字，触抹，功能键，缓冲区写，延迟，微调，消息，精度，饼状图 统计图，等级图，趋势图，灯，字符串 键指示器标记 (支持，符号，移动，区域移动，窗体标记除外) PMU-600 系列 主屏幕: 数字，触抹，功能键，缓冲区写，辅助，窗体，符号，块，延迟，运行 消息，微调，移动，区域移动，饼状图，统计图，等级图，趋势图，灯，字符串 (键和键指示器除外) 子屏幕: 数字，触抹，功能键，缓冲区写，延迟，微调，消息，精度，饼状图，等级图，趋势图，灯，字符串，键，键指示器标记 |

PMU-200 标记键入菜单

当用户选择了左边的菜单，

用户可以在主屏幕上键入标记功能。

下面是子屏幕标记键入功能菜单。

PMU-300 标记插入菜单

当用户选择了左边的菜单，

用户可以在主屏幕上键入标记功能。

下面是子屏幕标记键入功能菜单。

PMU-600 标记插入菜单

当用户选择了左边的菜单，

用户可以在主屏幕上键入标记功能。

下面是子屏幕标记键入功能菜单。

4-5. 标记编辑

如果选择了坐标的菜单，用户可以编辑在屏幕上注册的标记。

修改       	 ▶这是建立在屏幕上注册标记内容的菜单。

选择了这个菜单后，用户可以通过鼠标选择，一个相同的菜单将出现，在菜单中用

户可以改变键入的内容。

当标记出现在相同的区域时，使用鼠标双击标记区域。

一个标记清单将出现，在这个区域中用户可以建立一个指定的标记。

删除		 ▶这是删除注册的标记的菜单。

标记仅能由以下的菜单删除。用户不能在编辑功能下删除标记。

当标记出现在相同的区域时，使用鼠标双击这个区域。

一个标记清单将出现在这个区域，在这个区域中用户可以删除指定的标记。

移动		▶首先选择移动菜单，然后一个接一个地移动标记。

复制		▶这是复制屏幕上已经注册的标记的菜单。

首先选择以下的标记复制菜单，然后在用户希望复制的标记处点击鼠标。然后

用户可以移动标记到另一个区域。

在同一个屏幕上用户不能使用名称完全一致的2个标记。一旦移动完成后，另一个

标记的建立菜单将出现。改变另一个标记的名称，如果用户愿意的话，可以改变标

记的内容。

4-6.  其它

如果用户选择了左边的菜单，用户可以完成以下的内容。

功能: 主/子屏幕编辑，标记清单，屏幕清单，

仿真 (仅在主屏幕编辑器方式下)和其它程序

- 子屏幕编辑 (主屏幕编辑)

▶以下的菜单可以被用做将屏幕同时转换成子屏幕编辑器或主屏幕编辑器。

当用户在主屏幕编辑器方式下运行时，标题条将指示主屏幕。如果在子屏幕编辑器

方式下运行，标题条指示子屏幕。

标记清单	▶这是说明在编辑主屏幕时使用的标记清单的菜单。

如果用户选择了以下菜单，将出现如图所示的对话框。

在右下脚的盒式区域是标记名的不同种类的说明区域。用户可以在这个区域中看见

选择的标记的内容。如果用户为了建立标记双击标记内容，将出现一个标记编辑

盒。

屏幕清单	▶这是说明在主屏幕上使用的 子屏幕和符号屏幕的清单的菜单。

如果用户选择以下的菜单，在屏幕上将出现以下的对话框。

对话框中的左侧是子屏幕清单。右侧是符号屏幕清单。

执行		▶这是在编辑屏幕的状态下，可以使用其它编辑 (工程管理器，符号编辑器，

其它编辑器	消息编辑器，报警编辑器，连接编辑器)。

4-7.  仿真

在左边的菜单中，用户可以执行仿真功能

(仅在主屏幕编辑器方式)

在它在主机上运行之前，这个功能是在PC机上的测试运行。

## 仅能在主屏幕编辑器方式下获得仿真功能。

仿真包括在主屏幕编辑器方式的其它菜单中。一旦用户进入仿真功能，在屏幕下脚的菜单将做如下

的变化。

同时在屏幕上打开一个键入工具，在这个工具中使用鼠标可以运行键入工具，窗体和功能键。

PMU-200 仿真屏幕

PMU-300/600仿真屏幕

键入工具	▶当运行仿真时，将出现以下的键入工具。

当用户改变缓冲区的数据值，根据改变值运行情况进行相应的改变。

因此，仿真可以保存和改变作为运行条件的缓冲区数据。同时直接地键入缓冲区运

行数据值。

如果用户想要看在缓冲区下保存的数据值，键入缓冲区号后，相应的值将出现。然

后在键入工具的左侧，数据将以(HEX),   (BIN),   (DEC)的形式出现。

注意） 在屏幕上，如果在仿真屏幕上没有标记，即使用户改变了第20缓冲区的

值，屏幕也不转换。

第20 缓冲区 : 保存当前屏幕号的缓冲区。

功能键	▶当仿真运行时以下的按钮将出现在屏幕上。

PMU-200 功能键        以下是测试运行的功能键。

有10个键在屏幕的底部，有6个键 在右侧。在底部的功能键F1-F10 是工具菜单。从而分配标记键入功能键标记。

在右侧的菜单键运行和仿真底部的功能键。它们可以被用做以下的角色。

当用户按下‘菜单’功能键，在左上角的T/K LED将会发光。底部功能键将有TEN KEY功能。

当用户再一次按下 ‘菜单’ 键，T/K LED将会关断。同时功能键标记将会具有功能。

用户可以使用Shift键和相关的A-F键入十六进制值。

PMU-300 功能键

以下是功能键的测试运行。

屏幕 不仅具有接触区域而且功能键具有在运行和仿真下使用的功能。这是在测试运行使用的功能键工具。

具有16项功能，如下所示。

| ESC | 用户想要取消菜单运行或返回到前一个菜单时使用这个功能键。 |
| --- | --- |
| FUN | 在运行时具有许多特殊功能 F1: 调先前的屏幕 F2: 调初始屏幕 F3: S/W 复位 F4: 报警总结 F5: 退出运行 |
| T/F | 在TEN KEY方式或功能键方式之间选择 (切换) 当TK LED 处于 ON时，方式是TEN KEY 方式。 |
| ENT | 在使用菜单时，为保存或运行，它成为键入键运行。 对于Ten键方式来说，用户可以键入键运行的值。 对于功能方式来说，它可以被用做功能键。 |
|  | 在使用菜单时，它具有向上（UP） 功能。 (当它在LIST屏幕时) 当在运行时，它被当成功能键使用。 |
|  | 在使用菜单时，它具有向下（DOWN ） 功能。 (当它在LIST屏幕时) 当在运行时，它被当成功能键使用。 |
| 0 - 9 | 对于TEN键方式的运行来说，用户可以键入键值。 在功能键方式下，它被用做功能键。 |

PMU-600功能键

- 以下是测试和功能键运行的工具。

如果用户选择了功能键菜单，象上面的工具将出现在屏幕上。

有12个具有不同功能的功能键。每个功能键的属性菜单是根据功能键标记建立的。

标记清单	▶它说明了仿真屏幕标记清单种类。

这个标记清单同主屏幕编辑器方式的其它菜单的标记清单类似。

使用键入工具，用户可以改变缓冲区的值。因此，当有一个标记

清单出现在屏幕上作为参考，是非常有用的。

缓冲区清单	▶在仿真情况下，它说明了在屏幕上与标记的连接。

因此，它说明了什么样的缓冲区同什么样的标记相连。

象缓冲区清单一样，如果用户想要使用键入工具键入，可以打开在屏幕上的菜单进

行访问。

用户可以在运行时浏览缓冲区的值。

触抹键入	☞仅适用于PMU-300/600系列。

▶用户可以使用鼠标代替输入触抹。

在主机上，有一个触抹键盘，可以通过触抹输入操作触抹标记和微调标记。

在实际的操作中大量地使用触抹键。在仿真时用户可以使用鼠标点击相应

的区域来代替触抹键。

退出

▶它是退出仿真的菜单。通过退出仿真方式，用户可以编辑主屏幕。

例如， 如果用户开始仿真的同时在主屏幕1，用户可以转回那个屏幕。

当在主屏幕2转换时用户退出，如果用户回到主屏幕编辑器方式，打

开的主屏幕将是主屏幕2。

4-8.  缩放

- ☞仅适用于 PMU-600系列

以下的菜单将屏幕放大后编辑。

- 编辑屏幕放大 功能

- ▶为了放大...

在菜单中选择用户希望的尺寸 – 正常尺寸/x2/x4/x8。

使用用户指定的点为中点，双击鼠标的右键去选择希望的尺寸。

▶滚动放大的屏幕...

当按下鼠标的右键，屏幕将按用户指定的方向滚动。在绘制目标或移动或复制目标

时，如果鼠标位于屏幕的中间，屏幕将自动的滚动到用户希望的区域。			
			注意 ) 当放大时，处在标记区域建立方式下屏幕不滚动。

4-9.  关于编辑工具...

- 对于编辑工具来说，有图形工具，颜色工具和光标位置。

图形工具	▶图形工具位于屏幕的左边。每个功能如绘制，详细功能与菜单—绘制，编辑和标记编辑类似。

PMU-200 编辑工具

选择

矩形

直线

实矩形

椭圆

实椭圆

圆

实心圆

文字

时钟

调用符号

调用子屏幕

复制

删除目标

生成标记

复制标记

删除标记

主/子屏幕转换

- PMU-300编辑工具

选择/矩形/实矩形

线/多边形/封闭线

圆/椭圆/文字

饼状图/弧/时钟

绘制/符号/子屏幕

复制/删除目标/移动标记

标记复制/标记删除/屏幕转换

- PMU-600 编辑工具

选择/直线

多边形/封闭线

矩形/实矩形

圆/椭圆

饼状图 /弧

文字/时钟

子屏幕/符号

- 绘制/移动标记

- 目标复制/复制标记

目标删除/标记删除

主/子屏幕转换

X-Y 坐标位置

属性工具	仅适用于 PMU-200系列

▶它是打开和设置属性，放大和选择线形的工具。

线形和属性可以象下表一样设置。

当用户键入一个字符或调用一个符号时能放大，它实际上是长和宽的比例。

为了改变比例，在箭头处点击鼠标键去改变长和宽。

用户可以放大原尺寸的8倍。

线形

属性选择

工程管理器

符号编辑器

连接编辑器

报警编辑器

消息编辑器

▶它是说明鼠标坐标的工具。

在编辑方式下画图形的区域是宽 240，长128。

光标的位置如下图所示，出现在屏幕的左下角。

仅适用于 PMU-300系列

▶它是打开和设置属性，双倍和线形的工具。

线形和属性可以根据下图设置。

当用户键入一个字符或调用一个符号时能放大，它实际上是长和宽的比例。

为了改变比例，在箭头处点击鼠标键去改变长和宽。

用户可以放大原尺寸的8倍。

线形	 		 图案			 属性选择

工程管理器

符号编辑器

连接编辑器

报警编辑器

消息编辑器

▶它是说明鼠标坐标的工具。

在编辑方式下画图形的区域是宽 320，长240。

光标的位置如下图所示，出现在屏幕的左下角。

## 仅适用于 PMU-600 类型

▶它是允许用户选择形式，比例，线形的工具。

- 线形和方式如下图所示。

- 当用户键入一个字符或调用一个符号时能放大，它实际上是长和宽的比例。

- 为了改变比例，用鼠标点击箭头的左侧和右侧去知识改变的水平和垂直方向的比例。

- 放大的最大比例是8倍。

线形			图案			属性选择

工程管理器

符号编辑器

连接编辑器

报警编辑器

消息编辑器

- 这里说明了鼠标的工具箱。

- 在编辑工具中画图形的区域是宽640，长480。

- 下面的表说明了光标的位置，它出现在编辑工具箱的右下角。