- 第七章 报警编辑器设置和功能

- 当主机运行时可以创建一个报警。一个报警文件可以有至多999 注释行。

- 一个工程文件中仅能有一个报警文件。

- - 被记录的报警号，系统缓冲区，指定缓冲区的指定位，报警标准，属性，字节数，出现在报警编辑器中的内容。

- 报警号可以从1 到999，系统缓冲区的范围是从0 到 1023。

- - 设定位值从0 到 15。

- 标准是 0->1或 1->0。形式是正常，闪烁或来回切换。

- 当主机运行时出现的报警将保存在内部存储器中。使用功能键标记或触抹键标记的特殊功能可以显示报警历史记录。为了打印报警记录，上载报警历史记录文件至用户的PC机。 (使用工程管理器)同时从用户的PC打印在PMU-200和PMU-300中的历史记录。

- PMU-200

- 报警内容可以至多有30个字符。

- PMU-300

- 报警内容可以至多有40个字符。

- PMU-600

- 报警内容可以至多有80个字符。

- PMU-200//300

- - 不可能选择报警组

- PMU-600

- - 可以选择报警组

- - 组类型: 27种类型 (ALL, A-Z)。

- - 使用窗体标记的特殊功能可以在适当的窗体中分组监视报警历史记录。(细节请参阅窗体标记)

7-1. 文件

这个菜单允许用户管理在报警屏幕中的文件。可以进行新建文件，保存和打开文件，打印文件和退出报警屏幕编辑窗体。

新建		选择 “新建,” 提供创建新报警屏幕的环境。

- 当在屏幕工作的同时选择时，窗体中将出现一个问用户是否希望保存现存文件的对话框。

- 选择 “Y”, 出现保存对话框。键入文件名(*.alm)和保存创建的报警屏幕。

- 选择 “N”, 请注意此项将删除创建的报警屏幕。

OK(Y)

No(N)

Cancel

- 选择 “取消,” 将取消新文件菜单。

打开		从希望的目录中打开报警屏幕(*.alm) 文件。

-当在屏幕工作的同时选择时，窗体中将出现一个问用户是否希望保存现存文件的对话框。

- 选择 “Y”, 将出现保存对话框。键入文件名(*.alm)和保存创建的报警屏幕。

- 选择 “N”, 请注意此项将删除创建的报警屏幕。

- 选择 “取消,” 将取消新文件菜单。

保存	在一个新文件的情况下，指定文件名同时将它保存在弹出的 “另存为” 对话框中。如果是现存的文件，则文件将自动地保存。

另存为…

这个菜单选项允许用户保存和改变文件名，目录和文件描述。

退出		退出报警屏幕编辑器

-当创建屏幕时选择了它，窗体中将出现一个问用户是否希望保存被创建文件的对话框。

-如果选择 “Y”，出现保存对话框屏幕。键入文件名(*.alm)同时保存被创建的报警屏幕。

- 如果选择 “N”，请注意创建的数据将被删除。

- 如果选择“取消” ， 将删除新文件菜单。

7-2. 编辑

这个菜单允许用户在报警屏幕上添加/编辑/删除/取消选择的项目。

添加   	        通过在弹出对话框中插入号和内容以记录报警内容。

- 在窗体中的空白处双击来插入行，然后和上面的步骤一致来插入另外的报警记录。

修订	       编辑选择的指定号的报警号。

- 编辑之后，窗体中出现一个问用户是否希望替换现有号为指定的新号的对话框。如果用户希望替换，则选择“OK”。

OK(Y)

No(N)

删除	       从记录的项目中删除项目。

取消	这个菜单允许用户取消以编辑为目的的选择项。

7-3. 查找

这个菜单允许用户通过在报警屏幕上键入字符行而非常容易地查找期望的内容。

查找号	从记录的消息中查找希望查看的号的消息。

- 键入希望查找的号

查找字符串	从记录的消息中查找包括相同字符串的报警消息。

- 如果没有选择报警消息，从头开始查找。如果选择了一条消息，则从这个消息后开始查找。

- 键入要查找的字符行然后选择 “OK”。

下一个查找	从当前选择的消息后开始查找最近的字符串。

7-4 报警历史记录

- PMU-200

- 保存出现的200条历史记录。

- 在运行期间报警不出现在屏幕上。它仅能从报警历史记录菜单中浏览同时从PMU MASTER 中上载打印之后浏览。

- PMU-300

- 保存出现的200条历史记录。

- 在运行期间报警出现在屏幕上同时它可以从PMU Master上载。

- 报警可以以1:1的比例在水平和垂直方向放大。

- PMU-600

- 保存出现的500条历史记录。

- 在运行期间报警出现在屏幕上同时可以从报警历史记录菜单和从PMU MASTER上载打印后浏览。

- 支持报警分组，同时通过窗体标记选择和浏览分组报警历史记录。

- 报警可以以1：2的比例在水平和垂直方向放大。