- 第二章  PMU MASTER 设置和功能

PMU-200/300

PMU-600

工程管理器

[ *.Prj ]

[ *.Prj 传送 ]

主屏幕编辑器r

[ *. Scr ]

符号编辑器

[ *.Sym ]

消息编辑器

[ *.Msg ]

报警编辑器

[ *.Alm ]

连接编辑器

[ *.Lnk ]

子屏幕编辑器

[ *.Sub ]

2-1. PMU 系统结构和设备概述

2-1-1. 系统结构

PMU-MASTER		PC (IBM-PC/AT兼容机)		   打印机

PMU - 200

PMU - 300

PMU - 600

2-1-2.  系统结构设备概述

| 类型 | 可选择的模块 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| PMU-200 系列 | PMO-200S | 串行通讯模块 PMU200系列的串行通讯模块的任选模块 |
|  | PMO-200D | DLU 通讯模块 PMU200系列的DLU通讯模块的任选模块 |
| PMU-300ET PMU-300BT PMU-300LT | PMO-300S | 串行通讯模块 PMU300系列的串行通讯模块的任选模块 |
|  | PMO-300D | DLU 通讯模块 PMU300系列的DLU通讯模块的任选模块 |
| PMU-600TT PMU-600CT PMU-600ET | PMO-600S | 串行通讯模块 PMU500系列的串行通讯模块的任选模块 |
|  | PMO-600D | DLU 通讯模块 PMU600系列的DLU通讯模块的任选模块 |
|  | PMO-600F | Fnet通讯模块 PMU600系列的Fnet通讯模块的任选模块 |
|  | PMO-600T | T-LINK 通讯模块 PMU600系列的T-LINK通讯模块的任选模块 |
| PMU 辅助设备 | PMU MASTER | 包 ■ 通讯电缆(PMU <-> PC) ■ 3.5 Inch 软盘 (PMU MASTER 软件) ■ PMU MASTER 软件运行手册 |
|  | PMC-650S | PMU MASTER的5m通讯电缆 (PMU 系列 <--> PC) |

2-2. PMU MASTER 屏幕菜单和内容

2-2-1. 工程管理器

工程管理器具有将主屏幕(*.scr), 子屏幕 (*.sub), 消息(*.msg), 报警 (*.alm), 连接 (*.lnk) 文件集成  到一个文件 (*.prj)中和下载文件至主机的功能。(同时它又具有上载至PC的功能)

- 要点

A:  开始，当屏幕编辑器和工程文件窗体没有打开时

B:  当屏幕编辑器打开和聚焦于屏幕编辑器时

C: 当工程文件窗体打开和聚焦于工程文件窗体时

| 菜单 | 菜单内容 |
| --- | --- |
| 文件 | - A: 打开屏幕编辑器, 打开工程文件，退出, 改变PMU 类型 - B: 打开屏幕编辑器, 打开工程文件， 创建工程文件, 退出, 改变 PMU 类型 C: 打开屏幕编辑器, 打开工程文件， 另存为…, 摘录工程文件, 退出 改变PMU 类型 |
| 编辑 | - B: 选择文件, 全选, 撤消, 全部撤消, 添加文件 C: 删除文件, 添加文件 |
| 视图 | - B: 浏览文件, 文件信息，更新 C: 浏览工程文件, 工程文件信息 |
| 通讯 | - A: 接收工程文件, 发送连接文件, 接收连接文件, 接收报警文件 - 选择通讯口 - B: 接收工程文件, 发送连接文件, 接收连接文件, 接收报警文件 - 选择通讯口 - C: 发送工程文件, 接收工程文件, 发送连接文件, 接收连接文件, 接收报警文件 选择通讯口 |
| 编辑 | 选择屏幕 ，符号, 消息, 报警编辑器和连接编辑器 |
| 窗体 | 级连, 平铺, 安排图标, 全部关闭 |
| 帮助 | 与相应菜单和功能有关的帮助文件 |

2-2-2. 屏幕编辑器

当PMU运行时，允许用户创建和编辑主屏幕同时调用和创建编辑子屏幕。屏幕编辑器允许用户创建和编辑主屏幕和子屏幕。

| 菜单 | 菜单内容 |
| --- | --- |
| 文件 | 新建文件，打开，保存，另存为…，打印，退出 |
| 绘图 (主/子屏幕) | 线，多边形，矩形，圆，椭圆，实矩形，弧，饼状图，绘图，正文，时钟，调用子屏幕和调用符号 |
| 编辑 | 撤消，拷贝，删除， 全部删除，改变属性，重绘，修改正文，向前，向后，复制，粘贴，排列，网格， |
| 标记编辑 | 改变，删除，移动，拷贝 |
| 标记键入 | ## PMU-200 系列 -主屏幕: 数值，符号，辅助，等级图，缓冲区写 消息，灯，延迟，运行，功能键 注解显示 -子屏幕: 键显示 ## PMU-300 系列 -主屏幕: 数字的，触抹，功能键，缓冲区写，辅助, 窗体，符号,块, 延迟, 运行,消息, 微调, 移动, 区域移动,饼状图, 统计图表, 等级图，趋势图, 灯， 串 (键和键显示标记除外) -子屏幕: 数字的，触抹，功能键，缓冲区写，延迟,微调，饼状图, 统计图表, 等级图，趋势图, 灯， 串，键，键显示 (辅助，符号，移动，区域移动，窗体标记除外) |

| 菜单 | 菜单内容 |
| --- | --- |
| 标记键入 | PMU-600 系列 -主屏幕: 数字的，触抹，功能键，缓冲区写，辅助, 窗体，符号,块，延迟，运行，消息，微调，移动，区域移动，饼状图, 统计图表, 等级图，趋势图, 灯， 串(键和键指示器标记除外) -子屏幕: 数字的，触抹，功能键，缓冲区写，延迟，运行，微调，饼状图, 统计图表, 等级图，趋势图, 灯， 串，键，键显示 (辅助，符号，移动，区域移动，窗体标记) |
| 其它 | 子屏幕编辑器, 标记清单，屏幕清单,仿真, 工程管理器, 符号编辑器, 报警编辑器，消息编辑器，连接编辑器 |

2-2-3. 消息编辑器

具有创建和编辑带有字符的消息文件。

| 菜单 | 菜单内容 |
| --- | --- |
| 文件 | 新建文件， 打开，另存为 …, 打印, 退出 |
| 编辑 | 添加, 修订, 删除, 取消选择 |
| 查找 | 查找数字，查找字符串，继续 |

2-2-4. 符号编辑器

创建和编辑在标准位图数据中使用的符号。

| 菜单 | 菜单内容 |
| --- | --- |
| 文件 | 新建文件, 打开, 保存, 另存为…, 打印, 退出 |
| 绘图 | 笔, 线, 矩形, 实矩形, 椭圆, 实椭圆, 擦除器 |
| 编辑 | 撤消，移动，拷贝，反向 |
| 调整屏幕 | 全部删除，全部着色,全部反向, 打开位图文件 |
| 缩放屏幕 | 放大，缩小 |

2-2-5. 报警编辑器

创建和编辑当在运行时报警条件出现时出现在屏幕上的报警信息。

| 菜单 | 菜单内容 |
| --- | --- |
| 文件 | 新建文件，打开文件, 保存, 另存为 ..., 打印, 退出 |
| 编辑 | 添加, 修订, 删除, 选择 |
| 查找 | 查找数字, 查找字符串, 继续 |

2-2-6. 连接编辑器

当与PLC通讯时，它具有选择通讯方法和与通讯有关参数的功能。

| 菜单 | 菜单内容 |
| --- | --- |
| 文件 | 打开, 保存, 另存为 ..., 退出 |
| 连接选择 | PMU-200/300 串行连接, 数据连接和用户定义连接 PMU-600 串行连接, 数据连接， GLOFA Fnet, T-连接和非协议，1:N 就地， 1:N主 |