## 6.5 控制参数组 (CON_[][])

### 6.5.1 跳转功能 (CON_00)

利用CON_00此代码可跳转到任一目标代码。

(例) 想跳转到 CON_11,

按下 [PROG]键后。 通过[SHIFT/ESC] / [▲(Up)] / [▼(Down)] 键设置到11，然后按下 [ENT] 键确认。如果跳转的代码没有找到。此代码的有关参数有可能没有设置。

CON△Proc PID Ref

11          0.0 %

你可以利用 [▲(Up)] / [▼(Down)] 键检查其他的参数情况。

### 6.5.2 控制模式选择(CON_01)

根据电机矢量控制方式，共有速度和转矩两种方式。速度传感器速度控制和转矩控制中是需要用到的，例如：脉冲编码器。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_01 | Control Mode | 控制模式选择 | Speed Torque |  | Speed |

### 6.5.3 应用方式选择 (CON_02)

在应用方式中有 ‘通用矢量型’和 ‘电梯型’两种方式可供选择。 ‘Elevator’ 应用方式在提升机和电梯中应用具有良好效果。 ‘General Vect’ 适用于其他应用。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_02 | Application | 应用方式选择 | General Vect Elevator |  | General Vect |

### 6.5.4 速度自动调整 : ASR

##### 1) CON_03 ~ 04 (ASR PI 增益 1)

##### 2) CON_06 ~ 07 (ASR PI 增益 2)

当多功能端子设置为 ‘ASR Gain Selection’后，ASR PI增益共有两种方式可供选择。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_03 | ASR P Gain1 | ASR P 增益 1 | 0.0 ~ 200.0 | % | 50.0 |
| CON_04 | ASR I Gain1 | ASR I 增益 1 | 0 ~ 5000 | ms | 300 |
| CON_06 | ASR PGain2 | ASR P 增益 2 | 0.0 ~ 200.0 | % | 50.0 |
| CON_07 | ASR I Gain2 | ASR I 增益 2 | 0 ~ 5000 | ms | 300 |

##### 3) CON_05 (ASR 滤波时间1)

##### 4) CON_08 (ASR 滤波时间 2)

当多功能端子设置为 ‘ASR Gain Selection’后，有两种滤波时间可供选择。 当多功能输入端子为‘Off’时, 第一种滤波时间和PI增益被选择. 相反当多功能输入端子为‘On’, 第二种滤波时间和PI增益被选择。

例) 多功能输入端子P4设置为‘ASR Gain Selection’。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_04 | P4 Define | P4 的定义 |  |  | ASR Gain Sel |

以下是ASR的滤波时间

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_05 | ASR LPF1 | ASR滤波时间 1 | 0 ~ 2000 | ms | 0 |
| CON_08 | ASR LPF2 | ASR滤波时间 2 | 0 ~ 2000 | ms | 0 |

##### 5) CON_09 (ASR增益转换时间)

##### 6) CON_10 (ASR增益转换时间内的电机速度)

当多功能输入端子设置位 ’ASR P/PI transfer’后，ASR PI控制可以转换到P控制。

(例) P6多功能输入端子设置为 ‘ASR P/PI transfer’.

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_06 | P6 Define | P6 的定义 |  |  | ASR P/PI Sel |

为了避免ASR增益转换中的 P和 I 增益迅速转换造成冲击影响。 如果多功能输入端子设置为 ‘ASR Gain Sel’且状态为 ‘On’, ASR控制转换需要的时间在 CON_09里设置 ，P 增益1 和 P 增益2在高速情况下切换的速度值在 CON_10设置。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_09 | ASR Ramp | 增益转换时间 | 10 ~ 10000 | ms | 1000 |
| CON_10 | ASR TarSpd | 增益转换的速度 | 0.0 ~ 3600.0 | rpm | 0.0 |

转换时间

CON_06

CON_09

CON_03

P Gain

P4

(ASR 增益选择.)

ON

OFF

- 如何设置ASR的P和I的增益 (速度自动调整)

当速度设定和真正反馈的速度的差作为额定滑差并且和ASR的P增益(%)经过ASR后等效转换为转矩设定(%)。 I 的增益是时间和转矩设定在0到100%范围内的积分运算， 总之， P增益设置为100%并且和额定滑差经过ASR后的输出等效转换为100%的设定转矩。 P 增加或 I 减小回使系统的稳定性变坏，速度响应变快。 相反，如果 P 减小 或I 增加回使速度响应变慢。

ASR

Kp=100%

Ki=0%

额定滑差

100% 的转矩设定

PI 控制

### 6.5.4  PID 控制

在变频器内部增加PID的功能， 不使用单独的PID控制系统或 PLC，可以实时的把速度控制在某一变化的设定范围内。在CON_20‘Process PID Enb’里设定是否利用PID控制系统， CON_20‘Process PID Enb’ 的设置如下：

| CON_19 : PID控制选择 | 运行指令 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ON | OFF |
| Disable | Disable | Disable |
| Enable | Enable | Disable |
| Terminal | 外部端子定义 | Disable |

如果在CON_20‘Process PID Enb’设置为 ‘Terminal’, 在 ’Proc PID Dis’中设置多功能端子设置为这种功能，此时PID控制有效。 为了避免PID控制系统的饱和,仅设置为PI控制。当多功能输入端子在 ‘Proc PID Dis’设置此功能时，端子设置为‘OFF’则运行指令为 ‘ON’.

| ‘Proc PID Dis’多功能输入端子的定义 |  | 运行设定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 多功能输入端子 |  | ON | OFF |
| Used | ON | Disable | Disable |
|  | OFF | Enable | Disable |
| Not used |  | Disable | Disable |

PID的控制利用数字键盘在 (CON_11) 里设定， 或多功能模拟输出的模拟数值 (‘PID反馈’)， PID控制的数字输入在 CON_10 里设置， 范围为：–100-100%，模拟量输入设置范围为从 –10 到10V。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_11 | Proc PI Ref | PI控制设定 (键盘) | -100.0 ~ 100.0 | % | 0.0 |

在PID控制中P增益和I增益的定义如下： 如果P增益是100%  I增益是0%则PID控制的输入偏差 (CON_11 + Proc PID Ref - Proc PID F/B)为100%，那摸PID控制器的输出100%。 如果I增益为10%   P增益为 0则输入偏差为 100%，那摸PI控制器在1秒中的积分运算输出为100%。当 I 增益的值减少时系统的反映速度变快。最后，输出是PID控制器 (%) 和最大电机速度 (FUN_04)的积再加到最后输出速度上。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_13 | Proc PID Kp | PID控制的 P 增益 | 0.0 ~1000.0 | % | 0.0 |
| CON_14 | Proc PID Ki | PID控制的 I 增益 | 0.0 ~ 100.0 | % | 0.0 |
| CON_15 | Proc PID Kd | PID控制的 D 增益 | 0.0 ~ 100.0 | % | 0.0 |

PID控制为了防止在PID控制中处于饱和，PID控制在主速度控制器中分为正向限定和反向限定。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_16 | Proc Pos Lmt | PID正向限定 | -100.0 ~ 100.0 | % | 0.0 |
| CON_17 | Proc Neg Lmt | PID反向限定 | -100.0 ~ 100.0 | % | 0.0 |

在PID输出控制中会用到低通滤波器， 滤波后的输出是输出增益和速度设定。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_18 | Proc Out LPF | PID输出低通滤波时间 | 0 ~ 500 | ms | 0 |
| CON_19 | Proc OutGain | PID输出增益 | -250.0 ~ 250.0 | % | 0.0 |

### 6.5.5 曳引控制

曳引控制是张力控制的一种，曳引是两个卷绕设备之间的速度差形成张力，如下图所示：

D=V1−V2V2

速度设定

IM

变频器 2

IM

变频器 1

V

2

曳引设定

V1

T=E×S×V1−V2V2=E×S×D

注释：

V1, V2: 每个卷绕设备的速度 (m/min)

T: 张力 (kg)

E: 加工材料的弹性系数 (kg/mm2)

S: 加工材料的截面面积 (mm2)

CON_21设定的曳引大小加上速度设定 作为最后的设定速度。

是否加/减速

速度 Ref

CON_21

曳引大小 (%)

-100 ~ 100%

PI控制输出

曳引设定

曳引控制设定

多功能模拟输入端子定义为曳引控制的设定端，设定范围为： –100%-100%， 此值和设定速度相乘即为曳引大小的值，最后的速度设定是曳引大小加上设定速度的和。

(例) 下面是 Ai2 设定为曳引设定值。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_16 | Ai2 Define | Ai2端子的定义 |  |  | Draw Ref |
| CON_21 | Draw % | 曳引大小 | -100.0 ~ 100.0 | % |  |

速度设定曳引的大小 (CON_21) 之间的关系如下如下所示：.

速度设定* (100 – CON_21)[%] ＜ 最后的设定速度 ＜ 速度设定 * (100 + CON_21)[%]

以上表达如下图所示：

最后速度设定

曳引设定范围 (100+CON_21)%

范围可变

速度设定值

曳引设定范围 (100-CON_21)%

速度设定

最大速度设定

### 6.5.6 拖速控制

拖速控制中根据转矩设定调整速度，这种控制方式是当变频器调整多台电机和辅助的转轴之间的平衡时 ，而防止因为设定速度和实际速度的差而造成在速度控制中造成的饱和。速度设定是根据转矩的设置而调整的。如下图所示：

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_22 | Droop % | 拖速控制的大小 | 0.0 ~ 100.0 | % | 0.0 |
| CON_23 | Droop MinSpd | 拖动的最小速度 | 0.0 ~ 3600.0 | rpm | 0.0 |
| CON_24 | Droop MinTrq | 拖速开始的转矩 % | 0.0 ~ 100.0 | % | 100.0 |

如果转矩设定 (速度控制器的输出) 比拖速开始转矩大的时候，速度设定将减小并且转矩的大小将减小， 速度设定在拖速控制中的等式如下：

拖速速度设定= ( 转矩设定[%] － 拖速开始转矩[%] ) * 拖速控制的大小[%]

速度设定

速度设定

拖速的大小

拖速的最小速度

转矩

拖速的开始转矩

### 6.5.7 Torque 控制

速度控制方式和转矩控制方式都在CON_01( ‘控制方式’)里设置，工厂设置为速度控制模式，也可以利用多功能输入端子来设置控制方式的选择 ‘Speed/Torque control selection’。 此方式的优先权比CON_01的高，

(例) 多功能输入端子P6的定义如下：

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_06 | P6 Define | P6 端子的定义 |  |  | Spd/Trq sel |
| CON_01 | Control Mode | 控制方式选择 | Speed Torque |  | Torque |

##### 1) CON_25~26 (转矩设定选择)

在速度控制模式中，ASR控制方式的输出作为转矩设定。在转矩控制模式中，转矩设定通过控制电路的端子设置为 ‘Trq Ref Src’或通过选项板，如果速度设定的方向改变后则转矩的极性将会改变， 如果转矩设定为模拟输入，则模拟输入的范围是： –10V -10V，其范围对应于额定转矩的(-100~100%) ，如通过增益设置和补偿设置可以在–250% -250%范围内设置。

只有CON_25 设置为‘Keypad’ 时CON_26 (Torque Ref)才有效。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_25 | Trq Ref Src | 转矩设定选择 | None Analog Keypad Option |  | None |
| CON_26 | Torque Ref | 转矩设定范围 | -180.0~180.0% |  | 0.0 |

##### 2) CON_31~32 (转矩补偿选择)

共有3种方式在CON_31里设置, 在 CON_32里设置补偿值的大小。利用多功能模拟输入端子作为转矩补偿端，也可以通过选项板来定义。如果模拟输入作为转矩设定，模拟量设定范围为：–10V - 10V，其对应于额定转矩的 (-100~100%) ，如通过增益设置和补偿设置可以在–250% -250%范围内设置。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_31 | Trq Bias Src | 转矩补偿选择 | None Analog Keypad Option |  | None |
| CON_32 | Torque Bias | 转矩补偿的大小 | -150.0 ~ 150.0 | % | 0.0 |

##### 3) CON_34 (转矩调整的大小)

在电梯应用中，在电梯的底部安装一个测重装置以进行负载转矩调整，负载转矩调整是在电梯刚启动的时候使顾客乘做更舒服， 当轿箱的重量等于配重轿箱的重量时CON_34 设置为50% 。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_34 | Trq Balance | 转矩调整的大小 | 0.0 ~ 100.0 | % | 50.0 |

##### 4) 转矩补偿使能位

当多功能输入端子设定为 ‘Torque bias enable’时此功能才有效， 但如果 ‘Torque bias enable’没有设置并且在 CON_31 设置为 ‘Keypad’, 转矩补偿值在C_32里通过键盘设定， 此值不考虑端子的状态直接加于电机上。 如果在C_32, CON_31里设置为 ‘None’ 或多功能输入端子设定为 ‘Torque bias enable’ 但端子断开，这是此功能无效。

(例) 以多功能输入端子P5为例，如下所示：

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_05 | P5 Define | P5 端子的定义 |  |  | Use Trq Bias |

##### 5) CON_33 (转矩补偿 F/F)

此功能是由于摩擦而需要转矩补偿

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_33 | Trq BiasFF | 摩擦力补偿 | -150.0 ~ 150.0 | % | 0.0 |

##### 6) CON_27 ~ 30 (Torque limit Source, FWD/REV/Regeneration torque limit)

转矩限定根据电机控制方式分为：正向转动 反向转动 再生方式，所有的方式可以通过多功能代码 多功能端子或选件板来设置。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_27 | Trq Lmt Src | 转矩限定定义 |  |  | KPD KPD KPD |

在CON_27中的组合共有9种

| CON_27 | 正向限定 | 反向限定 | 再生限定 |
| --- | --- | --- | --- |
| KPD KPD KPD | CON_28 | CON_29 | CON_30 |
| KPD KPD Ax | CON_28 | CON_29 | Vx |
| KPD Ax KPD | CON_28 | Vx | CON_30 |
| KPD Ax Ax | CON_28 | Vx | Vx |
| Ax KPD KPD | Vx | CON_29 | CON_30 |
| Ax KPD Ax | Vx | CON_29 | Vx |
| Ax Ax KPD | Vx | Vx | CON_30 |
| Ax Ax Ax | Vx | Vx | Vx |
| Opt Opt Opt | 通过选件板正向转矩限定 | 通过选件板反向转矩限定 | 通过选件板再生限定 |

注释： Vx转矩设定范围内的输入电压。

##### 7) 转矩电流设定

转矩设定可以转换为转矩电流设定，转矩电流时电机的额定电流和励磁电流共同产生的。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR_07 | Motor Select | 电机功率选择 | 5.5~220kW User Define | kW |  |
| PAR_22 | Rated Curr | 电机额定电流 | 0.0 ~ rated current | A |  |
| PAR_26 | Flux Curr | 电机励磁电流 | 0.0 ~ 70% of PAR_22 | A |  |

#### 6.5.8 速度速度跟踪

此功能用于电机在滑行的过程中重新启动， 设定此功能时要考虑负载惯性和电机转矩，CON_48的设定要根据实际的情况来设定。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_48 | Speed Search | 速度跟踪选择 | 1111 |  | 0000 |
| FUN_58 | Power On Run | 上电启动使能位 | YES/NO |  | NO |
| FUN_59 | RST Restart | 故障复位后重新启动使能位 | YES/NO |  | NO |

- 注释: 在速度搜索中的电流限定等级 是 PAR_21 [电机额定电流]的百分数。

关于CON_48（速度搜索的设定选择）的解释：

| 代码 | 设定值 |  |  |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 |  |
| CON_48 |  |  |  |  | 在加速期间速度搜索 |
|  |  |  |  |  | 故障发生后重新启动过程中速度搜索 |
|  |  |  |  |  | 瞬时掉电期间速度搜索 |
|  |  |  |  |  | 当FUN_56[上电启动] 设置为‘YES’启动期间速度搜索 |

- Bit 1

0: 在电机正常加速过程没有速度搜索功能，

1: 在电机正常加速过程中用到速度搜索功能

(自动重新启动和 FUN_58[上电启动] 也包括在内)

- Bit 2

0: 电机在故障发生后重新启动在加速过程中不采用速度搜索。

1: 故障重启时间内采用速度搜索功能。

(自动重启和FUN_59[故障后重新启动]也包括在内)

(3) Bit 3

0: 瞬间掉电后电机停止，当运行指令为ON时重新启动。

1: 瞬间掉电后电机停止，重新启动过程中速度搜索。

(4) Bit 4

0: 当 FUN_58 [Power-on start enable] 设置为Yes时电机正常加速运行。

1: 当 FUN_58 [Power-on start enable] 设置为Yes时电机在加速运行采用速度搜索功能。