# 1. 绪论

本手册主要介绍LG STARVERT-iV5系列矢量控制变频器，在安装脉冲编码器的三相交流电机使用速度和转矩控制具有良好的特性, 本手册包含了此系列变频器的安装、维修、配线和操作。

## 1.1 产品特性

- 电流矢量控制的变频器利用IGBT内的半导体元件调节速度，

- 张力/扭矩控制和各种的控制方式。

- PID控制, 曳引控制, Droop控制等等.

- 电机的参数自整定是为了精确控制速度和扭矩 – 具有转动/停止两种方式。

- I/O板包括 : 标准型(非隔离), 扩展型(隔离)

- 变频器的应用说明

| 应用 | 应用设备或系统 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程控制 | - 钢带 | 张力控制 |
|  | - 造纸 | 调速范围很大 |
|  | - 纺织 |  |
|  | - 胶片 |  |
|  | - 涂（布 胶 漆）装设备 |  |
|  | - 印刷机械 |  |
| 提升控制 | - 电梯 | 高速运转 |
|  | - 停车设备 | 高启动转矩 |
|  | - 塔式起重机 | 调速范围大 |
|  | - 起重机 |  |
|  | - 提升机 |  |
| 机器控制 | - 工程机械 | 高速运行 |
|  | - 抽丝机 | 高启动转矩 |
|  | - 挤压机 | 高速运行 |
|  |  | 位置控制 |
| 其他 | - 传输设备 | 高速运行 |
|  | - 工业洗涤机械 | 位置控制 |

## 1.2 变频器的铭牌和型号

1.2.1 变频器的铭牌(举例)

变频器的命名模式

# SV [][][]iV5-2DB

电源输入规范

INPUT    200 - 230 V    3 Phase

[][][]A          50/60Hz

变频器输出规格

OUTPUT  0 - Input V     3 Phase

[][][]A          0 – 3600rpm

[][][]HP / [][][]kW

条形码

管理号码

[][][][][][][][][][][]

LG Industrial Systems Co., Ltd, KOREA

1.2.2 变频器型号命名

SV  [][][][]  iV5  　- 2　DB

- LG变频器系列名称

- 最大使用的电机

055 : 5.5kW

…..

2200 : 220kW

- iV5系列

- 输入电压

2 : 200V Class

4 : 400V Class

- 内置制动单元、

DB :内置制动单元（外部加制动电阻）

None : 制动单元外置