# 5. 代码功能

# 5.1 显示组 (DIS_[][])

| 代码 序号 | 代码名称 | LCD显示信息 | 设置数据 |  |  | R(1) | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 单位 | 缺省值 |  |  |
| DIS_00 | 电机速度/控制代码 /转矩/电流 | 0.0rpm SPD Tq 0.0% 0.0A |  |  |  |  | 43 |
|  | 运行代码/电流 /运行情况/频率 | T/A 0.0 A STP 0.00Hz |  |  |  |  |  |
| DIS_01 | 用户选择显示1 | Ai1值 |  | % | Ai1 值 | 是 | 43 |
|  |  | Ai2值 |  | % |  |  |  |
|  |  | Ai3值 |  | % |  |  |  |
|  |  | Ai4值 |  | % |  |  |  |
|  |  | Ai5值 |  | % |  |  |  |
|  |  | Ai6值 |  | % |  |  |  |
|  |  | PreRamp Ref |  | rpm |  |  |  |
|  |  | PostRamp Ref |  | rpm |  |  |  |
|  |  | ASR Inp Ref |  | rpm |  |  |  |
|  |  | 输出频率 |  | rpm |  |  |  |
|  |  | 电机速度 |  | rpm |  |  |  |
|  |  | Speed Dev |  | rpm |  |  |  |
|  |  | ASR Out |  | % |  |  |  |
|  |  | 转矩偏差 |  | % |  |  |  |
|  |  | 转矩限制 |  | % |  |  |  |
|  |  | Torque Ref |  | % |  |  |  |
|  |  | IqeRef |  | A |  |  |  |
|  |  | Iqe |  | A |  |  |  |
|  |  | Flux Ref |  | % |  |  |  |
|  |  | Ide Ref |  | A |  |  |  |
|  |  | Ide |  | A |  |  |  |
|  |  | ACR_Q Out |  | V |  |  |  |
|  |  | ACR_D Out |  | V |  |  |  |
|  |  | VdeRef |  | V |  |  |  |
|  |  | VqeRef |  | V |  |  |  |
|  |  | Out Amps RMS |  | A |  |  |  |
|  |  | Out Volt RMS |  | V |  |  |  |
|  |  | 功率 |  | kW |  |  |  |
|  |  | 直流制动电压 |  | V |  |  |  |
|  |  | Proc PI Ref |  | % |  |  |  |
|  |  | Proc PI F/B |  | % |  |  |  |
|  |  | Proc PI Out |  | % |  |  |  |
|  |  | Mot Temp |  | deg |  |  |  |
|  |  | Inv Temp |  | deg |  |  |  |
|  |  | Inv i2t |  | % |  |  |  |
|  |  | Inv it |  | % |  |  |  |
|  |  | MP Output |  | % |  |  |  |
|  |  | Ctrl Mode |  |  |  |  |  |
|  |  | S/W Version |  |  |  |  |  |
|  |  | Run Time |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminal In |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminal Out |  |  |  |  |  |
|  |  | Run Status |  |  |  |  |  |
| DIS_02 | 用户选择显示2 | 查阅 DIS_01 |  |  | Out Amps RMS | 是 | 43 |
| DIS_03 | 用户选择显示3 | 查阅 DIS_01 |  |  | 功率 | 是 | 43 |
| DIS_04 | 过程PID 输出 Ref / FB | PID输出 0.0% * xx.x% 0.0% |  |  |  |  | 44 |
| DIS_05 | 电流故障显示 | 故障 |  |  |  |  | 44 |
| DIS_06 | 用户组显示设置 | Usr Grp Disp | Not Used Dis+User Grp Display ALL |  | Not Used | 是 | 46 |

- 变频器运行期间数据能否改变。(是 : 能够, 否 : 不能)

## 5.2 I/O 组 (I/O_[][])

| 代码 序号 | 代码名称 | LCD显示信息 | 设置数据 |  |  |  | R | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 单位 |  | 缺省值 |  |  |
| I/O_00 | 快速跳转代码 | 跳转代码 | 1 ~ 71 |  |  |  | 是 | 47 |
| I/O_01 | 多功能输入P1定义 | P1 定义 | Not Used |  |  | Not Used | 否 | 47 |
|  |  |  | Speed-L |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Speed-M |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Speed-H |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jog Speed |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MOP Up |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MOP Down |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MOP Clear |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MOP Save |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Analog Hold |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Main Drive |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2nd Func |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Xcel-L |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Xcel-H |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-Wire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ext Trip-B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prohibit FWD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prohibit REV |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proc PID Dis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Timer Input |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SoftStrtCncl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ASR Gain Sel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ASR P/PI Sel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Flux Ref Sel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PreExcite |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Spd/Trq Sel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Use Max Trq |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Use Trq Bias |  |  |  |  |  |
| I/O_02 | 多功能输入P2定义 | P2定义 | 查阅 I/O_01 |  |  | Not Used | 否 | 47 |
| I/O_03 | 多功能输入P3定义 | P3 定义 | 查阅 I/O_01 |  |  | Not Used | 否 | 47 |
| I/O_04 | 多功能输入P4定义 | P4 定义 | 查阅 I/O_01 |  |  | Not Used | 否 | 47 |
| I/O_05 | 多功能输入P5定义 | P5 定义 | 查阅 I/O_01 |  |  | Not Used | 否 | 47 |
| I/O_06 | 多功能输入P6定义 | P6 定义 | 查阅 I/O_01 |  |  | Not Used | 否 | 47 |
| I/O_07 | 多功能输入P7定义 | P7 定义 | 查阅 I/O_01 |  |  | Not Used | 否 | 47 |
| I/O_08 | 多功能输入信号颠倒 | Neg Func. In | 0000000 ~ 1111111 | 位 |  | 0000000 | 否 | 58 |
| I/O_09 | 多功能输入滤波时间常数 | Terminal LPF | 0 ~ 2000 |  |  | 5 | 是 | 58 |
| I/O_10 | 多功能输出信号颠倒 | Neg Func. Out | 00000 ~ 11111 | 位 |  | 00000 | 否 | 58 |
| I/O_11 | 多功能模拟输入 Ai1 类型定义 | Ai1 定义 | Not Used |  |  | Speed Ref | 是 | 59 |
|  |  |  | Speed Ref |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proc PID Ref |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proc PID F/B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Draw Ref |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Torque Ref |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Flux Ref |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Torque Bias |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Torque Limit |  |  |  |  |  |
| I/O_12 | 多功能模拟输入 Ai1 信号选择 | Ai1 源 | -10 ~ 10V 4 ~ 20mA 10 ~ 0V 20 ~ 4mA |  |  | -10 ~ 10V | 是 | 59 |
| I/O_13 | 多功能模拟输入 Ai1 增益 | Ai1 增益 | 0.00 ~ 250.00 | % |  | 100.00 | 是 | 59 |
| 代码 序号 | 代码名称 | LCD显示信息 | 设置数据 |  |  |  | R | 页 |
|  |  |  | 范围 | 单位 | 缺省值 |  |  |  |
| I/O_14 | 多功能模拟输入 Ai1 偏差 | Ai1 偏差 | -100.00 ~ Ai1 Gain | % | 0.00 |  | 是 | 59 |
| I/O_15 | 多功能模拟输入 Ai1 LPF时间常数 | Ai1 LPF | 0 ~ 2000 | ms | 0 |  | 是 | 59 |
| I/O_16 | 多功能模拟输入 Ai2 类型定义 | Ai2 定义 | 查阅 I/O_11 ~ I/O_15 |  | Proc PID Ref |  | 是 | 59 |
| I/O_17 | 多功能模拟输入 Ai2 信号选择 | Ai2 源 |  |  | -10 ~ 10V |  | 是 | 59 |
| I/O_18 | 多功能模拟输入 Ai2 增益 | Ai2 增益 |  |  | 100.00 |  | 是 | 59 |
| I/O_19 | 多功能模拟输入 Ai2 偏差 | Ai2偏差 |  |  | 0.00 |  | 是 | 59 |
| I/O_20 | 多功能模拟输入 Ai2 LPF时间常数 | Ai2 LPF |  |  | 0 |  | 是 | 59 |
| I/O_21 | 多功能模拟输入 Ai3 类型定义 | Ai3 定义 | 查阅 I/O_11 ~ I/O_15 |  | Torque Ref |  | 是 | 59 |
| I/O_22 | 多功能模拟输入 Ai3 信号选择 | Ai3 源 |  |  | -10 ~ 10V |  | 是 | 59 |
| I/O_23 | 多功能模拟输入 Ai3 增益 | Ai3 增益 |  |  | 100.00 |  | 是 | 59 |
| I/O_24 | 多功能模拟输入 Ai3 偏差 | Ai3 偏差 |  |  | 0.00 |  | 是 | 59 |
| I/O_25 | 多功能模拟输入 Ai3 LPF时间常数 | Ai3 LPF |  |  | 0 |  | 是 | 59 |
| I/O_26 | 多功能模拟输入 Ai4 类型定义 | Ai4 定义 | 查阅 I/O_11 ~ I/O_15 |  |  |  | 是 | 59 |
| I/O_27 | 多功能模拟输入 Ai4 信号选择 | Ai4 源 |  |  | -10 ~ 10V |  | 是 | 59 |
| I/O_28 | 多功能模拟输入 Ai4 增益 | Ai4 增益 |  |  | 100.00 |  | 是 | 59 |
| I/O_29 | 多功能模拟输入 Ai4 偏差 | Ai4 偏差 |  |  | 0.00 |  | 是 | 59 |
| I/O_30 | 多功能模拟输入 Ai4 LPF时间常数 | Ai4 LPF |  |  | 0 |  | 是 | 59 |
| I/O_31 | 多功能模拟输入 Ai5 类型定义 | Ai5 定义 | 查阅 I/O_11 ~ I/O_15 |  |  |  | 是 | 59 |
| I/O_32 | 多功能模拟输入 Ai5 信号选择 | Ai5 源 |  |  | -10 ~ 10V |  | 是 | 59 |
| I/O_33 | 多功能模拟输入 Ai5 增益 | Ai5增益 |  |  | 100.00 |  | 是 | 59 |
| I/O_34 | 多功能模拟输入 Ai5 偏差 | Ai5偏差 |  |  | 0.00 |  | 是 | 59 |
| I/O_35 | 多功能模拟输入 Ai5 LPF时间常数 | Ai5 LPF |  |  | 0 |  | 是 | 59 |
| I/O_36 | 多功能模拟输入 Ai6 类型定义 | Ai6 定义 | 查阅 I/O_11 ~ I/O_15 |  |  |  | 是 | 59 |
| I/O_37 | 多功能模拟输入 Ai6 信号选择 | Ai6 源 |  |  | -10 ~ 10V |  | 是 | 59 |
| I/O_38 | 多功能模拟输入 Ai6 增益 | Ai6 增益 |  |  | 100.00 |  | 是 | 59 |
| I/O_39 | 多功能模拟输入 Ai6 偏差 | Ai6 增益 |  |  | 0.00 |  | 是 | 59 |
| I/O_40 | 多功能模拟输入 Ai6 LPF时间常数 | Ai6 LPF |  |  | 0 |  | 是 | 59 |
| I/O_41 | 多功能辅助输出AX1 类型 | AX1 定义 | Not Used INV Ready Zero Spd Det Spd Det. Spd Det(ABS) Spd Arrival Timer Out |  | Not Used |  | 是 | 62 |
| 代码 序号 | 代码名称 | LCD显示信息 | 设置数据 |  |  |  | R | 页 |
|  |  |  | 范围 | 单位 | 缺省值 |  |  |  |
|  |  |  | LV Warn Run Regenerating Mot OH Warn Inv OH Warn Spd Agree Trq Det. Trq Lmt Det. |  |  |  | 是 | 62 |
| I/O_42 | 多功能辅助输出AX1 类型 | AX2 定义 | Refer to I/O_41 |  | Not Used |  | 是 | 62 |
| I/O_43 | 多功能辅助输出 AX3/OC1 类型 | AX3/OC1 定义 | Refer to I/O_41 |  | Not Used |  | 是 | 62 |
| I/O_44 | 多功能辅助输出OC2 类型 | OC2 定义 | Refer to I/O_41 |  | Not Used |  | 是 | 62 |
| I/O_45 | 多功能辅助输出OC3 类型 | OC3 定义 | Refer to I/O_41 |  | Not Used |  | 是 | 62 |
| I/O_46 | 故障报警继电器触点 (A or B contact) | 继电器模式 | 000 ~ 111 | 位 | 011 |  | 是 | 67 |
| I/O_47 | 零速检测等级 | ZSD Level | 0.0 ~ 360.0 | rpm | 10.0 |  | 是 | 62 |
| I/O_48 | 零速检测带宽 | ZSD Band | 0.1 ~ 10.0 | % | 0.5 |  | 是 | 62 |
| I/O_49 | 速度检测等级 | SD Level | -3600 ~ 3600 | rpm | 0 |  | 是 | 63 |
| I/O_50 | 速度检测带宽 | SD Band | 0.1 ~ 10.0 | % | 0.5 |  | 是 | 63 |
| I/O_51 | 速度到达带宽 | SA Band | 0.1 ~ 10.0 | % | 0.5 |  | 是 | 64 |
| I/O_52 | 同速带宽 | SEQ Band | 0.1 ~ 10.0 | % | 0.5 |  | 是 | 64 |
| I/O_53 | 转矩检测等级 | TD Level | 0.0 ~ 250.0 | % | 0.0 |  | 是 | 65 |
| I/O_54 | 转矩检测带宽 | TD Band | 0.1 ~ 10.0 | % | 0.5 |  | 是 | 65 |
| I/O_55 | 时间On 延迟时间 | TimerOn Dly | 0.1 ~ 3600.0 | sec | 0.1 |  | 是 | 64 |
| I/O_56 | 时间Off 延迟时间 | TimerOff Dly | 0.1 ~ 3600.0 | sec | 0.1 |  | 是 | 64 |
| I/O_57 | 过载报警等级 | OL Level | 30 ~ 250 | % | 150 |  | 是 | 66 |
| I/O_58 | 过载报警时间 | OL Time | 0 ~ 30 | sec | 10 |  | 是 | 66 |
| I/O_59 | 过载保护 | OLT Select | Yes No |  | Yes |  | 是 | 67 |
| I/O_60 | 过载保护等级 | OLT Level | 50 ~ 250 | % | 180 |  | 是 | 67 |
| I/O_61 | 过载保护时间 | OLT Time | 0 ~ 60 | sec | 60 |  | 是 | 67 |
| I/O_62 | 变频器过热等级 | IH Warn Temp | 50 ~ 85 | deg | 75 |  | 是 | 65 |
| I/O_63 | 变频器过热带宽 | IH Warn Band | 0 ~ 10 | deg | 5 |  | 是 | 65 |
| I/O_64 | 电机过热等级 | MH Warn Temp | 75 ~ 150 | deg | 140 |  | 是 | 65 |
| I/O_65 | 电机过热带宽 | MH Warn Band | 0 ~ 10 | deg | 5 |  | 是 | 65 |
| I/O_66 | 多功能模拟输出 AO1 类型 | AO1定义 | Not Used |  | Not Used |  | 是 | 68 |
|  |  |  | Ai1 Value |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ai2 Value |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ai3 Value |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PreRamp Ref |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PostRamp Ref |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ASR Inp Ref |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Output Freq |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Motor Speed |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Speed Dev |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ASR Out |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Torque Bias |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Torque Limit |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Torque Ref |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IqeRef |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Iqe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Flux Ref |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IdeRef |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ide |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ACR_Q Out |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ACR_D Out |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VdeRef |  |  |  |  |  |
| 代码 序号 | 代码名称 | LCD显示信息 | 设置数据 |  |  |  | R | 页 |
|  |  |  | 范围 | 单位 | 缺省值 |  |  |  |
|  |  |  | VqeRef |  |  |  |  | 68 |
|  |  |  | Out Amps RMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Out Volt RMS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Power |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DC Bus Volt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proc PI Ref |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROC PI F/B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proc PI Out |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mot Temp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inv Temp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inv i2t |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inv it |  |  |  |  |  |
| I/O_67 | 多功能输入输出 AO1 增益 | AO1 Gain | 0.0 ~ 250.0 | % | 100.0 |  | 是 | 68 |
| I/O_68 | 多功能输入输出 AO1 偏差 | AO1 Bias | -100.0 ~ I/O_67 | % | 0.0 |  | 是 | 68 |
| I/O_69 | 多功能输入输出 AO2 类型 | AO2 Define | 查阅 I/O_66 ~ I/O_68 |  | Not Used |  | 是 | 68 |
| I/O_70 | 多功能输入输出 AO2 增益 | AO2 Gain |  | % | 100.0 |  | 是 | 68 |
| I/O_71 | 多功能输入输出 AO2 偏差 | AO2 Bias |  | % | 0.0 |  | 是 | 68 |

## 5.3 参数组 (PAR_[][])

| 代码 序号 | 代码名称 | LCD显示信息 | 设置数据 |  |  | R | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 单位 | 缺省值 |  |  |
| PAR_00 | 快速跳转代码 | 跳转代码 | 1 ~ 30 |  |  | 是 | 69 |
| PAR_01 | 工厂设置值初始化 | Para. Init | No All Groups DIS I/O PAR FUN CON EXT USR 2ND |  | No | 否 | 69 |
| PAR_02 | 读所有功能代码 | Para. Read | No Yes |  | No | 否 | 69 |
| PAR_03 | 写所有功能代码 | Para. Write | No Yes |  | No | 否 | 69 |
| PAR_04 | 锁定数据 | Para. Lock | 0 ~ 255 |  | 0 | 是 | 70 |
| PAR_05 | 密码 | Password | 0 ~ 255 |  | 0 | 是 | 70 |
| PAR_07 | 电机容量选择 | Motor Select | 2.2 3.7 5.5 7.5 11.0 15.0 18.5 22.0 30.0 45.0 55.0 75.0 90.0 110.0 132.0 160.0 220.0 User Define | kW |  | 否 | 71 |
| 代码 序号 | 代码名称 | LCD显示信息 | 设置数据 |  |  | R | 页 |
|  |  |  | 范围 | 单位 | 缺省值 |  |  |
| PAR_08 | 用户电机选择 | UserMotorSel | 1.5 ~ 220.0 |  | 5.5 | 否 | 71 |
| PAR_09 | 电机冷却方式 | Cooling Mtd | Self-cool Forced-cool |  | Self-cool | 是 | 71 |
| PAR_10 | 编码器的脉冲数 | Enc Pulse | 360 ~ 4096 |  | 1024 | 否 | 74 |
| PAR_11 | 设置编码器方向 | Enc Dir Set | A Phase Lead B Phase Lead |  | A Phase Lead | 否 | 71 |
| PAR_12 | 检测编码器错误 | Enc Err Chk | Yes No |  | Yes | 否 | 71 |
| PAR_13 | 编码器LPF时间常数. | Enc LPF | 0 ~ 100 | ms | 1 | 是 | 71 |
| PAR_14 | 编码器故障时间 | EncFaultTime | 0.00~10.00 | sec | 0.00 | 否 | 72 |
| PAR_15 | 编码器故障速度百分数 | EncFaultPerc | 0.0 ~ 50.0 | % | 25.0 | 否 | 72 |
| PAR_17 | 电机偏差速度 | Base Speed | 100.0 ~ 3600.0 | rpm | 1800.0 | 否 | 72 |
| PAR_18 | 电机额定电压 | Rated Volt | 120 ~ 560 | V |  | 否 | 72 |
| PAR_19 | 电机极数 | Pole Number | 2 ~ 12 | P | 4 | 是 | 72 |
| PAR_20 | 电机效率 | Efficiency |  | % |  | 是 | 72 |
| PAR_21 | 电机额定滑差率 | Rated Slip | 10 ~ 250 | rpm |  | 是 | 72 |
| PAR_22 | 电机额定电流 | Rated-Curr | 1.0 ~ 400 | A |  | 是 | 72 |
| PAR_23 | 自整定类型 | AutoTuneType | Standstill Rotational |  | Rotational |  | 26 |
| PAR_24 | 自整定范围设置 | Auto Tuning | None ALL1 ALL2 Encoder Test Rs Tuning Lsigma Flux Curr Ls Tuning Tr Tuning |  | None | 否 | 25 |
| PAR_25 | 整定转矩 | Tune Torue | 10.0 ~ 100.0 | % | 70 | 是 | 25 |
| PAR_26 | 电机漏电流 | Flux Curr | 0.0 ~ 70% of PAR_22 | A |  | 是 | 25 |
| PAR_27 | 转子时间常数 | Tr | 30 ~ 3000 | ms |  | 是 | 25 |
| PAR_28 | 漏感 | Ls | 0.00 ~ 500.00 | mH |  | 是 | 25 |
| PAR_29 | 漏感系数 | Lsigma | 0.00 ~ 100.00 | mH |  | 是 | 25 |
| PAR_30 | 定子阻抗 | Rs | 0.000 ~ 5.000 | ohm |  | 是 | 25 |