## 6.2 I/O 组 (I/O_[][])

### 6.2.1 跳转功能 (I/O_00)

使用I/O_00，可以跳跃到想到的代码处

(举例) 想跳跃到 I/O_05,

按[PROG] 键之后, 使用[SHIFT/ESC] / [▲(Up)] / [▼(Down)]键设置5，然后按[ENT] 键。

如果无法找到跳跃的代码数，自动选择最近的代码显示

I/O△  P5 Define

05    Not Used

可以使用[▲(Up)] / [▼(Down)] 键查阅其他代码。

### 6.2.2 多功能数字输入端子

##### 1) I/O_01 ~ I/O_07 (多功能数字输入端子 P1 ~ P7定义)

多功能数字输入端子定义解释如下。标准I/O 板(SIO) 和扩展I/O 板(EIO) 各有7个多功能数字输入端子 P1~P7。每个端子仅可以使用下面表格显示的功能中的一种功能。任何两个端子不能同时设置为一个相同的功能。如果同时使用，最后的端子自动改变为“不使用”，而且在运行过程中端子功能不能被修改。

| 序号 | 设定值 | 功能名称 | 序号 | 设定值 | 功能名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Speed-L | 多步速-低 | 15 | Ext Trip-B | 外部保护B 触点 |
| 2 | Speed-M | 多步速-中 | 16 | Prohibit FWD | 正方向运行禁止 |
| 3 | Speed-H | 多步速-高 | 17 | Prohibit REV | 反方向运行禁止 |
| 4 | Jog Speed | 寸动速度 | 18 | Proc PID Dis | PID 运行禁止 |
| 5 | MOP Up | MOP Up 运行 | 19 | Timer Input | 定时器输入 |
| 6 | MOP Down | MOP Down运行 | 20 | SoftStrtCncl | 软启动失效 |
| 7 | MOP Clear | MOP 速度清除 | 21 | ASR GainSel | ASR-PI增益转变 |
| 8 | MOP Save | MOP 速度保存 | 22 | ASR P/PI Sel | ASR-P/PI 转变 |
| 9 | Analog Hold | 模拟量速度保持 | 23 | Flux Ref Sel | 设置磁通量值 |
| 10 | Main Drive | 变频器和扩展板之间的转换 | 24 | PreExcite | 预先注入励磁 |
| 11 | 2nd Func | 使用第2功能 | 25 | Spd/Trq Sel | 速度/转矩控制 |
| 12 | Xcel-L | 多步速加/减-低 | 26 | Use Max Trq | 最大转矩 |
| 13 | Xcel-H | 多步速加/减-高 | 27 | Use Trq Bias | 转矩补偿 |
| 14 | 3-Wire | 3 线运行 |  |  |  |

###### 1.1) 多步速-低

###### 1.2) 多步速-中

###### 1.3) 多步速-高

###### 1.4) 寸动运行

如果多功能数字输入端子P1~P7 选择为‘Speed-L’, ‘Speed-M’ 和‘Speed-H’ 或 ‘Jog Speed’, 根据端子结合情况，在FUN_12~20中使用多步速0~7 值和寸动速度指令作为一个速度指令使电机旋转。

(举例) 多功能输入端子P1, P2, P3 分别设置为 Speed-L, Speed-M 和Speed-H ，P4 设置为Jog Speed的情况下, 设置代码如下表显示

| 代码序号 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_01 | P1 定义 | 多功能输入P1 定义 |  |  | Speed-L |
| I/O_02 | P2 定义 | 多功能输入P2 定义 |  |  | Speed-M |
| I/O_03 | P3 定义 | 多功能输入P3 定义 |  |  | Speed-H |
| I/O_04 | P4 定义 | 多功能输入P4 定义 |  |  | Jog Speed |

下边是多步速指令和P1、P2和P3的结合。如果选择多步速0( P1, P2 和P3 都是OFF), 通过键盘(FUN_12)数字速度设置对速度模式中的一个进行设置，模拟速度设置由控制电路端子设置，选项设置速度。当P4设置为寸动速度的情形下，对于其他端子设置的速度而言，优先寸动速度。这种情形下，FUN_20 下可定义寸动速度的指令值。

| P1 | P2 | P3 | P4 | 设置速度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | OFF | FUN_02中的设置指令 |
| ON | OFF | OFF | OFF | FUN_13 |
| OFF | ON | OFF | OFF | FUN_14 |
| ON | ON | OFF | OFF | FUN_15 |
| OFF | OFF | ON | OFF | FUN_16 |
| ON | OFF | ON | OFF | FUN_17 |
| OFF | ON | ON | OFF | FUN_18 |
| ON | ON | ON | OFF | FUN_19 |
| X | X | X | ON | FUN_20 |

###### 1.5) MOP Up

###### 1.6) MOP Down

###### 1.7) MOP Clear

###### 1.8) MOP Save

如果多功能输入端子P1~P7定义为‘MOP Up’ 和 ‘MOP Down’，根据这些端子的输入条件，可以进行加速/减速/恒速运行。通常情况下，如果对于速度的变化必须要有一个端子ON/OFF动作，使用MOP运行。 对于在FUN_02中选择速度设置而言，MOP功能有很高的优先权。因此，一旦选择MOP Up/Down功能，此功能将无条件运行且FUN_02 中的设置值无效。因此，如果取消此功能，端子的功能定义要分别从MOP Up/Down 改变为‘Not Used’。如果该功能伴随 ‘Main Drive’ 功能一起使用，操作指令来自MOP，其他的功能都和当前‘Main Drive’功能一样。这个功能中的速度上限值在(FUN_04)最大电机速度中设置。如果MOP 保存，当前的速度指令也作为MOP数据保存， MOP数据象速度指令等都是在MOP运行中使用的。另一方面，MOP清除则MOP数据也清除到0。MOP清除将会改变所保存的数据。

(举例) MOP功能设置距离如下

| 代码序号 | LCD 显示 | 描述 | 设置范围 | 单位 | 设置数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_01 | P1定义 | 多功能输入P1 定义 |  |  | MOP Up |
| I/O_02 | P2定义 | 多功能输入P2 定义 |  |  | MOP Down |
| I/O_03 | P3定义 | 多功能输入P3 定义 |  |  | MOP Clear |
| I/O_04 | P4定义 | 多功能输入P4 定义 |  |  | MOP Save |

(一个MOP Up/Down 运行的图例) 仅当端子ON/OFF来控制速度.

(一个MOP 保存的例子) 端子输入赋值到MOP保存功能是ON的情况，当再次运行时，运行速度立即保存并作为保存速度开始运行。

(一个MOP 清除的例子) 如果通过MOP保存功能保存的记忆速度被清除了，MOP清除是ON。在运行期间　　ON，电机减速到停止。另外清除速度指令为0

###### 1.9) 模拟保持

如果速度选择方式(FUN_02)设置为模拟，多功能输入端子中一个设置为模拟保持，则当端子开关ON之后，模拟速度指令立即执行并且一直保持。可以使用在一个不需要指令变化的恒速范围内。这个功能应用在由于电磁干扰导致模拟速度指令非常容易改变的区域非常有效。

P1

不使用的时候速度变化

使用的时候速度保持不变

模拟保持

电机速度

时间

1.10) 主驱动

这个功能应用在变频器保持单一运行。选项板安装或者设置诸如RUN/STOP 指令方式选择，速度设置方式选择和转矩指令方式等等可以由用户自行任意设置，端子赋值为“Main Drive”并开关为ON，变频器转换为手动操作模式。在手动操作模式下，仅可以通过键盘设置RUN/STOP 指令方式选择，速度设置方式选择，转矩指令方式。端子赋值为“Main Drive”并开关为OFF，恢复成初始设置值，尽管仅可以通过键盘激活操作，并当此功能为ON的时候可改变RUN/STOP 指令方式选择，速度设置方式选择，转矩指令方式。但这些参数不能被修改并一直保持。电机停止时才能设置开关的ON/OFF。但是当端子设置为第2功能开关ON/OFF，控制模式可以改变。

下表中列出的是当“Main Drive” 是ON的时候不能改变的代码。

| 代码序号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FUN_01 | RUN/STOP 指令方式选择 |  |
| FUN_02 | 速度设置方式选择 |  |
| CON_01 | 控制模式选择 | 当开关设置为第2功能时可以改变 |
| CON_25 | 给定转矩方式 |  |

###### 1.11) 第2功能 (第2功能设置)

当两个不同的电机连接在一个变频器时，交替运行操作的时候，这个功能可以用来设置第2电机的参数。如果多功能端子中没有设置第2功能，键盘上不会出现第2功能组的设置。在多功能端子中没有设置第2功能或者该端子没有ON，第1功能有效。如果设置了第2功能且端子开关为ON，第2功能有效。其他上边没有涉及到的参数也可以在第2功能中使用。关于第1和第2功能的相同参数设置如下表所示。

| 项目 | 第2功能 |  | 第1功能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加速时间 | 2nd_09 | 第2功能加速时间 | FUN_40 | 加速时间1 |
| 减速时间 | 2nd_10 | 第2功能减速时间 | FUN_41 | 减速时间1 |
| 编码器 | 2nd_12 ~ 2nd_15 |  | PAR_10 ~ PAR_13 |  |
| 电机参数 | 2nd_17 ~ 2nd_27 |  | PAR_17 ~ PAR 30 |  |
| 1分钟电子热保护等级 | 2nd_32 | 第2功能1分钟电子热保护等级 | FUN_55 | 1分钟电子热保护等级 |
| 电子热保护持续等级 | 2nd_33 | 第2功能电子热保护持续等级 | FUN_56 | 电子热保护持续等级 |

- 注意 : 电机停止时，第1和第2功能ON/OFF开关可以动作。

除非电机停止，运行期间开关ON/OFF无效。

###### 1.12) XCEL-L

###### 1.13) XCEL-H

查阅FUN_38 ~ 45 [1, 2和3 加速/减速时间].

###### 1.14) 3-线运行

当FX或RX端子ON/OFF时，这个功能能够独立的保证当前频率的输出（ON）

下边所示的是简单的使用3线按钮开关的顺序控制电路。

(P2设置为3线运行的情形下如何运行变频器)

1.15) Ext Trip-B (B触点外部保护信号输入)

P2 (3-线)

时间

P2 (3-线)

速度 [rpm]

正方向

反方向

FX

RX

[ 3 线运行 ]

FX

RX

CM

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

如果设置这个功能的端子是OFF，变频器IGBT失效，电机将自由运行到停止。LCD屏幕上显示“External Trip Signal B contact”信息，键盘上STOP灯闪烁。这个信号可以用作外部闭锁保护功能。

###### 1.16) Prohibit FWD (正方向旋转禁止)

###### 1.17) Prohibit REV (反方向旋转禁止)

如果设置了Prohibit FWD 或 Prohibit REV , 将分别禁止正方向或反方向旋转。 如果使用Prohibit FWD，速度指令将由正值变为0。同样，如果使用Prohibit REV，速度指令将由负值变为0。

(举例) 多功能输入端子 P1 设置为‘Prohibit FWD’，P2 设置为‘Prohibit REV’, 下边的图表显示的是使用这种功能时如何运行变频器。

电机速度

FX

ON

OFF

OFF

RX

OFF

ON

正方向禁止

ON

OFF

P1

反方向禁止

ON

P2

OFF

时间

###### 1.18) Proc PID Dis (过程PID 控制)

这个功能用于过程PID控制。如果在CON_20上是ON，且端子也是ON，过程PID控制输出为0。控制器运行决定过程PID控制，在CON_20中决定是否使用此功能。代码设置如下：

| 代码序号 | LCD显示 | 功能描述 | 设定范围 | 单位 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON_20 | Proc PID Enb | 过程 PID控制 | 无效 有效 端子 |  | 无效 |

过程PID控制在CON_20设置‘Disable’时无效，设置‘Enable’时有效。如果设置‘Terminal’，多功能端子设置‘Proc PID Dis’ 决定过程PID控制输出是否有效。 在过程PID控制的预先设置中，仅当多功能输入端子设置为‘Proc PID Dis’，端子输入是OFF，操作指令是‘ON’，过程PID控制有效。如果操作指令不是‘ON’或者‘Process PID Enable’没有设置，过程PID控制不工作。具体如下表所示。

| CON_18 | 多功能端子 (‘Proc PID Dis’) | 操作指令 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 输入信号 | ON | OFF |
| 端子 | ON | 无效 | 无效 |
|  | OFF | 有效 | 无效 |
| 有效 |  | 有效 | 无效 |
| 无效 |  | 无效 | 无效 |

###### 1.19) 定时器输入

在I/O_55中设置延迟开通时间和I/O_56中设置延迟关断时间，根据时间设置多功能输入端子P1~P7执行定时器输出。下边的例子是I/O_05设置为定时器输入，多功能输出端子AX1在I/O_40上设置为‘Timer Out’。

| 代码序号 | LCD 显示 | 功能描述 | 设定范围 | 单位 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_05 | P5 Def | 多功能输入 P5定义 |  |  | 定时器输入 |
| I/O_41 | AX1 Def | 多功能输出继电器AX1 |  |  | 定时器输出 |
| I/O_55 | TimerOn Dly | 定时器ON延迟时间 | 0.1 ~ 3600.0 | sec |  |
| I/O_56 | TimerOff Dly | 定时器OFF延迟时间 | 0.1 ~ 3600.0 | sec |  |

多功能输出

I/O_55

I/O_56

P5

AX1

多功能输入

定时器ON延迟时间

定时器OFF延迟时间

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

###### 1.20) SoftStartCncl (软启动取消)

当要求不使用设定的加/减速时间，加/减速时间很短的时候使用这个功能。这种情况下，真实的加/减速时间依赖于负载条件和速度控制器的回应情况。下面的图表显示的是当使用P1、P2和P3为加/减速时间或软启动取消功能时的不同加/减速时间。

| P1 (Xcel-L) | P2 (Xcel-H) | P3 (SoftStartCncl) | 加/减速时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | 加/减速时间1 |
| ON | OFF | OFF | 加/减速时间2 |
| OFF | ON | OFF | 加/减速时间3 |
| ON | ON | OFF | 加/减速时间4 |
| X | X | ON | 最短加/减速时间 |

###### 1.21) ASR Gain Sel (ASR 增益)

使用 ‘ASR Gain Sel’ 功能, P和I增益可以在PI速度控制器(ASR)中选择。

| 序号代码 | LCD 显示 | 功能描述 | 设定范围 | 单位 | 出厂设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_05 | P5 Define | 多功能输入P5 定义 |  |  | ASR Gain Sel |
| CON_03 | ASR P Gain1 | ASR P 增益 1 | 0.0 ~ 200.0 | % |  |
| CON_04 | ASR I Gain1 | ASR I 增益 1 | 0 ~ 50000 | ms |  |
| CON_06 | ASR P Gain2 | ASR P 增益 2 | 0.0 ~ 200.0 | % |  |
| CON_07 | ASR I Gain2 | ASR I 增益 2 | 0 ~ 50000 | ms |  |

###### 1.22) ASR P/PI Sel (ASR P/PI)

通过使用 ‘ASR P/PI Sel’ 功能, P控制开关选择PI速度控制器。

| 序号代码 | LCD 显示 | 功能描述 | 设定范围 | 单位 | 出厂设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_05 | P5 Define | 多功能输入P5 定义 |  |  | ASR Gain Sel |

###### 1.23) Flux Ref Sel (给定磁通量选择)

如果设定磁通量选择是ON，设定磁通量设定的值是额定磁通量的修改值，磁通量设置值的设定根据模拟电压 (-10 ~ 10V)和额定磁通量的百分率之间的转换。

###### 1.24) PreExcite (励磁预先注入)

在运行指令设定为ON之前，向电机注入励磁电流以增强磁通量，这样可以改善电机的加速时间。

###### 1.25) Spd/Trq Sel (速度/转矩控制)

速度控制和转矩控制之间的转换可以用到此功能，这个功能端子的使用可以使键盘输入无效。

###### 1.26) Use Max Torque (最大转矩有效)

如果输入为ON, 速度控制时转矩的最大值， 相反，当输入为Off, 根据转矩设置范围在CON_28~30内设置该值。

###### 1.27) Use Trq Bias (转矩补偿有效)

多功能端子(P1 ~ P7)某一个端子设置为“Use Trq Bias”, 转矩补偿值注入变频器。如果“Use Trq Bias” 没有设置并且CON_31设置为‘Keypad’, 如果在 CON_32设置为转矩补偿时变频器不管端子状态就可以进行转矩补偿。因此，即使CON_31设置为‘NONE’或者多功能端子(P1 ~ P7) 设置为 “Use Trq Bias” 且端子打开，转矩补偿也同样进行。

##### 2) I/O_08 (多功能输入端子的反方向运行)

多功能输入端子是在‘A’触点基础上运行。如果一个特殊的端子改变为‘B’触点运行，相关的端子设置要从‘0’变为‘1’，一旦相关的端子设置为‘1’，端子将在‘B’触点上一直运行到再次改变为‘0’。但是在‘B’触点为外部保护时，应该改为‘A’触点运行。端子按照P1, P2, P3, P4, P5, P6 和 P7从头开始的顺序显示。

P1~P7: A 触点

P1, P6: B 触点

I/O△Neg Func.In

08    0000000 0000000

I/O△Neg Func.In

08    10000101000010

##### 3) I/O_09 (端子的滤波时间常数)

这个设置影响了控制回路端子(FX, RX, BX, P1 ~ P7, RST)的反应速度。在消除输入信号中的电磁干扰信号非常有效。时间常数越大，响应时间越慢。响应速度和设置的时间值2.5 [msec]大致成比例。

##### 4) I/O_10 (多功能输出端子的反方向运行)

多功能输出端子是在‘A’触点基础上运行。如果一个特殊的端子改变为‘B’触点运行，相关的端子设置要从‘0’变为‘1’，一旦相关的端子设置为‘1’，端子将在‘B’触点上一直运行到再次改变为‘0’。端子按照AX1, AX2, OC1, NC, NC 从头开始的顺序显示。

I/O△Neg Func.Out

10         00000

I/O△Neg Func.Out

08        10100

AX1~OC1: A 触点

AX1, OC1: B 触点

### 6.2.3 多功能模拟量输入

##### 1) I/O_11 ~ 40(多功能模拟量输入定义，增益、偏差和LPF时间常数)

SV-iV5 有两种类型的I/O 板，标准I/O板(SIO)和扩展I/O 板(EIO)。SIO有3个模拟量输入，而EIO有6个模拟量输入。SIO中，Ai3可以设置为电机NTC输入点，Ai1和Ai2可以设置为电压或电流信号。EIO中，Ai6可以设置为电机NTC输入点，Ai1到Ai5可以设置为电压或电流信号。 控制回路端子上的模拟输入可以用做下面表格中显示的8中功能中的一个功能。（第9功能属于Ai3）。电压输入范围是–10 ~ +10V，电流输入范围是4~20mA。模拟输入不能在不同的输入点设置同一个功能。如果2个模拟输入设置了同一个功能，最后设置的模拟输入无效。若模拟输入设置的功能改变，先前设置的参数初始化为0。

| 名称 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Speed Ref | 速度给定 | 10V 输入，相当于最大输入的100% |
| Proc PID Ref | 过程PID给定 | 10V 输入，相当于过程PID控制给定的100% |
| Proc PID F/B | 过程PID F/B | 10V 输入，相当于过程PI控制反馈的100% |
| Draw Ref | 曳引控制给定 | 10V 输入，相当于曳引控制给定的100% |
| Torque Ref | 转矩给定 | 10V 输入，相当于额定转矩的100% 通过增益和偏差的调整可以设置到额定转矩的–250 ~ 250% |
| Flux Ref | 磁通量给定 | 10V 输入，相当于额定磁通量的100% |
| Torque Bias | 转矩补偿 | 10V输入，相当于额定转矩的100% 通过增益和偏差的调整可以设置到额定转矩的–250 ~ 250% |
| Torque Limit | 转矩限制 | 10V输入，相当于额定转矩的100% 通过增益和补偿的调整可以设置到额定转矩的–250 ~ 250% |
| Use Mot NTC | 电机NTC 输入 | 在SIO中Ai3和EIO中Ai6使用。电机端子传感器反馈到端子。 在这个情况下显示电机温度，电机过热警报和保护信号。 警告：这个仅应用在LG Otis矢量控制电机上。 |

相关的多功能模拟输入设置显示在下面的图表中。

| 代码序号 | LCD 显示 | 功能描述 | 设定范围 | 单位 | 出厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_11 | Ai1 Define | 多功能模拟输入Ai1定义 | Speed Ref Proc PID Ref Proc PID F/B Draw Ref Torque Ref Flux Ref Torque Bias Torque Limit Use Mot NTC |  | Speed Ref |
| I/O_12 | Ai1 Source | 多功能模拟输入Ai1信号定义 | -10 ~ 10V 4 ~ 20mA 10 ~ 0V 20 ~ 4mA |  | -10 ~ 10 V |
| I/O_13 | Ai1 Gain | Ai1 输入增益 | 0.0 ~ 250.0 | % | 100.0 |
| I/O_14 | Ai1 Bias | Ai1 输入偏差 | -100.0 ~ 100.0 | % | 0.0 |
| I/O_15 | Ai1 LPF | Ai1 输入LPF 时间常数 | 0 ~ 2000 | ms | 0 |

Ai1在I/O_16到 I/O_40中代码设置是一样的。SIO中是Ai1到Ai3，EIO中是Ai1到Ai6。因此需要3个以上的模拟输入，必须使用EIO。

如下， 以下是模拟量保持不变，改变增益 补偿 滤波时间的例子，模拟量以50%增益和25%补偿的变化曲线。V1(0 ~ 10V)的值不变。

100%

50%

25%

50%

10V

10V

10V

增益曲线

补偿曲线

模拟输入电压

设定速度

设定速度

设定速度

输入电压

输入电压

输入电压

设定的最大值须根据增益值和偏补偿值点的值，如上边的例子所示，增益最大值设置为50%，补偿点的值为25%。因此，对于模拟输入电压的0~10V对应于速度设定的25~50%有效。

##### 2) 键盘控制增益和偏差的调整

- 增益调整: Ai1端子输入10V时，调整方式如下

(其他多功能输入端子调整方式同样)

| 键盘运行 | LCD 显示 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | I/O△▶ Ai1 Gain 13 100.0 % | 初始 LCD 显示 |
| PROG | I/O△▶Ai1 98.0 % 13 Gain 100.0 % | 如果按[PROG]键，上边显示的是当前控制器的输出值%。 下边显示的当前设定的增益值。 |
| ▲ | I/O△▶Ai1 100.0 % 13 Gain 102.0 % | 输入10V时，上边显示值为100%。 [▲(Up)]键持续按下直到增益变为102.0%。 |
| ENT | I/O△▶ Ai1 Gain 13 102.0 % | 按下[ENT] 键，调整的增益值保存 |

- 偏差调整: Ai1端子应用10V时，调整如下

(其他多功能输入端子调整同样)

| 键盘运行 | LCD 显示 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | I/O△▶ Ai1 Bias 14 0.00 % | 初始 LCD 显示 |
| PROG | I/O△▶ Ai1 0.18% 14 Bias 0.00 % | 如果按[PROG]键，上边显示的是当前控制器的输出值%。 下边显示的当前设定的增益值。 |
| ▲ | I/O△ Ai1 0.00 % 14 Bias 0.18 % | 输入0V时，上边显示值为0%。 [▲(Up)]键持续按下直到增益变为0.18%. |
| ENT | I/O△▶ Ai1 Bias 14 0.18 % | 按下[ENT] 键，调整的增益值保存 |

### 6.2.4 多功能数字输出端子

##### 1) I/O_41 ~ 45(多功能辅助输出(AX1 ~ AX3) 和集电极开路(OC1 ~ OC3) 输出)

下表列出的是多功能数字输出端子使用的功能。

| 序号 | 名称 | 描述 | 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Not Used | 不使用 | 11 | Mot OH Warn | 电机过热报警 |
| 2 | INV Ready | 变频器预备 | 12 | INV OH Warn | 变频器过热报警 |
| 3 | Zero Spd Det | 零速检测 | 13 | Speed Agr. | 同速 |
| 4 | Spd Det. | 速度检测 | 14 | Trq Det. | 转矩检测 |
| 5 | Spd Det(ABS) | 速度检测(有方向) | 15 | Trq Lmt Det. | 转矩限制检测 |
| 6 | Spd Arrival | 速度到达 | 16 | Overload | 过载报警 |
| 7 | Timer Out | 输出延时关断 | 17 | Stop | 减速停止 |
| 8 | LV Warn | 低电压报警 | 18 | Steady | 恒速 |
| 9 | Run | 变频器运行 | 19 | Spd Search | 速度搜索 |
| 10 | Regenerating | 变频器重启 |  |  |  |

###### 1.1) 不使用

上边列表中的功能在多功能输出端子上不能使用。

###### 1.2) 变频器预备

当变频器刚开始正常运行时，INV Ready 信号变为ON，如果故障信号发生时， INV Ready立即断开，如下图所示：

故障信号

AX1

OPEN

CLOSE

CLOSE

ON

OFF

OFF

###### 1.3) 零速检测

当选择零速检测时请参考下表：

| 代码 | LCD 显示 | 功能 | 设置范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_47 | ZSD Level | 零速检测等级 | 0.0~360.0 | rpm | 10 |
| I/O_48 | ZSD Band | 零速检测范围 | 0.1 ~ 10.0 | % | 0.5 |

1.4) 速度检测 – 方向无效

时间

信号输出

速度

I/O_47

OPEN

I/O_48

CLOSE

CLOSE

###### 速度检测(ABS) – 方向有效

当电机的真实速度达到某一设定速度时此信号为ON，速度的方向性对Spd Det(ABS)是有效的，速度的方向性对Spd Det是无效的，

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设置范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_49 | SD Level | 任意设定等级 | -3600 ~ 3600 | rpm | 0 |
| I/O_50 | SD Band | 任意设定范围 | 0.1 ~ 10.0 | % | 0.5 |

检测信号

(无方向)

###### 1.6) 速度到达

检测电机的速度是否达到设定速度的范围，

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设置范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_51 | SA Band | 速度到达范围带宽 | 0.1~10.0 | % | 0.5 |

###### 1.7) 同速

当电机的速度达到设定速度时，此信号为ON。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_52 | SEQ Band | 速度相等 | 0.1 ~ 10.0 | % | 0.5 |

速度相等检测

速度达到检测

SS

SR

电机速度

I/O_52

_

OFF

OFF

ON

ON

TIME

速度

###### 1.8) 延时关断

延时输出也是作为多功能输入端子（P1-P7）定义为时间输入的输出信号。在 I/O_55中设定延时开通的时间，在 I/O_56设定延时关断的时间。 下表是端子的定义和时间的设定：

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_07 | P7 Def | 多功能输入端子P7的定义 |  |  | 时间输入 |
| I/O_41 | AX1 Def | 多功能输出继电器1 的定义 (1A, 1B) |  |  | 时间输出 |
| I/O_55 | TimerOn Dly | 延时开通的时间 | 0.1 ~ 3600.0 | sec | 0.1 |
| I/O_56 | TimerOff Dly | 延时关断的时间 | 0.1 ~ 3600.0 | sec | 0.1 |

多功能输入端子

多功能输出端子

I/O_55

I/O_56

P7

1A

延时开通

延时关断

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

###### 1.9) 欠压

当变频器的直流侧电压低于检测电压时变频器开始报警

###### 1.10) Run

当变频器运转时此信号为ON。

###### 1.11) 重启动

当电机重新启动时此信号为ON。

###### 1.12) 电机过热

电机使用NTC信号, 当电机的内部温度高于报警检测等级时，变频器开始报警，此信号仅为报警并不产生故障。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_64 | MH Warn Temp | 过热报警检测温度 | 75 ~ 150 | C | 140 |
| I/O_65 | MH Warn Band | 过热报警设定范围 | 0 ~ 10 | C | 5 |

###### 1.13) 变频器过热

当变频器过热时此信号为 ON, 当变频器内部的热量检测元件检测到温度高于报警温度时，变频器开始报警并不产生故障。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设置范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_62 | IH Warn Temp | 过热报警检测温度 | 55~85 | C | 75 |
| I/O_63 | IH Warn Band | 过热报警检测范围 | 0~10 | C | 5 |

###### 1.14) Trq Det.

当ASR的输出转矩达到设定转矩的等级时，此信号为ON。

| 代码 | LCD显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_53 | TD Level | 转矩检测等级 | 0.0~250.0 | % | 0 |
| I/O_54 | TD Band | 等级带宽 | 0.1~10.0 | % | 0.5 |

###### 1.15)转矩限定

由于转矩上限的设定使ASR的输出达到饱和，这时转矩限定信号为ON。

###### 1.16) 过载

当变频器的输出电流高于过载报警电流时此信号为ON。(基于电机的额定电流) (I/O_57)此代码设定报警等级， (I/O_58)此代码设定过载时间。

- I/O_57: [过载等级], I/O_58 [持续时间]

变频器的电流大于过载等级 (I/O_57)并且持续时间超过设定的时间(I/O_58), 报警信号发生，当变频器的输出电流低于过载等级 (I/O_57)并且持续时间大于设定时间 (I/O_58)时报警信号取消。

多功能输出端子(AX1, AX2, OC1).输出报警信号。I/O_41~I/O_45 [多功能辅助输出端子设置] 设置为‘OL’这个功能。即使过载发生，报警信号通过多功能输出触点输出，但变频器保持运行。

多功能输出 (OL)

过载等级

T1

时间

T1

持续时间

ON

OFF

OFF

输出电流

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_57 | OL level | 过载报警等级 | 30 ~ 150 | % | 150 |
| I/O_58 | OL time | 过载报警持续时间 | 0 ~ 30 | sec | 10 |

- 注意: 过载报警等级的百分比是针对电机的额定电流。

###### 1.17) 停止

当变频器停止此信号为ON

###### 1.18) 速度恒定

当变频器的运行速度恒定时此信号为ON。

##### 2) I/O_46(故障报警继电器 (30A, 30B, 30C) 选择)

当变频器的故障信号发生时被选择的触点动作。通过多个位的组合故障报警触发也不同，有关的位：欠压

变频器故障和重启次数。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设置范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_46 | Relay mode | 继电器代码 | 000 ~ 111 |  | 011 |

| 代码 | 位2 (自动重启的次数) | 位 1 (变频器故障) | 位0 (欠压) |
| --- | --- | --- | --- |
| I/O_46 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |

| 位 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Bit 0 （欠压故障） | 0 | 当欠压发生时继电器不动作 |
|  | 1 | 当欠压发生时继电器动作 |
| Bit 1 (变频器故障) | 0 | 当变频器故障发生时继电器不动作 |
|  | 1 | 当变频器故障发生时继电器动作(除欠压故障外) |
| Bit 2 (重启次数) | 0 | 达到重启次数时继电器不动作 |
|  | 1 | 超过重启次数时继电器动作 |

##### 3) I/O_59 ~ 61 (过载有效 等级 时间)

变频器的输出电流高于过载等级并且超过持续时间，变频器断开IGBT的导通并显示故障信息。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_59 | OLT Select | 过载使能位 | Yes No | - | Yes |
| I/O_60 | OLT Level | 过载等级 | 30 ~ 200 | % | 180 |
| I/O_61 | OLT Time | 过载持续时间 | 0 ~ 60 | sec | 60 |

- 注意: 过载报警等级的百分比是针对电机的额定电流。

### 6.2.5 模拟量输出

标准I/O板有2路输出，扩展I/O板有3路输出。因此当需要3路输出时须用扩展板。.

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_66 | AO1 Def | 模拟量输出1的定义 |  |  | Motor Speed |
| I/O_67 | AO1 Gain | 模拟量输出1的增益 | 0.0 ~ 250.0 | % | 100.0 |
| I/O_68 | AO1 Bias | 模拟量输出1的补偿 | -100.0 ~ 100.0 | % | 0.0 |
| I/O_69 | AO2 Def | 模拟量输出2的定义 |  |  |  |
| I/O_70 | AO2 Gain | 模拟量输出2的增益 | 0.0 ~ 250.0 | % | 100.0 |
| I/O_71 | AO2 Bias | 模拟量输出2的补偿 | -100.0 ~ 100.0 | % | 0.0 |
| I/O_72 | AO3 Def | 模拟量输出3的定义 |  |  |  |
| I/O_73 | AO3 Gain | 模拟量输出3的增益 | 0.0 ~ 250.0 | % | 100.0 |
| I/O_74 | AO3 Bias | 模拟量输出3的补偿 | -100.0 ~ 100.0 | % | 0.0 |

关于参数的设置情况如下：

| 项目 | 描述 | 输出信号等级 |
| --- | --- | --- |
| AiX Value | 模拟输入值 | +10V : 10V, 20mA |
| PreRamp Ref | 加减速之前的速度设定 | +10V : Max Speed |
| PostRamp Ref | 加减速之后的速度设定 | +10V : Max Speed |
| ASR Inp Ref | 速度控制器输入设定 | +10V : Max Speed |
| Motor Speed | 电机速度 | +10V : Max Speed |
| Speed Dev | 速度滑差 | +10V : Max Speed |
| ASR Out | 速度控制器输出 | +10V : 250% |
| Torque Bias | 转矩补偿 | +6V : 150% |
| TorqueLimit | 转矩限定 | 10V :250% |
| Torque Ref | 转矩标准 | +10V : 250% |
| iqeRef | 转矩电流给定 | +10V : 250% of Rated Torque current |
| iqe | 转矩电流 | +10V : 250% of Rated Torque current |
| Flux Ref | 磁通量给定 | 10V : Rated flux * 2 |
| ideRef | 励磁电流给定 | +10V : Rated flux current * 2 |
| ide | 励磁电流 | +10V : Rated flux current * 2 |
| ACR_Q Out | Q轴电流控制器输出 | +10V : 300/600 |
| ACR_D Out | D轴电流控制器输出 | +10V : 300/600 |
| VdeRef | D轴电压 | +10V : 300/600 |
| VqeRef | Q轴电压 | +10V : 300/600 |
| Out Amps RMS | 输出电流 | 10V : Rated current * 2 |
| Out Volt RMS | 输出电压 | 10V : 300/600V |
| Power | 输出电源 | +10V : Rated current * 2 |
| Dc Bus Volt | 直流侧电压 | 10V : 500/1000V |
| Proc Pi Ref | PI控制给定 | +10V : Rated value |
| Proc Pi FB | PI控制反馈 | +10V : Rated value |
| Proc Pi Out | PI控制输出 | +10V : Rated value |
| Mot Tem | 电机温度 | +10V : 150℃ |
| INV Temp | 变频器温度 | +10V : 100℃ |
| INV i2t | 变频器的 i2t | 10V : 150% |