## 6.3参数组 (PAR_[][])

### 6.3.1 跳转功能 (PAR_00)

利用PAR_00跳转到本参数组内的任一代码，

(例如) 跳转到 PAR_25,

按 [PROG]键, 利用 [SHIFT/ESC] / [▲(Up)] / [▼(Down)] 这些键设置数据为25 并按 [ENT] 键确认。

如果跳转的代码没有找到，则相关的代码没有设置。

PAR△      Rs

29     0.346 ohm

你可以利用 [▲(Up)] / [▼(Down)] 键核查其他代码。

### 6.3.2 相关参数的功能

##### 1) PAR_01(参数初始化)

初始化后所有的参数或某一组参数设置为出厂值。 初始化后, 电机的功率应在 PAR_07 (电机功率选择)设置适当的值。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR_01 | Para. Init | 初始化为出厂值 | No All Groups DIS I/O PAR FUN CON EXT USR 2ND |  | No |

##### 2) PAR_02 ~ 03(功能读写的读写)

某一个变频器的功能参数写到另一个变频器内。 首先，在 PAR_02 (读所有的功能代码) 设置为‘Yes’ 拷贝所有的功能参数。 在 PAR_03 (写所有的功能代码) 设置为‘Yes’ 把所有的数据写到变频器内。

| 代码 | LCD 显示 | 功能 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR_02 | Para. Read | 读所有功能代码 | No Yes |  | No |
| PAR_03 | Para. Write | 写入所有功能代码 | No Yes |  | No |

1

PAR  Para. read

2

4

PAR  Para. write

3

02  --- Yes ---

移动键盘

SV-iV5

03  --- Yes ---

SV-iV5

安装到另一变频器进行数据拷贝

##### 3) PAR_04(数据锁定)

如果代码设置为 ‘12’所有的数据被锁定。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR_04 | Para. Lock | 锁定参数 | 0 ~ 255 |  | 0 |

##### 4) PAR_05(密码)

如果把变频器的代码从‘0’设置为4位数据后然后重新启动变频器。 只能看到显示参数组和输入密码。 如果在显示参数组按下 [MODE] 键， PAR_05 (密码) 显示出输入密码， 输入正确的密码后，其他的参数组和显示参数组在LCD面板上出现，并且也可以改变密码。如果你取消密码，则把密码设置为‘0’，如：把密码设置为‘5052’后，然后取消，则把密码设置为‘0’。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设置范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR_05 | Password | 密码 | 0 ~ 9999 |  | 0 |

### 6.3.3 电机有关的参数设置

##### 1) PAR_07(电机容量选择), PAR_08(电机用户设置)

你可以根据实际应用选择适当的容量。电机容量的工厂设置值和变频器的功率一样，一旦电机的容量改变， 一些参数随着电机的容量自动改变。这些参数基于LG矢量电机而设的。如果其他厂商的电机被使用，应该进入适当的参数组改动参数或经过参数自整定获得电机的参数。如果电机的容量没有被列出，应该把PAR_07 设置为 ‘User Define’ 然后把 PAR_08的数据在 1.5~220kW范围内设置。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设置范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR_07 | Motor Select | 电机容量选择 | 2.2 ~ 220.0 User Define | kW | Same capacity as that of the inverter |
| PAR_08 | UserMotorSel | 用户电机容量设置 | 1.5~220.0 | kW | 5.5 |

##### 2) PAR_09(电机冷却方式)

根据需要选择正确的冷却方式。 ‘Motor cooling method’ 根据电机的类型正确设置自冷却的电机应该设置为 ‘Self-Cool’ ，强制冷却的电机应该设置为‘Forced-Cool’.

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设置范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR_09 | Cooling Mtd | 电机冷却方式 | Forced-Cool Self-Cool |  | Forced-Cool |

### 6.3.4 编码器有关的参数设置 (PAR_10~13: 编码器的脉冲数, 错误信息检查, 滤波时间)

电机上的编码器的设置在 PAR_10 (编码器的每转的脉冲数)里设置每转一圈的脉冲数。

如果PAR_12(编码器错误信息检查使能位)设置为 ‘Yes’, 例如接线错误或有的线路切断，则错误信息出现并产生故障报警，但对于开环类型的编码器不能检测错误信息，因此在 PAR_12 里设置为‘No’. 如果编码器的接线 (A, B 相) 或变频器的输出接线 (U, V, W) 被改变，在自整定过程中会显示‘Enc AB Chgd’， 这样，在 PAR_11 (Enc Dir Set) 里改变参数设置而不用改变编码器的接线。如果编码器的信号受到干扰，可以在 PAR_13 (Encoder LPF Time Constant)里设置参数降低干扰的程度。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR_10 | Enc Pulse | 编码器每圈的脉冲数 | 500 ~ 8192 |  | 1024 |
| PAR_11 | Enc Dir Set | 编码器的方向设定 | A Phase Lead B Phase Lead |  | A 相超前 |
| PAR_12 | Enc Err Chk | 编码器错误检查使能位 | Yes No |  | Yes |
| PAR_13 | Enc LPF | 编码器滤波时间 | 0 ~ 100 | ms | 1 |

##### 6.3.5 编码器的错误信息软件检测 (PAR_14 ~ 15)

如果电机在规定的时间内（PAR_14）不能超过在PAR_15 里规定的速率。编码器的错误信息出现并且在键盘上显示 ‘Enc Err’的信息。如果 PAR_14 设置为 0.00 秒，这个功能将被取消。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR_14 | EncFaultTime | 编码器故障时间 | 0.00~10.00 | sec | 0.00 |
| PAR_15 | EncFaultPerc | Encoder Fault Speed Percentage | 0.0~50.0 | % | 25.0 |

##### 6.3.6电机铭牌有关参数设置 (PAR_17 ~ 22: 名牌参数)

关于电机铭牌的参数如： 速率/频率, 额定电压, 额定电流,极数和滑差率应该被设置。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR_17 | Base Speed | 基本速度 | 100.0 ~ 3600.0 | rpm | 1800.0 |
| PAR_18 | Rated Voltage | 额定电压 | 120 ~ 460 | V | 220 / 440 |
| PAR_19 | Pole Number | 极数 | 2 ~ 12 |  | 4 |
| PAR_20 | Efficiency | 电机效率 |  | % |  |
| PAR_21 | Rated Slip | 滑差率 | 10 ~ 250 | rpm |  |
| PAR_22 | Rated Curr | 额定电流 | 0 ~ 变频器的额定电流 | A |  |

PAR_18 (额定电压) 的出厂设置对于220V和440V的分别不同。如果变频器在400V系列变频器里输入电压是 380[V] 。则代码设置为380. 这个值供电压控制器使用以影响变频器的输出电压，并且在自整定过程中影响到无负载电流的大小。 PAR_20 (电机效率) 在自整定操作中保持不变，如果在电机铭牌上没有电机效率则保持出厂值不变。