## 5.4 功能组 (FUN_[][])

| 代码 序号 | 代码名称 | LCD显示信息 | 设置数据 |  |  | R | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 单位 | 缺省值 |  |  |
| FUN_00 | 快速跳转代码 | 跳转代码 | 1 ~ 64 |  |  | 是 | 73 |
| FUN_01 | RUN/STOP 指令选择 | Run/Stop Src | Terminal 1 Terminal 2 Keypad Option |  | Terminal 1 | 否 | 73 |
| FUN_02 | 给定速度方式选择 | Spd Ref Src | Analog Keypad 1 Keypad 2 Option |  | Analog | 否 | 74 |
| FUN_03 | 停止模式 | Stop Mode | Decel Free-run |  | Decel | 否 | 74 |
| FUN_04 | 最大电机速度 | Max Speed | 400.0 ~ 3600.0 | rpm | 1800.0 | 否 | 74 |
| FUN_12 | 多步速0 | Speed 0 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 | 是 | 84 |
| FUN_13 | 多步速1 | Speed 1 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 | 是 | 74 |
| FUN_14 | 多步速2 | Speed 2 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 | 是 | 74 |
| FUN_15 | 多步速3 | Speed 3 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 | 是 | 74 |
| FUN_16 | 多步速4 | Speed 4 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 | 是 | 74 |
| FUN_17 | 多步速5 | Speed 5 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 | 是 | 74 |
| FUN_18 | 多步速6 | Speed 6 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 | 是 | 74 |
| FUN_19 | 多步速7 | Speed 7 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 | 是 | 74 |
| FUN_20 | 寸动速度指令 | Jog Speed | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 100.0 | 是 | 74 |
| FUN_21 | 保持速度 | Dwell Speed | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 100.0 | 否 | 75 |
| FUN_22 | 保持时间 | Dwell Time | 0.00 ~ 100.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 75 |
| FUN_33 | 加速/减速速度 | Acc/Dec Ref | Max Speed Ref Speed |  | Max Speed | 否 | 76 |
| FUN_36 | S曲线1加速开始曲线比率 | Acc S Start | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 | 否 | 77 |
| FUN_37 | S曲线2加速结束曲线比率 | Acc S End | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 | 否 | 77 |
| FUN_38 | S曲线1减速开始曲线比率 | Dec S Start | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 | 否 | 77 |
| FUN_39 | S曲线2减速结束曲线比率 | Dec S End | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 | 否 | 77 |
| FUN_38 | S曲线1减速开始曲线比率 | Dec S Start | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 | 否 | 77 |
| FUN_39 | S曲线2减速结束曲线比率 | Dec S End | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 | 否 | 77 |
| FUN_40 | 加速时间 1 | Acc Time-1 | 0.00 ~ 6000.0 | sec | 2.00 | 是 | 76 |
| FUN_41 | 减速时间 1 | Dec Time-1 | 0.00 ~ 6000.0 | sec | 2.00 | 是 | 76 |
| FUN_42 | 加速时间 2 | Acc Time-2 | 0.00 ~ 6000.0 | sec | 3.00 | 是 | 76 |
| FUN_43 | 减速时间 2 | Dec Time-2 | 0.00 ~ 6000.0 | sec | 3.00 | 是 | 76 |
| FUN_44 | 加速时间 3 | Acc Time-3 | 0.00 ~ 6000.0 | sec | 4.00 | 是 | 76 |
| FUN_45 | 减速时间 3 | Dec Time-3 | 0.00 ~ 6000.0 | sec | 4.00 | 是 | 76 |
| FUN_46 | 加速时间 4 | Acc Time-4 | 0.00 ~ 6000.0 | sec | 5.00 | 是 | 76 |
| FUN_47 | 减速时间 4 | Dec Time-4 | 0.00 ~ 6000.0 | sec | 5.00 | 是 | 76 |
| FUN_48 | 零速减速时间选择 | Use 0 Dec T | No Yes |  | No | 是 | 79 |
| FUN_49 | 零速减速时间 | 0 Dec Time | 0.00 ~ 6000.0 | sec | 0.0 | 是 | 79 |
| FUN_51 | BX ON减速 | BX Time | 0.1 ~ 6000.0 | sec | 0.0 | 是 | 79 |
| FUN_52 | 预激磁时间 | PreExct Time | 0~10000 | ms | 0 | 是 | 80 |
| FUN_53 | 保持时间 | Hold Time | 100 ~ 10000 | ms | 1000 | 否 | 80 |
| FUN_54 | 电子热保护选择 | ETH Select | No Yes |  | No | 是 | 80 |
| FUN_55 | 1分钟电子热保护等级 | ETH 1 min | FUN_53 ~ 200 | % | 150 | 是 | 80 |
| FUN_56 | 电子热保护连续等级 | ETH Cont | 50 ~ FUN_52 | % | 100 | 是 | 80 |
| FUN_57 | 变频器转换频率 | PWM Freq | 2.5 ~ 10.0 | kHz | 10.0 | 否 | 81 |
| FUN_58 | 上电运行选择 | Power-on Run | No Yes |  | Yes | 是 | 82 |
| FUN_59 | 故障重启 | RST Restart | No Yes |  | Yes | 是 | 83 |
| FUN_60 | 自动重启次数 | Retry Number | 0 ~ 10 |  | 0 | 是 | 83 |
| FUN_61 | 自动重启延迟时间 | Retry Delay | 0.0 ~ 60.0 | sec | 1.0 | 是 | 83 |
| FUN_62 | 停止后重启时间 | Restart Time | 0.00 ~ 10.00 | sec | 0.00 | 否 | 83 |
| FUN_63 | 过速检测等级 | OverSpdLevel | 100.0 ~ 130.0% | % | 120.0 | 否 | 83 |
| FUN_64 | 过速检测时间 | OverSpd Time | 0.00 ~ 2.00 | sec | 0.00 | 否 | 83 |

## 5.5 控制组 (CON_[][])

| 代码 序号 | 代码名称 | LCD显示信息 | 设置数据 |  |  | R | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 单位 | 缺省值 |  |  |
| CON_00 | 快速跳转代码 | 跳转代码 | 1 ~ 48 |  |  | 是 | 84 |
| CON_01 | 控制模式设置 | Control Mode | Speed Torque V/F |  | Speed | 否 | 84 |
| CON_02 | 应用模式选择 | Application | General Vect Elevator |  | General Vect | 否 | 84 |
| CON_03 | ASR P 增益 1 | ASR P Gain1 | 0.0 ~ 200.0 | % | 50.0 | 是 | 85 |
| CON_04 | ASR I 增益 1 | ASR I Gain1 | 0 ~ 50000 | ms | 300 | 是 | 85 |
| CON_05 | ASR 输入LPF时间常数1 | ASR LPF1 | 0 ~ 20000 | ms | 0 | 是 | 85 |
| CON_06 | ASR P 增益 2 | ASR P Gain2 | 0.0 ~ 200.0 | % | 5.0 | 是 | 85 |
| CON_07 | ASR I 增益 2 | ASR I Gain2 | 0 ~ 50000 | ms | 3000 | 是 | 85 |
| CON_08 | ASR输入LPF时间常数2 | ASR LPF2 | 0 ~ 20000 | ms | 0 | 是 | 85 |
| CON_09 | 增益转换时间 | ASR Ramp | 10 ~ 10000 | ms | 1000 | 是 | 85 |
| CON_10 | 增益转换速度 | ASR TarSpd | 0.0 ~ 3600.0 | rpm | 0.0 | 否 | 85 |
| CON_11 | 过程PID 指令(键盘) | Proc PID Ref | -100.0 ~ 100.0 | % | 0.0 | 是 | 88 |
| CON_13 | 过程PID P 增益 | Proc PID Kp | 0.0 ~ 999.9 | % | 0.0 | 是 | 88 |
| CON_14 | 过程PID I 增益 | Proc PID Ki | 0.0 ~ 100.0 | % | 0.0 | 是 | 88 |
| CON_15 | 过程PID D 增益 | PROC PID Kd | 0.0 ~ 100.0 | % | 0.0 | 是 | 88 |
| CON_16 | 过程PID 正向限制 | Proc PID Lmt | -100.0 ~ 100.0 | % | 100 | 是 | 88 |
| CON_17 | 过程PID 反向限制 | Proc Neg Lmt | -100.0 ~ 100.0 | % | 100 | 是 | 88 |
| CON_18 | 过程PID 输出LPF时间常数 | Proc Out LPF | 0 ~ 500 | ms | 0 | 是 | 88 |
| CON_19 | 过程PID 输出增益 | Proc OutGain | -250.0 ~ 250.0 | % | 0.0 | 是 | 88 |
| CON_20 | 过程PID 输出选择 | Proc PID Enb | Disable Enable Terminal |  | Disable | 否 | 87 |
| CON_21 | 曳引量 | Draw % | -100.0 ~ 100.0 | % | 0.0 | 是 | 90 |
| CON_22 | Droop控制量 | Droop % | 0.0 ~ 100.0 | % | 0.0 | 是 | 91 |
| CON_23 | Droop控制的最小速度 | Droop MinSPd | 0.0 ~ 3600.0 | rpm | 0.0 | 是 | 92 |
| CON_24 | Droop控制的启动转矩 | Droop MinTrq | 0.0 ~ 100.0 | % | 0.0 | 是 | 93 |
| CON_25 | 转矩方式选择 | Trq Ref Src | None Analog Keypad Option |  | None | 否 | 92 |
| CON_26 | 转矩设定的范围 | Torque ref | -180.0~180.0 | % | 0.0 | 是 | 92 |
| CON_27 | 转矩限制定义 | Trq Lmt Src | Kpd Kpd Kpd Kpd Kpd Ax Kpd Ax Kpd Kpd Ax Ax Ax Kpd Kpd Ax Kpd Ax Ax Ax Kpd Ax Ax Ax Opt Opt Opt |  | Kpd Kpd Kpd | 否 | 93 |
| CON_28 | 正向运行转矩限制 | Pos Trq Lmt | 0.0 ~ 250.0 | % | 150.0 | 是 | 94 |
| CON_29 | 反向运行转矩限制 | Neg Trq Lmt | 0.0 ~ 250.0 | % | 150.0 | 是 | 94 |
| CON_30 | 转矩限制再生 | Reg Trq Lmt | 0.0 ~ 250.0 | % | 150.0 | 是 | 94 |
| CON_31 | 转矩偏差选择 | Trq Bias Src | None Analog Keypad Option |  | None | 否 | 92 |
| CON_32 | 转矩偏差量 | Trq Bias | -150.0 ~ 150.0 | % | 0.0 | 是 | 92 |
| CON_33 | 根据摩擦的大小进行转矩补偿 | Trq Bias FF | -150.0 ~ 150.0 | % | 0.0 | 是 | 93 |
| CON_34 | 转矩平衡量 | Trq Balance | 0.0 ~ 100.0 | % | 50.0 | 93 | 93 |
| CON_48 | 速度检测 | Speed Search | 0000 ~ 1111 (Bit setting) |  | 0100 | 否 | 94 |

## 5.6 用户组 (USR_[][])

| 代码 序号 | 代码名称 | LCD显示信息 | 设置数据 |  |  | R | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 单位 | 缺省值 |  |  |
| USR_00 | 快速跳转代码 | 跳转代码 | 1 ~ 67 |  |  | 是 | 96 |
| USR_01 | 应用数据初始化 | Macro Init | User Define E/L |  | User Define | 否 | 96 |
| USR_02 | 用户数据保存 | User Save | No Yes |  | No | 否 | 96 |
| USR_03 | 用户数据调用 | User Recall | No Yes |  | No | 否 | 96 |
| USR_04 | 用户组数据 | User Grp |  |  |  | 否 | 96 |

## 5.7 第2功能组 (2nd_[][])

| 代码 序号 | 代码名称 | LCD显示信息 | 设置数据 |  |  | R | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 单位 | 缺省值 |  |  |
| 2nd_00 | 快速跳转代码 | 跳转代码 | 1 ~ 33 |  |  | 是 | 98 |
| 2nd_01 | 第二电机控制模式 | 2nd Ctl Mode | Speed Torque V/F |  | Speed | 否 | 98 |
| 2nd_02 | 第二电机最大速度 | 2nd Max Spd | 400.0 ~ 3600.0 | rpm | 1800.0 | 否 | 98 |
| 2nd_04 | 第二电机多步速0 | 2nd Spd 0 | 0.0 ~ 3600.0 | rpm | 0.0 | 是 | 98 |
| 2nd_05 | 第二电机加速时S曲线启动 | 2nd Acc S St | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 | 否 | 99 |
| 2nd_06 | 第二电机加速时S曲线停止 | 2nd Acc S Ed | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 | 否 | 99 |
| 2nd_07 | 第二电机减速时S曲线启动 | 2nd Dec S St | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 | 否 | 99 |
| 2nd_08 | 第二电机减速时S曲线停止 | 2nd Dec S Ed | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 | 否 | 99 |
| 2nd_09 | 第二电机加速时间 | 2nd Acc time | 0.00 ~ 6000.0 | sec | 10.00 | 是 | 99 |
| 2nd_10 | 第二电机减速时间 | 2nd Dec time | 0.00 ~ 6000.0 | sec | 10.00 | 是 | 99 |
| 2nd_11 | 第二电机冷却模式 | 2nd Cool Mtd | Self-cool Forced-cool |  | Self-cool | 是 | 99 |
| 2nd_12 | 第二电机编码器脉冲数 | 2nd Enc # | 360 ~ 4096 |  | 1024 | 否 | 99 |
| 2nd_13 | 第二电机编码器方向设置 | 2nd Enc Dir | A Phase Lead B Phase Lead |  | A Phase Lead | 否 | 99 |
| 2nd_14 | 第二电机编码器错误检测选择 | 2nd Enc chk | Yes No |  | Yes | 否 | 99 |
| 2nd_15 | 第二电机编码器LPF时间常数 | 2nd Enc LPF | 0 ~ 100 | ms | 1 | 是 | 99 |
| 2nd_16 | 第二电机额定频率 | 2nd RatedFrq | 30.00 ~ 360.00 | Hz | 60.00 | 否 | 99 |
| 2nd_17 | 第二电机额定速度 | 2nd RatedSpd | 300.0 ~ 3600.0 | rpm | 1800.0 | 否 | 99 |
| 2nd_18 | 第二电机额定电压 | 2nd R-Volt | 120 ~ 560 | V |  | 否 | 99 |
| 2nd_19 | 第二电机极数 | 2nd Pole # | 2 ~ 12 |  | 4 | 否 | 99 |
| 2nd_20 | 第二电机效率 | 2nd Mot Eff. | 70 ~ 100 | % |  | 是 | 99 |
| 2nd_21 | 第二电机额定滑差率 | 2nd R-Slip | 10 ~ 250 | rpm |  | 是 | 99 |
| 2nd_22 | 第二电机额定电流 | 2nd R-Curr | 1.0 ~ 200 | A |  | 是 | 99 |
| 2nd_23 | 第二电机漏电流 | 2nd Flx Cur |  | A |  | 是 | 99 |
| 2nd_24 | 第二电机转子时间常数 | 2nd Mot Tr | 30 ~ 3000 | ms |  | 是 | 99 |
| 2nd_25 | 第二电机定感 | 2nd Mot Ls | 0.00 ~ 500.00 | mH |  | 是 | 99 |
| 2nd_26 | 第二电机漏感系数 | 2nd Mot sLs | 0.00 ~ 100.00 | mH |  | 是 | 99 |
| 2nd_27 | 第二电机定子阻抗 | 2nd Mot Rs | 0.000 ~ 5.000 | ohm |  | 是 | 99 |
| 2nd_32 | 第二电机电子热保护等级1分钟 | 2nd Eth 1min | 100 ~ 150 | % | 150 | 是 | 99 |
| 2nd_33 | 第二电机电子热保护连续等级 | 2nd Eth cont | 50 ~ 150 | % | 100 | 是 | 99 |