- 4. 运行设置

- 4.1 键盘操作

LCD 键盘显示最多显示32个数字和字母，并且根据实际情况调节变频器和电机的参数。 以下是键盘视图和各个键的功能说明。

0.0rpm   SPD

Tq      0.0%    0.0A

| - 项目 | - 名称 | - 功能 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 按键 | - MODE | - 模式 | - 移动到下一个参数组或第一个代码。 |
|  | - PROG | - 编程 | - 修改设定值 |
|  | - ENT | - 确认 | - 保存设定值 |
|  | - ▲(Up) | - 上 | - 移动到下一个代码或增加设定值 |
|  | - ▼(Down) | - 下 | - 返回到上一个代码或减少设定值 |
|  | - SHIFT/ESC | - 移动/取消 | - 在设定模式下移动光标或在其他模式下取消设置 |
|  | - REV | - 反转 | - 反向运行 |
|  | - STOP/RESET | - 停止/复位 | - 变频器运行时停止 - 变频器出现故障时复位 |
|  | - FWD | - 正转 | - 正向运行 |
| - LED | - (REV) | - 反转 | - 表示电机反向运行 - 当电机反向运行加/减速时，灯闪亮。速度稳定时灯点亮。 |
|  | - (STOP/RESET) | - 停止/复位 | - 电机停止时点亮 - 故障出现时灯闪亮 |
|  | - (FWD) | - 正转 | - 表示电机正向运行 - 当电机反向运行加/减速时，灯闪亮。速度稳定时灯点亮。 |

- 4.2 键盘 LCD 显示

4.2.1 LCD 初始显示

2

1

0.0rpm  SPD

Tq   0.0%   0.0A

3

4

| - 序号 | - 功能 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 电机速度 | 电机的实际速度 RPM (每分钟的转速) |
| - 2 | - 电机控制模式 | - SPD : 速度控制模式 - TRQ : 转矩控制模式 - BX : 急停 |
| - 3 | - 转矩的百分比 | 电机额定转矩的百分比 |
| - 4 | - 输出电流 | 变频器的输出电流 RMS |

4.4.2 参数组显示

2

1

I/O△  Ai1 Gain

13      100.00 %

3

4

| - 序号 | - 功能 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 参数组名称 | - 显示每一个参数组的名称，共有： DIS, I/O, PAR, FUN, CON, USR 和 2nd 参数组 |
| - 2 | - 代码名称 | - 显示设置的代码名称 |
| - 3 | - 代码序号 | - 显示设置的代码序号 |
| - 4 | - 代码数据和单位 | - 显示设置的代码数据和单位 |

- 4.3 参数值的设定

变频器用键盘设置参数时，须根据负载情况和现场运行情况来设置参数，关于参数细节问题参考第 6章。

首先把LCD显示切换到需要修改参数的代码画面。 当按下[PROG]键后，光标 (■) 闪亮，参数值的设置通过 (SHIFT/ESC)], [▲(Up)] 和 [▼(Down)] 设定，然后按下 [ENT] 键确认。

- 注意) 在某些情况下，参数由于以下两个原因不能修改参数：

.   1.某些参数在变频器运行过程中不能修改。

(请参考第5章的参数代码表.)

2.参数锁定功能被设置，  (PAR-04 [Parameter Lock] 设置为有效)

- 例) 本例加减速时间从10(sec) 改变为15(sec), 设置的步骤如下：

FUN△  Acc Time-1

40      10.0 sec

- 移动到需要修改的代码

FUN△  Acc Time-1

40     ■10.0 sec

- 按下[PROG] 键

设定模式(光标(■) 出现并且闪亮)

FUN△  Acc Time-1

40      10.0 sec

通过[(SHIFT/ESC)] 移动光标(■)到需要修改的点上

FUN△  Acc Time-1

通过[▲(Up)], [▼(Down)]键改变和设定数据

40      15.0 sec

FUN△  Acc Time-1

40      15.0 sec

按下[ENT] 确认并保存改变的数据。 (光标消失)

- 4.4 数据组

SV-iV5 系列变频器使用LCD作为用户界面，根据变频器的应用情况，把数据组分成7个部分。

| 名称 | LCD键盘 (左上角显示) | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 显示组 | DIS | 电机速度, 电机控制模式, 转矩百分比, 输出电流, 用户选择显示, PID输出/设定/反馈值,故障显示, 用户组显示设定等。 |
| I/O 组 | I/O | 数字量输入参数, 数字量输出参数, 模拟量输入相关的参数, 模拟量输出相关的参数等。 |
| 参数组 | PAR | 参数初始化, 参数读/ 写 / 锁定 /密码锁定, 马达有关的额定参数, 自整定等。 |
| 功能组 | FUN | 频率设定模式, 运行模式, 停止模式, 加/减速时间和方式 载波频率,电子热保护功能选择等 |
| 控制组 | CON | 控制模式, ASR PI 增益, PID 增益, 曳引控制设定, Droop控制相关参数, 转矩控制相关参数, V/F 控制相关参数等 |
| 用户组 | USR | 强大的用户功能, 功能保存, 功能取消l |
| 第二功能组 | 2nd | 第二电机控制模式, 第二电机加/减速时间, 第二电机参数等 |

- 注意) 每组的详细介绍请参阅第6章

- 键盘切换数据组

- 要切换到另一个组，使用[MODE]键，在同一组内使用▲(Up), ▼(Down) 键进行上下移动。

显示组              I/O 组               参数组             功能组           控制组

控

制

组

0.0rpm       SPD

Tq     0.0%         0.0A

MODE

▲◀

▲

▲◀

▲◀

▲◀

▼

▼

▼

DIS △▶  Ai1  Value

01                 0.0 %

▲

▲◀

▲◀

▼

▼

▼

▼

▲

▲◀

▲◀

▼

▼

▼

▼

▲

▲◀

▲◀

▼

▼

▼

▼

▲◀

▲◀

▲◀

▼

▼

▼

▼

- ▪                     ▪                    ▪                   ▪         ▪

- ▪                     ▪                    ▪                   ▪         ▪

I/O △  Jump code

00                       1

PAR △   Jump code

00                        1

MODE

▲◀

I/O △▶   P1 define

01         Not Used

PAR△▶   Para. init

01       ---  No  ---

FUN △   Run/Stop Src

01         Terminal 1

DIS △▶ Out Amps RMS

02                  0.0 A

I/O△ ▶   P2 define

02         Not Used

PAR △   Para. read

02       --- No ---

FUN △   Spd Ref Sel

02           Analog

I/O△ ▶   P3 define

03         Not Used

PAR △▶   Para. write

03       --- No ---

FUN △   Stop mode

03           Decel

PIDOUT            0.0%

*     0.0%          0.0%

I/O△ ▶  P4 define

04         Not Used

PAR △   Para. lock

04                          0

FUN △   Max Speed

04         1800.0 rpm

DIS △     Faults

05        -------

I/O △    P5 define

05         Not Used

PAR △    Password

05                        0

FUN △    Speed 0

12             0.0 rpm

I/O △    AO2 Define

69         Not Used

PAR △            Rs

30           0.542 ohm

FUN△ ▶   OverSpdTIme

64             0.00 sec

MODE

MODE

MODE

MODE

FUN △   Jump code

00                        1

▼

MODE

MODE

MODE

MODE

▲

▲

DIS△ ▶    Power

03              0.0 kW

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

▲◀

▲◀

▲◀

▲◀

▼

▼

▼

▼

DIS△    Usr Grp Disp

06            Not Used

- 用户组和第二功能组省略。

- 4.5 电机参数设置

- STARVERT-iV5 系列变频器缺省电机参数以LG Otis 矢量电机为标准。如果使用其他厂家电机，在安装之前使用自整定功能调整电机的参数。

| LCD 显示 | 描述 |
| --- | --- |
| PAR△ Motor select 07 kW | - 键入电机容量. |
| PAR△ Enc Pulse 10 | - 设置连接在电机上的旋转脉冲编码器的脉冲数 |
| PAR△ Base Speed 17 rpm | - 设置电机基本速度 注意: 这并不是铭牌上的额定速度。 |
| PAR△ Rated Volt 18 V | - 设置电机的额定电压 (铭牌上的电压值) |
| PAR△ Pole number 19 | - 设置电机的极数 |
| PAR△ Efficiency 20 % | - 自整定操作时，停止类型下设置电机效率 自整定操作时，旋转类型下则不需要 |
| PAR△ Rated-Slip 21 rpm | - 设置电机的额定滑差速度 =PAR_16(Rated speed) – 铭牌上的电机速度 |
| PAR△ Rated-Curr 22 A | - 设置电机的额定电流 |

4.6自整定

在矢量控制获得一个良好的控制效果，参数诸如定子阻抗（R），定子感抗(Lσ )，漏电流(Im)和转子时间常数(τr)调整是必不可少的，设置使用自整定功能，这些参数将自动的进行调整到最佳值。自整定有两种类型，分别是旋转类型和停止类型。自整定旋转类型通过旋转电机获得电机参数调整，相反的，自整定停止类型在电机停止状态下获得电机参数。

#### 4.6.1 自整定旋转类型

- 注意事项

将电机和设备分离，使电机处于无负载状态。

#### 2)  自整定工作程序

| LCD 显示 | 描述 |
| --- | --- |
| PAR△ AutoTuneType 23 Rotational | 设置自整定类型为 ‘Rotational’. |
| PAR△ Auto tuning 24 All1 | 在设置ALL1后自整定立即开始 |
| PAR△ Auto tuning 24 Enc testing | 当电机正方向旋转在1500rpm 时，检查是否脉冲编码器连接正确 |
| PAR△ Auto tuning 24 Rs Tuning | 无须旋转电机调整定子阻抗 |
| PAR△ Auto tuning 24 sL Tuning | 无须旋转电机调整电机的损耗常数（Leakage coefficient） |
| PAR△ Auto tuning 24 IF Tuning | 当电机旋转在1500rpm 调整漏电流 |
| PAR△ Auto tuning 24 Ls Tuning | 当电机旋转在1500rpm 调整定子感抗。 |
| PAR△ Auto tuning 24 Tr Tuning | 通过电机重复几次加/减速调整电机转子时间常数(Tr)。注意变频器要连接制动电阻防止“过压”保护。 |
| PAR△ Auto tuning 24 None | 如果参数成功调整，显示‘None’。 如果显示‘[][] Error’ 信息。这种情况下，请重新进行自整定调整。如果再次出现‘[][] Error’信息，请和当地LGIS变频器技术中心或代理商联络。 |
| PAR△ Auto tuning 24 [][] Error |  |

- 如果PAR_23 (Auto Tuning)设置为‘ALL2’, ALL2同ALL1一样, 但是不能完成编码器检测.

- 每个参数可以单独进行整定.

(编码器检测, Rs 整定, Lsigma, Flux Curr, Ls 整定, Tr 整定)

- 编码器（A，B相）或变频器输出(U, V, W) 的配线改变的情况下，自整定操作期间显示 ‘Enc AB Chgd’信息. 这种情况下，无须改变脉冲编码器配线，PAR_10 (Enc Dir Set)也会改变. (A Phase Lead → B Phase Lead, B Phase Lead → A Phase Lead)

#### 4.6.2 自整定停止类型

- 注意事项

将电机和设备分离，使电机处于无负载状态。

## 2) 自整定工作程序

| LCD 显示 | 描述 |
| --- | --- |
| PAR△ AutoTuneType 23 Standstill | 设置自整定类型为 ‘Standstill’. |
| PAR△ Auto tuning 24 All1 | 在设置ALL1后自整定立即开始 |
| PAR△ Auto tuning 24 Rs Tuning | 无须旋转电机调整定子阻抗 |
| PAR△ Auto tuning 24 sL Tuning | 无须旋转电机调整电机的损耗系数 |
| PAR△ Auto tuning 24 IF/Tr/Ls Tun’g | 无须旋转电机同一时间调整漏电流，转子时间常数和自感 |
| PAR△ Auto tuning 24 None | 如果参数成功调整，显示‘None’。 如果显示‘[][] Error’ 信息。这种情况下，请重新进行自整定调整。如果再次出现‘[][] Error’信息，请和当地LGIS变频器技术中心或代理商联络。 |
| PAR△ Auto tuning 24 [][] Error |  |

- 在自整定操作期间FWD/REV 灯闪烁

- 每个参数可以被分别调整

(定子阻抗整定, 漏磁通, If/Tr/Ls 整定)

## 4.7 脉冲编码器检测

#### 4.7.1 正方向旋转的定义

面向电机轴的方向，电机轴逆时针方向旋转为正方向旋转

电动机

正方向旋转

▼

#### 4.7.2 正方向旋转检测

确定检测当变频器上电后，电机正方向旋转显示速度值为正值(+)。

+xx.xrpm  SPD

Tq      %      A

#### 4.7.3 反方向旋转检测

确定检测当变频器上电后，电机反方向旋转显示速度值为负值(-)。

-xx.xrpm  SPD

Tq      %      A

- 如果速度值显示为0.0rpm或无法改变或速度值正负颠倒，检查脉冲编码器的配线是否正确。

- 在电机轴不能用手旋转时，查阅下一章。

- 4.8 键盘操作

- 4.8.1 键盘操作设置参数 ( 例) 在100rpm操作 )

FUN△ Run/Stop Src

① 通过键盘设置RUN/STOP 指令

01      Keypad

FUN△ Spd Ref Sel

② 通过键盘设置给定速度

02      Keypad1

FUN△  Speed 0

③ 速度设置操作

12      100.0 rpm

- 4.8.2 正方向/反方向运行 (FWD / REV)

- ① 低速运行

- 按[FWD] 键之后，通过LCD屏幕检查电机启动速度是 +100rpm

+100.0rpm  SPD

Tq        %      A

- 按[REV] 键之后，通过LCD屏幕检查电机启动速度是 -100rpm

-100.0rpm  SPD

Tq        %      A

- 下面的表格描述的是由于编码器或电机错误的配线导致不正常的运行。

| 指令 | 旋转方向 | 速度显示 | 转矩显示 | 预计原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FWD | 正方向 | +100.0 rpm | 低于+10% | 正常 |
| REV | 反方向 | -100.0rpm | 低于-10% |  |
| FWD | 正方向 | -10 ~ -40rpm | 150% | 编码器配线颠倒 |
| REV | 反方向 | 10 ~ 40rpm | -150% |  |
| FWD | 反方向 | -10 ~ -40rpm | 150% | V 和 W 配线颠倒 |
| REV | 正方向 | 10 ~ 40rpm | -150% |  |
| FWD | 反方向 | +100.0rpm | 低于+10% | 编码器和电机配线都颠倒 |
| REV | 正方向 | -100.0rpm | 低于-10% |  |

- 如果A相和B相颠倒, 脉冲编码器配线检测之后记住要调换A相和B 相

- 如果电机配线颠倒，电机输出配线检测之后记住要调换V 和 W

- 转矩显示是在无负载操作的基础上可以得到的。

- ② 高速运行

- 设置FUN_12 为1000.0rpm 并按[FWD]和[REV] 键检测速度显示是否是正常

- 按[FWD]

+1000.0rpm  SPD

Tq        %      A

- 按[REV]

-1000.0rpm  SPD

Tq        %      A

- 4.9 控制电路端子操作

- 4.9.1 控制电路端子操作必须设置的参数

FUN△ Run/Stop Src

01     Terminal 1

- ① 控制电路端子的RUN/STOP 指令

FUN△ Spd Ref Sel

02      Analog

- ② 通过控制电路端子给定速度

FUN△ Max Speed

04     1800.0 rpm

- ③ 设置最大的运行频率

I/O△ Ai1 Define

11    Speed Ref

- ④ 定义Ai1 (模拟量输入端子)

I/O△ Ai1 Source

12   –10 → 10V

⑤ 定义Ai1 (模拟量输入端子) 信号选择：

- (-10V – 10V, 4- 20mA, 10 – 0V, 20 – 4mA)

#### 4.9.2  当使用滑动电阻作为速度命令信号时配线

- 控制电路端子VREF, AI1, 5G 和滑动电阻的连接如下图显示

VREF

AI1

AI2

AI3

………… 控制电路端子

5G

滑动电阻(1/2W, 10k)

- 4.9.3 Ai1 增益和Bias 整定

- ① 增益整定

- 在AI1和5G使用10V (当使用电位计时，旋转最大是最大电压)

- 移动到 I/O_13(Ai1 Gain), 按[PROG]键显示如下

I/O△Ai1 xxx.xx %

13  Gain xxx.xx %

-  当前Ai1输入值

-  当前Ai1 增益值

- 使用[▲(Up)], [▼(Down)]调整到Ai1输入值显示为100.00%.

- ② Bias 整定

- 在AI1和5G使用0V (当使用电位计时，旋转最小是最小电压)

- 移动到 I/O_14(Ai1 Bias), 按[PROG]键显示如下

当前Ai1输入值

I/O△Ai1   x.xx %

当前Ai1 增益设置值

14  Bias   x.xx %

- 使用[▲(Up)], [▼(Down)]调整到Ai1输入值显示为 0.00%.

  - 如果开始显示的是0.00% , 按[▲(Up)]键设置值为xx % ，再次按[▼(Down)]键设置值为0.00%

#### 4.9.4 正方向/反方向运行(FWD / REV Run)

#### 1) 正方向运行(通过控制电路端子正方向运行)

- 在AI1和5G使用0V，当使用电位计时，旋转最小是最小电压

- 在控制电路端子上连接FX和CM之后检测LCD屏幕上最初显示是否是+0.0rpm。

- 缓慢增加Ai1电压值检测速度是否增加，使用电位计时，电阻值缓慢增加。

- 断开FX和CM，电机从运行到停止

#### 2) 反方向运行(通过控制电路端子反方向运行)

  - 在AI1和5G使用0V，当使用电位计时，旋转最小是最小电压

- 在控制电路端子上连接RX和CM之后检测LCD屏幕上最初显示是否是-0.0rpm。

- 缓慢增加Ai1电压值检测速度是否增加，使用电位计时，电阻值缓慢增加。

- 断开RX和CM，电机从运行到停止

- 下面的表格描述的是当变频器由于脉冲编码器或电机错误的配线导致不正常的运行。

| 指令 | 旋转方向 | 速度显示 | 转矩显示(*1) | 预计原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FWD | 正方向 | +100.0 rpm | 低于+10% | 正常 |
| REV | 反方向 | -100.0rpm | 低于-10% |  |
| FWD | 正方向 | -10 ~ -40rpm | 150% | 编码器配线颠倒 |
| REV | 反方向 | 10 ~ 40rpm | -150% |  |
| FWD | 反方向 | -10 ~ -40rpm | 150% | V 和 W 配线颠倒 |
| REV | 正方向 | 10 ~ 40rpm | -150% |  |
| FWD | 反方向 | +100.0rpm | 低于+10% | 编码器和电机配线都颠倒 |
| REV | 正方向 | -100.0rpm | 低于-10% |  |

- 如果A相和B相颠倒, 脉冲编码器配线检测之后记住要调换A相和B 相。

- 如果电机配线颠倒，电机输出配线检测之后记住要调换V 和 W 。

- 转矩显示是在无负载操作的基础上可以得到的。

(