## 6.6 用户参数组 (USR_[][])

用户经常使用并且具有特殊应用时使用用户自定义功能。

### 6.6.1 跳转功能 (USR_00)

使用USR_00此代码可以跳转到目标代码。

(例) 想跳转到 USR_03。

按下 [PROG] 键后， 通过 [SHIFT/ESC] / [▲(Up)] / [▼(Down)]键设置到3，然后按下 [ENT] 键确认。

如果跳转的代码没有找到，有可能有关的参数没有设置。

USR△ User Recall

03  ---  No ---

可以利用 [▲(Up)] / [▼(Down)] 键核查其他的参数情况。

### 6.6.2 宏定义

##### 1) USR _01(Macro Init)

根据用户的应用来定义代码的初始值。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USR_01 | Macro Init | 宏定义 | User Define E/L |  | User Define |

##### 2) USR_02(用户数据存储)

当此代码有效时被定义的数据存储到内存中。

##### 3) USR_03(用户数据取消)

此代码有效时，通过USR_02(‘User Save’)在内存中存储的数据被取消。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USR_02 | User Save | 用户存储 | No Yes |  | No |
| USR_03 | User Recall | 用户数据取消 | No Yes |  | No |

### 6.6.3 用户自定义 (USR_04 ~ 67)

当按下 [PROG] 时显示用户要定义代码的类型和数值，其他参数组中的的代码和本参数组中的代码都可以设置同一代码并且设置为同一格式。 如果‘用户参数组’中的代码设置为 ‘Not Used’, 需再一次按下 [PROG]键才能改变此代码。

共有64种用户数据能被设置和存储。不用的数据再一次设置为 ‘Not Used’ 将会看不见，

如何在用户参数中改变功能代码，如下图所示：

再一次按下[PROG]键后，然后按下[SHIFT/ESC] 键

参数组名称的顺序如下图所示：

( DIS →I/O →PAR →FUN →CON →2ND →DIS )

[PROG]键按下后

如果 [▲(Up)] / [▼(Down)]键按下后

代码号将会改变

如果再一次按下 [SHIFT/ESC] 后，参数组的名称将会改变

( DIS →I/O )

USR△  User Grp

04     Not Used

USR△  User Grp

04     Not Used

USR△ User Disp1

04     DIS 01

USR△  P1 Define

04     I/O 01

USR△  P2 Define

04     Not Used

USR△  P2 Define

04     Speed-M

如果 [ENT] 键按下后，编码将会改变。

按下[PROG]键 并且通过 [▲(Up)] / [▼(Down)] 键改变数据后，然后按下[Enter] 键键后储存数据。

其他代码设置方式相同。

USR△  P2 Define

04     I/O 02

USR△  User Grp

05     Not Used