#### 1) 制动电阻的选择

下面的表格显示的是150% 额定制动转矩，5% ED 1)下的电阻值。

10% ED时 ，需要使用2倍的电阻功率等级。高于SV 300iV5-2 / SV300iV5-4变频器需要安装外部制动单元。

| 类型 No. | 变频器 | 额定容量 (5% ED) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [] | [W](2) |
| BR0800W020J | SV 055iV5-2 DB | 20 | 800 |
| BR1200W015J | SV 075iV5-2 DB | 15 | 1200 |
| BR2400W010J | SV 110iV5-2 DB | 10 | 2400 |
| BR2400W008J | SV 150iV5-2 DB | 8 | 2400 |
| BR3600W005J | SV 185iV5-2 DB | 5 | 3600 |
| BR3600W005J | SV 220iV5-2 DB | 5 | 3600 |
| BR1000W085J | SV 055iV5-4 DB | 85 | 800 |
| BR1200W060J | SV 075iV5-4 DB | 60 | 1200 |
| BR2000W040J | SV 110iV5-4 DB | 40 | 2400 |
| BR2400W030J | SV 150iV5-4 DB | 30 | 2400 |
| BR3600W020J | SV 185iV5-4 DB | 20 | 3600 |
| BR3600W020J | SV 220iV5-4 DB | 20 | 3600 |

- (1) : ED 以100秒为基础。

- (2) : 额定容量以自冷却为基础。

#### 2) 制动电阻上的温度传感器配线。

温度传感器属于LGIS制动电阻的附件，是为了防止火灾。

| 制动电阻端子 | 变频器的功率端子 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| B1, B2 | P, BR |  |
| P7, CM | 多功能输入端子(P1 ~ P7)中的一个必须设置为“外部故障信号常闭触点” | 环境温度正常时触点为ON，在超过额定温度的时候为OFF。 |

#### 3) 制动单元

200V级仅有37kW一种制动单元，400V级有37kW和55kW两种制动单元。SV900iV5-4(90kW, 400V) 以上则需要400V级的两个以上的制动单元进行组合。

- SV037DBH-2 : 37kW/200V 级制动单元

- SV037DBH-4 : 37kW/400V 级制动单元

- SV075DBH-4 : 75kW/400V 级制动单元

#### 4) 制动单元的组合

| 变频器 制动单元 |  | SV[][][]iV5-2 |  | SV[][][][]iV5-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300 | 370 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | 900 | 1100 | 1320 | 1600 | 2200 |
| 200V | 37kW | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400V | 37kW |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 75kW |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |

#### 5) 制动单元适合的制动电阻

| 制动单元 | 100% 制动转矩, 10% ED |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电阻 [] | 额定容量 [kW] |
| 37kW-200V | 4 | 11.1 |
| 37kW-400V | 16 | 11 |
| 75kW-400V | 8 | 22.5 |