- 8. 故障检测和处理

- 8.1 故障显示

当变频器发生故障时，为了保护机械装置而发生报警， 然后显示信息于键盘上。故障信息如下表所示：

| 故障名称 | LCD 显示 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 过流 | OC-U OC-V OC-W | 当变频器的输出电流超过额定电流的200%时，变频器关断输出。 |
| 接地故障 | Ground Fault | 变频器输出侧的故障电流超过了设置电流，故障发生并且变频器关断输出。 |
| 过压 | Over Voltage | 变频器的直流侧电压超过了设置等级，故障发生并且变频器关断输出。 (200V class: 400Vdc, 400V calss: 800Vdc). |
| 欠压 | Low Voltage | 变频器的输入电压低于设置等级时，(200V class: 200Vdc, 400V class: 400Vdc), 会发生转矩不足或电机过热 ，这时变频器发生故障并关断输出。 |
| 休丝断开 | Fuse Open | 由于 IGBT故障引起直流休丝断开，导致故障发生。 |
| 变频器过热 | InvOver Heat | 由于风扇故障变频器的热检元件检测过热时，变频器变频器输出关断。 |
| Inverter NTC 热继电器断开 | InvThem OP | 当变频器NTC的检测温度过高时变频器输出关断 |
| 电机过热 | MotOver Heat | 如果电机的温度超过150℃，变频器为了阻止电机温度继续升高，变频器输出关断。 |
| Motor NTC 热继电器断开 | MotThem OP | 当电机NTC的检测温度过高时变频器输出关断 |
| 电子热保护 | E-Thermal | 由于电机过载，变频器的电子热保护诊断电机过热，变频器关断输出。如果变频器驱动多台电机时，电子热保护功能就不能保护电机。所以每台电机需要考虑安装热继电器或热保护设备。 (过载能力 : 150% 1分钟) |
| 外部故障B | Ext Trip-B | 如果使用此功能，由于故障信号使变频器的输出关断。 |
| 变频器的桥臂 短路 | Arm Short-U Arm Short-V Arm Short-W Arm Short-DB | IGBT 桥臂短路或输出短路时变频器输出关断。 |
| 编码器错误 | Encoder Err | 如果编码器发生故障时，显示错误信息。 |
| BX 保护 | BX | 用于变频器的急停，如BX端子为 ON, 变频器的输出立即关断。如果端子为OFF 变频器又重新正常运行。 |
| 超速 | Over Speed | 如果电机的速度超过最大速度的 120% 时，显示错误信息。 |
| 通讯错误 | COM Error CPU Error | 变频器和键盘之间的通讯断开时，显示错误信息。 |

8.2 故障状态和故障历史检查

8.2.1 当前故障状态

| 代码 | LCD 显示 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DIS-05 | OC-U | 显示当前故障状态 (U 相过流) |

- 按下键盘上的 [RESET] 之前检查当前的故障状态，按下 [PROG] 键后，然后按[(Up)], [(Down)]键, 变频器的信息出现 (速度设定, 电机速度, 输出频率, 输出电流, 输出电压, 转矩电流设定 和实际值, 直流侧电压, 控制端子状态, 输出端子状态, 驱动器状态, 运行时间) 和详细的故障信息可以检查。 按下 [ENT] 键后， 这种模式出现。 按下 [RESET] 键后存储“ DIS-05 code “最后一个的故障。

8.2.2 以前的故障状态

- 在 DIS-05 “Fault history“只能存储两个故障历史，故障1是最新故障。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DIS-05 | 最后故障1 | 故障历史 1 |
| DIS-05 | 最后故障2 | 故障历史 2 |

- DIS-05 “ Fault Clear ” 可以清除 “Last Fault1, 2”里面的内存数据。

8.3 故障复位

共有3种复位方式，复位使自动重启的次数被清除。

1) 利用键盘上的 [RESET] 键复位故障。

2) 通过控制端子中的 RST和 CM端子连接复位故障。

3) 通过关断变频器，然后重新启动来复位故障。