2. 规范

# 2.1 标准规范

2.1.1  200V

| SV[][][]iV5-2(DB) |  |  |  |  | 055 |  | 075 |  |  | 110 |  |  | 150 |  |  | 185 |  |  | 220 |  |  | 300 |  |  | 370 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机(주1) |  |  |  | [HP] | 7.5 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  | [kW] | 5.5 |  | 7.5 |  |  | 11 |  |  | 15 |  |  | 18.5 |  |  | 22 |  |  | 30 |  |  | 37 |  |
| 输出 |  | 功率 [kVA](*2) |  |  | 9.1 |  | 12.2 |  |  | 17.5 |  |  | 22.5 |  |  | 28.2 |  |  | 33.1 |  |  | 46 |  |  | 55 |  |
|  |  | 额定电流 [A] |  |  | 24 |  | 32 |  |  | 46 |  |  | 59 |  |  | 74 |  |  | 88 |  |  | 122 |  |  | 146 |  |
|  |  | 速度 |  |  | 0 ~ 3600rpm (矢量控制) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电压 |  |  | 200 ~ 230V(*3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入 |  | 电压 |  |  | 3 200 ~ 230V (-15% ~ +10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率 |  |  | 50 ~ 60Hz (5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变频器重量 [kg(lbs)] |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 42(93) |  |  | 42(93) |  |
| 2.1.2 400V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SV[][][]iV5-4(DB) |  |  |  |  |  | 055 |  | 075 |  |  | 110 |  |  | 150 |  |  | 185 |  |  | 220 |  |  | 300 |  | 370 |  |
| 电机 (주1) |  |  |  | [HP] |  | 7.5 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | [kW] |  | 5.5 |  | 7.5 |  |  | 11 |  |  | 15 |  |  | 18.5 |  |  | 22 |  |  | 30 |  | 37 |  |
| 输出 |  | 功率 [kVA](*2) |  |  |  | 9.1 |  | 12.2 |  |  | 18.3 |  |  | 22.9 |  |  | 29.7 |  |  | 34.3 |  |  | 46 |  | 57 |  |
|  |  | 额定电流 [A] |  |  |  | 12 |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 30 |  |  | 39 |  |  | 45 |  |  | 61 |  | 75 |  |
|  |  | 速度 |  |  |  | 0 ~ 3600rpm (矢量控制) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电压 |  |  |  | 380 ~ 460V(*3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变频器重量 [kg(lbs)] |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 45(99) |  | 45(99) |  |
| SV[][][]iV5-4(DB) |  |  |  |  |  | 450 |  | 550 |  |  | 750 |  |  | 900 |  |  | 1100 |  |  | 1320 |  |  | 1600 |  | 2200 |  |
| 电机 (주1) |  |  |  | [HP] |  | 60 |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 175 |  |  | 215 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | [kW] |  | 45 |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 110 |  |  | 132 |  |  | 160 |  | 220 |  |
| 输出 |  | 功率 [kVA](*2) |  |  |  | 70 |  | 85 |  |  | 116 |  |  | 140 |  |  | 170 |  |  | 200 |  |  | 250 |  | 329 |  |
|  |  | 额定电流 [A] |  |  |  | 91 |  | 110 |  |  | 152 |  |  | 183 |  |  | 223 |  |  | 264 |  |  | 325 |  | 432 |  |
|  |  | 速度 |  |  |  | 0 ~ 3600 rpm (矢量控制) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电压 |  |  |  | 380 ~ 460V(*3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变频器重量 [kg(lbs)] |  |  |  |  |  | 63(139) |  | 63(139) |  |  | 68(150) |  |  | 98(216) |  |  | 98(216) |  |  | 122(269) |  |  | 122(269) |  | 175(386) |  |
| 输入 |  |  | 电压 |  |  | 3 380 ~ 460V (-15% ~ +10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 频率 |  |  | 50 ~ 60 Hz (5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note

- 1. 指最大适用的电机输出的功率（LG的4极电机而定的）

- 2. 额定功率(=√3*V*I)的运算有220V （200V的容量）和 440V（400V的容量）

- 3. 最大的输出电压不会超过输入电压的。

# 2.2  共同规范

| 项目 |  |  |  | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频器类型 |  |  |  | 变频器IGBT输出电压 |
| 控制 | 控制方式 |  |  | - 矢量控制的范围 (5.5 ~ 220kW) |
|  | 速度/频率控制的精确度 |  |  | - 模拟设置:最大频率和速度的  0.2%(25  10℃) - 数字设置:最大频率和速度的 0.01%(0 ~ 40℃) |
|  | 速度频率的分辨率 |  |  | - 模拟设置: 最大频率和速度的 0.005% - 数字设置: 最大频率和速度的0.01% |
|  | 矢量控制 | ASR关断频率 |  | 50Hz |
|  |  | 转矩控制 |  | 3% |
|  | V/F方式 | V/F 方式 |  | 线性, 二次方和用户自定义 |
|  |  | 转矩补偿 |  | 手动(0 ~ 15%), 自动 |
|  | 加/减速 | 时间设置 |  | 0.00 ~ 6000.0sec (时间的设置) |
|  |  | 相关内容 |  | 4种加/减速时间 |
|  |  | 方式 |  | 线性 S曲线 |
| 制动 | 制动方式 |  |  | 制动利用外部制动电阻 |
|  | 制动扭矩 |  |  | 150% |
|  | 制动电阻 |  |  | 安装在变频器的外部 |
| 输入 | 速度设置 |  |  | - 数字设置利用键盘 - 多步速设置利用端子设置 - 模拟量输入设置 –10~10V 或 4~20mA - 通讯控制利用通讯卡 |
|  | 模拟量输入 |  | 标准*1 | - 3通道 - -10 ~ 10V, 4 ~ 20mA, 10 ~ 0V, 20 ~ 4mA (可选择) - 可选用8种用户自定义的功能 |
|  |  |  | 扩展*2 | - 6通道 - -10 ~ 10V, 4 ~ 20mA, 10 ~ 0V, 20 ~ 4mA (可选择) - 可选用8种用户自定义的功能 |
|  | 继电器输入 |  | 标准 | - FX, RX, BX, RST, P1 ~ P7 - 可选用29种用户自定义的功能 |
|  |  |  | 扩展 | - FX, RX, BX, RST, P1 ~ P7 - 可选用29种用户自定义的功能 |
| 输出 | 模拟量输出 |  | 标准 | - 2 通道 - -10V ~ 10V 电压输出 - 可选用31种用户自定义的功能 |
|  |  |  | 扩展 | - 3 通道 - -10V ~ 10V 电压输出, 0 ~ 20mA 电流输出 - 可选用31种用户自定义的功能 |
|  | 继电器输出 |  | 标准 | - 2 通道 - 故障报警继电器: 1 |
|  |  |  | 扩展 | - 2 通道 - 故障报警继电器: 1 |
| 项目 |  |  |  | 描述 |
|  | 集电极开路输出 |  | 标准 | 1 通道 |
|  |  |  | 扩展 | 3 通道 |
| 保护 |  |  |  | 过流, 过压, 欠压, 变频器过热, 变频器热保护, 电机热保护 电机过热, 失速, 瞬间IGBT 关断 (BX)保护, 保险丝断, 外部故障, 脉冲编码器故障, 电子热保护 电机堵转 (V/F), 电机过载(V/F), 变频器过载 |
| 环境条件 | 安装条件 |  |  | 室内, 无腐蚀性气体, 无阳光直射的地方 |
|  | 环境温度 |  |  | -10 ~ 40C (非冷冻) |
|  | 湿度 |  |  | RH 90%以下 (无凝露) |
|  | 冷却方式 |  |  | 自冷却 |
|  | 海拔, 振动 |  |  | 1000米以下， 5.9m/s2以下 |

备注

1. 标准的I/O板 (非隔离型)

2. 扩展I/O板 (隔离型)