第三章 参数清单

## 运行驱动组 [DRV]

| 编码 | 说明 | 显示键 | 设定范围 | 单位 | 出厂值 | 运行中变更 | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRV-00 | 运行中：输出频率, 停止时：显示给定频率 | 0.00 | 0 –最高频率. (FU1-20) | 0.01 | 00.00 [Hz] | Yes | 31 |
| DRV-01 | 加速时间 | ACC | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 10.0 秒 | Yes | 31 |
| DRV-02 | 减速时间 | DEC | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 20.0 秒 | Yes | 31 |
| DRV-03 | 运行模式 (Run/Stop 方式) | Drv | 0 (操作面板) | - | Fx/Rx-1 1 | No | 31 |
|  |  |  | 1 (Fx/Rx-1) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (Fx/Rx-2) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 (RS485) |  |  |  |  |
| DRV-04 | 频率模式 (Freq. 设定方式) | Frq | 0 [操作面板-1] | - | 操作面板-V1 2 | No | 32 |
|  |  |  | 1 (操作面板-2) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (V1) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 (I) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 (V1+I) |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 (RS485) |  |  |  |  |
| DRV-05 | 多多步频率 1 | St1 | 0-- (FU1-20) | 0.01 | 10.00 [Hz] | Yes | 33 |
| DRV-06 | 多多步频率2 | St2 |  |  | 20.00 [Hz] |  |  |
| DRV-07 | 多多步频率3 | St3 |  |  | 30.00 [Hz] |  |  |
| DRV-08 | 输出电流 | Cur | * [A] | - | - [A] | - | 33 |
| DRV-09 | 马达速度 | RPM | * [rpm] | - | - [rpm] | - | 33 |
| DRV-10 | 直流电压 | DCL | * [V] | - | - [V] | - | 34 |
| DRV-11 | 显示用户选项 | vOL, Por, tOr | Selected in FU2-73 (User disp) | - | - | - | 34 |
| DRV-12 | 显示现场故障 | nOn | - | - | None nOn | - | 34 |
| DRV-13 | 显示旋转方向 | drc | F (正向运行) | - | F | Yes | 34 |
|  |  |  | r (反向运行) |  |  |  |  |
| DRV-20 | FU1 组 选择 | FU1 |  |  |  |  | 35 |
| DRV-21 | FU2 组 选择 | FU2 |  |  |  |  | 35 |
| DRV-22 | I/O 组 选择 | I O |  |  |  |  | 35 |

## 功能 1 组 [FU1]

| 编码 | 说明 | 显示键 | 设定范围 | 单位 | 出厂值 | 运行中变更 | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FU1-00 | 跳跃到期望的代码 # | F 0 | 1 to 99 | 1 | 3 | Yes | 36 |
| FU1-03 | 运行阻止 | F 3 | 0 (None) | - | None 0 | No | 36 |
|  |  |  | 1 (Forward Prev) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (Reverse Prev) |  |  |  |  |
| FU1-05 | 加速方式 | F 5 | 0 (直线) | - | 直线 0 | No | 36 |
|  |  |  | 1 (S-曲线) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (U-曲线) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 (Minimum) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 (Optimum) |  |  |  |  |
| FU1-06 | 减速方式 | F 6 | 0 (直线) | - | 直线 0 | No | 36 |
|  |  |  | 1 (S-曲线) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (U-曲线) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 (Minimum) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 (Optimum) |  |  |  |  |
| FU1-07 | 停止模式 | F 7 | 0 (Decel) | - | Decel 0 | No | 37 |
|  |  |  | 1 (DC-brake) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (Free-run) |  |  |  |  |
| FU1-08 | DC 注入制动频率 | F 8 | FU1-22to50/60 [Hz] | 0.01 | 5.00 [Hz] | No | 38 |
| FU1-09 | DC 注入制动On-延迟时间 | F 9 | 0 to 60 秒 | 0.01 | 0.1 秒 | No |  |
| FU1-10 | DC 注入制动电压 | F 10 | 0 to 200 [%] | 1 | 50 [%] | No |  |
| FU1-11 | DC 注入制动时间 | F 11 | 0 to 60 秒 | 0.1 | 1.0 秒 | No |  |
| FU1-12 | 初始 DC制动电压 | F 12 | 0 to 200 [%] | 1 | 50 [%] | No | 38 |
| FU1-13 | 初始 DC制动时间 | F 13 | 0 to 60 秒 | 0.1 | 0.0 秒 | No |  |
| FU1-20 | 最大频率 | F 20 | 40 to 400 [Hz] | 0.01 | 50./60 [Hz] | No | 39 |
| FU1-21 | 基本频率 | F 21 | 30 to FU1-20 | 0.01 | 50./60 [Hz] | No |  |
| FU1-22 | 初始频率 | F 22 | 0.1 to 10 [Hz] | 0.01 | 0.10 [Hz] | No |  |
| FU1-23 | 频率限定选择 | F 23 | 0 (No) | - | No 0 | No | 39 |
|  |  |  | 1 (Yes) |  |  |  |  |
| FU1-24 | 低限频率 | F 24 | FU1-22 to FU1-25 | 0.01 | 0.00 [Hz] | No |  |
| FU1-25 | 高限频率 | F 25 | FU1-24 to FU1-20 | 0.01 | 50./60 [Hz] | No |  |
| FU1-26 | 自动/被动转矩推进选择 | F 26 | 0 (Manual) | - | Manual 0 | No | 40 |
|  |  |  | 1 (Auto) |  |  |  |  |
| FU1-27 | 正向转矩推进 | F 27 | 0 to 15 [%] | 0.1 | 2.0 [%] | No | 40 |
| FU1-28 | 反向转矩推进 | F 28 |  | 0.1 | 2.0 [%] | No |  |
| FU1-29 | Volts/Hz 模式 | F 29 | 0 (直线) | - | 直线 0 | No | 41 |
|  |  |  | 1 (Square) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (User V/F) |  |  |  |  |
| FU1-30 | 用户 V/F – 频率1 | F 30 | 0 to FU1-32 | 0.01 | 15 [Hz] | No | 41 |
| FU1-31 | 用户V/F – 电压1 | F 31 | 0 to 100 [%] | 1 | 25 [%] | No |  |
| FU1-32 | 用户V/F – 频率 2 | F 32 | FU1-30 to FU1-34 | 0.01 | 30.00 [Hz] | No |  |
| FU1-33 | 用户V/F – 电压 2 | F 33 | 0 to 100 [%] | 1 | 50 [%] | No |  |
| FU1-34 | 用户V/F – 频率 3 | F 34 | FU1-32 to FU1-36 | 0.01 | 45 [Hz] | No |  |
| FU1-35 | 用户V/F – 电压 3 | F 35 | 0 to 100 [%] | 1 | 75 [%] | No |  |
| FU1-36 | 用户V/F – 频率4 | F 36 | FU1-34 to FU1-20 | 0.01 | 50/60 [Hz] | No |  |
| FU1-37 | 用户V/F – 电压 4 | F 37 | 0 to 100 [%] | 1 | 100 [%] | No |  |
| FU1-38 | 输出电压调节器 | F 38 | 40 to 110 [%] | 0.1 | 100.0 [%] | No | 42 |
| FU1-39 | 节能等级 | F 39 | 0 to 30 [%] | 1 | 0 [%] | Yes | 42 |
| FU1-50 | 节能方式选择 | F 50 | 0 (No) | - | No 0 | Yes | 43 |
|  |  |  | 1 (Yes) |  |  |  |  |
| FU1-51 | 电子热量等级（ 1分钟） | F 51 | FU1-52 to250 [%] | 1 | 180 [%] | Yes |  |
| FU1-52 | 电子热量等级（ 连续） | F 52 | 50 to FU1-51 | 1 | 120 [%] | Yes |  |
| FU1-53 | 电机冷却方式选择 (电机类型) | F 53 | 0 (Self-cool) | - | Self-cool 0 | Yes |  |
|  |  |  | 1 (Forced-cool) |  |  |  |  |
| FU1-54 | 过载报警等级 | F 54 | 30 to250 [%] | 1 | 150 [%] | Yes | 43 |
| FU1-55 | 过载报警保持时间 | F 55 | 0 to 30 秒 | 0.1 | 10.0 秒 | Yes |  |
| FU1-56 | 过载跳闸选择 | F 56 | 0 (No) | - | Yes 1 | Yes | 44 |
|  |  |  | 1 (Yes) |  |  |  |  |
| FU1-57 | 过载跳闸等级 | F 57 | 30 to 250 [%] | 1 | 200 [%] | Yes |  |
| FU1-58 | 过载跳闸延迟时间 | F 58 | 0 to 60 秒 | 1 | 60.0 秒 | Yes |  |
| FU1-59 | 堵转保护模式选择 | F 59 | 000 – 111 (bit set) Bit 0: during Accel. Bit 1: during Steady speed Bit 2: during Decel. | bit | 000 | No | 44 |
| FU1-60 | 堵转保护等级 | F 60 | 30 to 250 [%] | 1 | 200 [%] | No |  |
| FU1-99 | 返回主菜单代码 | rt |  | - | - | - | 45 |

## 功能 2 组 [FU2]

| 编码 | 说 明 | 显示键 | 设定范围 | 单位 | 出厂值 | 运行中变更 | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FU2-00 | 跳跃至期望的代码 # | H 0 | 1 to 99 | 1 | 1 | Yes | 46 |
| FU2-01 | 前个故障历史记录 1 | H 1 |  | - | None 0 | - | 46 |
| FU2-02 | 前个故障历史记录2 | H 2 |  |  |  |  |  |
| FU2-03 | 前个故障历史记录3 | H 3 |  |  |  |  |  |
| FU2-04 | 前个故障历史记录4 | H 4 |  |  |  |  |  |
| FU2-05 | 前个故障历史记录5 | H 5 |  |  |  |  |  |
| FU2-06 | 擦除故障历史记录 | H 6 | 0 (No) | - | No 0 | Yes |  |
|  |  |  | 1 (Yes) |  |  |  |  |
| FU2-07 | 保持频率 | H 7 | 0 to FU1-20 | 0.01 | 5.00 [Hz] | No | 46 |
| FU2-08 | 保持频率的时间 | H 8 | 0 to 10 秒 | 0.1 | 0.0 秒 | No |  |
| FU2-10 | 跳频选择 | H 10 | 0 (No) | - | No 0 | No | 47 |
|  |  |  | 1 (Yes) |  |  |  |  |
| FU2-11 | 跳频 1 低 | H 11 | 0.00 to FU2-12 | 0.01 | 0.00 [Hz] | No |  |
| FU2-12 | 跳频 1 高 | H 12 | FU2-11 to FU1-20 | 0.01 | 0.00 [Hz] | No |  |
| FU2-13 | 跳频 2 低 | H 13 | 0.00 to FU2-14 | 0.01 | 0.00 [Hz] | No |  |
| FU2-14 | 跳频 2 高 | H 14 | FU2-13 to FU1-20 | 0.01 | 0.00 [Hz] | No |  |
| FU2-15 | 跳频3 低 | H 15 | 0.00 to FU2-16 | 0.01 | 0.00 [Hz] | No |  |
| FU2-16 | 跳频3 高 | H 16 | FU2-15 to FU1-20 | 0.01 | 0.00 [Hz] | No |  |
| FU2-19 | 输入/输出断相保护 | H 19 | 00 – 11 (bit set) Bit 0: 输出相损失保护 Bit 1: 输入相损失保护 | - | 00 | Yes | 47 |
| FU2-20 | 电源上电启动选择 | H 20 | 0 (No) | - | No 0 | Yes | 48 |
|  |  |  | 1 (Yes) |  |  |  |  |
| FU2-21 | 故障后重新启动 | H 21 | 0 (No) | - | No 0 | Yes | 48 |
|  |  |  | 1 (Yes) |  |  |  |  |
| FU2-22 | 速度搜索选择 | H 22 | 0000 – 1111 (bit set) Bit 0: 加速时 Bit 1: 故障再设定 Bit 2: 瞬时停电再启动 Bit 3: FU2-20为 (Yes). | - | 0000 | No | 49 |
| FU2-23 | 在速度搜索时的电流限定等级 | H 23 | 80 to 250 [%] | 1 | 180 [%] | Yes | 49 |
| FU2-24 | 在速度搜索时的P 增益 | H 24 | 0 to 9999 | 1 | 100 | Yes |  |
| FU2-25 | 在速度搜索时的I 增益 | H 25 | 0 to 9999 | 1 | 5000 | Yes |  |
| FU2-26 | 自动重启的次数 | H 26 | 0 to 10 | 1 | 0 | Yes | 49 |
| FU2-27 | 自动重启延迟时间 | H 27 | 0 to 60 秒 | 0.1 | 1.0 秒 | Yes | 50 |
| FU2-30 | 额定电机选择 | H 30 | 0.8 (0.75kW) | - |  | No | 50 |
|  |  |  | 1.5 (1.5kW) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 (2.2kW) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7 (3.7kW) |  |  |  |  |
| FU2-31 | 电机电极数目 | H 31 | 2 to 12 | 1 | 4 | No | 50 |
| FU2-32 | 额定电机滑差率 | H 32 | 0 to 10 [Hz] | 0.01 |  | No | 50 |
| FU2-33 | 额定电机电流RMS | H 33 | 0.1 to 99.9 [A] | 1 |  | No | 50 |
| FU2-34 | 空载电极电流 RMS | H 34 | 0.1 to 99.9 [A] | 1 |  | No | 50 |
| FU2-36 | 电机效率 | H 36 | 50 to 100 [%] | 1 |  | No | 50 |
| FU2-37 | 负载惯性 | H 37 | 0 to 2 | 1 | 0 | No | 51 |
| FU2-39 | 载波频率 | H 39 | 1 to 10 [kHz] | 1 | 3 [kHz] | Yes | 51 |
| FU2-40 | 控制方式选择 | H 40 | 0 (V/F) | - | V/F 0 | No | 51 |
|  |  |  | 1 (Slip Compen) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (PID) |  |  |  |  |
| FU2-50 | PID 反馈信号选择 | H 50 | 0 (I) | - | I 0 | No | 52 |
|  |  |  | 1 (V1) |  |  |  |  |
| FU2-51 | PID控制的P 增益 | H 51 | 0 to 9999 | 1 | 3000 | Yes |  |
| FU2-52 | PID控制的I增益 | H 52 | 0 to 9999 | 1 | 300 | Yes |  |
| FU2-53 | PID控制的D 增益 | H 53 | 0 to 9999 | 1 | 0 | Yes |  |
| FU2-54 | PID控制的限定频率 | H 54 | 0 to FU1-20 | 0.01 | 50/60 [Hz] | Yes |  |
| FU2-70 | PID控制的限定频率 | H 70 | 0 (Max Freq) | - | Max frq 0 | No | 52 |
|  |  |  | 1 (Delta Freq) |  |  |  |  |
| FU2-71 | 加速/减速时间刻度 | H 71 | 0 (0.01 sec) | - | 0.1秒 1 | Yes | 53 |
|  |  |  | 1 (0.1 sec) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (1 sec) |  |  |  |  |
| FU2-72 | 电源上电显示 | H 72 | 0 (Cmd. Freq) | 1 | 0 | Yes | 53 |
|  |  |  | 1 (Acc. Time) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (Dec. Time) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 (Drv mode) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 (Freq mode) |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 (Step Freq 1) |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 (Step Freq 2) |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 (Step Freq 3) |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 (电流) |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 (Speed) |  |  |  |  |
|  |  |  | 10(DC link Vtg) |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 (User disp) |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 (显示现场故障) |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 (显示旋转方向) |  |  |  |  |
| FU2-73 | 用户显示选择 | H 73 | 0 (电压) | - | Voltage 0 | Yes | 53 |
|  |  |  | 1 (瓦) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (转矩) |  |  |  |  |
| FU2-74 | 电机速度显示增益 | H 74 | 1 to 1000 [%] | 1 | 100 [%] | Yes | 53 |
| FU2-75 | 制动电阻选择 | H 75 | 0 (无) | 1 | 2 | Yes | 53 |
|  |  |  | 1 (无) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (外部制动电阻) |  |  |  |  |
| FU2-76 | 制动电阻使用率 | H 76 | 0~30% | 1 | 10 [%] | Yes | 54 |
| FU2-79 | 软件版本号 | H 79 | x.xx | - | - | - | 54 |
| FU2-81 | 第二加速时间 | H 81 | 0 to 999.9 秒 | 0.1 | 5.0 秒 | Yes | 54 |
| FU2-82 | 第二减速时间 | H 82 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 10.0 秒 | Yes |  |
| FU2-83 | 第二基本频率 | H 83 | 0 to FU1-20 | 0.01 | 50/60 [Hz] | No |  |
| FU2-84 | 第二 V/F 方式 | H 84 | 0 (线性) | - | 直线 0 | No |  |
|  |  |  | 1 (平方根) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (用户 V/F) |  |  |  |  |
| FU2-85 | 第二正转扭矩推进 | H 85 | 0 to 15 [%] | 0.1 | 2.0 [%] | No |  |
| FU2-86 | 第二反转扭矩推进 | H 86 | 0 to 15 [%] | 0.1 | 2.0 [%] | No |  |
| FU2-87 | 第二停转阻止等级 | H 87 | 30 to 150 [%] | 1 | 200[ %] | No |  |
| FU2-88 | 第二电子热量等级 | H 88 | FU2-89 to 250 [%] | 1 | 180 [%] | Yes |  |
| FU2-89 | 第二电子热量等级 | H 89 | 50 to FU2-88 | 1 | 120 [%] | Yes |  |
| FU2-90 | 第二额定电机电流 | H 90 | 0.1 to 99.9 [A] | 0.1 | - [A] | No |  |
| FU2-91 | 从变频器中读取数据到操作面板 | H 91 | 0 (No) | - | No 0 | No | 54 |
|  |  |  | 1 (Yes) |  |  |  |  |
| FU2-92 | 从操作面板写数据到变频器 | H 92 | 0 (No) | - | No 0 | No |  |
|  |  |  | 1 (Yes) |  |  |  |  |
| FU2-93 | 初始化参数 | H 93 | 0 (No) | - | No 0 | No | 55 |
|  |  |  | 1 (All Froups) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (DRV) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 (FU1) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 (FU2) |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 (I/O) |  |  |  |  |
| FU2-94 | 参数与保护 | H 94 | 0 to 255 | 1 | 0 | Yes | 55 |
| FU2-99 | 返回代码 | rt |  | - | 1 | Yes | 55 |

## 输入/输出组[I/O]

| 编码 | 说明 | 显示键 | 设定范围 | 单位 | 出厂值 | 运行中变更 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O-00 | 跳跃到想得到的代码 # | I 0 | 1 to 99 | 1 | 1 | Yes | 56 |
| I/O-01 | V1信号输入的滤波时间常数 | I 1 | 0 to 9999 [ms] | 1 | 100 [ms] | Yes | 56 |
| I/O-02 | V1 输入最小电压 | I 2 | 0 to I/O 04[V] | 0.01 | 0.00 [V] | Yes |  |
| I/O-03 | V1 输入最小电压的相应频率 | I 3 | 0 to FU1-20 | 0.01 | 0.00 {Hz} | Yes |  |
| I/O-04 | V1 输入最大电压 | I 4 | I/O 02 to 12 [V] | 0.01 | 10.00 [V] | Yes |  |
| I/O-05 | V1 输入最大电压的相应频率 | I 5 | 0 to FU1-20 | 0.01 | 50/60 [Hz] | Yes |  |
| I/O-06 | I信号输入的滤波时间常数 | I 6 | 0 to 9999 [ms] | 1 | 100 [ms] | Yes | 56 |
| I/O-07 | I输入最小电流 | I 7 | 0 to I/O 09 [mA] | 0.01 | 4.00 [mA] | Yes |  |
| I/O-08 | I输入最小电流的相应频率 | I 8 | I/O 07 to 24mA | 0.01 | 0.00 [Hz] | Yes |  |
| I/O-09 | I输入最大电流 | I 9 | 0 to 20 [mA] | 0.01 | 20.00 [mA] | Yes | 57 |
| I/O-10 | I输入最大电流的相应频率 | I 10 | 0 to FU1-20 | 0.01 | 50/60 [Hz] | Yes |  |
| I/O-11 | 模拟输入信号损失的标准 | I 11 | 0 (无) | - | None 0 | Yes | 57 |
|  |  |  | 1 (Half of x1) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 ( x1以下) |  |  |  |  |
| I/O-12 | 多功能输入端子‘P1’定义 8,9, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (-保留-) | I 12 | 0 (速度-L) | - | Speed-L 0 | Yes | 57 |
|  |  |  | 1 (速度-M) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (速度-H) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 (XCEL-L) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 (XCEL-M) |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 (XCEL-H) |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 (Dc-brake) |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 (第二功能) |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 (Up) |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 (Down) |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 (3-Wire) |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 (Ext trip-A) |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 (Ext trip-B) |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 (Open-loop) |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 (Main-drive) |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 (模拟保持) |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 (XCEL stop) |  |  |  |  |
| I/O-13 | 多功能输入端子 P2定义 | I 13 | 同上 | - | Speed-M 1 | Yes | 57 |
| I/O-14 | 多功能输入端子 P3定义 | I 14 | 同上 | - | Speed-H 2 | Yes |  |
| I/O-15 | 端子输入状态 | I 15 | 00000000 – 11111111 (bit set) | - | - | - | 60 |
| I/O-16 | 端子输出状态 | I 16 | 0 – 1 (bit set) | - | 0 | - |  |
| I/O-17 | 多功能输入端子的滤波时间常数 | I 17 | 2 to 50 | 1 | 2 | Yes | 61 |
| I/O-20 | 寸动频率设定 | I 20 | FU1-22 to FU1-20 | 0.01 | 10.00 [Hz] | Yes | 61 |
| I/O-21 | 多步频率 4 | I 21 | FU1-22 to FU1-20 |  | 40.00 [Hz] | Yes | 61 |
| I/O-22 | 多步频率5 | I 22 | FU1-22 to FU1-20 |  | 50.00 [Hz] | Yes |  |
| I/O-23 | 多步频率6 | I 23 | FU1-22 to FU1-20 |  | 40.00 [Hz] | Yes |  |
| I/O-24 | 多步频率7 | I 24 | FU1-22 to FU1-20 |  | 30.00 [Hz] | Yes |  |
| I/O-25 | 多步频率加速时间 1 | I 25 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 20.0 秒 | Yes | 61 |
| I/O-26 | 多步频率减速时间 1 | I 26 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 20.0 秒 | Yes |  |
| I/O-27 | 加速时间 2 | I 27 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 30.0 秒 | Yes |  |
| I/O-28 | 减速时间2 | I 28 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 30.0 秒 | Yes |  |
| I/O-29 | 加速时间3 | I 29 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 40.0 秒 | Yes |  |
| I/O-30 | 减速时间3 | I 30 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 40.0 秒 | Yes |  |
| I/O-31 | 加速时间4 | I 31 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 50.0 秒 | Yes |  |
| I/O-32 | 减速时间4 | I 32 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 50.0 秒 | Yes |  |
| I/O-33 | 加速时间5 | I 33 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 40.0 秒 | Yes |  |
| I/O-34 | 减速时间5 | I 34 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 40.0 秒 | Yes |  |
| I/O-35 | 加速时间6 | I 35 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 30.0 秒 | Yes |  |
| I/O-36 | 减速时间6 | I 36 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 30.0 秒 | Yes |  |
| I/O-37 | 加速时间7 | I 37 | 0 to999.9 秒 | 0.1 | 20.0 秒 | Yes |  |
| I/O-38 | 减速时间7 | I 38 | 0 to 999.9 秒 | 0.1 | 20.0 秒 | Yes |  |
| I/O-40 | FM (频率计) 输出选择 | I 40 | 0 (Frequency) | - | Frequency 0 | Yes | 61 |
|  |  |  | 1 (电流) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (Voltage) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 (DC link Vtg) |  |  |  |  |
| I/O-41 | FM 输出调整 | I 41 | 10 to 200 [%] | 1 | 100 [%] | Yes |  |
| I/O-42 | 频率检测等级 | I 42 | 0 to FU1-20 | 0.01 | 30.00 [Hz] | Yes | 62 |
| I/O-43 | 频率检测带宽 | I 43 | 0 to FU1-20 | 0.01 | 10.00 [Hz] | Yes |  |
| I/O-44 | 多功能辅助触点输出定义 15,16,18,19,20 (-保留-) | I 44 | 0 (FDT-1) | - | Run 12 | Yes | 62 |
|  |  |  | 1 (FDT-2) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (FDT-3) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 (FDT-4) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 (FDT-5) |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 (OL |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 (IOL) |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 (Stall) |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 (OV) |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 (LV) |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 (OH) |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 (Lost Command) |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 (Run) |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 (Stop) |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 (Steady) |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 (Search) |  |  |  |  |
| I/O-45 | 故障输出继电器设定(30A, 30B, 30C) | I 45 | 000 – 111 (bit set) Bit 0: LV Bit 1: All Trip Bit 2: Auto retry | - | 010 | Yes | 65 |
| I/O-46 | I变频器号 | I 46 | 1 to 32 | 1 | 1 | Yes | 65 |
| I/O-47 | 波特率 | I 47 | 0 (1200 bps) | - | 9600 bps 3 | Yes |  |
|  |  |  | 1 (2400 bps) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (4800 bps) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 (9600 bps) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 (19200 bps) |  |  |  |  |
| I/O-48 | 频率参考损失情况下的运行选择 | I 48 | 0 (None) | - | None 0 | Yes | 65 |
|  |  |  | 1 (FreeRun) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (Stop) |  |  |  |  |
| I/O-49 | 在频率参考损失时的等待时间 | I 49 | 0.1 to 120 秒 | 0.1 | 1.0 秒 | Yes |  |
| I/O-50 I/O-99 | 通讯协议选择 回返代号 | Rt | 0（LG-BUS） 1-6(ModbusASC11) 7-9(modbus-RTU) | - | 7 1 | Yes Yes | 66 66 |

Bit 0

Bit 7

1:ON

1:OFF

注意:参数设定值用 bit 显示

(F59, H19, H22, I15, I16, I45 以bit显示)

Example) 显示 ‘00000011’时

编码FU1-08 FU1-11 仅在 FU1-07设定成 ‘DC-制动’时出现

编码 FU1-24 ~FU1-25 仅在FU1-23设定成 ‘是’时出现

代码 FU1-30 ~FU1-37 仅在FU1-29 设定成 ‘用户 V/F’时出现

.代码 FU1-51~FU1-53 仅在FU1-50设定成 ‘是’的时候出现

代码 FU2-11~ FU2-16仅在FU2-10设定成 ‘是’的时候出现

根据变频器的类型自动设定额定电机。如果使用不同的电机，设定相关的电机容量。

根据在FU2-30中设定的额定电机，自动的输入这个值。如果不同， 根据电机设定正确的值。

代码 FU2-34仅在 FU2-40设定成 ‘滑差率补偿’的时候出现。

代码 FU2-50~FU2-54仅在FU2-40 设定成 ‘PID’的时候出现

代码 FU2-81~FU2-90仅在I/O-12 ~ I/O-14中的一个设定成 ‘第二功能’的时候出现

输入或变更变频器的参数后，防止因其他用户修正参数而产生的故障。输入‘12’时显示‘无法设定’再输入‘12’回到‘可以设定’