## 第七章 选项

## 7.1制动电阻器

### 7.1.1制动量少时

| 变频器型号 SvxxxiG5-x |  | 004-1/2 | 008-1/2 | 015-1/2 | 022-2 | 037-2 040-2 | 004-4 | 008-4 | 015-4 | 022-4 | 037-4 040-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制动 | 制动能力 [%] | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
|  | 最大连续制动时间 [Sec] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 电阻 | 制动电阻阻值 [] | 400 | 200 | 100 | 60 | 40 | 1800 | 900 | 450 | 300 | 200 |
|  | 制动电阻功率 [W] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### 7.1.2制动量大时（200V）

| 变频器型号 SvxxxiG5-x |  | 004-1/2 |  | 008-1/2 |  | 015-2/1 |  | 022-2 |  | 037-2 040-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均制动力矩 [%] |  | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 制动 | 制动能力 [%] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 最大制动时间 [Sec] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 电阻 | 制动电阻阻值 [] | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 60 | 60 | 50 | 40 | 33 |
|  | 制动电阻功率[W] | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 |

### 制动量大时（400V）

| 变频器型号 SvxxxiG5-x |  | 004-4 |  | 008-4 |  | 015-4 |  | 022-4 |  | 037-4 040-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均制动力矩 [%] |  | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 制动 | 制动能力 [%] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 最大制动时间 [Sec] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 电阻 | 制动电阻阻值 [] | 1700 | 1200 | 900 | 600 | 450 | 300 | 300 | 200 | 200 | 130 |
|  | 制动电阻功率 [W] | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |

### 7.1.3制动电阻器接线图

制动电阻配线尽量短一些.

## 7.2远程电缆

远程操作配件包括一个塑料基板和一根长电缆。

| No. | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ① | 变频器操作面板插入用模子 | 用③ |
| ② | 连接电缆 (另选择) | 另选择 (参考下表) |
| ③ | 面板固定用塑料模子 | 用① |

远程控制选项产品编码

| 产品编码 | 产品名称 |
| --- | --- |
| 053030004 | 远程连接 2M(SV-IG5) [ ①+③+② 连接电缆 ( 2m ) ] |
| 053030005 | 远程连接3M(SV-IG5) [ ①+③+② 连接电缆 ( 3m ) ] |
| 053030006 | 远程连接 5M(SV-IG5) [ ①+③+② 连接电缆 ( 5m ) ] |

注意:加长型电缆使用于其他产品上时，因电压下降、噪音等原因，可能引起误动作, 需用指定产品。

## 7.3导轨安装

Unit: mm

(1). SV004iG5-1/2                                                                          (2). SV008iG5-1

SV008iG5-2                                                                                   SV015iG5-2

SV008/015iG5-4

(3).  SV015iG5-1

SV022/040iG5-2/4

## NEMA option

| Option kits | Inverter models |
| --- | --- |
| INVERTER NEMA OPTION 1 | SV008iG5-2 |
| INVERTER NEMA OPTION 2 | SV008iG5-1 SV008/015iG5-2NC/2 SV008/015iG5-4 |
| INVERTER NEMA OPTION 3 | SV015IG5-1 SV022/037iG5-2 SV022/037iG5-4 |