- 安装

## 检验

- 检查变频器在运输过程中是否出现的各种损伤。

- 检查iG5 变频器的铭牌是否对应所使用的变频器。LG 变频器的命名系统如下：

008

SV

iG5

2

LG 变频器	     适用的电机容量	                  变频器系列品	              输出电压

004 : 0.5HP	      	      iG5 : 0.5~ 5.4 HP	            1 : 200 ~ 230V(单相)

008 : 1 HP                           iG :   1 ~ 5 HP                 	2 : 200 ~ 230V(三相)

015 : 2HP	      	      iS5 : 1 ~ 30 HP	            4 : 380 ~ 460V(三相)

022 : 3HP	      	      iS3 : 1 ~ 30 HP

037: 5.0 HP	     	      iH : 40 ~ 290 HP

040 : 5.4 HP

## 环境条件

- 验证安装地点的环境条件。环境温度不能低于14ºF (-10ºC) 并且不能超过 104ºF (40ºC). 相对湿度不能超过90% (非压缩)。 高度不能超过3,300ft (1,000m)。

- 不要把变频器安装在阳光直射的地方，产生剧烈振动的物体应远离变频器。

## 安装

- iS5 变频器必须竖直安装在与相邻设备有足够空间的地方。(水平和垂直)。

(A: 大于 6" (150mm), B: 大于 2"(50mm).

A

B

A

B

## 其他注意事项

- 变频器使用塑料部件制造，所以要小心不要损坏。特别注意不要仅抓住前面的盖子移动变频器。

- 不要把变频器安装在有剧烈振动的地方。尤其是将变频器安装在拥挤或者移动设备上的时候一定要小心。

- 周围环境温度严重影响变频器的使用寿命。所以需要将变频器安装环境的温度范围变化范围在

(- 10 ~ 40 ℃)。

- 变频器在运行的温度很高，所以将变频器安装在非易燃表面上。

- 不要把变频器安装在高温和高湿度的地方。同时避免阳光直射。

- 不要把变频器安装在带有油气， 易燃气体和灰尘的地方。 将变频器安装在一个干净的地方或者是一个隔离外界物质的封闭的板内。

- 当把变频器安装在控制柜内的时候一定要注意。当安装多个变频器时，一定要注意通风扇的安装。或者在控制柜上安装通风扇时都需要注意。如果安装的不正确， 周围的温度将要升高，同时通风的性能将会下降，因此不能使周围的温度高于规定的范围。

Inverter

GOOD (O)

BAD (X)

Inverter

Cooling fan

控制板

控制板

Inverter

Inverter

[当在一个板上安装不同的变频器]

通风扇

GOOD (O)

BAD (X)

[当在板上安装通风扇]

- 安装变频器的时候， 需要使用螺钉进行固定。以使变频器非常牢固的固定在板上。

## 尺寸

| 变频器型号 | HP | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SV004iG5-1 | 0.5 | 100 (3.94) | 88 (3.46) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 130.9 (5.15) |
| SV008iG5-1 | 1 | 130 (5.12) | 118 (4.65) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 152.9 (6.02) |
| SV015iG5-1 | 2 | 150 (5.90) | 138 (5.43) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 155.0 (6.10) |
| SV004iG5-2 | 0.5 | 100 (3.94) | 88 (3.46) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 130.9 (5.15) |
| SV008iG5-2 | 1 | 100 (3.94) | 88 (3.46) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 130.9 (5.15) |
| SV015iG5-2 | 2 | 130 (5.12) | 118 (4.65) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 152.9 (6.02) |
| SV022iG5-2 | 3 | 150 (5.90) | 138 (5.43) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 155.0 (6.10) |
| SV037iG5-2 | 5.0 | 150 (5.90) | 138 (5.43) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 155.0 (6.10) |
| SV040iG5-2 | 5.4 | 150 (5.90) | 138 (5.43) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 155.0 (6.10) |
| SV004iG5-4 | 0.5 | 130 (5.12) | 118 (4.65) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 152.9 (6.02) |
| SV008iG5-4 | 1 | 130 (5.12) | 118 (4.65) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 152.9 (6.02) |
| SV015iG5-4 | 2 | 130 (5.12) | 118 (4.65) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 152.9 (6.02) |
| SV022iG5-4 | 3 | 150 (5.90) | 138 (5.43) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 155.0 (6.10) |
| SV037iG5-4 | 5.0 | 150 (5.90) | 138 (5.43) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 155.0 (6.10) |
| SV040iG5-4 | 5.4 | 150 (5.90) | 138 (5.43) | 128 (5.04) | 117.5 (4.63) | 155.0 (6.10) |

## 基本配线

## 电源端子

| R | S | T | B1 | B2 | U | V | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Motor

3 相

电源输入

DB 电阻器

| 符 号 | 功 能 |
| --- | --- |
| R | AC 电源输入端子 (3 相, 200 ~ 230V AC 200V 、 380 ~ 460V AC 400V ) |
| S |  |
| T |  |
| U | 变频器输出端子，连接电动机 |
| V |  |
| W |  |
| B1 | 连接外部制动电阻器端子 |
| B2 |  |

!! 注意 !!

变频器工作在高频开关状态，其漏感有可能在散热板上或在壳体上感应出感应电压。为了防止触电现象发生，请将箱体上的G端子可靠接地。

### ● 配线

- 配线注意事项

- 如果电源连接到输出端子(U,V,W)， 变频器的内部将会损坏。

- 当为输入电源和电机配线时， 使用带有绝缘帽的环形端子。

- 不要将配线碎片遗留在变频器内。 配线碎片可以导致错误 衰减和故障。

- 为输入和输出提供的配线应该具有足够的线经，以保证电源压降小于2%。如果在变频器和电机之间的配线过长，同时变频器在低频状态下运行，由于配线引起的电压降将导致电机的转矩下降。

- 总的配线长度不应该超过500米，当变频器离开电机很远的时候，由于在线与线之间的电缆电容的增加将导致过电流保护功能启动， 或者是连接到输出的设备故障。当一个以上的电机连接到变频器的时候， 总的配线长度也不能超过500米。不要长距离的使用3-芯电缆。

- 在B1,B2端子之间仅连接推荐的制动电阻。切记不要将B1和B2 端子短路。如果将这个端子短路的话，将导致变频器内部的损坏。

- 变频器的主电路含有高频噪声，且可以干扰变频器附近设备的通讯。如果在变频器的输入端安装无线噪声滤波器，线性噪声滤波器可以减少这种干扰。

- 不要在变频器的输出侧安装前相电容器，浪涌滤波器和无线噪声滤波器。这样做的话，将导致变频器错误，或者损坏电容器和浪涌滤波器。

- 在配线时， 要检查是否LCD和电源端子的负荷灯处于OFF。在电源断开的时候， 电容器仍然充满大量的电荷，十分危险， 小心。

- 接地

- 变频器是高切换设备，产生大量的泄漏电流，正确的接地将避免触电。

- 连接指定的变频器的接地端子。不要只用机箱或者底盘的螺钉接地。

- 接地线应该尽可能的粗，接地线的最小线经和长度应该符合下表的标准。接地点应该尽可能的离变频器近。

| 电机容量 | 接地线尺寸, AWG (mm²) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 200V 级 | 400V级 |
| 0.5 ~ 5.4 HP | 12 ((3.5) | 14 (2) |

接地端子

- 配线和端子接线片

下面的表格为配线，端子接线片和连接变频器电源输入(R, S, T)和输出(U, V, W)的螺钉提供了参考。

| 变频器型号 |  | 接线端子的 尺寸 | 扭矩 (Kgf·cm)/lb-in | 端子 |  | 线的尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | mm2 |  | AWG |  |
|  |  |  |  | R,S,T | U,V,W | R,S,T | U,V,W | R,S,T | U,V,W |
| 200V (1 相) | 0.5 HP | M 3.5 | 10 / 7 | 2-3.5 | 2-3.5 | 2 | 2 | 14 | 14 |
|  | 1 ~ 2 HP | M 4.0 | 15 / 10 | 2-4 | 2-4 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| 200V (3 相) | 0.5 ~ 1 HP | M 3.5 | 10 / 7 | 2-3.5 | 2-3.5 | 2 | 2 | 14 | 14 |
|  | 2 ~ 3 HP | M 4.0 | 15 / 10 | 2-4 | 2-4 | 2 | 2 | 14 | 14 |
|  | 5 ~ 5.4 HP | M 4.0 | 15 / 10 | 5.5-4 | 5.5-4 | 3.5 | 3.5 | 12 | 12 |
| 400V (3 相) | 0.5 ~ 5.4 HP | M 4.0 | 15 / 10 | 2-4 | 2-4 | 2 | 2 | 14 | 14 |

- 电源和电机连接

| Motor R | S | T | B1 | B2 | U | V | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3 相

电源输入

电机应该连接到端子U, V, W 。

如果正转开关(FX)处于on，从电机转动的方向看， 电机应该按顺时针方向转动。如果电机处于反转状态， 应该转换 U 和 V端子的接线

.

电源供给必须连接到 R, S, T 端子.

如果连接到端子U, V, W ，将导致变频器内部的损坏。 安排相序时不需要考虑。.

## 控制端子

| 30A | 30C | 30B |
| --- | --- | --- |

| 1 MO | 2 MG | 3 24 | 4 FX | 5 RX | 6 CM | 7 BX | 8 JOG | 9 RST | 10 CM | 1 P1 | 2 P2 | 3 P3 | 4 VR | 5 V1 | 6 CM | 7 I | 8 FM | 9 S+ | 10 S- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 类型 |  | 符号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入信号 | 启动触点功能选择 | P1,P2,P3 | 多功能输入1,2,3 | 使用的多功能输入。厂家设定多步频率1, 2, 3. |
|  |  | FX | 正转指令 | 当闭合的时候正转，打开的时候停止。 |
|  |  | RX | 反转指令 | 当闭合的时候反转，打开的时候停止。 |
|  |  | JOG | 寸动 | 当寸动信号处于on时， 在低速频率下运行。运行的方向是由FX (或者BX)信号决定的。 |
|  |  | BX | 紧急停止 | 当BX信号处于ON时， 变频器的输出关断。当电机使用电子制动去停止时， 使用BX去关断输出信号。 当BX 信号处于OFF（没有被锁存关断的情况下），FX 信号 (或者RX 信号) 处于ON，电机处于继续运行的状态，所以要小心。 |
|  |  | RST | 故障复位 | 当保护电路处于有效状态时， 释放保护状态。 |
|  |  | CM | 外部公共端子 | 被用作输入触点端子的公共端子 |
|  |  | 24 | 外部电源供给 | DC 24V 电源在连接输入时提供外部电源 |
|  | 模拟频率设定 | VR | 频率设定电源(+12V) | 作为模拟频率设定的电源。最大输出 +12V, 100mA. |
|  |  | V1 | 频率参考 (电压) | 使用频率参考和0-10V 作为输入。输入阻抗 20KΩ |
|  |  | I | 频率参考 (电压) | 使用频率参考和DC 4-20mA 作为输入. 输入阻抗250 Ω |
|  |  | CM | 频率设定公共端子 | 模拟频率给定和FM(用于监视)的公共端子。 |
| 输出信号 | 脉冲 | FM - CM | 模拟/数字输出 (用于外部监视) | 输出以下的其中一个： 输出频率，输出电压，输出电流， DC 连接电压。厂家设定的默认值为输出频率，最大输出电压和输出电流为0-12V, 1mA. 输出频率为 500Hz. |
|  | 触点 | 30A,30C,30B | 故障端点输出 | 保护功能运行时有效。 AC250V 1A或更小, DC30V 1A或更小。 故障 : 30A-30C short (30B-30C open) 常态 : 30B-30C short (30A-30C open) |
|  |  | MO - MG | 多功能输出 | 在定义多功能输出端子后使用。 AC250V 1A或者更小， DC30V 1A 或更小 |
| RS-486 |  | S+, S- | 通讯端口 | 通讯端口RS-485 通讯 |

### ● 控制端子配线

- 陪线注意事项

- CM 和5G端子相互之间隔绝。不要把这两个端子连接起来。同时不要把这些端子连接到电源地。

- 使用屏蔽电缆或者是双绞电缆为控制电路配线。而且这些电缆需要同主电源电路和其他高电压电路象200V继电器顺序电路等隔开，尽量远离。

- 使用1.25mm²(22AWG) 标准电缆为控制端子配线。

- 控制电路端子

当设计电路有电流从端子流出时，控制电路的顺序输入端子处于ON。CM 端子是触点输入信号的公共端子。选择开关NPN PNP位置为内部和外部24V的选择。

24 V

FX

CM

Resistor

CM

J1

NPN

SW J1

Inside Inverter

24 V

FX

CM

Resistor

CM

J1

DC24V

PNP

SW J1

Inside Inverter

!! 注意 !!

电压不要加在任何控制输入端子(FX, RX, P1, P2, P3, JOG, BX, RST, CM)上. 使用内部（DC24V）

### ● 操作面板

- 操作面板配线

把操作面板连接到操作面板连接器。 如下图所示。如果没有正确的安装操作面板，在操作面板上就不能正确的显示字母。

- Note: 插入变频器电源时，操作面板和远程连接电缆不要连接在一起，

- Note: 不要触碰操作面板的连接器的有电部分，可能会导致伤害或触电.

操作面板

(可分离)

- 操作面板连接器针脚构造(变频器侧)

2   4   6   8   10

1   3   5   7   9

(上视图)

| 针脚号 | 名称 | 操作面板 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | 使用 | 5V DC 电源供给(与VR, V1, I 控制端子是隔离的) |
| 2 | GND | 使用 | 5V DC 电源范围 (与CM控制端子是隔离的) |
| 3 | RES | 使用 | 用于检测闪存的针脚。 |
| 4 | VPP | 使用 |  |
| 5 | LAT | 使用 | 关闭信号，传达/接收 |
| 6 | TXD | 使用 | 发送信号针脚 |
| 7 | CLK | 使用 | 时钟信号针脚 |
| 8 | RXD | 使用 | 接受信号针脚 |
| 9 |  | 不使用 |  |
| 10 |  | 不使用 |  |

适当的力矩加在接线端子上，接线端子的力矩太大或太小会造成短路和故障。

适用于600V 75℃的配线。